- Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

- Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к миниму- му вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемеще- нии по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются: 1. высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наруж- ных галерей, лестничных маршей, площадок и открытых при- ямков у здания или сооружения, открытых пешеходных пере- ходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также перепа- дов в уровне пола или уровне земли на прилегающей террито- рии;

В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:

  - устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств автоматического торможения), которое может привести к наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям;

  - конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверх- ностей;

  - устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);

  - достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;

  - размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах дверей и перегородках.

- В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой бо- лее сорока метров должны быть предусмотрены защитные при- способления для обеспечения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра.

- Проектные решения зданий и сооружений в целях обес- печения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пе- редвижения должны обеспечивать:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятствен- ность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуацион- ных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

- Параметры путей перемещения, оснащение специальны- ми устройствами и размеры помещений для указанных групп на- селения, предусмотренные в проектной документации, должны быть обоснованы в соответствии законодательством РК.

- Для предотвращения получения ожогов при пользова- нии элементами сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:

- ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, препятствующих кон- такту людей с этими частями;

- ограничение температуры горячего воздуха от выпуск- ного отверстия приборов воздушного отопления;

- ограничение температуры горячей воды в системе горя- чего водоснабжения.

- Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.

- В проектной документации должны быть предусмотре- ны меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:

- соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего обо- рудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубо- проводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;

- соблюдение правил безопасной установки теплогенера- торов и установок для сжиженных газов;

- регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения и отопления;

- предотвращение чрезмерного накопления взрывоопас- ных веществ в воздухе помещений, в том числе путем исполь- зования приборов газового контроля.

- Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварий- ное освещение.

- Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований:в зданиях с большим количеством посетителей (зрите- лей), а также в зданиях образовательных, медицинских, бан- ковских учреждений, на объектах транспортной инфраструкту- ры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их по- следствий;

- в предусмотренных законодательством РК случаях в зданиях и сооружениях должны быть уст- роены системы телевизионного наблюдения, системы сигнали- зации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

- В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятст- венного доступа инвалидов и других групп населения с ограни- ченными возможностями передвижения к таким объектам.