Дәріс 9

ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ ЖЕРЛЕРIН ПАЙДАЛАНУДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖЕРГЕ ПАЙДАЛАНУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Елді мекендердің жіктелуі және олардың территориясын аймақтарға бөлу

Түрлері бойынша елді мекендер жіктеледі:

 қалалар;

 қала типтес елді мекендер;

 жұмысшылар елді мекендері;

 курорттық ауылдар;

 ауылдарға, станицаларға, поселкелерге, шаруа қожалықтарына, ауылдарға бөлінетін ауылдық елді мекендер.

Елді мекен түрлерінің әрқайсысы көлемімен сипатталады. Мысалы, қалалар өте үлкен (5,0 млн-нан астам), ірі (0,5-5 млн), орташа (0,1-0,5 млн) және шағын (0,1 млн тұрғынға дейін) болып бөлінеді. Бұл градациялар өте әртүрлі болуы мүмкін.

Маңыздылығына қарай елді мекендер бөлінеді:

• бөлімшенің орталығы;

• шаруашылықтың орталық фермасы;

• ауылдық әкімшілік орталығы;

• әкімшілік аудан орталығы;

• облыстық, облыстық және республикалық орталық;

• орталық, астана, елдің бас қаласы.

Орталықтар да ерекшеленеді, мысалы, экономикалық аудан, көмір бассейні, газ-мұнай кешені, курорттық аймақ, өнеркәсіптік орталық және т.б.

Елді мекеннің барлық осы факторлары немесе белгілері – түрі, көлемі, тағайындалуы – оның ауданын, құрамы мен жер немесе аумақтардың арақатынасын белгілеуге айтарлықтай әсер етеді. Елді мекен аумағының жалпы ауданы бір тұрғынға шаққандағы орташа көрсеткішпен анықталуы мүмкін немесе ол елді мекеннің құрамдас бөліктерінің аумақтарынан (жалпы пайдалануға арналған құрылыс алаңы, орман паркі аймақтары, демалыс орындары) құрылуы мүмкін. аудандар және т.б.), олардың әрқайсысы бір немесе 1000 тұрғынға орташа алынған көрсеткіштерге негізделген есептеулерден тұрады. Ғимарат алаңы салынған аумақтардың әртүрлі жүйесінен (бір қабатты, екі, үш және көп қабатты үйлер), табиғаты, түрлері, өндірістік аумақтардың түрлері және т.б.

Елді мекендердің ауданын, жер учаскелерінің және сәйкес аумақтардың арақатынасын белгілеу кезінде тұрғындардың тұруы мен қызметі үшін қолайлы мәдени-тұрмыстық, санитарлық-гигиеналық, гигиеналық, экологиялық және басқа да жағдайларды жасауды ескеру қажет. Бұл жағдай елді мекендердің аумақтарын және оларды құрайтын аумақтық аймақтарды орналастырудың нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтау арқылы қол жеткізіледі.

Елді мекеннің бүкіл аумағы сәйкес аймақтарға бөлінеді: тұрғын, өндірістік, санитарлық, рекреациялық, табиғатты қорғау, қорық және т.б.

Әрбір аймақты елді мекеннің шегінде орналастыру белгілі бір шарттар мен талаптарға байланысты. Сонымен, елді мекеннің аумағын аймақтарға бөлудің негізгі шарттарының бірі мазмұнына санаттар бойынша жерлердің құрамы мен арақатынасының сипаттамаларын, бар болуын және жер учаскелерін орналастыруды қамтитын қалалар мен басқа да елді мекендердегі жерлерді пайдаланудың аумақтық жоспарларын әзірлеу болып табылады. елді мекеннің бас жоспарларын іске асыру, қала секторларын дамыту тұрғысынан жер ресурстарын қолда бар және болашақта пайдалануды бағалау.

Сонымен қатар, әрбір аймақты орналастыру нақты талаптарды ескере отырып жүзеге асырылады, олар тиісті стандарттарды қамтиды: санитарлық, қала құрылысы, экологиялық, техникалық және т.б. , қауіпсіздік, қорғаныс, тыйым салынған, қала маңы және т.б.).

Тұрғын үй аймақтары осы аумақта тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық, денсаулық сақтау және адамдардың тұруына қызмет көрсететін басқа да объектілерді орналастыру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету ескеріле отырып белгіленеді. Ерекше жағдайлары бар аймақтар халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік, көліктік және басқа да қалалық инфрақұрылым объектілерінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау, жер учаскелерін нысаналы мақсатына қатаң сәйкес пайдалану үшін белгіленеді.

Өндірістік аймақтар тұрғын үйлерге қатысты өндірістік, қоймалық және басқа да объектілерді орналастырудың ыңғайлылығын, халық үшін экологиялық қауіпсіздікті және оларды орналастырудың инженерлік-құрылыс талаптарына сәйкестігін ескере отырып белгіленеді.

Елді мекендер мен аумақтық аймақтардағы жер учаскелерін пайдаланудың аумақтық жоспарлары жобалау жұмыстарын жүргізу, жерді бағалауды аймақтарға бөлу, кадастрлық құжаттарды әзірлеу кезінде, сондай-ақ қала құрылысы нормаларын және ережелерді ескере отырып, қала жерінің нысаналы пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру кезінде міндетті түрде пайдалануға жатады.

Демек, жер учаскесін аймақтарға бөлудің өзіндік ерекшеліктері бар және мұндай аймақтарға бөлудің әрбір түрінің өзіндік ерекшеліктері мен пайдалану бағыттары бар. Демек, жалпы мағынада жер учаскесін аймақтарға бөлу мыналарды қамтуы мүмкін:

 табиғи-климаттық жағдайларға сәйкес аудандастыру;

 жерді табиғи-шаруашылық пайдалану үшін аймақтарға бөлу;

 жерді бағалау жұмыстарын жүргізу мақсатында аймақтарға бөлу (аймақтарға бөлу);

 салық салу мақсатында аумақты санаттар бойынша аймақтарға бөлу;

 халық шаруашылығын орналастыру және қызмет ету үшін аумақты аймақтарға бөлу;

 қоршаған ортаны аудандастыру, сондай-ақ басқа мақсаттар үшін аудандастырудың әртүрлі түрлері.

Кейіннен елді мекендерді дамытуда аймақтардың шекаралары мен жер пайдаланудың әртүрлі түрлері белгіленеді. Бұл ретте жер учаскелерінің шекараларын белгілеудің (маркшейдендірудің) және бекітудің негізгі мақсаты оларды және елді мекендердегі олармен берік байланысты жылжымайтын мүлікті жеке және заңды тұлғалардың меншігіне, иеленуіне, пайдалануға, жалға беруге, сондай-ақ оларды кейіннен есепке алу, салық салу, жермен байланысты басқа да операцияларды жүзеге асыру туралы.

Бұл жағдайда келесі міндеттер шешіледі:

1. Қолданыстағы жер учаскелерінің шекарасын белгілеу (жерге орналастыру).

оларға бекітілген жылжымайтын мүлік объектілерімен.

1. Елді мекендерді дамыту шеңберінде жаңа жер телімдерін және олармен байланысты жылжымайтын мүлік объектілерін қалыптастыру.

Жер пайдалану шекараларын белгілеу (жерге орналастыру) елді мекендерді жоспарлау мен дамытудың бас жоспарлары мен жобаларына, сондай-ақ аумақты дамытудың басқа да құжаттарына сәйкес салынып жатқан жерлерде де, игерілуге ​​жататын аумақтарда да жүзеге асырылады.

Елді мекендердің бар игерілу аумағын зерттеу кезінде инженерлік-көліктік коммуникациялар алып жатқан аумақтар және ортақ пайдаланымдағы жерлер жер учаскесінің шекарасынан шығарылады, яғни олар іс жүзінде шектеледі.

Өлшеу кезінде келесі ережелерді сақтау қажет:

- меншікке, иеленуге, пайдалануға және жалға беруге берілген жер учаскелерінің шекаралары мен аумақтары өзгертілмеуі керек;

- жер учаскелерінің шекаралары жылжымайтын мүліктің құрамына кіретін барлық объектілерді, әлеуметтік инженерлік және көлік инфрақұрылымының барлық объектілеріне қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, оларға кіретін және өтетін жерлерді қамтуы керек;

- шекараларды белгiлеу кезiнде жер учаскесiнiң шекараларында олар үшiн қажеттi объектiлердi: инженерлiк коммуникациялармен, жаяу жүргiншiлер жүргiзушiлерiмен және басқа да ауыртпалықтармен немесе сервитуттармен алып жатқан аумақтарды пайдалану құқығын қамтамасыз ету көзделуге тиiс.

Елді мекендердің аумақтарын зерттеу кезінде көлік және инженерлік коммуникациялар үшін аумақтар бөлінуімен, сондай-ақ қолданыстағы және жаңа жер учаскелерінің жылжымайтын мүліктерімен шекаралары белгіленіп, құрылымдық жоспарлау бөлімшелері – аймақтар, аудандар, шағын аудандар болып бөлінеді. Жерге орналастыру жұмыстары мыналарды қамтиды: дайындық жұмыстары (өтініштерді, материалдар мен құжаттарды жинау, оларды зерттеу және өңдеу), жерге орналастыру жоспарын әзірлеу - аймақтарға бөлу, аймақтарға бөлу, кварталдарды бөлу, осы учаскелердің барлық жеке және заңды иелерімен шекараларды келісу және заттай шекараларды белгілеу. Жер учаскелерінің, аймақтардың, аудандардың және шағын аудандардың шекаралары қызыл сызықтар, жүріс осьтері және басқа да шекаралар бойынша белгіленеді.

Сондықтан жерге орналастыру жоспарына мыналар қоса беріледі:

1. Жер пайдалану шекараларын, аймақтарды, аудандарды, шағын аудандарды, орамдарды бекіту актілері.

2. Жерді пайдалану шекараларының және басқа түзілімдердің координаттарының каталогы.

3. Сервитуттардың тізімі.

4. Түсіндірме жазба.

Жерге орналастыру жоспары жергiлiктi мемлекеттiк органның шешiмiмен бекiтiледi және жер учаскелерiнiң шекараларын заттай белгiлеуге, оларды шекаралық белгiлермен бекiтуге және белгiленген тәртiппен тiркеуге негiз болып табылады.