Дәріс 10

ҚАЛА ЖЕРЛЕРІНІҢ САНАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ

Елді мекендердің (қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің) жерлеріне елді мекеннің шекарасындағы жерлер жатады.

Елді мекендерге жер учаскелері де кіруі мүмкін:

- елді мекендерді дамытуға арналған жер. Бұл жер учаскелері тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға, оның ішінде осы мақсаттарға арналған тұрғын үй, мәдени-тұрмыстық, әкімшілік, діни және басқа да ғимараттар мен құрылыстарды орналастыруға арналған;

- алаңдар, көшелер, кіреберіс жолдар, жолдар, жағалаулар, саябақтар, орман саябақтары, скверлер, бульварлар, су қоймалары, жағажайлар және халықтың қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған басқа да объектілер алып жатқан жалпы пайдаланудағы жерлер;

- өнеркәсiптiк, коммуналдық қоймаларды және өнеркәсіптік, коммуналдық қоймаларды және басқа да өнеркәсіптік құрылыстарды орналастыруға арналған өнеркәсіпке арналған жер учаскелері;

- темiр жол, автомобиль, өзен, әуе және құбыр көлiгiнiң ғимараттарын, құрылыстарын және құрылыстарын, инженерлiк инфрақұрылымның автомобиль жолдарын, байланыс объектiлерiн орналастыруға арналған көлiк, коммуникациялар, инженерлiк коммуникациялар үшiн арналған жер учаскелерi;

- ауыл шаруашылығы алқаптары алып жатқан және ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге, бақшаларды, жүзімдіктерді орналастыруға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы мақсатындағы ғимараттарды, құрылыстарды және құрылыстарды орналастыруға арналған жерлер;

- орналастыру үшін пайдаланылатын ерекше қорғалатын аумақтардың жерлері

қорық объектілері, табиғатты қорғау, сауықтыру,

рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттар;

- су қорының жері - су объектілерін, су қорғау аймақтарын, гидротехникалық және басқа да су шаруашылығы құрылыстарын орналастыруға арналған;

- пайдаланудың ерекше режимі бар әскери жер;

- пайдалы қазбалар алып жатқан жерлер;

- қала құрылысына немесе басқа қызметке тартылмаған, бірақ елді мекендерді ұзақ мерзімді дамытуға арналған резервтік аумақтар.

Елді мекендердің құқықтық режимі және тиісті санаттағы жердің режимі өнеркәсіп, көлік, елді мекен, қоршаған ортаны қорғау, ауыл шаруашылығын пайдалану, су ресурстары жерлеріне қолданылады.

Құрылыс жерінің құрамы және оларды пайдалану тәртібі

Құрылысқа арналған жер - бұл нақты салынған учаскелерден, ғимараттар мен құрылыстарға тікелей қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін жерден, сондай-ақ тұрғын үй, әкімшілік, қоғамдық, мәдени, өнеркәсіптік, көліктік, діни және құрылыс салуға қажетті басқа да ғимараттар мен құрылыстар салынатын жер учаскелерінен тұрады. елді мекеннің.

Құрылыс жерлерінің шекаралары елді мекендердің бас жоспарларымен, сондай-ақ оларды жоспарлау мен дамыту жобаларымен белгіленеді. Құрылыс жерлерінің бөлігі ретінде, әдетте, келесі функционалдық аймақтар бөлінеді:

1. Тұрғын үй – тұрғын және тұрғын емес (әкімшілік, мәдени, тұрмыстық, қоғамдық) ғимараттарды, құрылыстар мен құрылыстарды орналастыруға арналған.

2. Өнеркәсіптік – өнеркәсіптік кәсіпорындарды, энергетиканы, коммуналдық шаруашылықты орналастыруға арналған.

3. Сауда – сауда орталықтары мен объектілерін орналастыру үшін.

4. Коммуналдық шаруашылықтар мен қоймалар – осы және басқа елді мекендердің қажеттіліктеріне қызмет көрсетуге арналған қоймаларды, гараждарды, автобазаларды, трамвай және автобус парктерін және т.б. орналастыруға арналған.

5. Көлік - станциялардың, станциялардың, порттардың, теңіз кемелерінің және т.б. көлік құрылғылары мен құрылымдарын орналастыруға арналған.

6. Жеке тұрғын үй құрылысының аймақтары.

7. Өндірістік ғимараттардың аймақтары (өнеркәсіптік, көліктік, энергетикалық объектілер, сондай-ақ байланыс, ғарыштық қамтамасыз ету және т.б. алып жатқан аумақтар).

8. Аралас аймақтар.

Қала құрылысы жоспарларын, оның ішінде қолданыстағы даму аймақтарын реконструкциялау жоспарларын іске асыру кезінде жергілікті өзін-өзі басқару органдары мыналарды белгілеу туралы шешім қабылдай алады:

а) аумақтар немесе нақты шекаралары бар аумақтар, олардың шегінде аумақ қайта игерілуге ​​тиіс

және жер учаскелерін қайта бөлу;

б) қоғам мүддесі үшін жер учаскелерін иеліктен шығару аймақтары;

в) игеруге дайындалған резервтік жер учаскелері.

Елді мекенді жоспарлау және дамыту жобаларында олардың жұмыс істеуі мен игерілу қажеттіліктеріне сәйкес игерілетін жерлердің құрамында басқа аймақтар да көзделуі мүмкін. Нақты даму түрлері үшін жер учаскелерінің мөлшерін, оның ішінде оларды пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажетті жер учаскелерін тиісті аумақтардың сипаттамаларын ескере отырып, жекелеген аймақтар мен құрылыстың жекелеген түрлері үшін белгіленген нормаларға сәйкес жергілікті уәкілетті орган айқындайды. елді мекен немесе оның жеке аймақтары (халықтың тығыздығы, экономикалық бағыттылығы, ғимараттар сипатының тарихи шарттылығы, экологиялық жағдай және т.б.).

Құрылыс жерлеріндегі құрылыстың барлық түрлері аймақтық даму шарттарына бекітілген және ұсынылған объектінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларына және жеке жобасына қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Құрылыс жұмыстары жер учаскесінің меншік түріне қарамастан қала құрылысы органдарының арнайы рұқсатымен жүзеге асырылады. Ал құрылыс жерінің құрамына кіретін учаскелер тұрақты (мерзімсіз) пайдалануға берілуі, меншікке сатылуы немесе учаскенің нысаналы мақсатын өзгертпей жалға берілуі мүмкін.

Құрылыс және күрделі жөндеу кезеңіне жаңадан салынған немесе жөнделген құрылыс пен құрылыстың меншік иесіне қажет болған жағдайда қысқа мерзімді жалға немесе өтеусіз уақытша пайдалануға қосымша жер учаскесі берілуі мүмкін. Ғимараттың немесе құрылыстың меншік иесі құрылыс немесе жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін учаскеде ғимаратты пайдалануға қажетті объектілерді ғана қалдырады, ал қалғандарын таратады.

Құрылысқа арналған жерлер нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған жағдайларда олар қысқа мерзімді жалға немесе уақытша пайдалану құқығы негізінде басқа мақсаттарға берілуі мүмкін. Игерілетін аумақтарды абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын тұрғындармен қатар, елді мекеннің коммуналдық қызметтері де атқаруда. Жеке тұрғын үй құрылысы аймақтарында азаматтар өздеріне бекітілген жер учаскесінде бақша дақылдарын өсіруге, елді мекеннің эстетикалық келбетін бұзбайтын тәсілдермен бау-бақша, гүл өсірумен айналысуға құқық алады.