### 4  АРҚАЛЫҚ КЕСІНДІ АРАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІНДЕГІ КҮШТІ АНЫҚТАУ

4.1 Темірбетонды құрылымдарды шеткі күй әдістемесі бойынша есептеу

Бөлім тақырыптары:шеткі күйді анықтау; шеткі күйлердің екі тобы;  нормативтік және есептік жүктемелер, нормативтік және есептік кедергілер; беріктіктің бірінші шеткі күй бойынша шекті шарты;  жарықшалардың пайда болуы және ашылуы бойынша шарт; өзгерулерді шектеу бойынша шарт.

Құрылымның шеткі күйі деп құрылым пайдалану талаптарын қанағаттандыруды тоқтатқан жағдайды айтады (қирау, елеулі өзгерістер және жарықшалар).

Бірінші топқа құрылым қираған жағдай немесе оның тұрақтылығы жоғалған жағдайларды жатқызады.

Екінші топқа құрылымда рұқсат етілмеген өзгерулер немесе жарықшалар пайда болған жағдайларды жатқызады.

Шекті күйлердің бірінші тобы бойынша беріктілік шарты

,

мұндағы  N – есептік жүктемелерден элемент қимасындағы ең үлкен күш, Ф- элемент қимасы көтере алатын ең кіші күш.

,

мұндағы -  - нормативті жүктеме; - жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті; - құрылым элементінің өлшемдері.

Жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті қарастырылып отырған жүктеменің құрылым жұмысына әсеріне байланысты бірден үлкен немесе кіші болуы мүмін.  Құрылымның аудару жұмысы барысында аудару жүктемелері коэффициенті бірліктен көп болып қабылданады, ал ұстап тұрушы коэффициенті бірдент кем болады.

Есептік жүктеме

мұндағы -  - нормативті кедергі; - материал бойынша сенімділік коэффициенті; - құрылым элементінің геометриялық сипаттамалары (аудан, статикалық моменттер, инерция моменті және т.с.с).

Есептік  кедергі

Шекті күйлердің екінші жағдайы бойынша беріктілік шарты (өзгеру бойынша)

,

мұндағы  f– элементтің нормативті жүктемелерден ең үлкен өзгеруі (иілу), - элементтің шекті ықтимал өзгеруі.

Шекті күйлердің екінші жағдайы бойынша беріктілік шарты (жарылып кетуге шыдамдылығы бойынша)

,

мұндағы –  элементте нормативті жүктемелерден жарықшалардың ашылуының ең үлкен ені,  жарықшалардың ашылуының шекті ені.

4.2 Көпірлерге жүктеме

Бөлім тақырыптары: тұрақты және уақытша жүктемелер, жүктемелер үйлесімділігі.

Тұрақыт жүктемелер: меншікті салмақ, жоғары жатқан құрылымдардың салмағы, топырақ қысымы, кернеу.

Нормативті тұрақты жүктеме құрылымның жобалық өлшемдері бойынша тағайындалады. Есептік жүктеме жүктеме бойынша сенімділік коэффициентін есепке ала отырып тағайындалады.

Автомобиль жолының көпірлерінде жылжымалы құрамнан нормативті уақытша тік жүктемені мына түрде қабылдау керек:

а) АК жолақтары түріндегі автокөлік құрал-жабдықтары, мұндағы К- жүктеме тобы. К жүктеме класы I-IV саннатты жолдардағы барлық көпірлер үшін 14 деп, және  V саннатты жолдардағы кіші көпірлер үшін 11 деп қабылданады.

АК жүктемесінің әр жолағы осьтік жүктемесі К т (9,8 К кН)  тең Р, бір екі осьті  арба және 0,1К т/м (0,98 К кН/м) тең  қарқындылықпен біркелкі таралған жүктемеден тұрады (сурет 4.1а).

б) жалпы салмағы 80 т, оське түсіретін салмағы 20 тс(196 кН), НК-80 доңғалақ жүктеме тәріздес (жеке төрт ості машина)  ауыр жеке жүктемелерден тұратын А11 жүктемесі үшін жобаланатын көпірлер үшін (сурет 4.1б).

в) жалпы салмағы 120 тс және 180тс, және сәйкесінше оське түсіретін салмағы 20 тс(196 кН) және 320 тс (294 кН), НК-120 және НК-180, доңғалақ жүктеме тәріздес (жеке алты ості машина)  ауыр жеке жүктемелерден тұратын А14 жүктемесі үшін жобаланатын көпірлер үшін  (сурет .4в,г).

Жүктеме тобын құрылымды жаңаға ауыстыру барысында 14 деп алу қажет, ал көпірдің бар құрылымдарын толық немесе жартылай пайдалану кезінде 11 деп алу керек.

сурет 4.1 – Уақытша тік жүктемелердің сұлбасы

I-IV  санатты жолдарында қайта жасалынып жатқан көпірлердегі аралық құрылыстар уақытша жүктемелердің төрт тіркесі бойынша есептелінеді. Бірінші тіркес, көпірдің көлік жүретін бөлігі шегінде орналасқан АК автомобильді жүктемеден және жаяу жүктемеден тұрады. Екінші тірке тек  жүріп өту көлемі шегінде орналасқан АК жүктемесінен тұрады. Үшінші тіркес НК-120 жүктемесінен тұрады. Төртінші тіркес тек қана, қатал көпірдің осі бойынша орналасатын НК-180  жүктемесінен  тұрады.  Әдетте, НК-180 жүктемесінен басқа, барлық жүктемелерден ең жүктелгені шеткі арқалықтар болып табылады, ал НК-180 жүктемесінен – орта арқалықтар.

сурет 4.2 – Әр түрлі жүктемелердің үйлесімінде аралық құрылыстың арқалықтарының жүктелу сұлбасы

4.3 Аралық құрылыстың арқалықтарындағы қысымды анықтау

Бөлім тақырыптары: қысымның арқалықтарға әсер ету сызықтары, әсер ету сызықтарының жүктелуі, көлденең қондыру қондырғысының коэффициенті.

Есептелініп отырған арқалыққа түсірілген ең үлкен қысымды анықтау үшін сәйкес әсер ету сызығын тұрғызу керек. Әсер ету сызығы – бұл қарастырылып отырған арқалықта, бірлік жүктің аралық құрылыста көлденең қозғалу кезіндегі қысымның өзгеруін көрсететін график (сурет 4.3).

Rj қарастырылып отырған арқалыққа түсірілген ең үлкен қысымды анықтау үшін қысымның әсер ету сызығын жүктеу жүргізіледі (сурет 4.3). Мұнда жүктеме арқалыққа ең жоғарға қысым алатындай етіп орналыстырылады. Ол үшін жүктеме, жүктемені көпірде көлденең орналастыруының талап нормаларын сақтай отыра, әсер ету  сызығының ең жоғары ординаталарының

Арқалыққа түсірілетін қысым мына формула бойынша анықталады

,

мұндағы Р – оське түсірілген жүктеме, yi – белағаштардың астындағы әсер ету сызықтарының қосындысы.

yi/2=k шамасы  көлденең қондыру коэффициенті деп аталады (КҚК).

сурет 4.3 – Арақалықтарға қысымдардың әсер ету сызықтарының жүктелуі

4.4 Аралық құрылыстардың арқалықтарындағы күштерді анықтау

Бөлім тақырыптары: иілу моменттері және көлденең күштердің әсер ету сызықтары; әсер ету сызықтарын уақытша тік жүктемелермен жүктеу; жүктемелер тіркесі бойынша күштерді анықтау; қарастырылып отырған арқалықта ең үлкен күшті анықтау.

Иілу моменті мен көлденең күшті анықтау жүктемелердің бес тіркесі үшін иілу моменттері мен көлденең күштердің әсер ету сызықтары бойынша анықталады.

,

,

,

,

,

мұндағы S – арқылық қималардағы күш (М иілу моменті және көлденең күш Q); Sq  - тұрақты жүктемелерден күш; - тілік жүктемеден және көлік жүретін бөлік шегінде  орналасқан арбадан түскен күш; - тілік жүктемеден және жүріп өту жолының көлемінде  орналасқан арбадан түскен күш; Sнк-80 , Sнк-120 , Sнк-180 - НК-80, НК-120 және НК-180 жүктемелерінен түскен күш.

Күш нормативті және есептік жүктеме бойынша анықталады. Есептеу үшін жүктемелер үйлесімінің ең үлкен күші қабылданады.

Еесептік тұрақты жүктемедегі күш мына формула бойынша анықталады

,                  (2.18)

мұндағы q-кестелік түрде анықталатын ұзындығы бойынша алынған тұрақты жүктеме (кесте  2.1); i – күштің әсер ету сызықтар аудандарының алгебралық қосындысы.

Уақытша жүктемелерден түсетін күш көлденең қондырудың коэффициентін ескере отырып анықталады.

Әсер ету сызықтарының жүктеу мысалы 4.4 суретінде көрсетілген.

сурет 4.4 – жүктемелердің екінші үйлесімі үшін әсер ету сызықтарын жүктеу мысалы

Мысалы, есептік тілік жүктемелерден түскен күш мына формуламен анықталады

,               (2.21)

мұндағы - нормативті тілік жүктемеден түскен күш; f, - тілік жүктеме үшін сенімділік коэффициенті, (1+) динамикалық коэффициент.