### 7.5 Металл аралық құрылыстарды есептеу

### 7.5.1 Толық қабырғалы аралық құрылыстарының басты арқалықтарындағы күшті анықтау

Бас арқалықтарға түсетін қысымды анықтау көлденең қондыру коэффициенті әдісімен жүргізіледі. Екі арқалықты аралық құрылысты есептеу кезінде қима қорап тәріздес түрге келтіріледі (сурет 7.13).

сурет 7.13- Аралық құрылысты қорап тәрізді қимаға келтіру

Қорап тәрізді қиманың жоғарғы парағының қалыңдығы, темір-құйматас тақтаның қалыңдығын, құйматас және болат серпімділік модулдерінің қатынасына тең коэффициентке бөлгенде шамаға  тең деп қабылданады.

Қорап тәрізді қиманың төменгі парағының байланыста және парақтағы дара көлденең қиюшы күштің әсерінен туындайтын, жылжулар теңдігі шартынан анықталады.

Есептеу мына формула бойынша бұруды есепке ала отырып центрден алшақ қысу әдісімен анықталады. Кез-келген қима үшін аралық ұзындығы бойынша,  j- ші арқалыққа түсетін қысым мына формула бойынша анықталады

(7.1)

мұндағы   Rj -   j-ші арқалыққа түскен қысым;

n - n =2 болғандығы екі арқалықты аралық құрылыс үшін арқалық саны;

x-  аралық құрылыстың көлденең қимасының осі бойынша орналасатын, бірлік жүктен координата басына дейінгі арақашықтық;

aj -  j-ші арқалықтан координата басына дейінгі арақашықтық;

f – осы қимада орналасқан, бірлік шоғырланған жүктемеден, сәйкес қимадағы арақылықтың  иілуі;

- осы қимада орналасқан, бірлік бұрылу моментінен, аралық құрылыстың сәйкес қимасының бұру бұрышы;

ai- i-ші арқалықтан координата басына дейінгі арақашықтық.

(7.1) бойынша арқалыққа әсер ету сызығы тұрғызылады (сурет 7.14). Қысымның әсер ету сызығы бойынша көлденең қондырудың коэффициентін анықтауға болады.

Арқалық қималарындағы күш иілу моменттері мен көлденең күштердің әсер ету сызығы бойынша анықталады.

### сурет 7.14 – Қысымның арқалыққа әсер ету сызығы

### 7.5.2  Арқалық қималарының беріктігін есептеу

### Арқалықтарды беріктілікке есептеу шектелген пластикалық өзгерулерді ескере отырып нормаль, жанама және келтірілген кернеулер бойынша жүргізіледі (сурет 7.15).

### а)                                           б)                                                     в)

### г)

### сурет 7.15 – Арқалық қималарындағы кернеу эпюралары

### а – нормальжәне жанама кернеулер; б – жүктемелердің өсуі бойынша нормаль кернеулердің өзгеруі в – келтірілген кернеулердің эпюрасы г – арқалықтағы пластикалық шарнирдің пайда болуы

Металл құрылымдарды есептеуде келесі есептік кедергілер қабылданады:

- Ry аққыштық шегі бойынша болаттың есептік кедергісі;

- Ru уақытша кедергісі бойынша болаттың есептік кедергісі;

- Rs жылжуы бойынша есептік кедергі.

Нормаль кедергілер бойынша есептеу мына формуламен есептеледі

,

мұнда  - пластикалық өзгерулердің шектелген дамуын ескеретін коэффициент; Wn – нетто қимасының кедергінің минимальді момент.

Жанама кедергілер бойынша есептеу, иілу моменті нолге тең, қималар үшін, яғни кесінді арқалықтың тірек қимада орындалады. Жанама кедергілер бойынша беріктілікті тексеру мына формуламен анықталады

мұнда tw- қабырға қалыңдығы, I – қиманың инерция моменті, S – центрлік оське қатысты кесілген қима ауданының статистикалық моменті.

2  - қабырға биіктігі бойынша жанама кедергілердің таралуына тәуелді коэффициент.

Арқалықтың келтірілген кернеулер бойынша  қабырғасының беріктігін тексеру мына формуламен жүргізіледі

,

Мұндағы   - қабырғаның жоғарғы нүктесіндегі нормаль кернеу.