Общая методика моделирования процессов оценки и прогнозирования метрологических рисков  в системе лабораторно-клинического контроля

Процесс управления сложными техническими, экологическими, социально-экономическими и прочими объектами на любой фазе их жизненного цикла состоит из нескольких обязательных этапов: диагностирование, принятие решения и корректирующее воздействие на объект с целью восстановления его нормативных функций. Диагностирование в зависимости от природы исследуемого объекта содержит процедуры контроля, анализа и принятие решения о состоянии объекта. Если функциональное состояние объекта отличается от заданных нормативов, считается, что возникла проблема, на которую необходимо реагировать и предпринять активные действия по устранению проблемы. Контроль является сложным процессом и состоит из процедуры измерения, сравнения измеренного значения с нормативами и принятия решения.

Перечисленные процессы и процедуры в реальных условиях выполняются с определенным уровнем качества. Одним из количественных показателей качества в системе диагностирования довольно часто принимается достоверность [53]. Количественная оценка и прогнозирование достоверности в конкретных условиях представляет собой важную многоаспектную задачу, как в научном, так и в практическом плане.

Систему управления качеством процессов контроля некоторой сложной системы (объекта) можно представить кибернетической моделью (рис. 2.1). Объектом на данном рисунке в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 является множество бизнес-процессов {xi}, которые определяют функциональное назначение объекта [53]. Реальные объекты относятся к многопараметрическим системам, что создает большие проблемы в управлении подобными объектами и контроля качества работы всей системы в целом [59].

Для оценки функционального или потребительского качества системы контролируют некоторое обоснованное множество показателей, как дифференцировано по каждому показателю, так и по интегральному критерию качества работы объекта в целом. Вопрос выбора и обоснование дифференцированных показателей (параметров) и разработка интегрального критерия являются предметом, как правило, отдельного исследования в каждом конкретном случае.

Восстановление (коррекция)

Объект

f (S)=k (х)

Принятие  решения

Анализ

Измерение

Сравнение с нормативами

Диагностирование

Контроль

{Siизм}

{хi})

Годен

Z(Sизм)

{Si}

Негоден,

ошибочно негоден

Рисунок 2.1 - Структурно-процессная модель управления качеством функционирования сложной системы

На рисунке 2.1 множество {хi} является множеством показателей функциональной работоспособности объекта в физической, экономической или социальной форме натуральных размерностей. В реальной обстановке не всегда представляется возможным контролировать выбранные натуральные показатели в существуюших единицах измерения, и тогда прибегают к их замене на косвенные, информационно коррелируемые с ними, которые называются - диагностическими. На рисунке множество {Si} является множеством диагностических параметров.

Качество процессов системы оценивается по результатам измерения каждого из множества параметра Si и сравнения измеренного значения Siизм с нормативным: Sн – нижним нормативом или Sв – верхним нормативом. Если измеренное значение выходит за принятые нормативы, эта процедура осуществляется в системе анализа (рис.2.1), то принимаются меры в системе принятия решений на восстановление функциональной работоспособности объекта в виде обратной связи (рис. 2.1). Процессы «анализ» и «принятие решения» физически могут быть реализованы в форме автоматической процедуры, например, в информационных системах, либо субъективно специально уполномоченными лицами.

Предварительно известно, что ошибки контроля в значительной мере зависят от погрешностей измерения [53]. Ошибки контроля оцениваются как вероятности ложного и необнаруженного брака соответственно Рлб и Рнб. Для количественного оценивания указанных вероятностей и прогнозирования их уровня в зависимости от величины нормативов и законов их распределения возникает необходимость разработки формальных моделей. Эти вероятности имеют также смысл рисков производителя работ и заказчика работ соответственно. Таким образом, первоначально возникает общая задача разработки математических моделей для количественного оценивания указанных рисков в функции статистических характеристик всех компонент многоагентной модели: погрешностей, нормативов и процедуры принятия решений. На первом этапе моделирования будем считать, что нормативы величины детерминированные.

В известных работах рассматривались метрологические аспекты 
 контроля многопараметрических систем и были предложены варианты моделей на примерах одностороннего нормирования значений параметра сверху и допускового нормирования [69]. При этом предполагалось, что нижний и верхний нормативы симметричны по отношению к среднему параметра. Однако, в случае произвольного положения нормативов на контролируемом поле значений параметра и отличия закона распределения  от нормального, например по закону Вейбулла, что часто встречается на практике [40]. Кроме того, математические выкладки приводятся в самом общем виде, что затрудняет их численный расчет. Отсюда следует необходимость приведения моделей к удобной для дальнейшего алгоритмирования и программированию с целью компьютерного моделирования.

В метрологии общепринято, что ошибки контроля в значительной мере зависят от погрешностей измерения. Различают три типа погрешностей: систематические, случайные и грубые, называемые промахами.

Систематические погрешности остаются постоянными или изменяются по определенному закону, они могут быть изучены, а в результат измерения вводится поправка. Случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений введением поправок. Однако, путем проведения ряда повторных измерений, используя математическую статистику, можно уточнить результаты измерения. Результаты измерений при наличии промахов не учитываются. В ряде случаев разделение ошибок на систематические и случайные весьма затруднительно и носит чисто условный характер. Результирующая случайная погрешность может состоять из суммы элементарных структурных системных погрешностей. В случае отсутствия корреляционной связи между структурными погрешностями, суммарная погрешность может быть найдена по известной формуле [46], как их геометрическая сумма

,

где 1,… n – структурные погрешности.

В связи возросшими требованиями к качеству продуктов, работ, управлению в целом и особенно к процессам контроля, был произведен коренной пересмотр многих положений метрологии. В результате была разработана система HACCP и введена в обязательном порядке первоначально для предприятий пищевой отрасли с 1 февраля 2015 года, гарантирующая обеспечение качественными и безопасными продуктами питания [77]. Системы HACCP опирается на 7 основных принципов, «являющихся фундаментом для разработки системы контроля за качеством и безопасностью продукции».

Принцип 1. Анализ рисков. Риски в системе контроля качества бывают двух типов: риск производителя и риск потребителя. Суть «принципа 1» заключается в проведении анализа опасных факторов в отношении каждого технологического акта с целью выявления и анализа всей совокупности рисков и разработке мер их понижения или полного устранения.

Принцип 2. Критические контрольные точки (ККТ). В основе «Принципа 2» лежит декомпозиция процесса контроля на множество «критических контрольных точек (ККТ) в каждой фазе технологического процесса».  Инструментальные методы (приборные) используются, для количественного измерения контролируемого показателя качества.

Принцип 3. Установление критических пределов для ККТ. Контролируемые показатели качества, согласно технологическим требованиям, не должны выходить за некоторые допустимые нормативы - критические пределы (КП), которые нормируются стандартами, либо определяются специальными методиками.

Принцип 4. Контроль. После обоснования перечня критических контрольных точек и КП разрабатывается план экспериментальных исследований с целью: выбора инструментальных средств и методики измерений, обоснования объема статистических выборок, обработка статистической информации и выявление законов распределения физических параметров ККТ. Затем разрабатывается режим и алгоритм контроля, желательно в форме мониторинга.  Обосновывается математический аппарат моделирования с целью оценки рисков: статистическое моделирование, имитационное моделирование, теория нечетких множеств, функциональное моделирование, экспертные оценки [5].

Так как контрольные точки на траектории ЖЦ продукта во времени представляют некоторую последовательность операций, то конечный результат (качество) контроля представляет собой сложную композицию, которую можно и необходимо описать формально в математической или алгоритмической (имитационной) форме. Этот процесс, как по интеллектуальному содержанию, так и по трудоемкости представляется наиболее сложным в системе управления качеством. Таким образом, возникает задача разработки математической модели для количественного оценивания указанных рисков в функции статистических характеристик всех агентов процесса управления и контроля

Принцип 5. Корректирующие действия. В любой системе управления качеством, в обязательном порядке предусматривается корректирующее воздействие на объект с целью восстановления его функциональности или требуемого уровня качества по тем или иным документально закрепленным показателям и нормативам. Корректирующее воздействие существует в форме обратной связи. Без корректирующей обратной связи теряется всякий смысл контроля и исчезает функция управления. В известных исследованиях, как правило, исходят из гипотезы, состоящей в том, что в результате коррекции качество восстанавливается со стопроцентной вероятностью. В сложных системах стопроцентно можно только утверждать, что корректирующий процесс является недетерминированной процедурой в определенной мере с непрогнозируемым результатом. Этот факт становится особенно очевидным, когда в контуре управления находится человек с функциями принятия решений.

С учетом приведенных доводов, разработка модели количественного оценивания и прогнозирования рисков в условиях неопределенности параметров всех агентов контура управления с высоким уровнем достоверности и адекватности, представляется крайне сложной, но и актуальной задачей. Оценка рисков в процессе контроля и принятия решений даже в одной контрольной точке относится к классу организационно-технических многопараметрических задач.

С учетом приведенных предпосылок, в дальнейшем случайные погрешности будут рассматриваться как неопределенности и оцениваться среднеквадратическим распределением.