3  АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН КАРСТ АУДАНДАРЫНДА ЖОБАЛАУ.

  - Автомобиль жолдарын карстты аудандарында жобалау /бағыттау/ принциптары.

Автомобиль жолдарының трасса жоспарын жобалау үшін алдын ала барлау жұмыстары арқылы карсттардың пайда болған жерлері мен олардың өлшемдері анықталады. Карстты ауданда трассаны жобалау принциптары:

- карсты бар жерде жолды трассаламау;

- карстты қауыпсіз дәрежеге жеткізіп, сосын трассаны бағыттау.

|  | 1 – трассаның бастапқы нұсқасы; 2 – трассаның таңдалған нұсқасы; 3 – карстары бар учаскілері; 4 – карсттар жасырылған учаскілері; 5 – известняк және метаморфикалықжыныстары бар учаскілері. |
| --- | --- |

сурет 3.1 - Карстты ауданындағы геологиялық зерттеулері арқылы жол трассасын белгілеу.

сурет 3.2 - Карст ұнгірлері орналасқан жерді  электробарлау әдісімен анықтау.

12

а) карст бетіндегі электрбейне қисығының өзгергені;

б) карсттары бар учаскені білдіретін изосызықтар картасы;

в) зерттеу ауданының геологиялық кескіні;

ρ = 300 Ом/м – қарсыласу.

1 – ρ = 300 Ом/м топырақ;

2 - ρ = 300 Ом/м известняк;

3 – карсттың орналсқан жері;

3.2  Карсттың пайда болу жағдайлары

КАРСТ – деген топырақ құрамындағы  доломит, известняк, гипс және тұзды тез еритін топырақ сумен шайылу нәтижесінде жер беті және жер астында лайда  пайда болған үнгірлер.

Олардың зерттеу арқылы анықталған көрсеткіштері:

- d  = 1-50м:

- ℓ = 15-20м.

Қауыпті дәрежеге бойынша карсттар екі түрге бөлінеді:

- Сульфат, сульфато- карбонат және тұзды тез еритін топырақтарда жыл сайын пайда болатын карсттар;

- Карбонат /известняк, доломит/ ақырын еру арқылы пайда болған карсттар.

Кесте 3.2 – Карсттардың пайда болу жиіліктері (Максимович Г.А. зерттеулері бойынша)

| № | аудан санаты | Рельефтың тұрақтылық сипаттамасы | Жер бетіндегі ойықтар саны /1 км/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | І | өте тұрақсыз | 1 жылда 5-10 |
| 2 | ІІ | тұрақсыз | 1 жылда 1-5 |
| 3 | ІІІ | орташа тұрақты | 10-20 жылда 1 |
| 4 | ІV | тұрақты | 20-50 жылда 1 |
| 5 | V | өте тұрақты | 50 жылда біреуде байқалмаған |

Н= Кh – қауыпсіздік  тереңдігі (м);

К- қауыпсіздік коэффициенті  (м);

h- карст биіктігі (м);

Топырақ беті еңістігімен ойықтар санының байланысы

| Еңістік | % | 10 | 6-10 | 4-6 | 2-4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ойықтар саны | дана | 1 | 1,4 | 2,6 | 3,6 | 4 |

14

  - Карстпен куресу шаралары

Карсттарға қарсы қолданатын шаралар:

- Суды жолдан басқа жаққа ағызу.

- Қатты тасқын суларды өткізетін құбырларды және көпірлерді қолданбау;

- Табиғаттық арнаны/канаваны/ беріктіру;

- Жер бетіндегі ойықтарды су өткізбейтін топырақпен толтырып нығыздау;

- Жол бойында каръерлерді қолданбау;

- Карсттық жарықтарды, ойықтарды  скважиналар арқылы  битум, цемент және құммен толтыру;

- Карсттың алдын ала жару жұмыстары арқылы бетін ашу;

- Суды жер астында дренаж арқылы өткізу;

- Карстты эстакада арқылы кесіп өту.