5 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ТҰЗДЫ ТОПЫРАҚТА ЖОБАЛАУ.

5.1 Тұзды топырақты жерлерінің  ерекшеліктері.

Тұзды топырағы деп – 1 м. тереңдікте топырақ құрамында тез еритін /хлорлы, кальцийлі, магнийлі/ мөлшері 0,3% дейін тұздары бар жағдайды атайды.

Егер 1-2 м тереңдіктегі жер бетінде мөлшері 1% тезеритін тұздары бар болса – ол жағдайды тұздақтар «солончак» деп атайды;

«солончак» келесі 3 түрге бөлінеді:

- «Мокрые и корковые» - Топырақ сулары жер бетіне жақын орналасып, жер құрғағанда тұз бетіне шығып топырақ бетінде ақ таңба болып байқалады;

- «Пухлые» - жер астында тұздың кристал түрде орналасады/натрий сульфаты, магний сульфаты/;

- «Такыры» - жер беті құрғағанда жарылып қабыршықтанып астында хлор, сульфат және гипс болуы мүмкін;

Тұзды топырақ түрлері:

- Сульфатты – содалы – /орманды жайлаулар/ол тұздың құрамында - NaO, NaSO және NaSiO бар. Жоғарғы жазық тұздақтар «солончакта» құрамында олардың мөлшері 0,5-1,0% аспайды;

18

- Хлорлы – сульфатты - /жайлаулар/ топырақ құрамында NaSO пен NaCl мөлшері 2-3%;

- Сульфатты – хлорлы - /жартылай шөляйт/ топырақ құрамында хлорид пен сульфаттар мөлшері 5-8%;

- Хлорлы - /шөляйттер/ топырақ құрамында хлордың сульфаттан астам мөлшері байқалады.

Топырақ тұздану дәрежесі бойынша бөлінеді:

- Аз тұздалған;

- Орташа тұздалған;

- Көп тұздалған;

- Аса тұздалған.

5.2 Тұзды топырақтың жол төсеміне тиетін зиянды әсерлері:

Егер топырақ құрамында:

  - Mg SO, NaSO - мөлшері 1% болса – жамылғы 2-3 маусымда бұзылады /разрушение/;

  - NaCl, CaCl- мөлшері 5% болса бұзылмайды,

  - NaCl, CaCl, Mg Cl- мөлшері 3% дейін болса жер төсеме топырағында тұрақтылығы өсіп жасанды нығыздалады, бірақ мөлшері 8% - 10% болса тұрақсыз;

  - NaSO, Mg SO- мөлшері 2-5% болса топырақтың нығыздалуына кері әсер етеді.

5.3 Тұзды топырақтағы жол төсемінің құрылғылары;

Топырақ сулары терең орналасса тұзды топырақтағы жер төсеменің құрылғысын көлденең кескіндері үлгілері бойынша орындайды.

Резервы бар көлденең кескіндерді топырақ суларының тереңдігі 1м. асқан болса орындайды.

сурет 5.1 - Тұзды топырақта жер төсемені жобалау

19

а - резервы бар көлденең кескіндерді топырақ суларының тереңдігі 1м. асқан болса орындайды;

б – резервте су ағызу лотоктары орындалатын көлденең кескіндер;

в - резевтен суды ағузу қиындаса ені 1-2м. бермасы бар  көлденең кескін орындалады;

1- жолға деп бөлінген алан;

2 - өлшемі қажетті топырақ көмі бойынша алынған оезерв;

3 – үйінді құламасын беріктіру;

Жер төсемесі және жол жамылғыларын тұзды аудандарында жобалау қиындықтарын ескере отырып өте тұзды жерлерді айланып өту негізгі  мақсат.

Өсімдік түрі бойынша тұз түрін анықтау:

- кальцифиттар /карбонат/;

- гипсофиттар /сульфаттар, гипстар/;

- галофиттар /хлорид/.