6 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ҚҰМДЫ АУДАНДАРДА ЖОБАЛАУ

6.1 Құмды аудан негіздері

- Құмды аудан негіздері.

- Трассаны белгілеу принциптары және жер төсемелерінің құрылғылары.

- Құмнан қорғау.

- Құммен қатты басылады – 1м – 20- 30м;

- Орташа басылады – 1м - 10 м;

Құмды рельефтың түрлері: грядовые пески, барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески.

БАРХАНДАР – биіктігі 3-5 м немесе одан жоғары, ені 100м дейін баратын бір-бірден  немесе топтанып орналасқан құм төмпелері. Рельефтың осы формасы желмен қозғалып өте тұрақсыз деп саналады;

БАРХАНДЫҚ ТІЗБЕК – жыл бойы жел екі рет /қыс, жаз/  бағытын өзгерткен кезде , желге көлденең пайда болатын төмпелер. Төмпенің жоғарғы жағының ені 10-12 м, биіктігі 10-15 м, ұзындығы  ℓ = 2 км. төмпелер аралары 10-15 м ден 150 м дейін барады;

ҚАТАРЛЫ ҚҰМДАР – маусым бойынша бағыты өзгеретін желдер арқылы пайда болатын төмпелер, олар жел бойымен параллель бойынша орналасқан ұзындығы ℓ = 2 - 3км, аралары 150-200м.;

20

ҚҰМДЫ ҚАТАРЛАР – құмды рельефтың сонғы қалыптасқан формасы, жел енді төмпенің тек жоғарғы жағын  қозғап ұшыруы мүмкін;

ТӨМПЕШІК ҚҰМДАР – биіктіктері 6-8 м өсімдіктермен беріктелген әр түрлі пішінді төмпелер;

Құмның қозғалуына әсер ететін факторлар:

- жел жылдамдығы;

- құмның түйіршіктік құрамы;

- құмның ылғалдығы;

- құмның тығыздығы;

- Құмның өсімдіктермен тұрақталып беріктілу дәрежесі.

6.2 Трассаны белгілеу принциптары.

Трассаны жобалауда аса көңіл бөлінетін жағдайлар:

- Өсімдіктерді сақтап қалу;

- Табиғи рельефты сақтап қалу;

- Жолды аласа үйінді қылып жобалау;

- Топырақты басқа жақтан жеткізу;

- Жол бойында резервтерді орындамау.

Трассаны жобалауда міндетті түрде  «жел раушанын» қолдану қажет.

МАҚСАТЫ:

- құммен аса басылатын жол учаскілерін анықтау үшін;

- құммен куресу шараларын белгілеу үшін.

6.3 Құмнан қорғау шаралары

- Жолдың жер төсемесін аласа 0,5-0,6м, құлама еңістіктері 1:4-1:5 қылып үйінді түрде  орындайды;

- Егер резервты қолданатын болса, оларды таяз қылып тереңдігі 0,2м дейін, жолдың ық жағында орналастырады.

- Егер үйінді бархандақ ұсақ құмнан орындалса құлама еңістігі 1:2 деп орындалады;

- Жер төсеме және құламаларда байланыс қасиеті жоғары топырақтан қалыңдығы 10-20 см. қабат орындалады. Оның мақсаты: құмды ұшып шашілуінен қорғау және оны жол төсемесіндегі тасты материалдарынан қорғау.

21

6.4 Жер төсемелерінің құрылғылары.

сурет 6.1 Қозғалмалы құм аймақтарында үйінді құламасын беріктіру.

1- құмнан орындалған үйінді; 2- қалыңдығы 10-30см. байланыс қасиеті жоғары топырақтан орындалған қорғау қабаты; 3- жол төсемесінің негізі; 4- жамылғы.

сурет 6.2 – Құмды аймақтағы үйінділердің көлденең кескіндері.

а- үйінділер; б- аласа үйінділер.

1- жолға бөлінген аланның шекарасы; 2- қалыңдығы 10-20см. қорғау қабаты; 3 - өлшемдері үйінді биіктігі бойынша салынған «резерв»; 4 – тереңдігі 0,2м кем жоспарлау.