7 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ЖАСАНДЫ СУАРУЛЫ АУДАНДАРДА ЖОБАЛАУ.

7.1 Жасанды суарулы аудандарының ерекшеліктері.

Бүкіл жер беті құрғақ шөл және жартылай шөлмен басылған. Олардың көлемі мөлшері - 10℅. Ал сол аймақтың мөлшері 65℅ қара топырақ, 25℅ - құмдар, ал қалған 10℅ - тұздақтар.

Жартылай шөлдерге Урал, Волга, Торғай жазықтығы жатады. Шөлдер Туран төмендігі мен орта Азия - Өзбекстан, Туркменстан, Таджикистан және жартылай Қырғыз аймақтарын алып тұр.

Суару жүйесі суару каналдардан, сужинағыш пен ағызғыш және дренаждық тораптан тұрады.

22

Ол жүйеге жатады:

– суаратын каналдарға суды бағыттайтын магистралдық каналдар;

- шаруашылық араларында немесе шаруашылық ішінде магистралдық каналдардан алып суды бағыттайтын реттеу каналдары;

- (шаруашылық ішіндегі) уақытша арықтар;

- суаруға арналған бороздалар;

Суды жинау – ағызу суару жүйесімен суарылатын учаскулерден жер беті суларын ағызуға арналған;

Дренаждық жүйе суарылатын учаскі аймағында топырақ сулары денгейін реттеуге арналған. Ол коллекторлар мен жинағыш-дреналардан тұрады.

|  | Сурет 8.1 – Суару жүйесінің сұлбасы. 1- өзен; 2 – су қоршауы; 3- су бөгеті; 4- магистралдық канал, 5 – реттеу каналдары; 6- уақытша суаратын каналдар; 7-бороздала; 8- суаратын бороздалар; 9- суды жан жаққа ағызатын каналдары; 10- канал бойындағы ағаштар. |
| --- | --- |

7.2 Суарылатын аудандағы көлденең кескіндер

сурет 8.1 - Жасанды суарылатын аудандағы жолдардың көлденең кескіндері

23

а- жабық дренажбен коллекторлар бойында орналасқан; б- магистралдық каналдар бойында орналасқан; в- ашық коллекторлар бойында орналасқан;

1- жолға бөлінген аланның шекарасы; 2- алынатын беткі топырақ қабаты; 3- топырақ сулары денгейінен жол төсемесі астына дейінгі есептік аралық; 4- дреналармен канавалар арқылы денгейлері төмендетілген топырақ сулары; 5- түтік тәрізді дреналар-коллекторлар; 6 – суару жүйені салуына дейінгі топырақ суларының денгейі; 7- топырақ сулары денгейлерінің фильтрациялық максимум.

8.1 кестесі – Топырақ үйінділерінің биіктіктері.

| № | Канал түрі | Канал немесе топырақ бетіне қатысты судың биіктігі, см | Канал дамбасының су бетінен алынған биіктігі, см | Топырақ үйіндсінің ені, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суаратын уақытша канал: - борозда бойымен – - төмен қарай – - суға батқан - | 5-8 6-12 20 | 10; 10; 10; | - 0,3; 0,3; |
|  | Екінші дәрежелі су реттегіш: | 5-10 | 15; | 0,5-0,8; |
|  | Бірінші дәрежелі су реттегіш және су шығындары (м/сек) қосымша арықтар: шығындар келесі 2 төмен; 2-5; 5-10; 10-20; | 10-15; 10-15; 10-15; 10-15; | 30; 40; 40; 40; | 1,0-1,25; 1,25; 1,5; 2,0; |

Каналдар бойында салынған жолдарда жалпақ жапырақты ағаштарды отырғызу қажет, өйткені олар өз көленкелерімен суды буға айланудан қорғап суды көбірек үстап тамырларымен манайдағы суларды бір жерге жинайды.

7.3 Жолдарды жасанды суарулы аудандарда жобалау

Жалпы мағыналы автомобиль жолдары мен маңызды аудандық мағыналы жолдарды  тасымалдау жұмыстарын тиімді қылу үшін салмақтау легі бағытын ескеріп жобалайды.

Суарылатын аймақта автомобиль жолдарын трасса жоспары мен бойлық кескін элементтерін кәдімгі жобалау мөлшерлемелеріне сай жобалайды, тек кейбір учаскілерде басқа амал болмағанда автомобиль жолдарын магистралдық каналдармен қатар жүргізу қажет болса оның өзінде су ағызу жасанды ғимараттары көп қылып салуға тұра келеді (мысалы 1 километр жерге 6- 8 ғимарат орналастырып).

24

Автомобиль жолын суарылатын учаскілерден жоғары орналастырған тиімді. Соның өзінде құлама табанынан немесе бүйірлік канаваның сыртқы бровкасына дейінгі қашықтық 4,5 м. кем болмау керек.