- ЖЕР АСТЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҮСТІ ИМАРАТЫНЫҢ СУ БҰРҒЫШ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖОБАЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ.

  - Жол шетіндегі арықтар.

Жол су құбыр жүйесі  имарат қатарынан және жекелеген құрылымдық шаралардан, яғни  жер төсемесі ылғалдануының алдын алатын құрылғылардан тұрады. Жүйе жер төсемесіне енетін немесе жер төсемесі бөлігіне судың сіңіуін бұруға, алдын алу үшін қызмет етеді. Құрылғының басты мақсаты ылғалды негіз режиміндегі жол киімдерінің қауіпсіздік тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

Жолдарға көшкін түрінде ағатын сулардың алдын алу үшін, жер төсемесі профилін және жол жамылғысын көлденең дөңесті қылып орналастырады (көлденең еңістік жолдағы суағарға сәйкес келеді), жол жағасын бекіте отырып жобалайды; суды жолдың алысқа қарай бұру үшін тік субөгейтін канавалар немесе жол үйінділерін пайдаланады;

Жол жағасы көлденең еңістегі, жабынмен салыстырғанда үлкен, себебі пайдалану барысында тепе-теңсіздік пайда болады, оған автомобиль жүрістері, тіпті тоқтап қалған сулар жер төсемесінің ылғалдануына себепші болады. Жер төсемесінің түріне және жол жағасындағы жабынның типіне байланысты еңістігі 10-20 % артық, яғни әдеттегі мөлшері 40-60 % .

Өткелдегі көлденең бөліктер әдетте парабола түрінде немесе екі тура еңіс түрінде сызылады, ортасындағы ұзындағы 2 м. Көлденең еңістегі жолдың үстіңгі бөлігіндегі параболла осі нолге тең, және жер полотна қабатының

60 % құрайды. Параболла ұшы жер төсеме енінің 15% -ына тең .

І-ІІ категориядағы жол жағасын жоспарға сәйкестіндіреді, тығыздайды және енінің 0,75 м бетон тақталарымен, қиыршықтас және  тұтқырлығы бойынша өңделген материалдар немесе таспен беріктігі арттырылады. Жол жағасының қалған бөліктері қиыршықтас, шағыл тас, сонымен қатар негізбен, өңделген

25

тұтқыр материалдар, ал қозғалыстары аз жолдарда шымды жабындар қалыптасады.

Бүйірлі жыраларды  ойықты жерлерге орналастырады және үйінді биіктігі 1-1,2 м. Бұл жыралар суды, яғни жаңбыр суларын және жол бетіндегі қар еріген уақыттағы суларды бұруға арналған. Бүйірлі жыралар жер төсемесінің үстіңгі бөлігін ішкі еңістегі ылғалдың булануын шегеріп, құрғатуға себепші болады. Алайда бүйірлі жыралардың тиімділігі, оларда жинақталған суларды бұру барысында ғана байқалады.

Суөткізбейтін топырақ және бүйірлі жыралардың үстіңгі ағындары шартқа сәйкес келмейді (сурет 4.1) биіктігі 0,4 м болатын трапециялық қиманы және қалыпты тереңдігі үйінді қабығы 0,7-0,8 м (максималды 1-1,2 м дейін) болады. Жыра ойықтарындағы үйінді 1:1,5, ал ішкі жыра үйінділер қатынасы 1:3 .

|  | Сурет 4.1 Бүйір арықтарының көлденең кескіндері. а- трапеция тәрізді; б- үшбұрыш тәрізді; |
| --- | --- |

Құрғақ жердегі жер төсемесінің  үстіңгі су ағынымен толықтай қамтамасыз етіледі, ал топырақ сулары тереңде орналасады, бүйірлі жыраларды жер бетінен 0,3 м үшбұрышты қима түрінде орналастырады.      Мұндай жыралардағы 1:3 үйінді қатынасы автомобиль жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етпейді.

Су енетін құмды, шағылтас және қиыршықтас топырақтары суды кез-келген жыл мезгілінде тез сіңіретіндіктен, жыра жасалмайды.

Шағылтас, қиыршықтас топырақтарында орналасқан ойықтардағы трапециялық жыралардың тереңдігі  0,3 м ал шөгінді қатынасы 1:1.

26

Топырақтағы таужыныстарының беріктігінің қатынас тереңдігі  үшбұрышты 0,3 м ішкі шөгіндісі 1: 3 және сыртқы қатынасы   1:1 - 1:0,5.

Суөткізбейтін жыраларды жобалауда, жер полотнасының элементі, су шығыстары есептемесінің арту мүмкіндігі ескеріледі.

Суды тез жеткізу үшін, бүйірлі жыралар бойлық еңісті болады, яғни І-ІІІ жол-климаттық зонада  5‰ және IV-V зоналарда 3‰ төмен болмауы керек. Егер бұл талапты қанағаттандыру мүмкін болмаса, су биіктігінің аймағындағы үйінді мөлшерін  арнайы берілгендеоге сәйкес арттыру керек. Үлкен еңісті жыраларды гидравикалық есептемелерге сәйкес жергілікті жердің беріктігін арттырамыз.

Сурет 4.2 Су ағу уақыттарды білдіретін графиктер.

а- кюветтерге; б,в- құбырлар мен кішкентай көпірлерге келетін қар еріген және жауын сулары; г- ауданы үлкен аймақтардан келген қар еріген және жауын сулары.