  - Жол арықтары

Жол жыралары сұйықтықтың біртекті қозғалысының тепе-теңдігі бойынша есептеледі. Егер жыра  ұзындығы биік болмаса, онда оның есептемесі шығыс мәні бойынша, есептеме аумағының дымқыл жиынтықтың қимасы бойынша алынады.  Өте ұзын жыраларда немесе ауданы үлкен болса, ағып өтетін су, жүйелі түрде  аумақтағы жыраның ұзындығын бөліктерге бөледі және әрбір аумақ шығысы бойынша есептеледі

Qпс=87,5αсағFαφ ;                                                                                     (4.1)

αсағ – жыралардың сағаттық ұзақтығы,  мм/мин кесте бойынша анықталады

F – су жинақтағыштың тереңдігі км2, әдетте карта масштабы бойынша анықталады 1:25000 -1:50000;

α – ағын коэффициенті;

φ – редукция коэффициенті; толық ағын үшін φпс=1

Төменгі жыраға қарай өтетін судың ауданы, жол енінің жартысы және аумақ ұзындығы бойынша анықталады; жыраның жоғары жағындағы су тек жол ені бойымен ғана емес, сонымен қатар тау жыраларының бойымен де ағып өтеді, ал ол болмаған жағдайда – кейбір аумақтарда жоспар бойынша контурлар көлденең болып табылады ( сурет 4.5)

Жыралардың беріктігін арттыру түрін таңдауда гидравликалық есептеме ескеріледі.

31

Әдетте, түбі 5-10% болатын жыралар еңісінде беріктікті арттыруды қолданбайды. Үлкен еңістерде жоғары тұрақтылықты қамтамасыз ету қарастырылады.

|  | Сурет 4.5 Шағын хауыз сұлбасы: 1- жалпы сужинау алаңы; 2- жергілікті сужинау алаңдары. |
| --- | --- |

Сонымен қатар, балшықты бетон қолданылады немесе негізді тұтқыр материалдарды пайдалану арқылы өңдейді.

Бұрандама кескішті  еңістің беріктігін арттыру мақсатында пайдаланады. Бұрандама кескішті  жыраның тереңдігі 1,0 м болған кезде қолдануға болады.

Тереңдігі 1,0 м төмен болғанда, түбіне қиыршықтасты төсейді. Қиыршықтас қалыңдығы – 8-1,0 м (сурет 4.6)

|  | Сурет 4.6 Тау бүйірі арықтары мен кюветтерді беріктіру: а- шыммен; б- таспен қалау; в-беріктілген топырақпен; 1- қалыңдығы 8-10см. шым қабаты; 2- 8-10см қиыршық немесе шағыл тас; 3-2,5х2,5х25см ағаш дінгектер; 4- қалыңдығы 12-16 см. тас қабаты; 5- 3-6 см мүк, сабан қабаты; 6- қалыңдығы 5-10см. тұтқырғышпен өнделген топырақ қабаты. |
| --- | --- |

Жекелеген шым таза, тығыздалған болуы тиіс . Жекелеген шым мөлшері 20х25 см , қалыңдығы 6-8 см кем болмауы керек. Шымның тігістерімен бірге орналасады.

32

Жергілікті жердің құрылысындагы негіз деңгейі жоғары орналасса үйіндіні пайдалану арқылы негіз суларының деңгейін төмендету аса қажет етілмейді . Кейде үйіндінің орналасу жағдайын өзгерту мүмкін болмайды. Мұндай жағдайда жол киімінің ылғалдануының алдын алу – жер төсемесі негіз суын төмендету болып табылады. Ол үшін тік орналасқан дрена тереңге орналастырылып, негіз су деңгейінің төмендеуін қамтамасыз етуі керек.

Егер дрена су күшейткішке жақын орналасатын болса, бір дереннің өзі жеткілікті болып есептеледі. Дрен арқылы аумақ біртіндеп құрай бастайды. Мұндай дрендерді  жетілдірілген деп атайды. Терең орналасқан негіздерде екі дрен қолданылады, оларды жолдың екі жағында симметриялы орналастырады. Дренге қажетті тереңдікті анықтау үшін қисық кедергіні құрастыра отырып, дрен бойынша ағып өтеуін және оның қимасын есептейді. Әрбір дрен белгілі бір қашықтықта, белгілі бір аралықты сақтай отырып орналасады, мұны дренаждың радиус әрекеті деп атайды.

R=H : tanα

Мұндағы tanα – иілгіш бұрыштағы тангенес, бұл топырақ негізіне тәуелді болып табылады.