Лекция 5.

1. Қисықтарда қауіпсіздікті қамтамассыз ету.    Өтпе қисықтары. Вираждар және қисықтардағы жүру бөліктеріндегі кеңейтулер.

Автомобиль жолы жоспарының түзу сызығынан қисыққа бұрылғанда автомобильдің жүру жағдайлары өзгереді. Әрине түзуден қисыққа ауысқанда

Автомобиль жүргізушісі жылдамдықты төмендетеді. Бақылау арқылы қисық радиусы 600 м. төмен қисықтарының барлығында жылдамдықты төмендететіні анықталған.

сурет 1.1 Өтпе қисығын зерттеу сұлбасы.

Автомобильдің жүру жағдайлары өзгергені жолаушыларға аса байқалмау үшін жол жоспарында түзу мен айналмалы қисық араларында өтпе қисығын қолданады.

сурет 1.2 Өтпе қисығын қолдану сұлбасы.

Автомобиль жолы жоспары бұрылысында үлкен радиусты қисықты орындау мүмкіндігі болмаса ішіне қарай  көлік жолдан шығып кетпейтіндей қылып автомобильдің тұрақтылығын жоғарлату үшін жол қисығында  бірқұламалы көлденең кескінді  қолданады. Ол құрылғыны вираж деп атайды. Вираж құрылғысында жүру бөлігімен обочиналарды қисықтың ортасына қарай енкіш қылып орындайды.

Вираж құрылғысын жол бұрылысында автомобиль жүрісін ынғайлы, комфортты қылу үшін І санатты жолдарың қисық радиусы 3000 м. төмен, ал қалған санаттарда  2000 м. төмен болғанда қоданады.