Основы тепловых процессов

В настоящее время самым мощным источником получения тепловой энергии является процесс сгорания топлива, который представляет собой химическую реакцию окисления. Кроме того, топливо используют как технологическое сырье в различных химических процессах. Далеко не все вещества, способные выделять тепловую энергию при соединении с кислородом, можно считать топливом. Лишь некоторые вещества, удовлетворяющие следующим особым требованиям, принято называть топливом, а именно:

1) продукты сгорания должны быть газообразными. Это позволяет гибко управлять процессом и использовать тепло, полученное при сгорании топлива за пределами топки;

2) продукты сгорания должны быть безвредными для обслуживающего персонала и аппаратуры, а также для животного и растительного мира при выбрасывании продуктов сгорания в окружающую среду;

3) в природе должны быть достаточно большие запасы таких веществ, чтобы обеспечивать потребность человечества на многие годы.

Этим требованиям удовлетворяют лишь два химических элемента: углерод (С) и водород (Н), а также их соединения, которые имеют органическое происхождение и являются основой любого топлива. Такие вещества как алюминий, дающий высокий тепловой эффект при соединении с кислородом, сера, которая выделяет много тепла при обжиге сернистых руд, примеси чугуна (кремний и фосфор), которые являются источником тепла в конверторном процессе получения металла, не могут быть причислены к топливу. Основным показателем качества топлива является тепловой эффект химической реакции соединения горючих компонентов (элементов) топлива с кислородом.

В мировом энергетическом балансе на долю топлива, как источника тепловой энергии приходится приблизительно 80%. В связи с вышесказанным в данном курсе мы будем изучать основы теории горения топлива.

Классификация топлива.

Топливо в его естественном виде не всегда может удовлетворять требованиям, предъявляемым различными отраслями техники, а потому часто естественное топливо подвергают предварительной обработке, в результате чего появляются различные искусственные виды топлива. Для обобщения материала при изучении вопроса о топливе создана общая классификация топлива, в основу которой положено агрегатное состояние и происхождение топлива.

Таблица 1.1Общая классификация топлива

| Агрегатное | Происхождение |  |
| --- | --- | --- |
| состояние | Естественное | Искусственное |
| Твердое | Дрова, торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, горючие сланцы | Древесный уголь, кокс, брикеты, термоантрацит, угольная пыль и др. |
| Жидкое | Нефть | Бензин, керосин, мазут, смола и др. жидкие продукты переработки нефти и твердого топлива. Масла, спирты |
| Газообразное | Естественный газ (природный, попутный) | Коксовый, доменный, генераторный, водяной, светильный, газ подземной газификации углей и сланцев |

Кроме того, топливо классифицируют: по теплоте сгорания (калорийности); по калориметрической температуре, а также по количеству золы в твердом и жидком топливе и количеству балласта в газообразном.

При оценке качества твердого топлива по зольности важно не только знать количество золы, но и температуру ее плавления. По температуре плавления золу делят на 4 группы:

легкоплавкая (tпл<1150oC);

среднеплавкая (tпл=11501350oC);

тугоплавкая (tпл=13501500oC);

огнеупорная (tпл>1500oC).

Состав топлива.

При изучении того или иного конкретного вида топлива его подвергают анализу, в результате которого узнают состав топлива. Используют три метода анализа: 1) элементарный химический анализ; 2) технический анализ; 3) вещественный анализ.

Как уже было сказано все виды топлива представляют собой химическую или механическую комбинацию углерода с водородом. Кроме этих горючих элементов, в топливе могут находиться различного рода негорючие примеси, попавшие в топливо в процессе его образования в природных условиях и процессе добычи. Сюда прежде всего нужно отнести минеральные примеси, которые принято называть “золой” (А) и влагу (W). Зола и влага являются балластом топлива. Роль балласта в топливе могут играть азот (N2) и углекислый газ (СО2). В топливе может содержаться кислород (О2) и его соединения (СО2, Н2О и др.), и, следовательно, он тоже входит в состав балласта топлива.

Состав газообразного топлива.

Газообразное топливо состоит из горючих и негорючих компонентов.

К горючим компонентам газовой смеси относятся: окись углерода 
(СО – не путать с углекислым газом!), водород (Н2), углеводороды (СmНn), сероводород (Н2S).

К негорючим компонентам относятся: углекислый газ (СО2), азот (N2), сернистый газ (SO2), водяной пар (Н2О), кислород (О2). Различают сухой и влажный газ (рабочий газ). В первом случае при каждом компоненте ставят значок “с”, а во втором  “в” или “р”.

Химическим анализом определяют вещественный состав практически сухого газа в объемных процентах, т.к. при взятии пробы газа с высокой температурой происходит его охлаждение и водяные пары конденсируются до поступления в газоанализатор. Влажность газа (коэффициент влажности) выражают чаще всего количеством граммов влаги, приходящимся на 1 м3 сухого газа при температуре 0оС и давлении 101 кПа и обозначают буквой f.

Коэффициент пересчета с сухого газа на влажный определяется по формуле

Кс-в =  , (2.1)

где   удельный объем влаги, м3/г.

Коэффициент Кс-в может быть также определен по известному объемному процентному содержанию водяных паров во влажном газе, %

Кс-в =  (2.1а)

Объемный процент водяных паров во влажном газе может определятся по формуле

%, (2.2)

где 803,6  плотность водяных паров, г/м3 при 0 оС

После пересчета состава сухого газа на влажный сумма всех составляющих, включая водяные пары, должна быть равной 100%

Состав твердого и жидкого топлива

Различают технический и элементарный состав твердого и жидкого топлива. Технический анализ предшествует элементарному и доступен любой заводской лаборатории, а полученные данные являются достаточно надежными характеристиками для контроля качества топлива.

Технический состав. Для проведения технического анализа изготовляют лабораторную и аналитическую пробы. Аналитическая проба отличается меньшим размером частиц и большей точностью их взвешивания.

Во время технического анализа определяют: содержание влаги, золы, выход летучих веществ (Л) и выход нелетучего остатка  кокса (К). Для определения влажности часть пробы (12 г) высушивают в сушильном шкафу при температуре 102105 оС до постоянной массы. Изменение в массе, вычисленное в процентах, представляет собой содержание влаги Wp. Для определения количества золы тигель с навеской топлива прокаливаются в окислительной среде при t = 800 oC до тех пор, пока масса негорючего остатка (золы) не окажется постоянной. Для определения выхода летучих навеску сухого топлива (1г) помещают в фарфоровый тигель с притертой крышкой и нагревают при t=850 oC в электрической печи без доступа воздуха в течение 7 мин. Летучие вещества, образующиеся в результате термического разложения топлива, выходят через неплотность между тиглем и крышкой. После нагревания тигель охлаждают и взвешивают. За выход летучих веществ принимают потерю в массе, вычисленную в процентах от навески топлива. Остаток в тигле после удаления летучих веществ представляет собой кокс. Кроме того при анализе твердого топлива определяют также содержание серы и теплоту сгорания. Методика анализа жидкого топлива, в особенности определения влаги и серы, сложнее, чем твердого. При анализе жидкого топлива определяют также вязкость и температуру застывания.

Элементарный химический состав. Сущность элементарного анализа состоит в сжигании определенного количества топлива в струе кислорода и поглощении продуктов сгорания специальными поглотителями. Содержание каждого элемента топлива в % по массе определяют взвешиванием поглотителя до и после опыта соответствующим расчетом. Результаты расчета представляют в виде табл. 2.1

Таблица 2.1Результаты элементарного химического анализа

| Состав массы | C | H | N | O | S | A | W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая (р) | %Ср | %Нр | %Nр | %Oр | %Sр | %Aр | %Wр | 100 |
| Сухая (с) | %Сс | %Нс | %Nc | %Oc | %Sc | %Ac |  | 100 |
| Горючая (г) | %Сг | %Нг | %Nг | %Ог | %Sг |  |  | 100 |
| Органическая (о) | %Со | %Но | %Nо | %Оо |  |  |  | 100 |

Для суждения о реальном составе топлива нужно знать его рабочий состав.

Условное топливо

Каждое топливо имеет различную теплоту сгорания. Для удобства учета, сравнения и пересчета с одного топлива на другое было предложено принять за единицу учета такое топливо, теплота сгорания которого составляет 29,3 Мдж/кг (7000 ккал/кг), и назвать его условным. Пересчеты можно производить для любого топлива  твердого, жидкого и газообразного.

Условное топливо очень удобно для сравнения экономичности работы печей, работающих на различном топливе. При сравнении определяют расход условного топлива на единицу нагреваемого в печи материала (кг/т).

Характеристики процессов теплообмена

Вопросы подвода и отвода тепла в ряде производств играют исключительную роль. Так, с помощью подвода или отвода тепла происходит управление процессами разделения гомогенных систем (выпаривание, перегонка, ректификация и др.). Для тепловых процессов на производствах характерен широкий диапазон температур и количества передаваемого тепла, что требует применения различных способов передачи тепла и материалов, наилучшим образом обеспечивающих этот процесс.

Теплообмен – самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел (или участков тел) к менее нагретым телам. Теплообмен, происходящий между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку, называется теплопередачей.

Конвективный теплообмен — распространение теплоты в жидкостях и газах теплопроводностью и перемещением (конвекцией) жидкости из области с большей температурой в область с меньшей температурой. Конвективный теплообмен между жидкостью (газом) и поверхностью стенки называют также теплоотдачей.

Теплообмен излучением (лучистый теплообмен) — перенос теплоты электромагнитными волнами, в основном инфракрасной частью спектра электромагнитного излучения. Источником энергии электромагнитного излучения является внутренняя энергия излучающего тела. При поглощении электромагнитных волн их энергия повышает внутреннюю энергию приемника излучения. Лучистый теплообмен возникает между телами, имеющими разную температуру, при условии, что среда, заполняющая пространство между телами, прозрачна для теплового излучения.

Теплоноситель – движущая среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса теплоты. Среда с более высокой температурой, отдающая при теплообмене теплоту, является горячим теплоносителем, а среда с более низкой температурой, воспринимающая теплоту, – холодным теплоносителем (хладагентом).

Теплопроводность — распространение теплоты при непосредственном соприкосновении отдельных микрочастиц тела или тел, имеющих различную температуру. Процесс происходит на микроуровне. Молекулы или атомы, имеющие большую кинетическую энергию, соприкасаясь с микрочастицами с меньшей энергией, передают им часть своей энергии. В металлах теплопроводность осуществляется путем диффузии свободных электронов, в диэлектриках — посредством упругих волн, в газах и жидкостях — путем диффузии атомов и молекул. Теплопроводность возможна в твердых телах и неподвижных газах и жидкостях.Обозначается λ.

Теплопередача между средами может происходить в установившихся (стационарных) условиях и неустановившихся (нестационарных) условиях. При установившемся (стационарном) процессе поле температур в каждой точке аппарата не изменяется во времени.

Тепловым потоком называется количество передаваемой теплоты в единицу времени. Оно измеряется в единицах измерения мощности - энергия в единицу времени – Ватт (Дж/с) или ккал/час. Тепловой поток является одним из важнейших параметров и определяется размерами и параметрами ограждающих элементов печи (свода, стенок, пода печи) и в общем случае определяется по формуле:

Q=∆t*S*λ/δ,

Где =∆t – разность температур,

S – площадь элемента,

δ – толщина элемента

Тепловой поток, отнесённый к единице изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока или удельным тепловым потоком, или тепловой нагрузкой; обозначается обычно q, измеряется в вт/м2 или ккал/(м2×ч).

Геометрическое место точек в рассматриваемом пространстве с одинаковой температурой называется изотермической поверхностью.

При неустановившемся (нестационарном) процессе температуры изменяются во времени. Установившиеся процессы соответствуют непрерывной работе аппаратов с постоянным режимом, а неустановившиеся процессы протекают в аппаратах периодического действия и при изменении режима их работы.

Существуют два способа проведения тепловых процессов:

- путем непосредственного соприкосновения теплоносителей;

- путем передачи тепла через стенку, разделяющую теплоносители.

При передаче тепла непосредственным соприкосновением теплоносители обычно смешиваются друг с другом, что не всегда допустимо. Поэтому данный способ применяется сравнительно редко, хотя он значительно проще в аппаратурном оформлении. При передаче тепла через стенку теплоносители не смешиваются, а каждый из них движется по отдельному каналу. Поверхность стенки, разделяющая теплоносители, используется для передачи тепла и называется поверхностью теплообмена.