Дәріс 5. Гравибарлау

2.3 Гравибарлау аппаратурасы

Гравитациялық өрісті өлшеу үшін келесі екі типтегі құрылғылар қолданылады: ауырлық өрісінің үдеуінің абсолютті мәндерін анықтайтын құрылғылар және ауырлық өрісінің салыстырмалы өлшеулеріне негізделген құрылғылар.

2.3.1. Ауырлық өрісінің үдеуінің абсолютті шамасын өлшеу әдістері

Ауырлық өрісінің үдеулерінің абсолютті мәндерін өлшеу үшін маятник әдісі және еркін құлау әдісі қолданылады.

Маятниктің ауырлық күшін өлшеу әдісі еркін тербелмелі маятниктің тербеліс кезеңін анықтауға негізделген. XVII ғасырдың аяғында Гюйгенс ашқан маятниктің тербеліс Заңы формуламен өрнектеледі:

(2.38)

мұндағы Т-маятниктің тербеліс кезеңі; l-маятниктің ұзындығы; g- еркін құлаудың үдеуі галлмен өлшенеді.

Маятникті анықтау әдісінде бақылау уақытын көбейту арқылы өлшеу дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. ХХ ғасырдың 60-жылдарына дейін маятник әдісі ауырлық күшін абсолютті өлшеудің негізгі әдісі болды.

Ауырлық күшінің абсолютті мәнін алғаш рет 1590 жылы Галилей анықтаған.

2.8-суретте абсолютті мәндерді өлшеуге арналған төртмаякті құрылғы көрсетілген.

Сурет 2.8-төрт маятникті құрылғы: 1-штативтің негізі, 2- арретира тұтқасы, 3,4-бағыттаушы тұтқаларының бөлшектері, 5 – маятник, 6-жеке маятниктерге арналған бөлімдер арасындағы қабырғалар, 7-маятниктерді және оптикалық көпірді тербеуге арналған тірек бағанының жоғарғы бөлігі.

ХХ ғасырдың 70-ші жылдарының соңында АҚШ, Франция, Италия және бұрынғы КСРО-да (Сібір АНСССР автоматика және электроника институты, Харьков метрология ҒЗИ) 10-8-10-9м/с2 қателігімен (погрешность) еркін құлау үдеуін өлшеуге мүмкіндік беретін лазерлік гравиметрлер жасалды. Бұл гравиметрлер бүкіләлемдік тірек нүктелерінің гравиметриялық желісін нақтылады, сонымен қатар 981260мГл болатын Потсдамдағы әлемдік бастапқы нүктеде ауырлық күшінің нақты мәнін анықтады.

Маятник әдісімен ауырлық күшінің бұрын анықталған мәні 981274мГл болды. Халықаралық геодезия және геофизика одағының Бас Ассамблеясы 1971 жылы ауырлық күшінің абсолюттік мәніне 14мгл-ге тең түзету енгізу туралы шешім қабылдады.

2.3.2 Ауырлық күшінің өрісін салыстырмалы өлшеу әдісі

Қазіргі уақытта гравиметриялық түсірілім кезінде ауырлық күшін салыстырмалы өлшеудің статистикалық әдісі қолданылады. Бұл әдіс m массасы, G ауырлық өрісі, серпімді серіппелі күш немесе бұралған жіп арқылы F=mg ауырлық күшін өлшеу принципіне негізделген. Еркін құлау үдеуінің тепе-теңдік шарттары мен серіппенің серпімді күштері қатынасы арқылы көрінеді:

mg=τl            (2.39)

мұндағы τ-серіппенің серпімділік коэффициенті, l-серіппенің ұзындығы.

өйткені l ұзындығын дәл анықтау мүмкін емес, өлшеуді екі нүктеде

жүргізеді:

mg1-mg2=τ(l1-12), Δg=τΔl/m                (2.40)

осыдан гравитация әсерінен үдеудің өзгеруі серіппенің ұзындығының өзгеруіне себеп болатынын көруге болады. Серпімді жүйенің құрылымы бойынша гравиметрлер үш топқа бөлінеді: кварц, металл және газ. Қазіргі уақытта ауырлық өрісінің салыстырмалы өлшеуін қамтамасыз ететін ең көп таралған құрылғылар-ГАК-3М типті астаздалған кварц гравиметрлері (сурет. 2.9).

2.9-сурет ГАК-3М және ГАК-ПТ гравиметрлері құрылғысының схемасы

Масса болып салмағы бар маятник-өзек -1, оның айналу осі жіп-2 ретінде қызмет етеді. Сол оське тұтқыш (рычаг) бекітілген, оның соңында негізгі серіппе-3 нығайтылған. Негізгі серіппенің кернеуі және жіптің бұралу күші арқылы маятник көлденең қалыпта ұсталады. Маятниктің соңында 4 шамымен жарықтандырылған индекс күшейтіледі. 5 индексінің жарқырауы 6 шкалаға түседі. Маятниктің көлденең орналасуы шкала бойынша нөлдік санаққа сәйкес келеді. Егер құрылғы ауырлық күші әр түрлі болатын басқа нүктеге ауысса, маятниктің орналасуы және шкала бойынша санақ өзгереді. Содан кейін микрометрлік бұрандаларды 7 айналдыру арқылы  компенсациялық серіппені 8 тартыңыз немесе босатыңыз және санау қайтадан нөлге айналғанша жіптің бұралуын өзгертесіз.

Компенсациялық серіппенің кернеуінің өзгеруі екі нүкте арасындағы ауырлық күшінің өзгеруіне пропорционал болады. Микрометрдің бөліну бағасы ауырлық күшінің өсуі белгілі екі нүктеде байқау арқылы анықталады. Егер екі нүктедегі ауырлық мәндерінің айырмасы Δg және оған сәйкес келетін n1–n2 микрометріндегі айырмашылық белгілі болса, онда бөлу бағасын формула бойынша анықтауға болады:

(2.41)

Үлкен аумақтық жұмыс кезінде жиі байқалатын ауырлық күшінің үлкен өзгеруімен компенсациялық серіппенің кернеуі маятникті көлденең күйге келтіру мүмкін болмауы мүмкін. Мұндай жағдайларда жіптің бұралуын өзгерту үшін 9 диапазонды серіппе қолданылады, оның кернеуін 10 микрометрмен өзгертеді.

Бүкіл жүйе: маятник, жіп, жіп тартылған жақтау 11, ал негізгі–серіппелер, компенсационды и диапазонды серіппелербалқытылған кварцтан жасалған. Кварцтың серпімді қасиеттері температураның ауытқуы кезінде өзгеретіндіктен, құрылғыда температураны компенсациялау жүйесі бар. Сонымен қатар, жүйе Дьюар ыдысына орналастырылған, оның ішінде температура ұзақ уақыт тұрақты болып қалады. Дьюар ыдысы көбік қабатымен қоршалған және сыртынан цилиндрлік металл корпуспен қорғалған. Корпустың жоғарғы жағында санау құрылғысы, жарық шамы, микроскоптың окуляры, термометрдің деңгейі мен шкаласы орналасқан, ол арқылы құрылғы ішіндегі температура анықталады.

Дәл сол құрылғыға ұқсас ГАК-П және-6М гравиметрлері бар, олар ГАК-3М-ге қарағанда жоғары дәлдікке және төмен температура коэффициентіне ие.

2.3.3 Ауырлық потенциалының екінші туындыларын өлшеу. Гравитациялық вариометрлер мен градиометрлер.

Гравитациялық вариометрлер. Ауырлық потенциалының екінші туындыларын (градиенттер мен қисықтықтар) өлшеуге арналған құрылғылар гравитациялық вариометрлер деп аталады. Гравитациялық вариометрлерде салмақтар әртүрлі деңгейлерде орналасқан, яғни бұл құрылғылар екінші типтегі айналмалы таразыларды білдіреді (сурет.2.10,б, в). Мұндай құрылғының теориясын XIX ғасырдың соңында жасады. Венгр физигі Р.Этвеш, ол өзінің алғашқы моделін жасады.

Сурет 2.10-айналдыру таразыларының схемасы

Гравитациялық вариометрдің иінтіректі (коромысла) білігінің айналуы өлшеу жүйесі гетерогенді гравитациялық өрісте болған кезде ғана жүреді, яғни егер ауырлық өрісінің эквипотенциалды беттері қисық болса. Гравитациялық өрістің гетерогенділігі туындауы мүмкін (сурет.2.8) жер бетінің астында жатқан және тығыздығы σ1 болатын, кіретін жыныстардың тығыздығынан айырмашылығы σ0. Көрсеткілер құрылғының жүктемелеріне әсер ететін, эквипотенциалды беттерге перпендикуляр болатын гравитациялық күштерді бейнелейді. Бұл күштердің көлденең компоненттері иінтіректі (коромысла) көлденең жазықтықта айналдырады. Бұл жағдайда суспензия жіптерінің бұралуы орын алады, яғни жіптің серпімді бұралу күштерінің моменті пайда болады, ол белсенді гравитациялық күштердің моментін теңестіреді. Өлшенетін шама-ауырлық пен қисықтық градиенттерін анықтау үшін қолданылатын иінтіректің (коромысла) айналу бұрышы. Қазіргі гравитациялық вариометрлер ауырлық күшінің екінші туындыларын (1-2)·10-9с-2, яғни 1-2 Е дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді.

Иінтірекитің (коромысла) өлшенген айналу бұрышын ауырлық күшінің екінші туындыларымен байланыстыратын теңдеу гравитациялық вариометрдің негізгі теңдеуі деп аталады:

τ (Ө-Ө0)=k1WΔ+k2Wxy+k3Wxz+k4Wyz               (2.42)

Коэффициенттер τ, k1.....k4 тек құрылғының дизайнына байланысты және оның паспортында көрсетілген. (2.42) теңдеуде бес белгісіз: Wxz және Wyz және WΔ=Wyy-Wxxградиенттері және иінтіректің бастапқы айналу бұрышы Ө0. Оларды анықтау үшін бір пунктте иінтіректі бағдарлаудың кемінде бес түрлі азимуттарында бақылау жүргізу қажет. Бақылау уақытын азайту үшін құрылғыда бір-біріне қатысты 180°бұрылған екі бұрылыс жүйесі біріктірілген. Егер бірінші иінтіректің Ө01 а екіншісінің Ө02 бастапқы бұрышын білдіретін болсақ, онда екі теңдеуде (2.42) енді алты белгісіз: Ө01,Ө02WΔ, Wxy, Wxz, Wyzбар. Оларды анықтау үшін құрылғының айналмалы жүйесін үш азимут бойынша орналастырған кезде бақылау жүргізу жеткілікті. Әдетте айналмалы жүйелер 0, 120 және 240°азимуттарға бағытталған.

Гравитациялық вариометрлердің жақын массаларға жоғары сезімталдығы және айналдыру жүйелерін тыныштандырудың ұзақ ұзақтығы визуалды есептеулерді тікелей жүргізуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан құрылғы көрсеткіштерін автоматты түрде фотографиялық жазу қарастырылған.

Әр түрлі конструкциялардың гравитациялық вариометрлерінде иінтіректі толығымен тыныштандыру уақыты 29-49 минутты құрайды, сондықтан бір нүктеде құрылғымен өлшеудің толық циклі 1,5-3 сағатты алады, өлшеу дәлдігі 1-2 Е құрайды.

Градиентометрлер. Тек Wxy және Wyz ауырлық градиенттерін өлшеуге арналған құрылғылар градиентометрлер деп аталады. Олардың иінтіректерінің пішіні вариометр иінтіректернің пішінінен айтарлықтай ерекшеленеді. Бұрынғы КСРО-да жасалған (ГРБМ) градиентометрінде төрт Z-тәрізді иінтірек бар, онда вариометрдің иінтірегімен салыстырғанда салмақтар арасындағы көлденең қашықтық едәуір қысқарады, олардың массасы мен жіптің тұрақты бұралу мөлшері азаяды. Мұның бәрі айналмалы жүйенің сезімталдығын азайтты. Алайда, үлкен оптикалық ұлғайтуды қолдану сезімталдықтың жоғалуын өтейді. Иінтірек иықтарының ұзындығының төмендеуі WΔ және Wxy туындыларының құрылғы әсерін іс жүзінде жояды, нәтижесінде иінтіректің өзіндік тербеліс кезеңі айтарлықтай қысқарады. Бұл азимуттардағы өлшеу уақытын бірнеше минутқа (шамамен 4 минут) және олардың санын (екі азимут) қысқартуға мүмкіндік береді. Бір нүктеде градиентометрмен өлшеудің толық циклі шамамен 10 минутты алады, өлшеу дәлдігі 5-7Е құрайды.

Гравитациялық вариометрлер мен градиентометрлер көптеген геологиялық барлау мәселелерін шешуде, соның ішінде тұз күмбездерін, рифогендік құрылымдарды іздеуде және зерттеуде, ақауларды іздеуде және т.б. кеңінен қолданылды. Бұл, ең алдымен, гравитациялық вариометрлер мен градиентометрлердің тым үлкен екендігіне байланысты және олармен бақылаулар жоғары білікті мамандарды қажет етеді. Сонымен қатар гравибарлау деректерін түсіндіру кезінде кеңінен қолданылатын ауырлық күші әлеуетінің екінші туындыларын байқалған ауырлық күшінің өрісін әртүрлі түрлендірулер (трансформациялар) нәтижесінде анықтауға болады.

Өлшеу дәлдігі мен өнімділігін арттыруды қамтамасыз ететін гравитациялық вариометрлер мен градиентометрлерді неғұрлым жетілдірілген конструкцияларын жасау олардың гравибарлауда қолданылуын кеңейтер еді.

2.4 Гравиметриялық түсірілімдер

2.4.1 Геологиялық міндеттерді шешу кезіндегі гравиметриялық түсірілімдерді қолданудың физика-геологиялық алғышарттары

Гравибарлауда жер қыртысындағы тау жыныстары мен кендердің тығыздық қасиеттерінің саралануына байланысты ауырлық күшінің ауытқулары зерттеледі. Гравиметриялық түсірілімдерді жүргізу үшін физика-геологиялық алғышарттар:

-тау жыныстары мен кендерді тығыздығы бойынша саралау;

-тығыздығы әртүрлі геологиялық түзілімдер арасындағы шекара көлденең болмауы керек. Тығыздығы бойынша ерекшеленетін геологиялық денелердің ауырлық күшінің өрісіндегі көрінісі неғұрлым қарама-қайшы болса, олардың арасындағы бұрышы соғұрлым үлкен болады;

-олардың артық тығыздығы мен өлшемдері неғұрлым жоғары болса, гравибарлаудың тиімділігі жоғары болады.

2.4.2 Әр түрлі пішіндегі денелер үшін ауырлық өрісінің ауытқулары

Ауырлық аномалиясын талдау кейбір қарапайым геометриялық модельдер үшін гравитациялық түсірілім кезінде тіркелген ауырлық өрісінің ауытқуларының мөлшері мен формасын бағалауға көмектесетін пайдалы ережелер берілген. Табиғи геологиялық денелердің шынайы формасы сирек қарапайым геометриялық пішінге өте жақын екендігі түсінікті. Геологиялық денелердің үлкен жиынтығы үшін көбінесе келесі геометриялық пішін денелері қолданылады – тік өзек (цилиндр), тік жиек(вертикальный уступ), көлденең жарты жазықтық (горизонтальная полуплоскость), шар (сфера). Төменде Осы геометриялық тұрақты денелердің ауырлық өрісінің ауытқулары келтірілген.

Тік өзек үстіндегі гравитациялық өріс. Табиғатта өзек тәрізді геологиялық денелер өте көп: магмалық денелердің тік дайкалары, кимберлит түтіктері, штоктар, зоналар және т. б. Тік өзек ұзындығы бірлігінің массасы m/, содан кейін масса элементі dm= m/dz және оның үстінде орналасқан x координатасы бар нүктенің тартылуы болады:

(1.43)

мұндағы z1 және z2 тік өзек жоғарғы және төменгі ұштарының координаттары.

Егер өзек шексіз үлкен тереңдікке ие болса (z2), онда

(1.44)

Тік өзектің үстіндегі Δg қисығы оң, симметриялы, максимум Δgmax өзектің үстінде орналасқан (сурет. 2.11, а). Егер x=0, Δgmax = Gm//z1, Δgmax болған кезде 0,5 Δgmax-қа  тең болатын координатаны табамыз:

(1.45)

2.11-сурет-тік өзектің (а), тік жиек (б), көлденең жартылай жазықтықтың (в)үстіндегі Δg және Wxz қисықтары

бұдан:

Осылайша, дененің пішіні, пайда болу тереңдігі және өзек ұзындығының бірлігінің массасы Δg қисығы арқылы анықталады.

Тік жиек үстіндегі гравитациялық өріс. Тік жиектастау-ығысу, лақтыру-ығысу, грабен, салынған мульдалардың тектоникалық түйіспелері, кальдер, тау жыныстарының түйіспелері мен анықталады.

Тік жиектен туындаған ауырлық күші және көлденең градиенттер (сурет. 2.11, б)

(1.46)

x = – ∞ Δg = 0; x = 0 Δg = Gσπ (z2-z1); x = + ∞ Δg = 2Gσπ (z2-z1) кезінде шұңқырдың тереңдігін біле отырып, оның қуатын және төменгі шекарасын анықтай аламыз, керісінше, шұңқырдың қуатын біле отырып, тереңдіктіа нықтай аламыз.

Тікжиек параметрлерін Wxzқисығы бойынша табу ыңғайлы. x = 0 нүктесінде Wxzқисығы максимум (Wxz)max = 2Gσln (z2/z1) болады. 0,5(Wxz)max және 0,25(Wxz)maxбойынша z1 және z2 тереңдігін табыңыз:

немесе

осыдан:

(1.47)

Осылайша, бақыланған Wxz қисығы арқылы жоғарғы z1 және төменгі z2 шекараларының тереңдігін, сондай-ақ жалпы жыныстарға қатысты толық тығыздықты анықтауға болады:

(1.48)

Көлденең жарты жазықтықтың үстіндегі гравитациялық өріс. Кен денелерінің көлденең қабаттық шоғырлары және олардың сыналау аймақтары көлденең жартылай жазықтықты құрайды. Δg және Wxzформулалары келесідей:

(1.49)

мұндағыσп- беттіктығыздықσп= σdz.

x = 0Δg(0) = σпπG, σп = Δg(0)/πG. Жату тереңдігі x = x0,5 координатасы бар нүктеде Δg қисығымен анықталады:

Δg (x0.5) = 0.5Δg(0);

(1.50)

мұндағы:

немесе

Осылайша, көлденең кен шоғырының негізгі параметрлерін Δg қисығы бойынша табуға болады.

Шар үстіндегі гравитациялық өріс. Шардың пішіні немесе оған жақын кен орындары, күмбез тәрізді мұнай-газ құрылымдары, тұз күмбездері, карст қуыстары және т. б. болуы мүмкін.

Шармен қозғалатын гравитациялық өрісті қарастырамыз. Координаталары бар нүктенің тартылуы (x, 0) массасы М, центрі Күн көзінен h тереңдікте және нүктеден r қашықтықта орналасқан (сурет. 2.12, а) формуламен өрнектеледі:

(1.51)

Сурет 2.12 Шардың үстіндегі гравитациялық өріс. а-Δg үшін теңдеуді шығару; б-Δg қисығы; в-Wxz және WΔ қисықтары.

Егер осы тартылыстың тік компонентін sinά = h/r көбейтсек, сонда Δg ауырлық аномалиясын аламыз:

(1.52)

xOz жазықтығында r2= x2+h2, y= 0 кезінде Δg x және y бойынша есептеу кезінде потенциалдың екінші туындыларын аламыз:

(1.53)

Δg, Wxzжәне WΔ қисықтарының пішіні мен түрі 2.10, A-B суретте көрсетілген.

Шардың үстіндегі Δg қисығы симметриялы пішінге ие, аномалия қанаттарының жұмсақ көлбеу бұрышы, шардың ортасынан жоғары. Кіші пикеттер жағынан (сол жақта) Wxzқисығы максимум болады, шардың ортасынан жоғары қисық нөл арқылы өтеді және үлкен пикеттер жағынан (оң жақта) минимум болады. WΔ қисығы теріс, ол шардың үстінде Wxzқисығының нөлден өту нүктесіне дейін максимум болады, максимумның сол және оң жағында минимумдар бар. Шардың негізгі параметрлерін табамыз.

x = 0болсын ауырлық күші максималды, Δgmax = GM/h2. Абсцисса x0,5, онда Δg Δgmax-тың жартысына тең,

r0,5-ті h және x арқылы есептеу:

осыдан:

Шардың ауданы 0,5 Δgmax нүктесінің абсциссін 1,31 коэффициентіне көбейту арқылы анықталады.

Дене салмағы M = h2Δgmax/G, мұндағы h x0,5 арқылы есептеледі; Δgmaxмәні Δg графигінен алынады.

Егер дененің артық тығыздығы σ белгілі болса, оның V көлемін және R радиусын есептеуге болады:

(1.54)

Жоғарғы бөліктің тереңдігі h1 = h-R.

Wxzқисығы арқылы тереңдік пен дене салмағын анықтауға болады:

Функция экстремумға жететін абсцисса мәндері оны нөлге теңестіре отырып, Wxz-тің алғашқы туындысы бойынша табылады:

Осылайша, Wxzграфигінен xmax және xmin абсцисса мәндерін алып тастағанда, біз h тереңдігін аламыз:

d (WΔ)/dx = 0минимум жағдайынан WΔ қисық сызығына ұқсас, енді:

Сондықтан, шарды денені қабылдай отырып, өріс қисықтарының табиғаты бойынша оның массасын, тереңдігі мен көлемін есептеуге болады.

Гравитациялық өрістің қисықтары арқылы геологиялық денелердің параметрлерін анықтаудың көптеген жолдары бар. Гравиметриялық түсірілім тәжірибесінде кездесетін аномалиялар мен аномальды өрістердің алуан түрлілігі оларды зерттеудің көптеген әдістері мен тәсілдері барын анықтайды. Аналитикалық формулалардан басқа, әртүрлі палеткаларды, номограммаларды (Юнг палеткасы, Гамбурцев палеткасы және т. б.) қолдана отырып талдау әдісі қолданылады, өрістерді бөлу әдістері – картадағы ауытқуларды орташалау әдісімен аймақтық фонды алып тастау, өрістерді орташа градиенттер әдісімен бөлу, қисықтарды төменгі және жоғарғы жартылай кеңістікке айналдыру арқылы жергілікті ауытқуларды бөлу және т. б. әдістерден тұрады.

2.4.3 Гравибарлауды қолдану саласы

Гравибарлау негізінен ірі геологиялық аймақтарды тектоникалық және литологиялық-петрографиялық аудандастыру мақсатында мұнай және газ кен орындарын геофизикалық барлаудың барлау әдісі ретінде қолданылады, мысалы, әртүрлі геологиялық құрылымы бар аудандардың шекараларын белгілеу, шөгінділердің қалың қабаттарының, жер қыртысындағы терең жарықтардың және т. б. құрлымдарды анықтау үшін қолданылады.

Қолайлы жағдайларда гравибарлауды шөгінді жыныстардың қатпарларында мұнай-газдылыққа қатысты перспективалы жергілікті құрылымдарды анықтау үшін, содан басқа геофизикалық әдістермен бірге және мұнай-газ кен орындарын тікелей іздеу үшін де пайдалануға болады.

Әдетте гравибарлау далалық геофизиканың басқа неғұрлым егжей-тегжейлі әдістеріне (ең алдымен сейсмобарлау және ішінара электрбарлау) және бұрғылау іздестіру жұмыстары үшін және және ірі аумақтар шегінде егжей-тегжейлі геофизикалық зерттеулер мен іздестіру бұрғылау жұмыстары үшін перспективалы учаскелерді тез және аз экономикалық шығынмен анықтауға мүмкіндік береді. Гравибарлау геологиялық барлау міндеттерін неғұрлым толық шешуді одан басқа геофизикалық барлау кешенде қолданылады. Мысалы, өңірлік зерттеулер кезінде гравибарлауды аэромагниттік түсірумен және өңірлік сейсмикалық барлаумен, сондай-ақ магнитотеллуриялық әдіспен электрбарлаумен толықтырған жөн. Шөгінді қалыңдықта антиклинальды қатпарларды іздеу кезінде шағылысқан толқындар әдісімен гравибарлау мен сейсмикалық барлауды бірлесіп қолдану жақсы нәтиже береді.

Гравибарлау кен шоғырларын іздеу кезінде кеңінен қолданылады, мұнда әсіресе магнитті барлаумен және электрлі барлаумен кешенде тиімді.

2.4.4 Гравиметриялық түсірілімдердің түрлері. Гравиметриялық бақылау жүйелері

Қойылған геологиялық барлау міндеттерінің сипатына қарай гравиметриялық түсірілімдер өңірлік, іздеу-түсіру және егжей-тегжейлі болып бөлінеді.

Аймақтық түсірілім кең аумақтағы гравитациялық өрістің жалпы сипатын зерттеу үшін жүзеге асырылады. Аймақтық түсірілім материалдары негізінде ірі геологиялық аймақтар шегіндегі гравитациялық өрістің жалпы заңдылықтары белгіленеді және тектоникалық аудандастыруды орындайды, атап айтқанда, платформалар мен геосинклинальды аймақтардың шекараларын бақылайды, жер қыртысының терең ақауларын анықтайды және т. б.

Гравиметрия әдісімен іздеу-түсіру жұмыстары магмалық түзілімдерді картаға түсіру, олардың көлемдік құрылымының ерекшеліктерін зерттеу, дисъюнктивті тектониканы картаға түсіру мақсатында 1:25000-1:50000 масштабтағы геологиялық суретке түсіру, ал қатпарлы құрылымдар құраушыларының қалыңдығын анықтау осы құрылымдарды картаға түсіру, көлемді геологиялық құрылымды зерттеу негізінде локализация заңдылықтарын зерттеуде үлкен маңызға ие.

Егжей-тегжейлі түсіру пайдалы компоненттердің кен орындарын табуға перспективалы жекелеген учаскелерде орындалады. Кенденуді немесе мұнай-газдылы аймақтарға перспективалы нақты салаларды анықтау мақсатында басқа әдістермен және геологиялық бақылаулармен бірге учаскенің геологиялық құрылымының ерекшеліктерін зерттеуде міндетіті болып табылады. Қолайлы физикалық-геологиялық жағдайларда кен денелерін, кенді бақылайтын құрылымдарды, мұнай-газ құрылымдарын анықтауды, қадағалауды және геометриялауды қамтамасыз етеді.

ТМД аумағында гравиметриялық түсірілімдерді орындау гравиметриялық барлау жөніндегі техникалық нұсқаулықпен регламенттелген. Нұсқаулыққа гравиметриялық барлау жұмыстарын жобалау, ұйымдастыру және жүргізу әдістемесі, сондай-ақ гравиметриялық түсірілім нәтижелерін түсіндіру бойынша материалдар енгізілген, түсіру масштабы желінің тығыздығы және гравиметриялық бақылаулардың дәлдігі арасындағы арақатынасты айқындайды.

Өзінің сипаты бойынша барлау гравиметриялық түсірілімдері алаңдық және профильді болып бөлінеді.

Бақылау пункттері зерттелетін аумақта көп немесе аз біркелкі бөлінген түсірілім алаңдық түсірілім деп аталады. Алаңдық түсірілім неғұрлым толық және шынайы ақпарат береді. Гравитациялық өрістің суретін анықтау міндеті гравитацияның негізгі бағыты болып табылады. Ауырлық күшінің байқалған мәндеріне сәйкес бүкіл аймаққа ауырлық күшінің аномалиясының картасын жасалынады.

Профильді түсіру бір-бірінен оқшауланған жеке пофильдер (бағыттар) бойынша орындалады. Зерттеудің бұл түрі барлау профилі (бағыты) бойындағы гравитациялық өрістің өзгеруі туралы жалпы түсінік алуға мүмкіндік береді. Профильдік түсірілімнің негізгі нәтижелері-ауырлық аномалиясының графигі болып табылады.

ТМД аумағында, оның ішінде Қазақстан Республикасында орындалатын барлық гравиметриялық түсірілімдер негізгі гравиметриялық пункттердің жалпы мемлекеттік желісіне сүйенеді. Бұл пункттердегі ауырлық күшінің мәні ел аумағындағы негізгі маятникті пункттерге тікелей байланысты. Қажет болған жағдайда негізгі гравиметриялық пункттер желісі көбейтіледі және екінші класты тірек пункттері құрылады. Екінші сыныптағы тірек пункттерінің шамамен тығыздығы 3000-10000 км2-ге бір тармақты құрайды (50-100 км пункттер арасындағы қашықтық). Екінші класты тірек пункттеріндегі ауырлық күшін анықтау дәлдігі 0,2 мГалдан төмен болмауы тиіс.

Гравибарлау жұмыстары алаңында тікелей бақылау тірек(опорных) және қатардағы(рядовых) пункттерде орындалады.

Тірек пункттерінің далалық желісі. Далалық жұмыстардың басында құрылады; ол ауырлық күшінің мәндерін қатардағы бақылау пункттеріне ауыстыруды жүзеге асыратын ауырлық күшінің толық қатты мәндері бар пункттер жүйесін алуға арналған. Далалық тірек желісі зерттелетін алаңда немесе оның жанында орналасқан неғұрлым жоғары сыныптағы (бірінші немесе екінші) тірек пункттеріне байлысты. Тірек пункттеріндегі ауырлық күшін анықтау дәлдігі қатардағы желі пункттеріндегі оны анықтау дәлдігінен 1,5-2 есе (кем емес) жоғары болуы тиіс. Өлшеулердің жоғары дәлдігіне неғұрлым жоғары дәлдікті гравиметрді қолдану арқылы немесе (көбінесе) бір пунктте бір немесе бірнеше гравиметрмен көп рет байқау жолымен, сондай-ақ бір пункттен екінші пунктке көшу уақытын қысқарту арқылы қол жеткізіледі. Тірек пункттері мүмкіндігінше неғұрлым тыныш рельеф жағдайында орналаса онда бір пункттен екінші пунктке көшу кезінде ұшақты немесе тікұшақты пайдаланады. Тірек пункттері арасындағы қашықтық (тірек желісінің тығыздығы) қатардағы рейстердегі бақылауларды тұйықтайтын екі тірек пункттері арасындағы бақылау кезінде гравиметрдің нөл-пунктінің ығысуының желілік интерполяциясының талаптарын негізге ала отырып белгіленеді. Тірек желісі пункттеріндегі бақылаулар тұйық полигондар бойынша жүргізіледі, яғни әрбір жаңа рейсті сол тірек пунктінде бастайды және аяқтайды. Көпбұрыштардың пішіні рельефтің жағдайын ескере отырып таңдалады, бірақ мүмкіндігіне қарай ең қарапайымы алаң алынады.

Тірек желісін құрғаннан кейін қарапайым пункттерде тексеріс жүргізіледі. Бірнеше қатардағы пункттердегі бақылаулар жиынтығы қатардағы рейсті құрайды. Кәдімгі рейстегі бақылаулар әрдайым тірек нүктелерінде (бірдей немесе әртүрлі) басталып, аяқталуы керек. Кәдімгі рейстегі бақылау әдісі бір реттік және қайталанатын болуы мүмкін. Бір реттік байқау әдістемесі кезінде әрбір пунктте тікелей рейс кезінде бір рет қана орындалады. Тікелей рейс тірек пункттерінде (басында, ортасында және соңында) кемінде үш бақылауды қамтуы тиіс. Бақылаудың мұндай әдістемесі гравиметрдің нөл-пунктінің ығысуын рейсте өлшенген тірек пункттері арасындағы ауырлық күші мәндерінің айырмасын сол пункттер арасындағы ауырлық күшінің тірек (қатты) мәндерінің айырмасымен салыстыру арқылы ескеруге мүмкіндік береді.

Қайталау арқылы бақылау әдістемесі арқылы өлшеулер тікелей жүру және кері жүру кезіңі орындалады. Кері айналымдағы қайталанатын элементтердің саны түсіру жағдайларына байланысты және 30-дан 100% - ға дейін болуы мүмкін. Гравиметрдің нөл-пунктінің ығысуы осы Әдістеме кезінде сол бір қатардағы пунктте қайталап бақылау бойынша анықталады. Қайталану әдісі анағұрлым көлемді, аз өнімді және әлдеқайда аз қолданылады, көбінесе жекелеген жерлерде бақылау кезінде қолданылады.

Далалық жұмыстарды жоғары дәлдікпен орындау кезінде әрбір бақылау пунктінің географиялық координаттарын, сондай-ақ оның теңіз деңгейіне қатысты өлшемін белгілеу қажет. Бұл анықтамалар топографиялық-геодезиялық жұмыстарды құрайды. Топографиялық-геодезиялық жұмыстардың дәлдігі ауырлық күшінің ауытқуларын өлшеу дәлдігімен келісілуі тиіс. Сонымен, 100 м ендік және 1 м биіктік бойынша бақылау пунктінің координаттарындағы қателік шамамен 0,08 мГал ауырлық күшінің қалыпты мәнін есептеудегі қателік 0,3 мГал Буге түзетулеріне сәйкес келуі қажет. Сондықтан, жоғары дәлдіктегі гравиметриялық түсірілім кезінде бақылау нүктелерінің координаттары мен биіктіктерін анықтаудағы қателіктер сәйкесінше метр мен сантиметр бірліктерін құрауы мүмкін. Мұндай жоғары дәлдіктегі топографиялық-геодезиялық жұмыстардың құны гравиметриялық бақылаулардың өзіндік құнынан 2-4 есе артық болуы мүмкін. Топографиялық-геодезиялық жұмыстардың дәлдігіне азырақ талаптар барометрлік түзетумен жиі шектелетін аймақтық гравиметриялық түсірілімдерді орындау кезінде қойылады. Барометрлік нивелирлеуді орындау үшін арнайы жоғары өнімді автоматты құрылғылар-биіктік өлшегіштер қолданылады. Теңіздегі гравиметриялық түсірулер кезінде бақылау пункттерінің координаттарын анықтау Жердің жасанды серіктерін пайдалана отырып, арнайы радиогеодезиялық және радионавигациялық жүйелердің көмегімен жүргізіледі.

Вариометриялық және градиентометриялық түсірілімдер кенді денелерді, карст қуыстарын, жарықшақтық аймақтарын және т.б. егжей-тегжейлі геологиялық картаға түсіру мақсатында жүргізіледі.

Вариометриялық және градиентометриялық түсірулер кезіндегі бақылау пункттері неғұрлым тегіс бедер жағдайында орналастырылады: бақылау пункттерінің айналасында 20° - тан аспайтын еңістер, ал 50 м радиуста-терең жыралар мен биіктіктер болмауы тиіс.

2.4.5 Бақылауларды өңдеу және нәтижелерді бейнелеу

Гравиметрлері бар далалық бақылаулардың нәтижелері бойынша ауырлық күшінің өсуі есептеледі, содан кейін ауырлық күшінің толық  мәндері есептеледі. Ол үшін ауырлық күшінің толық мәні түсіру пункттерінің ең болмағанда бірінде белгілі болуы қажет.

Әр нүктеде Буге редукциясындағы ауырлық күшінің аномалиясы есептеледі.(2.27). Ауырлық күшінің қалыпты мәні модификацияланған Гельмерт формуласы бойынша ескеріледі (2.21). Буге түзетуі (2.26) формуласына сәйкес есептеледі. Түсірілім нәтижелері бойынша платформалар үшін аралық қабаттың тығыздығы 2,30г/см3-ты геосинклинальды аймақтар үшін 2,67г/см3-ты болатын Буге аномалиясының карталары міндетті түрде жасалады. Геологиялық түсіндіру үшін аралық қабаттың шынайы (нақты) тұрақты немесе өзгермелі тығыздығы бар Буге аномалиясының карталары мен графиктері де жасалады.

Қатты қиылысқан рельефі бар аудандарда, мысалы, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда түсіру материалдарын өңдеу кезінде қажетті дәлдікті қанағаттандыратын масштабтағы топографиялық карталар немесе аэрофотосуреттер пайдаланылады, ал олар болмаған кезде - аспаптық өлшеулердің (бақылау пункттерінің айналасындағы нивелирлеу) деректері бойынша қоршаған рельефтің әсері үшін түзетулер енгізіледі. Жоғары дәлдіктегі гравиметриялық түсіруде ай-күн тартылысының әсері ескеріледі.

Буге аномалияларының есептік картасының масштабы және изоаномал қимасы гравиметриялық барлаудың техникалық нұсқаулығына сәйкес таңдалады. Егер Профильді түсірілім жүргізілсе, онда олар тек профильдер бойынша ауырлық аномалиясының графиктерін салумен шектеледі.

Ауырлық аномалиясын бағалаудың негізгі критерийі формула бойынша есептелген орташа квадраттық қателік болып табылады:

(2.55)

мұндағы εряд, еоп-тірек желісіндегі қатардағы бақылаулардың орташа квадраттық қателігі; εБ, , εр– Буге түзетуін , еркін құлау үдеуінің қалыпты мәнін, жергілікті жер бедерінің әсері үшін түзетуді айқындаудың орташа квадраттық қателігі.