  - Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік орауыш

Амплитудасы Uт айнымалы кернеу индуктивтігі L және активтік кедергісі R өте аз, тіпті елеусіз қалдыруға болатын, орауыштың (катушканың) қысқыштарына қосылған деп алайық (30а-сурет).

Егер осы орауышқа айнымалы кернеудің орнына тұрақты кернеу берсек, онда активтік кедергінің өте кішкентай болғандығынан тізбектегі ток тіпті үлкен мәнге жеткен болар еді. Әйтседе айнымалы кернеуде орауышта токтың шамасы кішкентай болады. Мұны былай түсіндіруге болады: айнымалы кернеу кезінде орауышта өздік индукцияның ЭҚК-і қозады, ол геометриялық түрде берілген, кернеумен қосылады да, нәтижесінде токка әсерін тигізеді.

Өздік индукцияның ЭҚК-і мынадай өрнекпен анықталатындығы бізге мәлім.

еL = —L(Δi/Δt)                                             (3.11)

L индуктивтігі бар тізбектегі ток энергия көзінің кернеуі u-дің және тізбектегі токтың өзгеруінен туған өздік электр козғаушы күшінің еL  әрекетіне байланысты ағып тұрады, яғни

і = (u + еl)/R                                             (3.12)

осыдан

u=( — еL)+iR                                             (3.13)

Біздің жағдайымызда R = 0 болғандықтан

u=—еL =LΔi/Δt                                            (3.14)

мұндағы Δi/Δt — токтың уақыт бойынша өзгеруінің жылдамдығы.

t мезгілінде (сәтінде) тізбектегі ток

і = Imsin ωt

ал өте аз уақыт аралығы Δt өткен кезде, ток

i+ Δi =Imsin ω(t + Δt)

болады. Демек, осы уақытаралығында ток

Δi=Im[ sin ω (t + Δt) — sin ωt]

өзгереді. Синустың қосындысы

sin(ωt+ωΔt) =sin ωt cos ωΔt +cos ωt sin ωΔ

және де өте кішкентай ωΔt бұрыштың косинусы бірге тең (cos ωΔt =l), ал осы бұрыштың синусы өзіне сәйкес доғаға тең (sin ωΔt =ωΔt). Осының негізінде

Δi = Im (sin ωΔt+ωΔt cos ωt — sin ωt) =ImωΔt cos ωt

табылады, синусоидалық токтың өзгеру жылдамдығы

Δi/Δt = Iтω cos ωt

және осы жылдамдыққа пропорционал өздік индукцияның ЭҚК-і мен энергия көзінің кернеуі:

u= —em=ImωL cos ωt = ImωL sin(ωt+90°)                 (3.15)

Векторлық диаграмма ток пен өздік индукция ЭҚК-нің арасында фаза айырмашылығы (фаза ығысуы) бар екенін көрсетеді. Ток өздік индукцияның ЭҚК-інен φ= 90° бұрышқа алды да болады (30 б-сурет).

Токтың уақыт бойынша өзгеру жылдамдығына пропорционал өздік индукциясының ЭҚК-нің амплитудасы Eml , бұрыштық жиілік ω мен айнымалы токтың амплитудасы Im-ге тәуелді болып келесі өрнегімен анықталады.

Етi = ωLIт

Өзгермейтін L индуктивтікте өздік индукцияның ЭҚК-і бұрыштық жиілік L өскен сайын, яғни айнымалы токтың жиілігі өскен сайын, арта түсетіндігі осы формуладан керініп тұр. Өздік индукцияның ЭҚК-нің әсер етуші мәні

Еl = ωLIт /√2 = ωLI                                        (3.16)

мұндағы I — токтың әсер етуші мәні.

30 Сурет – Айнымалы ток тізбегіедегі индуктивтік орамы:

а) сұлбасы; б) векторлық және уақыт диаграммасы

Өздік индукцияның ЭҚК-і токтан фаза бойынша 90° бұрышқа қалып отыратындықтан және орауыштың қысқыштарына берілген кернеу ЭҚК-тің әрскетін жеңетін болғандыктан, яғни қарама-қарсы бағытталғандыктан, осы кернеу токтан фаза бойынша 90° бұрышқа озып отырады, бұл векторлық диаграммада көрсетілген (31-сурет). Векторлық диаграмма, индуктивтігі бар, бірақ активтік кедергісі жоқ тізбекте осы тізбекке берілген кернеу, фаза бойынша токты φ1 = 90° бұрышқа озатындығын, сонымен бірге ток та ездік индукцияның ЭҚК-нен фаза бойынша φ2 = = 90° бұрышқа озатындығын көрсетеді.

Индуктивтігі бар тізбекке берілген кернеудің әсер етуші мәні

U = ωLI                                                   (3.17)

осыдан

I=U/ωL                                                 (3.18)

Алынған формула индкутивтігі бар айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы болып табылады. ωL көбейтіндісі индуктивтік кедергі деп аталып,

X L=ωL                                                  (3.19)

деп белгіленеді және Ом арқылы өлшенеді. Соңғы өрнектен көрінгендей индуктивтік кедергі ток жиілігі өскен сайын артып отырады.

31 Сурет – Индуктивті тізбекке арналған векторлық диаграмма

3.5 Активтік және индуктивтік   кедергісі бар

айнымалы токтың тізбегі

Тек қана бір индуктивтік кедергісі бар электр тізбегі шынды-ғында мүмкін емес. Себебі қандай да болмасын ораманың индук-тивтік кедергісімен қоса активтік кедергісі болады. Сондықтан айнымалы токтың тізбегіне қосылған тұтынушының активтік кедергісі R (32 а-сурет) және индуктивтігі L, яғни индуктивтік кедергісі XL, бар жағдайды қарастырайық.

Тізбек арқылы жиілігі бұрыштық жиілік

ω=2πf

сәйкес келе-тін және әсер етуші мәні I айнымалы ток жүріп жатыр, токтың алғашқы фазасы нольге тең және ток горизонталь орналасқан I векторымсн (32 б-сурет) бейнеленсін дейік I тогы активтік кедергі R-мен жүріп өтіп Uа =IR кернеу түсіреді. Активтік кедергідегі кернеу фазасы бойынша токпен бірдей болады. Сондыкдан да диа-граммадағы Ua кернеуінің векторы I ток векторының бағытымен салынған. Ua кернеуі кернеудің активтік түсуі деп аталад.

32 Сурет – Активті кедергі мен индуктивтілігі бар

айнымалы ток тізбегі: а) сұлбасы; б) векторлық диаграммасы;

в) кедергілер үш бұрышы

Қарастырылып отырған тізбегіміздің иидуктивтігі болған-дықтан онда өзіндік индукцияның ЭҚК жеңу үшін U2 = IX2 кернеу керек болады, ол кернеудің индуктивтік түсуі деп аталады. Индуктивтегі кернеу фазасы бойынша токтан 90° бұрышка алда жүреді. Сондықтан да UL кернеуінің векторы 90° бұрышпен алдыңғы жағынан (сағат тіліне қарсы бағытта) салынған.

Сонымен, тізбектің қысқыштарындағы кернеу

Uа = IR және U L =IXL

векторларының геометриялық косындысына тең. Геомет-риялык, түрде осы векторларды косып, озінің шамасы және бағыты бойынша тізбектегі генератор кернеуініц әсер етуші мәнін анықтайтын U кернеуінің векторын аламыз.

I векторы U векторынан, біз φ деп белгіленген бұрышқа артта қалып отырады. Сонымен қатар, U векторы кернеу үш  бұрышы деп аталатын тікбұрышты Оаб үшбұрышының гипотенузасы болып табылады. Үшбұрыштың бір катеті Oa = Ua ал екінші катеті a6=UL. Сондықтан біз былай деп жаза аламыз:

U2 = U + UL

немесе

U2 = (IR2) + {IXL)2=I2{R2 + XL2 )

Соңғы теңдеудің екі жағынан да квадрат түбір алсақ,

U= I√R2 + ХL2

екенін табамыз, осыдан

І=U/ √R2 + XL2

Бұл формула активтік және индуктивтік кедергісі бар айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы болып табылады. Берілген өрнектің бөлімі Z деп белгіленіп, тізбектің толык, кедергісі деп аталады:

z= √R2 + ХL2=√R2+{ωL)2                                     (3.20)

Осы теңдікті негізге ала отырып, біз катеттері R және XL = ωL гипотенузасы Z болатын, активтік және индуктивтік кедергілері бар тізбектің кедергілер үшбұрышы деп аталатын, тік бұрышты үшбұрыш (32 в-сурет) сала аламыз.

Кедергілер үшбұрышынан біз тізбекке берілген кернеу мен ондағы токтың арасындагы фазалық ығысу бұрышын таба аламыз:

cos φ = R/Z                                       (3.21)

R мен Z-ті біле тұрып cos φ бойынша φ бұрышы оңай табылады.

3.6  Айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық

Сыйымдылығы С конденсаторды (33 а-сурет) тұрақты U кернеу көзіне қоссақ, онда ол зарядталып, оның астарларына бірдей, бірақ таңбасы қарама-қарсы электр мөлшері жиналады.

Q = CU                                            (3.22)

Егер зарядталған конденсаторды ток көзінен ажыратып тастасақ, онда ол зарядын сақтай отырып қайсыбір Uс кернеуіне ие болады. Зарядталған конденсатордың астарларын өзара қандай да болмасын R кедергісімен қосып (33 б-сурет), конденсатор кедергі арқылы разрядталғанда қысқа мерзімді ток беретініне (өлшеуіш құралдың көмегімен) көз жеткізуге болады. Конденсатор разрядталғандағы тізбектегі токтың бағыты ол зарядталғандағы токтың бағытына карама-қарсы.

Егер конденсатор және синусоидалық

u=Umsinωt

кернеуі бар айнымалы ток көзінен тұратын тізбектегі проңестерді қарайтын болсақ, онда осы проңестердің конденсатордың периодты түрде зарядталып және разрядталып тұруына саятындығын байқау қиын емес.

Айнымалы токтың генераторы конденсатормен тұйықталған деп алайық. Уақыт диаграммасында (33 в-сурет) генратордың қыс-қыштарындағы кернеудің өзгеруін синусоидалық қисық абвгд ре-тінде қарайық, ал векторлық диаграммада кернеудің векторы Um-ді горизонталь орналастыранық. Q = CU формуласына көңіл ауда-райық және оны біз қарап отырған конденсатордың айнымалы ток-пен зарядталатын жағдайына қолданайық. Уақыттыц Δt өте аз аралығында генератордың қысқыштардағы кернеу де аз шамаға өзгеретіні анық, оны Δu деп белгілейік. Сонымен катар дәл сол Δt уақыт аралығында генератор конденсаторға ΔQ-ға тең электр мөлшерін береді.

33 Сурет – Сыйымдылығы бар тізбек:

а) конденсатор заряды; б) конденсатор разряды;

в)кернеу мен токтың векторлық және уақыт диаграммасы

Сонымен осы формула өте аз уақыт аралығы Δt үшін мынандай түрге келеді,

ΔQ = CΔu

Теңдіктің екі жағын Δt-ға бөліп,

ΔQ/Δt = CΔU/Δt

екенін табамыз. Осы теңдіктің сол жағы Δt уақытта генератордан конденсаторға берілген ΔQ электр мөлшерінің осы уақытқа қатынасын көрсетеді. Демек, егер ΔQ-лы кулонмен ал Δt-ны секундпен анықтасақ, онда ΔQ/Δt қатынасы 1 секундта тасымалданған және кулон арқылы аныкталған электр мөлшерін көрсетеді, яғни ампер арқылы анықталған токтың лездік мәні болып табылады. Сонымен, соңғы теңдікті мына түрде жазуымызға болады

i = CΔu/Δ t                                         (3.23)

Егер кернеу синусоидады и= Umsin ωt болса, онда ол Δt уақыт ішінде Δи= Um [sin ωt]-ге өзгереді. Бұл өрнектегі

sinω(t + Δt)= sin ωt cos ωt+sin ωΔt cos ωt

және де ωΔt бұрышы өте кішкентай болғандықтан, оның синусы доғаға тең де, ал косинусы бірге тең (sin ωΔt = ωΔt,   cos ωΔt =l),   осының  негізінде

Δи= Um (sin ωt+ ωΔt cos ωt — sin ωt) және Δu/Δt= Umω cos ωt

Демек, сыйымдылық арқылы айнымалы ток

i= CΔu/Δt = U тωС cos ωt = U тωС sin(ωt+π/2)         (3.24)

жүреді, яғни ток синусоидады болып, берілген кернеуден фазасы бойынша ширек периодқа (π/2 = 90°) алға шығады.

Айнымалы токтың сыйымдылық арқылы өтетін максимал мәні

I m =UтωС                                        (3.25)

конденсатордан тұратын тізбектегі токтың әсер етуші мәні

I= UтωС / √2 = ωCU= U /[1/(ωС)]                       (3.26)

Алынған формула сыйымдылығы бар айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы болып табылады. 1/(ωС) қатынасы сыйымдылықтық кедергі деп аталады, Хс деп белгіленеді және Оммен өлшенеді, яғни

Хс = 1/(ωС)                                          (3.27)

3.7 Активтік және сыйымдылық кедергілерден

тұратын айнымалы ток тізбегі

Активтік кедергі R-ден және сыйымдылығы С конденсатордан тұратын тізбекпен (34 а-сурет) бұрыштық жиілігі ω және әсер етуші мәні I айнымалы ток жүріп жатыр деп алайық. Токтың бастапқы фазасы нольге тең болсын және ток горизонталь орналасқан вектор I мен бейнеленсін дейік. (34 б-сурет). I тогы активтік кедергімен жүріп, токпен фаза жағынан сәйкес келетін кернеу кемуін Ua=IR-ді туғызады. Ua кернеуінің векторы кернеудің активтік кемуі деп аталатындығы бізге мәлім. Қарастырылып отырған тізбегіміздің активтік кедергіден басқа сыйымдылықтың кедергісі Хс =1/(ωС) болатындықтан, I тогы көрсетілген Хс -сыйымдылықтың кедергісі бар конденсатор арқылы өтіп қосымша Uс =ІХС кернеуін туғызады, оны кернеудің сыйымдылықтық түсуі деп ата- лады. Біз білетіндей, конденсатордағы кернеу ондағы токтан фазасы бойынша 90°-қа қалып отырады. Сондықтан да векторлық диаграммада Uс кернеуінің векторы қалыс жағына карай 90° бұрышпен тұрғызылған (сағат тілі бойынша). Демек, тізбектің қысқыштарындағы кернеу Uа және U с векторларының геометриялық қосындысына тең болуға тиіс. Осы векторларды геометриялық түрде қоссақ, шамасы және бағыты бойынша кернеудің әсер етуші мәнін анықтайтын U векторын аламыз.

34 Сурет - Активті кедергі сыйымдылығы бар

айнымалы ток тізбегі: а) сұлбасы; б) векторлық диаграммасы;

в) кедергілер үш бұрышы

I векторы U векторын біз φ деп белгілеген бұрышқа озады. Сонымен қатар векторы, кернеу үшбұрышы деп аталатын Оаб тікбұрышты үш бұрыштың гипотенузасы болып табылады. Үшбұрыштың катеті

Оа= Ua=IR

ал катет

аб = Uc = IХС,

яғни

U2 = Uа2 + Uc2

немесе

U2= (IR)2+ (IXC)2 = I2(R2 + Xс2)

Соңғы теңдіктің екі жағынан да квадрат түбір алсак,

U=I √ R2 + Xс2                                           (3.28)

екенін табамыз, осыдан

I= U/ √ R2 + Xс2                                           (3.29)

Соңғы формула активтік және сыйымдылықтық кедергілері бар айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңының өрнегі болып табылады. Осы өрнектің Z деп белгіленетін бөлімі тізбектің толық кедергісі деп аталады:

Z= √R2+Xс2=√ R2+(1/ωC)2

Осы тендікті негізге ала отырып катеттері R және Хс = 1/(ωС), гипотенузасы Z, активтік және сыйымдылықктық кедергілерден тұратын тізбектің кедергілерінің үшбұрышы деп аталатын, тікбұрышты үшбұрышты (34 в-сурет) тұрғызуымызға болады. Кедергілер үшбұрышынан тізбектегі ток пен тізбекке берілген кернеу арасындағы фазалық ығысу бұрышы φ-ді анықтауымызга болады:

cos φ= R/Z= R/ √R2+(1/ωC)2                                 (3.30)

3.8 Активтік, индуктивтік және сыйымдылықтық

кедергілерден тұратьін айнымалы токтың тізбегі

Айнымалы токтың тізбектеле қосылған активтік кедергі R, ин-дуктивтік L және сыйымдылық С конденсатордан тұратын (35 а-сурет) тізбегін қарайық. Берілген U кернеудің әсерінен тізбекте I тогы жүреді. U кернеуі активтік кедергідегі Ua = IR, индуктивтік кедергідегі Ul =IωL және сыйымдылық кедергісіндегі Uc = I(1/ωС) кернеудің кемулерін жабуға  (компенсациялауға) тиіс.

Осы кернеулер үшін векторлық диаграмма салайық, (35 б-сурет). Iтогын горизонталь кесінді ретінде түсірсек және онын бағытымен кернеудің кұраушысы Ua = IR-ді, оның токпен фаза бойынша сәйкес келетінін ескере отырып, түсіреміз. Кернеудің индуктивтік құраушысы Ul фаза бойынша токтан 90° бұрышқа алда болатындықтан, токтың бағытына перпендикуляр тұрғызып, оның бойына аб кесіндісі ретінде кернеудің индуктивтік кемуі UL =IωL түсіреміз. Кернеудің сыйымдылықта кемуі Uс -токтан фаза бойынша 90° бұрышқа қалып отырады, сондықтан аб кесіндісінің үшынан (б нүктссінен) токтың бағытына перпендикуляр түсіріп, соның бойынан бв кесінді түрінде Uс =I(1/ωС)-ны саламыз. Енді О және в нүктелерін бірімен бірін косып, қосынды вектор Об-ны аламыз, ол біз қарап отырған тізбектің үштарына берілген кернеуді, өзінің мәні және бағытымен анықтап береді.

Тікбұрышты үшбұрыш Оав, бірі-бірімен тізбектеле қосылған активтік, индуктивтік және сыйымдылықтық кедергілерден туратын тізбектің кернеу   үшбұрышы деп аталады.   ав катеті индуктивтік U2 және сыйымдылықтық кему кернеулерінің айырмасы болып табылады. Демек, мынандай теңдік жаза аламыз:

U2=Uа2+(UL-Uc)2=I2[R2+(ωL-(1/ωC))2]

осыдан

U= I√R2+(ωL-1/ωC)2                                     (3.31)

I=U/ √R2+(ωL-(1/ωC))2                                    (3.32)

Соңғы формула активтік, индуктивтік және сыйымдылықтық. кедергілерден тұратын айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңынын өрнегі болып табылады. Осы өрнектегі бөлім Z деп белгіленіп, тізбектін толык кедергісі деп аталады:

Z = √R2+(ωL-(1/ωC))2                                        (3.33)

Осы теңдікті негізге ала отырып, активтік, индуктивтік және-сыйымдылықтық кедергілерінен тұратын кедергілер үшбұрышы деп аталатын, катеттері R және ωL — 1/ωС, ал гипотенузасы Z болатын тікбұрышты Оаб үшбұрышын (35, в-сурет) тұрғызамыз. Кедергілер үшбұрышынан тізбектегі ток пен кернеудің арасындағы фазалық ығысу бұрышын (фаза айырмасын) анықтауға болады:

cosφ = R/Z = R/√R2+(ωL-(1/ωC))2                      (3.34)

Активтік, индуктивтік және сыйымдылықтық кедергілердің тіз-бектеле қосылуының индуктивтік және сыйымдылықтық кедергілерінің айырмасы нольге тең болатынын, яғнк

XL—Xc=ωL  - (1/ωС)=0 немесе ωL = 1/ωС

жеке жағдайын қарайық.

Теңдеуді бұрыштық жиілік ω бойынша шеше отырып және оның. осы жағдайдағы мәнін ω0 деп белгілеп, ω0LС = 1 немесе ω0 = = 1/√LC табамыз. Бұрыштық жиілік ω резонанстық бұрыштық жиілік деп аталады. Осы жиілікте тізбектегі ток тек қана активтік кедергі R-мен анықталады, яғни I=UR және өзінің ең үлкен мәніне жетеді. Резонанс кезінде кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысу бұрышы нольге тең болады, өйткені cos φ= 1, атап айтқанда

cos φ = R/R = 1                                           (3.35)

35 Сурет - Активті кедергі, индуктивтілік және

сыйымдылығы бар айнымалы ток тізбегі: а) сұлбасы;

б) векторлық диаграммасы; в) кедергілер үш бұрышы

Біз карастырған жағдай кернеу резонансы деп аталады, өйткені бұл жағдайда конденсатор мен индуктивтік кедергінің қысқыштарындағы Uс және UL кернеулері тізбекке берілген кернеуден әлдеқайда асып кетуі мүмкін. UL және Uс кернеулері бір-біріне тең фаза бойынша жарты периодқа ығысқан, яғни кез-келген уақытта осы кернеулер бірімен бірі тең де және таңбалары бойынша қарама-қарсы. Демек, кез-келген уақытта реактивтік бөлімдердегі лездік қуаттар бір-бірімен тең де, таңбалары бойынша қарама-қарсы, яғни индуктивтік орауыштағы магнит энергиясының өсуі конденсаторда сақталатын электр энергиясының азаюы нәтижесінде болып турады, ал генератор энергиясын активтік кедергіге шығындайды.