Тоңазытқыш қондырғылардың термодинамикалық циклдері.

Денелерді қоршаған орта температурасынан төмен температураға дейін салқындату кері жылу циклі бойынша жұмыс істейтін тоңазытқыш қондырғылардың көмегімен жүзеге асырылады.

Кері цикл деп, онда сығу жұмысы кеңейту жұмысынан асып түседі және жұмыс нәтижесінде жылу төменгі көзден жоғарғы көзге өтеді.

q2 суық көзден алынған жылу болсын;

q1-ыстық көзге берілетін жылу;

Lц = q1 - q2-циклде берілген жұмыс.

Кері процесте ыстық көзге q1 жылу беріледі , ол суық көзден алынған q2 жылу қосындысына тең және Lц циклінде берілген жылу, яғни q1=Lц + q2.

Тоңазытқыш қондырғысына жұмыс денесін сығуға арналған құрылғы (компрессор немесе сорғы) және жұмыс денесі кеңейетін құрылғы (жұмыс денесі хладоагент деп аталады) кіреді; жұмыс денесінің кеңеюі пайдалы жұмыс (поршеньдік машинада немесе турбомашинада) және пайдалы жұмыс жасамай, яғни түбегейлі қайтымсыз (дроссельдеу арқылы) болуы мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған денені кеңейту процесінде салқындату үшін тоңазытқыш қондырғыларда қолданылатын машиналар детандерлер деп аталады.

Детандерлер поршеньдік және турбиналық болып бөлінеді. Тоңазытқыш қондырғысының циклінің тиімділігін сипаттау үшін ε тоңазытқыш коэффициенті қолданылады , ол анықталады:  , өйткені , онда

Салқындату коэффициентінің мәні неғұрлым жоғары болса, салқындату қондырғысының циклы соғұрлым тиімді болады, су неғұрлым жоғары болса, салқындатылатын денеден (суық көзден) бірдей q2 жылу мөлшерін алып тастау үшін Lц жұмысы соғұрлым аз болады.

Тоңазытқыш қондырғылары салқындатқыш заттардың түріне қарай екі негізгі топқа бөлінеді:

- газды тоңазытқыш қондырғылары;

- бу тоңазытқыш қондырғылары, онда хладоагенттер ретінде әр түрлі заттардың булары пайдаланылады.

Кері Карно циклі

Ts диаграммасы

1-2-адиабатты кеңейту,

2-3-хладоагенттің изотермиялық кеңеюі, оған жылу q2 шығарылады,

3-4-хладоагентті T1 температурасына дейін адиабатты қысу,

4-1-салқындатқыштан ыстық көзге q1 изотермиялық жылу шығару.

Карно цикліндегі тоңазытқыш коэффициентінің формуласын аламыз:

q1 жылуы салқындатқыштан изотермиялық процессте 1-4 шығарылады, ал q2 жылуы 2-3 изотермиялық процесте хладоагентке жіберіледі,  Яғни

Процестер 1-2 және 3-4 адиабатты сондықтан  s2 =s1 және  s4 = s3, онда