Моделирование качества контроля

при распределении случайной погрешности измерения 
и контролируемого параметра по нормальному закону

Первым вариантом модели будет рассмотрен случай однопредельного ограничения контролируемого параметра «снизу» нормативом Sн. С вероятностной точки зрения нас будут интересовать два события :

1) Действительное значение параметра выше норматива (Si>Sн), т.е., контролируемый параметр находится в зоне «годен», а измеренное значение Sизм случайным образом из-за погрешности зарегистрировано ниже норматива (Sизм i<Sн) в зоне – «не годен», что является ложным браком.

- Истинное значение параметра ниже норматива (Si<Sн), т.е., контролируемый параметр находится в поле «негоден», а измеренное значение в результате случайной погрешности оказалось выше норматива (Sизм i>Sн) в зоне «годен», что является необнаруженным браком.

Необходимо разработать математические модели, позволяющие оценить вероятности обоих случаев в функции интересующих нас статистических характеристик. На рисунке 2.1 графически иллюстрируется рассматриваемый случай.

f(S)- плотность распределения контролируемого параметра;

φ(y)- плотность распределения случайной погрешности

измерительного средства;

Si– текущее значение контролируемого параметра;

Sн– нижнее значение норматива контролируемого параметра.

Рисунок 2.2 – Схема формирования ошибок контроля для нижнего ограничения контролируемого параметра

Рассматривается гипотеза, что статистические распределения контролируемого параметра f(S) и случайной погрешности (y) подчиняются законам Гаусса. Функции плотности распределения параметра и погрешности имеют следующий вид:

(2.1)

,

где Sср – среднее значение контролируемого параметра; σS,, σ - среднеквадратические отклонения функций плотности распределений контролируемого параметра и погрешности измерения.

Если назвать событием А – случай, когда значение параметра S находится в диапазоне SiSi+1, а событием В назовем случай, когда Siизм (показание прибора) оказывается ниже предельного значения параметра Sн, то возникает событие называемое  ложным браком. Математически эти вероятностные события  выражаются следующим образом:

вероятность события А

(2.2)

вероятность события В

(2.3)

Тогда, одновременное осуществление событий А и В, назовем событием С.   Вероятность этого события называют вероятностью ложного брака и вычисляется по формуле

(2.4)

Подставляя в выражение (2.4) формулы (2.2) и (2.3) и распределения из (2.2), получим математическое выражение оценки  Piлб  для i-го интервала параметра S

(2.5)

Выражение (2.5) представляет произведение двух интегралов Шеппарда [62]. Путем замены переменной x н t, имеющей смысл центрирования и нормирования,  выполняют численное интегрирование с целью вычисления полной ошибки Рлб в интервале от  до Sн. Для этого разбивают интервал   до Sн на n участков и суммируют по всему этому интервалу значений S. Тогда выражение Рлб будет иметь следующий вид:

(2.6)

Аналогичным образом находится выражение для оценки вероятности необнаруженного брака Pнб

(2.7)

Таким образом, аналитические модели (2.6) и (2.7) позволяют количественно оценивать и исследовать влияние всех статистических характеристик системы  контроля на уровень рисков Рлб и Рнб.

Рассуждая, как в предыдущих случаях, получим математические  выражения для оценки вероятных ошибок Рнб и Рлб, когда  параметр S имеет ограничение «сверху» - Sв. Математическое выражение будет иметь следующий вид:

(2.8)

Аналогичным образом получаем выражение для оценки Pнб, которое будет иметь следующий вид:

(2.9)

Таким образом, разработаны аналитические вероятностные модели оценки качества диагностики и контроля для однопредельных случаев нормирования. 99%