Разработка универсальной модели

В материалах, представленных выше, рассматривались задачи с детерминированными условиями и ограничениями. В моделях ставилось условие, состоящее в том, чтобы допусковые нормативы, а именно, нижний Sн и верхний Sв  находились в симметрии по отношению к среднему контролируемого параметра. Однако, на практике это условие не всегда является корректным и, как правило, не всегда соблюдается.  Поэтому, во первых, считается целесообразным рассмотреть гипотезу о произвольном позиционировании нормативов по отношению к среднему контролируемого параметра. Во вторых, в подобных задачах, как правило, предполагается, что рассматриваемые законы распределения имеют нормальную форму, что в некотором роде облегчает моделирование, но с другой стороны,  это условие является искусственным, так как нормальные законы распределения случайной величины в природе не встречаются, то целесообразным считается в этом случае использовать закон Вейбулла [40].  В третьих, закон Вейбулла имеет аналитическу форму интегрального закона, что существенно упрощает численное интегрирование.

Рассмотрим случай, когда нормативы расположены несимметрично по отношению к среднему контролируемого параметра, а функция распределения контролируемого параметра подчиняется закону Вейбулла, что значительно расширит сферу практического применения разрабатываемой модели в область универсальности. Универсальность обеспечивается свойствами закона Вейбулла. В исследованиях по теории надежности установлено, что на долю закона Вейбулла приходится порядка 60% всех статистик [40], а также, многие законы могут рассматриваться в некотором приближении, как частные случаи закона Вейбулла. Это свойство обеспечивается параметром формы , который при значении   = 0,5 аппроксимируется экспоненциальный закон, при   = 2,5 аппроксимируется закон Релея, а при  = 3,25 форма распределения Вейбулла близка к нормальному закону [40]. Плотность распределения закона Вейбулла имеет следующий вид:

, 	(2.10)

где  – параметр масштаба.  – параметр формы,  – параметр положения.

На рисунке 2.4 иллюстрируется графическая схема разработки искомых моделей.

Рисунок 2.3 – Формирование ошибок контроля при произвольном расположении нормативов на поле контролируемого параметра

Для разработки вероятностной модели разбиваем интервал значений параметра S, в пределах  от  Sср - 3Ϭs до  Sср + 3Ϭs , на какое – то количество дискретных участков.

Исследуем случай, когда истинное значение параметра S больше Sн, но меньше Sв. Предельные значения Sн и Sв могут назначаться произвольно по усмотрению исследователя. В отличие от нормального закона, закон Вейбулла имеет аналитическую форму интегральной функции

(2.11)

Используя интегральную функцию закона Вейбулла F(S) для i-го дискретного участка значений контролируемого параметра запишем выражение для Piлб в следующем виде:

(2.12)

Разобьем интервал значений контролируемого параметра на К участков и выразим его нижний Sн и верхний Sв пределы через среднее Sср и среднеквадратическое σS значения.

Sн = Sср – nн. σS;

Sв = Sср + nн. σS;

S = (nв + nн) σS /К,

где nв; nн – действительные числа нормированные по σS.

Тогда текущие i-е, (i+1)-е значения контролируемого параметра можно выразить в следующем виде:

Si= Sср – nн. σS + i(nв + nн) σS /К;

Si+1= Sср – nн. σS + (i+1)(nв + nн) σS /К.

Подставляя аналитическое выражение  (2.11) в формулу (2.12) получим следующее:

(2.13)

Суммируя значение Piлб по всему интервалу значений S в пределах допуска, и производя замену переменной в интеграле вероятностей, получим в окончательном виде выражение для вычисления вероятности Рлб

(2.14)

Для вычисления вероятности Рнб, обратим внимание на рисунок 2.4, где показаны случаи, когда значения S выходят как за нижнее значение предела Sн, так и за верхнее Sв. Тогда  выражение для Рнб будет представлено двумя следующими составляющими:

(2.15)

С целью вычисления вероятных ошибок Рнб, Рлб и исследования влияния статистических характеристик агентов моделей (2.14) и (2.15) на результат, было разработано программное обеспечение для реализации компьютерного эксперимента. 97%