Лекция 6. Величины.

6.1 План лекции.

1) Объекты измерений; измеряемые величины.

2) Величины; виды величин; их количественное и качественное представление. Шкалы величин.

6.2  Объектом измерений являются величины, которые принято делить на основные и производные.

Основные величины не зависимы друг от друга, но они могут служить основой для установления связей с другими величинами, которые называют производными от них. Вспомним уже упомянутую формулу Эйнштейна, в которую входит основная единица – масса, а энергия – это производная единица, зависимость между которой и другими единицами определяет данная формула. Основным величинам соответствуют основные единицы измерений, а производным – производные единицы измерений.

Совокупность основных и производных единиц называется системой единиц величин.

Первой системой единиц считается метрическая система, где, как уже отмечалось выше, за основную единицу длины был принят метр, за единицу веса – вес 1 см3 химически чистой воды при температуре около +4°С – грамм (позже – килограмм). В 1799 г. были изготовлены первые прототипы (эталоны) метра и килограмма. Кроме этих двух единиц метрическая система в своем первоначальном варианте включала еще и единицы площади (ар – площадь квадрата со стороной 10 м), объема (стер, равный объему куба с ребром 10 м), вместимости (литр, равный объему куба с ребром 0,1 м).

Таким образом, в метрической системе еще не было четкого подразделения единиц величин на основные и производные.

Понятие системы единиц как совокупности основных и производных впервые предложено немецким ученым К.Ф. Гауссом в 1832 г. В качестве основных в этой системе были приняты: единица длины – миллиметр, единица массы – миллиграмм, единица времени – секунда. Эту системы единиц назвали абсолютной.

Наиболее широко распространена во всем мире Международная система единиц СИ.

6.3 Согласно СТ РК 2.1:

Величина – свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них (например, величина – масса). Ранее «величина» назывались «физическая величина».

Система величин – согласованная совокупность величин и уравнений связи между ними, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины условно принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин.

Основная величина – одна из величин подмножества, условно выбранного для данной системы величин так, что никакая из величин этого подмножества не может выражаться через другие величины (например, масса).

Производная величина – величина, входящая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы (например, скорость).

Международная система величин - система величин, основанная на подмножестве семи основных величин: длины, массы, времени, электрического тока, термодинамической температуры, количества вещества и силы света.

Размер величины - количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.

Род величины - качественная определенность величины (например, длина и диаметр детали - однородные величины; длина и масса детали - неоднородные величины).

Значение величины - выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.

Числовое значение величины - отвлеченное число, входящее в значение величины.

Размерность (величины) - выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.

Символы, представляющие размерности основных величин в Международной системе величин, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Аддитивная величина - величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга (например, длина, масса и др.).

Неаддитивная величина - величина, для которой суммирование ее значений не имеет смысла (например, термодинамическая температура).

Порядковая величина - величина, определенная в соответствии с принятыми по соглашению методом измерений или методикой измерений, для которой может быть установлено, в соответствии с ее размером, общее порядковое соотношение с другими величинами того же рода, но для которой не применимы алгебраические операции над этими величинами (например, твердость по шкале С Роквелла, октановое число для легкого топлива, сила землетрясения по шкале Рихтера, субъективный уровень боли в брюшной полости по шкале от нуля до пяти).

Следует отметить, что порядковые величины могут входить только в эмпирические соотношения и не имеют ни единиц измерения, ни размерностей величин. Разности и отношения порядковых величин не имеют смысла. Порядковые величины располагаются в соответствии со шкалами значений порядковой величины.

Единица (измерения величины) – величина фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, равное единице, и которая применяется для количественного выражения однородных с ней величин.

Шкала (значений) величины; шкала измерений - упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерений данной величины (например, Международная температурная шкала, состоящая из ряда реперных точек, значения которых приняты по соглашению между странами Метрической Конвенции и установлены на основании точных измерений, предназначена служить исходной основой для измерений температуры).

Шкала (значений) порядковой величины - шкала значений величины для порядковых величин (например, шкала твердости С Роквелла, шкала октановых чисел для легкого топлива). Шкала значений порядковой величины может устанавливаться путем измерений в соответствии с методикой измерений.

Обычно принято различать пять типов шкал: шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов (разностей), шкала отношений, абсолютная шкала.

Шкалы наименований характеризуются только соотношением эквивалентности. Эти шкалы не имеют нуля, единицы измерения, понятий «больше» или «меньше». Примером шкал наименований являются атласы цветов, предназначенные для идентификации цвета.

Шкалы порядка описывают свойства величин, упорядоченные по возрастанию или по убыванию оцениваемого свойства. Полученный при этом упорядоченный ряд называют ранжированным. По такому ряду можно только определить что «больше (меньше)», «холоднее (теплее)», «мягче (тверже)». В этих шкалах в ряде случаев может иметься нулевая отметка, но принципиальным для них является отсутствие единицы измерений, поэтому невозможно установить в какое число раз больше или меньше проявляется свойство величины. Примерами таких шкал являются: твердость по шкале Бринеля (HB), землетрясения по 12 – балльной шкале, сила ветра по шкале Бофорта и т. д.

Шкала интервалов (разностей) отличается от шкал порядка тем, что по шкале интервалов можно судить не только о том, что размер больше (меньше) другого, но и насколько больше (меньше). Шкалы могут иметь условные нули – реперы и единицы измерений, установленные по согласованию. К шкалам такого типа относится летосчисление по различным календарям, в которых за начало отсчета принято либо сотворение мира, либо Рождество Христово и т. д. Температурные шкалы Цельсия, Фаренгейта и Реомюра также являются шкалами интервалов. Так, при использовании ртутного термометра разности температур (например, в пределах от +5○С до +15○С и в пределах от +20○С до +30○С) считаются равными. В данном случае имеет место как отношение порядка величин (30○С теплее, чем 15○С), так и отношение эквивалентности между разностями в парах размеров величин: разность пары (15○С − 5○С) соответствует разности пары (30○С − 20○С ). По шкале интервалов возможны сложение и вычитание.

Шкалы отношений описывают свойства величин, к количественным проявлениям которых применимы отношения эквивалентности, порядка, суммирования, вычитания и умножения. В шкалах отношений существует естественный нуль и по согласованию устанавливается единица измерения. Примерами являются шкалы длин, массы. Любое измерение по шкале отношений заключается в сравнении неизвестного размера с известным и выражении первого через второй в кратном или дольном отношении. Шкалы отношений – самые совершенные. Они описываются основным уравнением измерений Q= q [Q].

Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, но дополнительно имеют естественное однозначное определение единицы измерения. Абсолютные шкалы присущи таким относительным величинам, как коэффициенты усиления, ослабления, отражения, полезного действия и т.п. Ряду абсолютных шкал, например коэффициентов полезного действия, присущи границы, заключенные между нулем и единицей. Условные (неметрические) шкалы – шкалы, для которых не определена единица измерения. К ним относятся шкалы наименований и порядка. Шкалы интервалов, отношений и абсолютные называются метрическими.