Лекция 8. Измерения величин

8.1 План лекции.

1) Виды и методы измерений.

2) Методика выполнения измерений.

8.2 Измерение (величины) - процесс экспериментального получения одного или более количественных значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

Объект измерения - материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

Измеряемая величина - величина, подлежащая измерению.

Принцип измерений - явление материального мира, положенное в основу измерения (например, применение эффекта Джозефсона для измерения электрического напряжения, эффекта Пельтье - для измерения поглощенной энергии ионизирующих излучений, эффекта Доплера - для измерения скорости, использование гравитационного притяжения при измерении массы взвешиванием, энергия абсорбции, которая служит для измерения молярной концентрации).

Измерения различают по способу получения информации, по характеру изменений измеряемой величины в процессе измерений, по количеству измерительной информации, по отношению к основным единицам, по точности средств измерений.

По способу получения информации измерения разделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные.

Прямое измерение – измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Например, при определении длины предмета линейкой, измерение массы на весах.

Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей или шкалой. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений.

Косвенное измерение - измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной. Так, если измерить силу тока амперметром, а напряжение вольтметром, то по известной функциональной взаимосвязи всех трех названных величин можно рассчитать мощность электрической цепи.

Во многих случаях вместо термина «косвенное измерение» применяют термин «косвенный метод измерений».

Совокупные измерения - проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях. Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше числа величин. Как правило, в модели совокупных измерений несколько выходных величин. Например, значение массы отдельных гирь набора определяют по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.

Совместные измерения – проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними. Как правило, модель совместных измерений объединяет параметрическую зависимость между измеряемыми величинами и алгоритм оценки параметров данной зависимости на основе результатов измерений.

Совокупные и совместные измерения часто применяют в измерениях различных параметров и характеристик в области электротехники.

По характеру изменения измеряемой величины в процессе измерений бывают динамические и статические измерения.

Статическое измерение - измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

Динамическое измерение - измерение, при котором средства измерений используют в динамическом режиме.

Под динамическим режимом понимают  - режим использования средства измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в т.ч. изменение измеряемой величины за время измерения.

Статические и динамические измерения в идеальном виде на практике редки.

По количеству измерительной информации различают однократные и многократные измерения.

Однократные измерения – это одно измерение одной величины, т.е. число измерений равно числу измеряемых величин. Практическое применение такого вида измерений всегда сопряжено с большими погрешностями, поэтому следует проводить не менее трех однократных измерений и находить конечный результат как среднее арифметическое значение.

Многократные измерения характеризуются превышением числа измерений количества измеряемых величин. Обычно минимальное число измерений в данном случае больше трех. Преимущество многократных измерений – в значительном снижении влияний случайных факторов на погрешность измерения.

По отношению к основным единицам измерения делят на абсолютные и относительные.

Абсолютное измерение -  измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант. Так, в известной формуле Эйнштейна Е=тс2 масса (т) – основная величина, которая может быть измерена прямым путем (взвешиванием), а скорость света (с) – физическая константа. Измерение силы F = mg основано на измерении основной величины - массы m и использовании физической постоянной g (в точке измерения массы).

Относительное измерение - измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения. Например, измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

По точности средств измерений выделяют равноточные и неравноточные измерения.

Равноточные измерения − это ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью.

Неравноточные измерения − ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в различных условиях.

Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

Метод измерений обычно обусловлен устройством средств измерений.

В соответствии с СТ РК 2.1 к числу основных методов измерений относят метод дифференциальный метод и методы сравнения с мерой: нулевой, замещения и дополнения.

Дифференциальный метод измерений -  метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами. Примером дифференциального метода может служить измерение отклонения контролируемого диаметра вала миниметром после его настройки на нуль по блоку концевых мер или измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной мерой на компараторе.

Методы сравнения (с мерой) - метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой:

- Нулевой метод (измерений) - метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля. Например, взвешивание на весах, когда на одном плече находится взвешиваемый груз, а на другом — набор эталонных грузов, измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

- Метод замещения - метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Например, взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда).

- Метод дополнения - метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

8.3 Методика выполнения измерений - совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной методикой выполнения измерений.

Референтная методика измерений - методика измерений, принятая для получения результатов измерений, которые могут быть использованы для оценки правильности измеренных значений величины, полученных по другим методикам измерений величин того же рода, а также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов.

Первичная референтная методика измерений - референтная методика измерений, которая используется для получения результата измерения без сравнения с эталоном единицы величины того же рода.

Методики выполнения измерений (МВИ) применяются при испытаниях объектов исследований с целью оценки их параметров с установленной точностью, а также для проведения учетных операций.

МВИ разрабатываются в соответствии со статьей 8 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» и «Правилами разработки, метрологической аттестации, утверждения и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений методик выполнения измерений и референтных методик выполнения измерений» (утв. Приказом Министерства по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 932, приказ вступил в силу 11 апреля 2019 года).

МВИ, применяемые при измерениях, к которым установлены метрологические требования в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах, подлежат регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК.

МВИ разрабатываются Государственным научным метрологическим центром (далее – ГНМЦ), физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обеспечения единства измерений.

При разработке документа на МВИ предусматриваются следующие этапы:

1) формирование исходных данных в соответствии с ГОСТ 8.010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения»;

2) формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величины;

3) предварительный отбор возможных методов решения измерительной задачи;

4) выбор методов и средств измерений (в том числе стандартных образцов, аттестованных смесей), вспомогательных устройств, реактивов и материалов;

5) установление последовательности и содержания операции при подготовке и выполнении измерений, включая требования по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности, требования к квалификации операторов;

6) организация и проведение теоретических и экспериментальных исследований по оценке показателей точности разработанной МВИ, экспериментальное опробование МВИ, анализ соответствия показателей точности исходным требованиям;

7) обработка промежуточных результатов измерений и вычисление окончательных результатов, полученных с помощью данной МВИ;

8) разработка процедур и установление нормативов контроля точности, получаемых результатов измерений;

9) разработка проекта документа на МВИ;

10) аттестация МВИ;

11) утверждение МВИ;

12) регистрация МВИ в реестре ГСИ РК.

Метрологическая аттестация МВИ.

Метрологическую аттестацию МВИ осуществляют ГНМЦ или юридические лица, аккредитованные в соответствии с требованиями СТ РК 7.6-2009 «СА РК. Требования к аккредитации юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений».

Для проведения метрологической аттестации МВИ представляется комплект документов, включающий:

1) заявку в произвольной форме на проведение метрологической аттестации МВИ с указанием области применения МВИ;

2) исходные данные, программу и отчет по результатам теоретических и экспериментальных исследований в соответствии с пунктом 7 Правил;

3) МВИ, утвержденную руководителем предприятия-разработчика (в двух экземплярах);

4) согласование (разрешение на применение) МВИ, выданное соответствующим государственным органом, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

5) согласование с заинтересованными юридическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета;

6) согласование с уполномоченным органом, осуществляющим руководство, а также межотраслевую координацию в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий в случае, если МВИ устанавливает значение содержания вредных примесей и драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных и других изделий, содержащих драгоценные металлы (далее – уполномоченный орган в области регулирования драгоценных металлов).

После метрологической аттестации МВИ подлежит регистрации в реестре ГСИ РК.

Регистрация МВИ.

Для проведения регистрации МВИ в реестре ГСИ РК, разработанной в рамках республики, юридическое лицо, проводившее метрологическую аттестацию МВИ, или пользователь направляет в ГНМЦ комплект документов, включающий:

• заявку на проведение регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения документа на МВИ - в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики); обоснование необходимости проведения регистрации данной МВИ;

• копию МВИ (в двух экземплярах);

• копию свидетельства о метрологической аттестации МВИ;

• согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

• согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета.

• согласование с уполномоченным органом в области регулирования драгоценных металлов.

Учетная регистрация МВИ.

Для осуществления учетной регистрации в реестре ГСИ РК документа, разработанного в странах СНГ, регламентирующего МВИ, в реестре ГСИ РК заявитель представляет в уполномоченный орган по техническому регулированию и метрологии комплект документов, включающий:

• заявку на проведение учетной регистрации МВИ, содержащую область применения (наименование объекта измерений, в том числе наименование продукции и контролируемых параметров, а также область распространения МВИ – в пределах одного предприятия, в пределах отрасли экономики, республики); обоснование необходимости проведения учетной регистрации данной МВИ;

• учтенный экземпляр МВИ в двух экземплярах;

• копию свидетельства об аттестации МВИ;

• согласие разработчика МВИ на предоставление права национальному органу страны-импортера снимать копии с учтенного экземпляра признанной МВИ;

• документ от разработчика МВИ (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающий получение заявителем права пользования и регистрации данной МВИ в реестре ГСИ РК;

• согласование (разрешение на применение) данной МВИ, выданное органами государственного контроля и надзора республики, в зависимости от области применения в случае, если МВИ предназначена для определения показателей безопасности;

• согласование с заинтересованными юридическими и физическими лицами, в случае если МВИ используется для коммерческого учета.

• согласование с уполномоченным органом в области регулирования драгоценных металлов.

Продление срока регистрации МВИ в реестре ГСИ РК.

Для продления срока регистрации МВИ в реестре ГСИ РК (срок действия метрологической аттестации МВИ не истек или не ограничен, проведена повторная метрологическая аттестация) представляются:

• заявка на продление срока действия регистрации МВИ с соответствующим обоснованием о необходимости продления срока регистрации (в случае, если в МВИ изменения не вносились, т.е. метрологические характеристики, методы, средства измерений и т.д. остаются без изменений в течение длительного периода);

• учтенный экземпляр МВИ;

• копия свидетельства об аттестации МВИ.

Включение в число пользователей МВИ.

В случае, если МВИ зарегистрирована в реестре ГСИ РК для использования в пределах одного предприятия, то для включения в число пользователей МВИ других предприятий в уполномоченный орган или ГНМЦ представляются:

• заявка;

• учтенный экземпляр МВИ;

• копия свидетельства об аттестации МВИ;

• разрешение от держателя подлинника МВИ на ее использование (оригинал либо нотариально заверенная копия).