Лекция 10. Погрешность измерений.

10.1 План лекции.

1) Погрешность измерений. Погрешность средства измерений. Классификация погрешностей.

10.2 Погрешность (результата измерения) - разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.

Погрешность средства измерений - разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины.

Предел допускаемой погрешности (средства измерений) - наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.

Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, т.е. нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.

Наиболее распространенной является следующая классификация погрешностей средств измерений:

- в зависимости от условий проведения измерений различают основную и дополнительную погрешности средств измерений;

- по форме выражения (представления) погрешности средств измерений разделяются на абсолютные, относительные и приведенные;

- по характеру проявления погрешности средств измерений разделяют на систематические и случайные;

- в зависимости от характера изменения физической величины различают статическую и динамическую погрешности средств измерений.

Основная погрешность (средства измерений) - погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

Обычно метрологические характеристики нормируют раздельно для нормальных и рабочих условий применения СИ. Нормальными считаются условия, при которых изменением характеристик под воздействием внешних факторов (температура, влажность и пр.) принято пренебрегать. Так, для многих типов СИ нормальными условиями применения являются температура (293 ± 5) К, атмосферное давление(100 ± 4) кПа, относительная влажность (65 ± 15)%, электрическое напряжение в сети питания 220 В ± 10%. Рабочие условия отличаются от нормальных более широкими диапазонами изменения влияющих величин. И те и другие метрологические характеристики указываются в документах по стандартизации.

Дополнительная погрешность (средства измерений) - составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

Абсолютная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины.

Приведенная погрешность (средства измерений) - погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины.

Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений. Приведенную погрешность обычно выражают в процентах.

Систематическая погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерную изменяющуюся.

Случайная погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

Статическая погрешность (средства измерений) - погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины.

Динамическая погрешность (средства измерений) - разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

Следует также различать:

Погрешность в контрольной точке - погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины.

Погрешность нуля - погрешность средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

Погрешность меры - разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины.

Таким образом, понятие погрешности характеризует как бы несовершенство измерения. Оценивание погрешностей производится с целью получения объективных данных о точности результата измерения. Точность измерения позитивной характеристикой качества измерений является. Погрешность измерения описывается определенной математической моделью, выбор которой обуславливается имеющимися априорными сведениями об источниках погрешности, а также данными, полученными в ходе измерений. С помощью выбранной модели определяются характеристики и параметры погрешности, используемые для количественного выражения тех или иных ее свойств.

При записи результатов измерений наименьшие разряды числовых значений результата измерения и численных показателей точности должны быть одинаковыми. Стандартом установлено, что в численных показателях точности измерений (в том числе и погрешности) должно быть не более двух значащих цифр. В самом деле, вычислив значение погрешности равным 0,43293 и результата измерения 19,82256, следует задуматься, имеет ли смысл запись результата с такой погрешностью.