Жердің сапасын есепке алу. Жер түрлері мен мелиоративтік жағдайын есепке алу

Жер есебінің негізгі міндеті жер қорын жердің құрамы және олардың түршелері бойынша, жердің қабылданған жіктелуіне сәйкес жерді пайдалану, пайдаланудың өзектілігі, аудандар және басқа да әкімшілік-аумақтық бөліністер бойынша сипаттау болып табылады.

Жер-кадастр жүйесінде жердің сапасын есепке алу тек топырақты ғана емес, сонымен қатар жерді де жіктеуді қарастырады.

Жаратылыстану ғылымында топырақ деп әдетте топырақ түзілудің әртүрлі факторларының әсерінен пайда болған жердің жоғарғы, борпылдақ қабаты түсініледі.

Топырақтардың жіктелуі олардың пайда болу және даму принципіне негізделген.

Жерлерді жіктеу кезінде аумақтың аумақтары тек белгілі бір топырақ жамылғысымен ғана емес, сонымен қатар оларды пайдалану әдісіне байланысты болатын барлық басқа жағдайлармен ерекшеленеді. Бұл жағдайларға климат, топырақтың және атмосфераның іргелес қабаттарының су және жылу режимдерінің табиғаты, жер бедері, жекелеген учаскелердің беткейлерінің экспозициясы, олардың конфигурациясы, мөлшері мен орналасуы, табиғи өсімдіктері және жердің жарамдылығы, белгілі бір дақылдарды өсіру, өңдеу, тыңайту және жерді мелиорациялау бойынша адамның шаруашылық қызметі жатады.

Сондықтан «жер» ұғымы жер учаскесі орналасқан бүкіл экологиялық жүйені, яғни қоршаған орта факторларының бүкіл кешенін, өндірістің табиғи жағдайларын, жерді ауыл шаруашылығында пайдалану жағдайларын және адамның шаруашылық қызметінің түпкілікті нәтижесіне әсер етуді қамтиды. Демек, жерді жіктеу кезінде тек топырақты ғана емес, сонымен қатар жер учаскелерін орналастырудың басқа да шарттарын ескеру қажет.

Жер қорын жіктеу бірліктері

Жер қорын жіктеу кезінде жер деп ауыл және орман шаруашылығындағы негізгі өндіріс құралы болып табылатын, жердің мақсаты мен пайдалануын айқындайтын өзіне тән табиғи-экономикалық сапасы бар жердің ең жоғарғы, ең белсенді бөлігінің генетикалық дербес учаскелері, сондай-ақ оларды қорғау және өңдеу шаралары түсініледі.

Жердің аймақтық түрлері табиғи-ауылшаруашылық аймақтарының шекараларымен аумақтық жағынан сәйкес келеді және табиғи ортаның аймақтық жағдайларын және жерді егіншілік, мал және орман шаруашылығы үшін артықшылықты пайдаланудың жалпы бағыттарын білдіреді.

Жердің жарамдылық категориялары жердің салыстырмалы жасына және негізгі ауыл шаруашылығы мақсатына сәйкес қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері бойынша ажыратылады.

Жер қорының қолданыстағы жіктелуі жарамдылықтың келесі санаттарын бөлуді көздейді:

- егістікке жарамды жер;

- шабындыққа басмдырақ жарамды жерлер;

- кейін басқа ауыл шаруашылығы жерлеріне жарамды болуы мүмкін жақсартылған жайылымдық жерлер;

- түбегейлі мелиорациядан кейін ауыл шаруашылығы жерлеріне жарамды жерлер;

- ауыл шаруашылығына жарамдылығы төмен жерлер;

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жарамсыз жерлер;

- бүлінген жерлер.

Жарамдылық категорияларын анықтаудың негізі жердің сапасы және оны негізгі ауыл шаруашылығы алқаптары үшін пайдалану мүмкіндігі болып табылады.

Кейбір жағдайларда экономикалық және басқа факторларға байланысты қолданыстағы жер пайдалану олардың мақсатты жарамдылығына сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, елді мекендерге іргелес өзендердің жайылмаларында орналасқан шабындыққа жарамды жерлер көкөніс өсіруге пайдаланылады.

Әрбір жарамдылық санатында жер класстары ажыратылады. Бұл ретте жерді игерудің негізгі сандық кезеңдері олардың абсолютті жасына, пайдаланудың жалпы сипатына және ауыл шаруашылығы технологиясына, оның ішінде жер өңдеу дәрежесіне сәйкес есепке алынады.

Жер класстары классификацияның негізгі бірлігі болып табылады және табиғи-шаруашылық қасиеттері ұқсас,  жалпы пайдалану сипаты,  дәнді-дақылдарды өсіру бағыттары және өнімділікті жоғарылату спиаттары ұқсас жер бетінің учаскелерін білдіреді.

Олар топырақ түзуші тау жыныстары мен топырақтың механикалық құрамының айқын көрсетілген айырмашылықтарымен, сортаңдылық пен тұздану дәрежесімен, эрозиямен және жерді пайдалану мен жақсарту технологиясына әсер ететін басқа да белгілермен ерекшеленеді.

Жер түрлері – егіншілікте, бау-бақшада, жайылымдарда және орман шаруашылығында тиісті пайдалану жүйелері және жақсарту әдістері бар табиғи-егіншілік аймақтың, провинцияның, таулы аймақтың класстарының құрамдас бөліктері. Құрамы бойынша олар топырақты зерттеу процесінде анықталған топырақтың агроөнеркәсіптік топтарына сәйкес келеді.

Әрбір табиғи-егіншілік аймақтағы топырақ топтарының саны әртүрлі. Мысалы, кәдімгі және оңтүстік қара топырақты дала зонасында – 40 топырақ топтары, ашық қоңыр және қоңыр топырақты жартылай шөлейт зонасында – 27, сұр топырақты тау етегі мен шөлді дала зонасында және қоңыр таулы– дала топырағы – топырақтың 16 тобы бар.

Жер учаскелерін белгілі бір жарамдылық санатына,  жердің классына және түріне жатқызу олардың белгілі бір жерлердің бір бөлігі ретінде мүмкін болатын және мақсатқа сай пайдаланылуының сипаты мен ерекшеліктеріне неғұрлым елеулі әсер ететін сипаттамалары мен қасиеттеріне қарай жүргізіледі. Мұның қажетті шарты - жердің барлық құрамдас бөліктерін: рельефті, топырақты кешенді зерттеу және салыстыру.

Қоршаған орта факторларының жиынтығын есепке алу негізінде ғана жерлердің сапалық жағдайын, оларды неғұрлым мақсатқа сай пайдалануды және қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, ең жоғары өнімділікке жету жолдарын анықтауға болады.

Жерді сапалық жағдайына қарай топтастыру кезінде ауқымды топырақ,  мелиоративтік,  геоботаникалық және агрохимиялық зерттеулердің материалдарын жан-жақты талдап, жерді пайдаланудың жергілікті тәжірибесін ескеру қажет.

Жердің сапасын есепке алу материалдары жердің трансформациялануын шешуге, топырақты эрозиядан қорғауға, оларды мелиорациялау және қалпына келтіру арқылы жаңа жерлерді игеру резервтерін анықтауға, аумақты табиғи және ауылшаруашылық аудандастыруға, ауыл шаруашылығы жүйелерін дамытуға, пайдалануды болжауға, перспективалық жерге орналастыру схемаларында жер ресурстарын пайдалану,  топырақты бағалауды және жерді экономикалық бағалауды жүргізуге қажетті ақпаратты береді.

Жер түрлері мен мелиоративтік жағдайын есепке алу.

Жер түрлері бойынша жердің сапасын есепке алу топырақтың механикалық құрамына, тұздылық дәрежесіне, сілтілігіне, қышқылдығына, ылғалдылығына, батпақты, тастылығына, эрозиясына, рельефіне, қарашірік қорына, топырақтың фосфор және калий және басқа да көрсеткіштермен қамтамасыз етілуіне қарай жүргізіледі.

Жер көлемін есепке алу кезінде жер санаттары бойынша жер қорының жалпы ауданы ғана анықталып қоймайды, сонымен қатар жердің түрлері мен кіші түрлері бойынша жердің ауданы мен сапасы туралы ақпарат алынады. Жерді есепке алу жердің нақты көлемі мен жағдайына қарай жүргізіледі.

Бұл ретте жер бойынша жердің белгілі бір жіктелуі қолданылады, неғұрлым егжей-тегжейлі ауыл шаруашылығы жерлері түрлері мен түршелері (егістік жерлер, көпжылдық екпелер, тыңайған жерлер, шабындықтар, жайылымдар) бойынша есепке алынады. Ауыл шаруашылығы жерлері – ауыл шаруашылығы өнімдерін алу үшін жүйелі түрде пайдаланылатын жер.

Егістік жерлерге жүйелі түрде өңделетін және ауыл шаруашылығы дақылдарын егуге пайдаланылатын, сондай-ақ таза тыңайған жерлер жатады. Тыңайған жерлерге бұрын егістік алқаптары құрамында пайдаланылған және күзден бастап бір жылдан астам уақыт бойы ауыл шаруашылығы дақылдарын егуге пайдаланылмаған және тыңайтқышқа дайындалмаған жерлер жатады.

Тыңайған жерлер таза, эрозияға ұшыраған, сортаң, батпақты, бұталы, орманды, тасты,  соққылы (төмпешікті) болып бөлінеді.

Көпжылдық екпелер — жеміс-жидектерді, техникалық немесе дәрілік заттарды жинауға арналған жасанды, ағаш бұталы немесе шөптесін көпжылдық екпелер алып жатқан жерлер. Оларға: бау-бақша, жүзімдік, жидек, жеміс питомнигі, плантациялар жатады.

Есепке алу кезінде келесілер бөлінеді:

бау-бақша алқаптары - жемістер мен жидектерді өндіру үшін құрылған ағаш немесе бұта екпелері (дәнді, сүйекті жеміс, жаңғақ, цитрус, субтропиктік және басқа да түрлер) алып жатқан жер учаскелері; жүзімдік алқаптары - жүзім өсіру үшін жасалған жүзім екпелері алып жатқан жер учаскелері;

жидек алқаптары - жеуге жарамды жидектерді өндіретін мәдени бұталар, жартылай бұталар және шөптесін өсімдіктер өсетін жер учаскелері;

жеміс питомниктерінің алаңдары - жеміс-жидек дақылдары үшін отырғызу материалын өсіру үшін пайдаланылатын жер учаскелері; екпе алқаптары – арнайы техникалық, дәрілік, тағамдық, гүлді және сәндік дақылдарды (шай, құлмақ, гүлдер, эфир майы және т.б.) өсіруге арналған жер учаскелері.

Шабындықтарға жоспарлы түрде шөп шабуға пайдаланылатын көпжылдық шөптесін өсімдіктермен жабылған жерлер жатады. Олар су басқан, құрғақ және батпақты болып бөлінеді. Су басқан шабындықтар өзендердің, көлдердің жайылмаларында немесе ойпаттың бойында орналасқан, өсімдік жамылғысының өзгеруіне әсер ететін сумен едәуір уақыт бойы су басқан болып саналады. Құрғақ жерлер – негізінен атмосфералық жауын-шашынмен ылғалданған жазықтарда, беткейлерде және су айрықтарының биіктік элементтерінде сайлар мен жыралардағы шабындықтар. Әдетте, олар қалыпты немесе жеткіліксіз ылғалдылыққа ие. Батпақты жерлерге батпақтардың шетіндегі аласа рельефті элементтерде немесе шамадан тыс ылғалдылық жағдайында нашар құрғатылған жазық жерлерде орналасқан шабындықтар жатады.

Шабындықтардың түрі мен жағдайын анықтау кезінде ескерілетін маңызды көрсеткіштердің бірі оларда өсетін өсімдіктердің сипаты мен сапасы болып табылады. Шабындықтардың құрамында: мәдени, түбегейлі жақсартулар, таза, батпақты және орманды, зиянды, тағамдық емес және улы өсімдіктермен көмкерілген. Мәдени шабындықтар түбегейлі немесе үстірт жақсартуды қамтиды, жаңадан шөп егу, тұрақты күтім мен тыңайтқыштар қолданылады.

Түбегейлі жақсартылған шабындықтар – түбегейлі жақсарту жөніндегі шаралар кешенінің нәтижесінде кезеңді түрде жаңарып отыратын жаңа шөптер пайда болған шабындықтар. Олар көпжылдық шөптер таза күйінде егілген жылдан немесе алдын ала дақылдардың астына егілгеннен кейінгі келесі жылы байқалады. Таза шабындықтарға бұталар, түптер, ағаштар, тастар жоқ немесе олар учаскенің 10%-дан азын алып жатқан жерлер жатады. Шабындықтардың қаттылығы, бұталылығы және ормандылығы әлсіз және күшті болып бөлінеді. Шабындықтардың аумағы 20%-ға дейін төмпешікпен жабылған болса, онда әлсіз төмпешіктелген болады, ал 20%-дан астамы төмпешікпен жабылған болса,  қатты төмпешіктелген болып саналады. Әлсіз бұталы немесе әлсіз орманды шабындықтар учаскенің 10-нан 30% -на дейінгі бөлігін алып жатқан бұталар немесе ағаш өсімдіктерімен, ал қалың бұталы немесе қалың орманды - аумақтың 30-дан 70% -на дейін өскен.

Есепке алу кезінде жайылымға шабындық және тыңайған жерлерге жатпайтын, мал жаюға қолайлы және жүйелі түрде пайдаланылатын көпжылдық шөптесін өсімдіктері бар жерлер жатады. Жайылым шабындықтар сияқты су басқан, таулы және батпақты болып бөлінеді. Оларды сәйкестендіру шабындықтардың ұқсас сипаттамасы жағдайындағыдай сипаттамаларға негізделген. Жайылымдардың құрамында түбегейлі немесе үстірт жақсарту жүргізілетін, жаңа шөп пайда болған, тыңайтқыштар жүйелі түрде енгізіліп, ірі қара мал тұрақты түрде бағылатын мәдени жайылымдар ерекшеленеді.

Жақсартылғандардың құрамында жер үсті (үстіртін) және түбегейлі жақсартылған жайылымдар бар. Үстіртін жақсартылған жайылымдарға  құрғату шаралары жүргізілген, бұталар мен ормандарды тазарту, бұталарды кесу, табиғи шымдарды кеспей шөптерді егу нәтижесінде олардың өнімділігі бастапқымен салыстырғанда артқан жайылымдар жатады. Түбегейлі жақспртылған жайылымдар – түбегейлі жақсарту бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде мезгіл-мезгіл жаңартылатын жаңа шөптер пайда болған аумақтар.

Жайылым мал шаруашылығына арналған, мал бағу маусымы бойына мал айдалатын жайылымдар пайдалану маусымдылығына қарай жазғы, көктемгі-күздік, қысқы және жыл бойына болып бөлінеді. Қазақстанда жайылымдық жерлерді есепке алу кезінде суландырылған жерлерді ажыратады. Суландырылған  жайылымдарға малды сапалы сумен қамтамасыз ететін су көздері бар жайылымдар жатады.

Есепке алу кезінде ауыл шаруашылығы жерлерінен басқа да жер учаскелері, сондай-ақ пайдаланылмайтын учаскелер ажыратылады. Соңғылары табиғи жағдайына қарай есепке алынады.

Орман алқабына орманмен жабылған, танапты қорғау, су реттегіш, жыраға жақын орман белдеулері, жыралар мен сайлар бойындағы екпелер, өзен жағалаулары, су қоймалары, құмдар, қолайсыз жерлер, орман саябақтары, ағаш көшеттері, сондай-ақ ағаш кесу, күйген, жалпақ алқаптар, орман алқаптары және өлі екпелер жатады.

Ауыл шаруашылығы жерлерін эрозиядан, қуаңшылықтан, желден қорғау, сондай-ақ суару немесе құрғату желісін қорғау мақсатында құрылатын жолақ түріндегі орман екпелері орман белдеулері болып табылады. Ауыспалы егіс алқаптарын, сондай-ақ суару және дренаждық желілерді қорғау үшін отырғызылған орман белдеуі қорғаныш алқабы болып табылады.

Бақтарды, жүзімдіктерді, питомниктерді, екпелер айналасындағы орман белдеулері бақшаны қорғау ретінде қарастырылады. Құмдардағы қорғаныш орман екпелерi құмдарды бекiту және эрозиядан қорғау мақсатында жолақтар, массивтер түрiнде жасалады. Бүкіл орман алқабынан орманмен жабылған және жабылмаған аумақ бөлек есепке алынады.

Бұталар жер түрі ретінде 70%-дан астам бұталы өсімдіктермен жабылған жер учаскесі болып саналады. Бұтаның бөлігі ретінде судан қорғайтын және қорғаныш учаскелерінің аумақтары ажыратылады және есепке алынады.

Оларға қорғалатын аймақтарда, өзен жағалары мен су арналарының бойында, сондай-ақ эрозияға қарсы маңызы бар тік беткейлерде орналасқан бұталар жатады.

Батпақтар - жер бетінде ыдыраған жартылай ыдыраған шымтезек қалдықтары бар жер асты және атмосфералық сулармен шамадан тыс ылғалданған жерлер. Өсімдік жамылғысына, су режиміне және шымтезек шөгінділерінің сипатына қарай олар ойпат, биік таулы және өтпелі болып бөлінеді. Су астында жалпы ауданы есепке алынады, сонымен қатар жекелеген учаскелерді қоса алғанда: өзендер мен бұлақтар астындағы; көлдер; су қоймалары, тоғандар және басқа да жасанды су қоймалары; арналар, коллекторлар және арықтар астында.

Жолдар,  ғимараттар мен аулалар, көшелер мен алаңдар, құмдар, сайлар, мұздықтар алып жатқан жерлер бөлек есепке алынады. Есепке алуға мыналар жатады: пайдалы қазбаларды игеру кезінде бұзылған, көшкін, тау жыныстары, қиыршық тасты, саз басып қалған жерлер; ауыл шаруашылығында пайдаланылмайтын басқа жерлер.

Суармалы және құрғатылған жерлердің экономикалық маңызы ерекше. Оларды есепке алғанда жерлердің жіктелуі сақталады. Ең алдымен, суару желісі бар жалпы аумақты есепке алу қажет. Оларға барлық суармалы жерлер, сондай-ақ қолайлы суару желісі бар, бірақ суару көздерінен сумен қамтамасыз етілмеген жерлер жатады.

Суармалы жерлер тұрақты суармалы және шартты суармалы (шектеулі суармалы) болып бөлінеді. Жекелеп, сағалық суармалы жерлер белгіленіп, есепке алынады.

Оларға көктемгі еріген суды ұстауға арналған құрылыстар, жағалаулар, бөгеттер немесе басқа гидротехникалық құрылыстар бар немесе суару жүйелерінен арнайы құрылғылар арқылы құйылатын аумақтар жатады.

Егер оларда ауыл шаруашылығы дақылдарының, екпелердің және басқа да өсімдіктердің өсуі үшін қалыпты су-ауа режимін қамтамасыз ететін дренаждық желісі болса, жерлер құрғатылған болып саналады. Құрғатылған жердің бір бөлігі ретінде жабық дренажды және су режимін екі жақты реттейтін жерлер бөлек есепке алынады. Жабық дренажды жерлерге материалды дренаждар төселген жерлер жатады. Жердің ауданы олар құрайтын контурларының аудандарын қосу арқылы анықталады.