11 МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕСА И ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

В  повышении  качества  насаждений  важное  место  занимает  борьба  с сорняками, вредными насекомыми и болезнями леса. Решение данных задач во многом зависит от усовершенствования методов борьбы с ними, а также уровня механизации средств защиты насаждений.

Существуют следующие способы защиты насаждений от вредителей и болезней:  лесохозяйственный,  физико-механический,  биологический, химический.

Лесохозяйственный  способ сводится  к  созданию  здоровых  лесных  и городских  насаждений,  хорошо  организованному  уходу  за  насаждениями,

хранению  заготовленного  лесоматериала,  проведению  необходимых мелиоративных мероприятий и т.п.

Физико-механический  способ —  это  истребление  вредителей,  который сводится к их сбору и ловле с применением простейших приспособлений – капканов, механизированных, электромеханических, электросветовых ловушек, ловчих  канав,  -  а  также  сжигание  сорняков,  зараженных  насекомыми  или возбудителями болезней леса.

Биологический способ заключается в искусственном разведении хищных и паразитирующих насекомых, в использовании насекомоядных птиц.

Химический способ заключается в уничтожении вредителей с помощью химических средств.

Химический  способ  в  комплексе  с  системой  агротехнических  и организационно-хозяйственных  мероприятий  позволяет  в  значительной степени уберечь лесные насаждения от вредителей и болезней.

Пестициды для химического способа борьбы используются в следующем виде:

• жидкости для опрыскивания – растворы, суспензии, эмульсии, экстракты;

• порошки для опыления;

• газы для фумильгации.

Раствор  –  это  жидкость,  в  которой   полностью  растворяется  твердое вещество.

Суспензия – это механическая смесь сухого порошка и жидкого вещества, в котором порошок не растворяется, а находится во взвешенном состоянии.

Эмульсия – это механическая смесь жидкостей различной плотности и вязкости.

Экстракт – это вытяжка из ядовитых растений и животных организмов.

Рабочая  жидкость –  это  смесь  пестицидов  с  водой  в  определенной консистенции.

При опрыскивании пестициды на зараженные объекты наносятся в виде рабочей жидкости, а при опыливании в виде сухого порошка или пыли.

При фумигации почвы в нее вводят легкоиспаряемый пестицид, который, испаряясь,  насыщает  парами  верхний  горизонт  почвы  или  поступает  в корневую систему растений и уничтожает находящихся в них вредителей.

Машины  и  аппараты  для  борьбы  с  вредителями  насаждений классифицируются на следующие виды и способы их агрегатирования:

• опрыскиватели — применяются для борьбы с вредителями и болезнями при помощи ядовитой жидкости;

• опыливатели — применяются для борьбы с вредителями и болезнями при помощи сухого ядовитого порошка или пыли;

• аэрозольные  генераторы  —  применяются  для  борьбы  с  вредителями  и болезнями при помощи ядовитого тумана создаваемого термомеханическим или механическим способами;

• комбинированные  —  могут  использоваться  и  как  опрыскиватели,  и  как опыливатели;

• фумигаторы — применяются для подачи в почву ядовитой легкоиспаряемый жидкости;

• протравливатели  —  применяются  для  протравливания  семян  с  целью предотвращения от грибных и бактериальных заболеваний;

• приманочные  машины  —  применяются  для  разбрасывания  ядовитых приманок при уничтожении вредных насекомых.

Рабочую жидкость опрыскиватели на обрабатываемые растения наносят в распыленном виде, поэтому она хорошо прилипает к ним и длительное время проявляет свои токсические свойства.

Качество  опрыскивания  зависит  от  дисперсности,  т.е.  от  степени механического  дробления  рабочей  жидкости  на  капли.  Дисперсность обуславливает  эффективность  раствора.  Чем  выше  степень  распыления жидкости, тем большая поверхность растений получает дозу данного яда.

Различают следующие степени дисперсности по размерам капель:

• крупнокапельная;

• мелкокапельная;

• туман низкой дисперсности;

• туман средней дисперсности;

• туман высокой дисперсности.

К опрыскивателям предъявляются следующие требования:

• они  должны  равномерно  покрывать  поверхность  растений  рабочей жидкостью;

• обеспечивать распыл пестицида без его перерасхода и ожога растений;

• отвечать требованиям техники безопасности;

• быть производительными, надежными в работе и удобными в эксплуатации;

• норма расхода пестицида должна быть постоянной как по количеству, так и

по концентрации в течении всей работы.

Опрыскиватели классифицируются по следующим признакам:

• по назначению и условиям применения  - полевые; садовые; лесные; для обработки ягодников, винограда, хлопка, хмеля; для работ в лесопарковых, городских насаждениях; для работ в закрытом грунте;

• типу  распыливающих  устройств  –  гидравлические,  вентиляторные, вентиляторные комплексные, аэрозольные;

• способу создания рабочего давления – насосные, безнасосные;

• способу  агрегатирования  –  ранцевые,  конно-ручные,  конно-моторные, тракторные, авиационные.

Основными   частями  опрыскивателей  являются:  резервуары,  насосы, элементы  управления,  механизмы  привода,  распыливающие  устройства, трубопроводыи другие части и механизмы.

Резервуары  – служат  для  запаса  рабочей  жидкости.  Они  бывают различной  емкости  от  10 до  2000  литров.  Их  изготовляют  из  стали  или

пластика.  Для  уменьшения  коррозии  металла  стальные  резервуары  внутри покрывают антикоррозионным лаком. Рабочая жидкость в резервуаре должна беспрерывно  перемешиваться.  В  верхней  части  резервуара  размещена заправочная горловина, внутри которой установлена сетка для очистки рабочей жидкости  от  примесей  при  заправке.  Горловина  герметично  закрывается крышкой. В верхней части резервуара устанавливается уровнемер для контроля над уровнем жидкости в резервуаре. С помощью трубы резервуар сообщается с всасывающей  магистралью  насоса.  Все  соединения  резервуара  сделаны герметичными.

Насосы  служат  для  подачи  рабочей  жидкости  под  давлением   к распыливающему устройству. На опрыскивателях высокого давления до 2,5÷3 Мпа применяются поршневые и плунжерные насосы; на опрыскивателях низкого  давления  до  0,6  МПа  –  шестеренчатые  и  вихревые,  в  ранцевых опрыскивателях – диафрагменные.

Элементы управления опрыскивателей предназначены для поддержания постоянного давления рабочей жидкости, защиты магистрали от повышенного давления, перекрытия пути рабочей жидкости к распыливающим устройствам и т.п. Клапаны установленные в них, в зависимости от назначения конструкции называются редукционными и предохранительными.

Распыливающее устройство  служит для распыления рабочей жидкости, формирования  струи  и  придания  ей  нужного  направления.  Распыливающие устройства бывают гидравлические, вентиляторные, аэрозольные.

Распыливающие  наконечники  служат  для  равномерного  распределения рабочей  жидкости  на  обрабатываемые  растения.  Различают  несколько  типов наконечников:  полевой,  центробежный  ложечный,  центробежный унифицированный, центробежный цилиндрический, пульверизаторный, садовый.

Заправочные устройства служат для заправки опрыскивателей рабочими жидкостями. Они входят в комплект опрыскивателя. К ним относятся струйные насосы и эжекторы.

Навесные опрыскиватели ОН-400 и ОН-400-3 являются модификациями семейства навесных опрыскивателей.

Основными унифицированными механизмами навесных опрыскивателей являются:  рама,  резервуар,  насос,  пульт  управления,  силовой  агрегат  и передаточный механизм.

Всего  в  семейство  входит  шесть  модификаций,  отличающихся назначением,  типом  распыливающего  устройства  и  агрегатированием.

Опрыскиватель  ОН-400  является  базовой  моделью  гидравлических опрыскивателей (ОН-400-1, ОН-400-23); ОН-400-5 – вентиляторных (ОН-400-3, ОН-400-4).

Опрыскиватель ОН-400– предназначен для обработки полевых культур, винограда и ягодных культур, а также отдельных плодовых деревьев в садах.

Опрыскиватель  ОН-400-3 –  полевой  малообъемный  опрыскиватель, предназначен для сплошной обработки полевых и технических культур.

Агрегат лесной химический АЛХ-2представляет собой комбинированный опрыскиватель, предназначенный для химической защиты лесных и парковых насаждений от вредителей, болезней и сорных культур.

Данный  агрегат  состоит  из  четырех  укрупненных  сборочных  единиц: базового корпуса и съемных рабочих органов - аэромонитора, автомонитора и инъектора.

Аэромонитор (рисунок  11.1)  предназначен  для  мелкого  опрыскивания крон древесных насаждений высотой до 25 м.

Рисунок 11.1 – Аэромонитор

Основные составляющие данного опрыскивателя: рама, навешиваемый на раму базовый корпус, вентилятор, струеобразующий агрегат и резервуар.

Ширина захвата 25÷50 м, вместимость резервуара 300 литров.

Автомонитор (рисунок  11.2)  применяется  для  крупнокапельного опрыскивания  сорной  растительности  при  подготовке  площади  под  лесные культуры и уходе за ними.

Рисунок 11.2 – Автомонитор

Основные  составляющие  части  данной  машины:  рама,  штанга  с распыливающими наконечниками и шланги. Ширина захвата автомонитора составляет 5 м.

Инъектор (рисунок 11.3) служит для внесения для внесения пестицидов одновременно  с  подготовкой   почвы  под  лесные  культуры,  а  также  при перепашке междурядий.

Рисунок 11.3 – Инъектор

Основные составляющие: двухкорпусной навесной плуг, распыливающее устройство, раздаточная коробка и шланги. Ширина захвата инъектора 0,6 м.

Опыливатели  применяются  для  обработки  лесных  насаждений порошкообразными  пестицидами.  Опыление  несколько  производительнее  и менее  трудоемкое  по  сравнению  с  опрыскиванием,  однако,  существенные недостатки этого метода ограничивают его применение. Слабая прилипаемость порошка к листьям растений приводит  к увеличению роста пестицида. При незначительном ветре работа опылителя становится невозможной.

Опыливатели должны удовлетворять следующим требованиям:

• быть  универсальными,  т.е.  обеспечивать  обработку,  как  древесных насаждений так и полевых сельскохозяйственных культур;

• иметь  механизмы  для  перемешивания  пестицида  в  бункере  и равномерной подачи его к смесителю;

• обладать высокой производительностью;

• равномерно и полностью покрывать насаждения пестицидами;

• быть  простыми  в  эксплуатации  и  надежными  в  работе.

Основными частями опыливателей являются: бункер; подающий механизм;  генератор  воздушного  потока;  механизмы  привода; увлажняющее устройство.

Бункеры служат для запаса пестицида. Они имеют различную емкость от 10 до  300 дм3.  бункеры имеют цилиндрическую или прямоугольную форму, сходящуюся внизу на конус.

Подающие  механизмы предназначены  для  перемешивания  порошка  в бункере  и  подачи  его  в  генератор  воздушного  потока.  Чтобы  порошок  не слеживался  в  бункере,  подающий  механизм  должен  одновременно  работать вместе  с  ворошилками.  Ворошилки  могут  быть  лопастные,  скребковые, шнековые. Подающий механизм  подает порошок к выходному отверстию в бункере, где устанавливается дозирующее устройство со шкалой, что позволяет регулировать норму расхода порошка.

Генератор  воздушного  потока  служит для  создания  потока воздуха  в распыливающем  устройстве.  В  качестве  генераторов  применяются  меха  и вентиляторы, вентилятор является основным генератором воздушного потока на тракторных и авиационных опылителях.

Основные  составляющие:  кожух  с  всасывающими  и  нагнетательными отверстиями и лопастное колесо, вращающееся внутри кожуха. Меха могут быть простого и двойного действия.

Распыливающие  устройства  служат  для  придания   пылевой   волне наружного  направления  и  формы.  Они  обычно  состоят  из  трубопровода  и наконечников,  дающих  пылевую  струю  различной  формы,  высоты,  а  также заданного направления.

Распыливающие  наконечники  бывают  трубчатые  с  отверстиями, плоскокоробчатые,  плоскоконические,  в  виде  усеченного  конуса, цилиндрические, рожковые. Для опыления невысоких деревьев или полевых культур применяют горизонтальные или вертикальные штанги с несколькими наконечниками.  Цилиндрические  наконечники  используются  для  прямого дутья  с  высоконапорным  воздушным  потоком.  При  безветренной  погоде пылевая  волна  распространяется  до  30  м.  Плоскоконические  наконечники хорошо работают, при скорости воздушного потока до 4 м/сек. Рожковые наконечники  удобны  для  обработки  нижней  поверхности  листьев.  Они наиболее эффективны при скорости воздушного потока от 5,5до 11 м/сек.

Механизмы привода предназначены для привода вентилятора и других вращающихся деталей опыливателей.

Увлажняющее  устройство  вводится  в  конструкцию  некоторых опыливателей  с  целью  обеспечения  надежного  прилипания  порошка  к растениям и уменьшения его расхода на единицу площади.

Как  пример,  можно  рассмотреть  опыливатель  широкозахватный универсальный ОШУ-50А.Применяется для химической борьбы с вредителями и  болезнями  лесных  культур,  а  также  садов  и  виноградников  методом  их опыливания сухими порошкообразными пестицидами.

Основными  сборочными  единицами  данного  опыливателя  являются: рама,  бункер,  подающее  и  дозирующее  устройства,  вентилятор, распыливающий  наконечник,  механизм   привода  вентилятора  и  подающего устройства, механизм поворота наконечника.

Вместимость  бункера  составляет  160  дм3,  ширина  захвата  в  полевом варианте до  100 м, в садовом –  1-2 ряда, в виноградниковом –  3-4 ряда, угол поворота наконечника 50÷110о.

Аэрозольные  генераторы     превращают  рабочую  жидкость  в  ядовитый туман (аэрозоль), который, осаждаясь на растениях, уничтожает вредителей, болезни или нежелательную растительность.

Аэрозоли  могут  создаваться  механическим или  термодинамическим путем.

Механический способ заключается в том, что струя рабочей жидкости ударяется о вращающиеся с довольно большой частотой вращения (до 1000 об/мин) диски и дробится на мелкие частицы, которые смешиваются с воздухом, образуя аэрозоль.

Термодинамический способ   состоит в том, что частично распыленная рабочая   жидкость  подается в камеру с газами,  нагретыми до температуры 400÷600о,  и  испаряется.  Образовавшаяся  парогазовая  смесь  выталкивается наружу  и  конденсируется,  в  результате  чего   образуется   ядовитый  туман, который осаждается на обрабатываемых растениях.

Фумигаторы   применяются  для  борьбы   с  вредителями  и  болезнями насаждений при помощи быстро испаряющихся и сильнодействующих ядов.

Метод  фумигации  позволяет  уничтожать  личинки  хрущей,  находящихся  в почве, которые при массовом размножении повреждают корни древесных и кустарниковых пород.

Различают два вида фумигаторов: почвенные и наземно-палаточные.

Почвенный фумигатор – это приспособление к виноградниковой машине ПРВН-2,5А  «Виноградарь»,  которое  служит  для  внесения  в  почву  жидких фумигаторов.

Пестицид  вносят  во  время  самостоятельной  операции  или  в  процессе проведения:

• весенней  культивации  в  междурядьях  на  глубину  15÷20  см.  Фумигатор вносят в 57 борозд в зависимости от ширины междурядий;

• осеннего  глубокого  рыхления  почвы.  Фумигатор  вносят  в  3  борозды:  в среднюю на глубину 44÷55 см, в боковые – на глубину 30÷35 см;

• окучивания земляным валом кустов на зиму. В этом случае фумигант вносят в 2 строчки.

Основными частями почвенного фумигатора являются: рама, резервуар, два дозатора, сигнальное устройство и сошники со сливными трубками.

Ширина захвата фумигатора может быть  2,0;  2,25;  2,5 м. Обрабатывает только одно междурядье, вместимость резервуара  120 литров, норма расхода пестицида регулируется в пределах  30÷500 л/га, глубина внесения пестицида 15÷55 см.

Наземно-палаточный фумигатор ФСШ-2А предназначен для химической обработки  чайных  шпалер  с  целью  уничтожения  вредных  насекомых цианистым  водородом,  который   выделяется  из  распыленного порошкообразного пестицида – цианплава.

Основные  составляющие:  рама,  бункер,  центробежный  вентилятор, ограничитель,  редуктор,  шестеренчатый  насос,  резервуар  для  воды, заправочное устройство, емкость с пестицидом, распылитель, фумигационная палатка.

Фумигационная палатка шириной  6 м  и длиной 45 м сшита из плотной ткани,  пропитанной  водонепроницаемым  раствором.  Палатка  при  помощи застежек крепится к штанге распылителей.

Технологический процесс работы фумигатора состоит в следующем. При вращении  рыхлителя  пестицид  из  бункера  через  выходное  окно  дозатора поступает  в  центробежный  вентилятор.  Из  центробежного  вентилятора воздушно-ядовитая смесь по трубопроводу подается в ограничитель. На выходе из  ограничителя  смесь  смачивается  водой  из  распылителя  и  под фумигационной палаткой выделяется цианистый водород из цианплава.

Ширина захвата машины может оставлять  3,0; 3,5; 4,1 м, при двух обрабатываемых  рядках.  Вместимость  бункера  200  литров,  пределы  нормы расхода пестицида 300÷450 кг/га.

Протравливатели семян служат для повышения устойчивости семян к болезням и вредителям, обеззараживания от вредителей и болезней, сохранения их посевных качеств и т.п.

К  процессу  протравливания  семян  и  к  протравливателям  семян предъявляются следующие требования:

• протравливание посевного материала должно производиться своевременно;

• протравленные  семена  должны  быть  полностью  и  равномерно  покрыты пестицидами;

• семена при протравливании не должны травмироваться;

• протравливатели  должны  иметь  высокую  производительность,  быть безопасными  в  работе,  надежными  в  эксплуатации,  удобными  в обслуживании;

• влажность семян при протравливании не должна превышать установленных норм.

Обеззараживание  семян  может  производиться  сухим,   влажным и термическим способами. Выбор способа зависит от  химического состояния препарата,  биологии  возбудителей  заболевания,  сорта  семян,  состояния  и степени зараженности семян, условий их обработки и т.п.

Сухой  способ  сводится  к  покрытию  семян  порошкообразными пестицидами.  Преимущества  такого  способа  заключается  в  том,  что  семена можно  обрабатывать  за  несколько  месяцев  до  посадки,  они  хорошо сохраняются и не требуют дополнительных обработок.

Недостатком  сухого   способа  является  опасность  отравления  рабочих, кроме этого, при данном способе не обеспечивается равномерность обработки, и в связи, с чем требуется повышенный расход пестицида.

Полусухой  способ  заключается  в  обработке  семян  распыленными суспензиями и выдерживанием семян в течении  2÷4 часов. Поскольку влажность  семян  не  повышается,  сушка  семян  не  требуется.  Этот  способ обеспечивает высокую равномерность покрытия семян пестицидом при малых расходах  препарата  и создает  лучшие  санитарно-гигиенические  условия для рабочих.

Мокрый способ заключается в смачивании семян раствором пестицида.

Смоченные семена выдерживают под брезентом в течении  2÷3 часов, а затем сушат. Этот способ требует существенных трудовых затрат на сушку семян после протравливания.

Термический способ применяется при борьбе с возбудителями болезней и заключается  в  обильном  увлажнении  семян  водой,  нагретой  до  45÷47о.

Поскольку влажность семян увеличивается на 10÷15%, семена после обработки необходимо сушить до оптимальной влажности.

Промышленностью  выпускаются  шнековые,  барабанные и  камерные протравливатели.

В  шнековых  протравливателях перемешивание  семян  с  пестицидами осуществляется  одновременно  при  перемешивании  их  вдоль  шнекового транспортера (шнека).

В барабанных протравливателях  перемешивание семян происходит во вращающемся барабане при свободном  падении компонентов, поднимаемых стенкой барабана за счет сил трения, возникающих между поверхностью стенки и перемешиваемого материала.

В камерных протравливателях семена в виде кольцевого потока свободно падают, пересекая факел суспензии пестицида, распыленного водой.

Ha больших  площадях  и  в  труднопроходимых  местах  для  борьбы  с вредителями  и  болезнями  леса  применяют  опрыскиватели,  опыливатели  и аэрозольные генераторы, устанавливаемые на самолетах и вертолетах.

Опрыскиватель на самолете АН-2. Основными его частями является бак для пестицида, установленный в самолете, заправочный трубопровод, насосный агрегат, подкрыльная штанга, система управления.

Ширина захвата составляет 90 м, емкость бака 1400 литров.

Опыливатель  на  самолете  АН-2.  Имеет  бак  для  порошка  пестицида, дозирующее  устройство  с  горловиной,  тоннельный  распылитель  и  систему управления.

Ширина захвата составляет 95 м, емкость бака 1400 литров.

Опрыскиватель  на  вертолете  МИ-8.  Имеет  два  бака,  которые подвешиваются с двух сторон фюзеляжа. К нижним частям бака присоединены горловины,  соединенные  между  собой  трубой  со  штуцерами  для  подвода рабочей жидкости нагнетательной части насоса к гидромешалкам.

Ширина захвата опрыскивателя составляет   65 м, емкость баков по 170 литров.

Опыливатель  на  вертолете  МИ-8.  Имеет  также  два  бака.  В  нижних частях  установлены  рыхлители  рамочного  типа,  получающие  вращение  от двигателя  вертолета.  Под  баками  установлены  заслонки,  регулируемые  при помощи  штока  пневматического  гидроцилиндра.  При  открытых  заслонках порошок из бака попадает в направляющие трубы, из  которых выдувается через выходные патрубки воздушным потоком воздухонагнетателя.

Ширина  захвата  при  опыливании  с  высоты  5  м составляет  70÷100  м, емкость баков по 170 литров.

Аэрозольная установка на вертолете МИ-8. Баки для рабочей жидкости используются те же, что и для   опрыскивателя и опыливателя. Нагретый газ образуется  при  сжигании  бензиновоздушной  смеси,  получаемой  при  подаче воздуха  нагнетателем  и  бензина  из  бензобака  через  бензиновый  жиклер.

Непрерывная подача бензина происходит благодаря подаче воздуха в бензобак через   пневмоклапан.  Привод  и  включение  нагнетателя  аналогичны опыливателю.