| Лекция 8. Тема Разъемные и неразъемные соединения |  |
| --- | --- |

8.1 Назначение, классификация соединений и основные требования к ним

Соединение оптических волокон кабелей связи является процессом, от качества выполнения которого в дальнейшем зависит надежность и долговечность действия оптической линии связи. В общем случае данная задача может быть решена двумя принципиально различными способами: с помощью разъемных и с помощью неразъемных оптических соединителей (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 – Основные разновидности оптических соединителей

Оптические соединители – это устройства, предназначенные для оптического соединения компонентов ВОСП. Разъемные оптические соединители – это устройства, допускающие многократные оптические соединения. Они предназначены для обеспечения разъемного подключения соединительных и оконечных шнуров к световоду оборудования, к коммутационному оборудованию в кроссовых и информационным розеткам рабочих мест. Неразъемные соединители допускают только однократное оптическое соединение и используются в местах постоянного монтажа кабельных систем большой протяженности (например, сетей связи общего пользования масштаба города, региона, страны и более).

Общие технические требования, которым должны отвечать оптические соединители, заключаются в следующем:

- внесение минимального затухания в сочетании с получением высокого затухания обратного рассеяния;

- обеспечение долговременной стабильности и воспроизводимости параметров;

- минимальные габариты и масса при высокой механической прочности;

- простота установки на кабель;

- простота процесса подключения и отключения;

- устойчивость к внешним механическим, климатическим и другим воздействиям;

- высокая надежность.

Дополнительно к разъемным соединителям предъявляют требования неизменности параметров при многократных соединениях.

8.3 Сварные соединения оптических волокон

Сварные соединения, которые иногда называются сростками, широко применяются при создании линий связи большой протяженности (например, сетей связи общего пользования масштаба города и более).

Соединение ОВ методом сварки стало одним из основных методов монтажа оптических систем связи. Возможности получения хорошего сварного соединения постоянно возрастают с усовершенствованием применяемого оборудования и технологии сварки, в дополнение к непрерывному совершенствованию геометрии волокна. В результате, типичные специфицируемые максимальные потери в сварном соединении находятся в настоящее время в диапазоне от 0,05 дБ (сварка индивидуальных волокон) до 0,10 дБ (одновременная сварка нескольких волокон).

Качество сварного соединения можно характеризовать двумя параметрами:

- затуханием в месте сварки;

- прочностью сварного соединения.

Факторы, которые определяют затухание при использовании любого метода соединения волокон, могут классифицироваться на внутренние, присущие волокнам, и внешние. Факторы, определяемые ОВ, закладываются при изготовлении волокна, и поэтому в большинстве случаев находятся вне контроля оператора, производящего сварку.

Основные проблемы, создаваемые факторами окружающей среды, сводятся к возможности загрязнения волокна в месте сварки пылью и влагой. Попадание пыли в место сварки неизбежно ведет к росту затухания и снижению прочности. Поэтому рабочее место должно быть защищено от ветра и осадков. Необходимо также снижать время между разделкой волокна и сваркой, что снижает вероятность загрязнения.

Технологии сварки

Подготовка волокна. Для снятия покрытия с волокна исторически находили применение термический, химический и механический способы снятия покрытия с ОВ. На сегодняшний день основным методом является механический способ. При этом необходимо обеспечить сохранность поверхности оптического волокна поскольку поверхностные эффекты критическим образом снижают прочность волокна. Так, царапина размером около 1 мкм снижает прочность ОВ ниже уровня прочности, определяемого перемоткой – 1% удлинения, что соответствует усилию 8,6Н. На первый взгляд кажется, что такое растягивающее усилие весьма значительно и никогда не реализуется при нормальной эксплуатации волокна. Следует однако помнить, что проектируемый срок службы волокна в составе кабелей и муфт по существующим требованиям составляет 20-45 лет. Учитывая процессы старения волокна, фирма Corning Inc. по результатам многочисленных и долговременных экспериментов пришла к выводу о том, что постоянное натяжение волокна (или эквивалентный ему изгиб волокна в муфте) не должно превышать натяжения, соответствующего 0,2% удлинения его поверхности без отсутствия прямого контакта с влагой.

Скалывание волокна. Основное требование к поверхности скола ОВ состоит в обеспечении его перпендикулярности к оси волокна. Например, угол наклона поверхности скола более 2о может удвоить потери в сварном соединении. Имеющиеся в настоящее время на рынке устройства скола позволяют стабильно получать значения этого угла в пределах 0,5о.

Юстировка волокон. Сварка волокон может проводиться как по одиночке, так и по несколько волокон одновременно. В первом случае находят применение сварочные аппараты, использующие принцип автоматического или ручного сведения сердцевин волокон либо по максимуму оптического сигнала, проходящего через стык перед сваркой, либо по профилю показателя преломления волокна.

При одновременной сварке нескольких волокон, например в случае ленточных кабелей, сведение волокон осуществляется путем использования V-образных канавок. В этом случае, когда точная индивидуальная стыковка волокон невозможна, приходится ориентироваться на геометрию ОВ, а именно концентричность его сердцевины и оболочки, собственный изгиб волокна (который определяется через радиус кривизны волокна в свободном состоянии – такое искривление возникает во время вытяжки волокна), а также стабильность диаметра кварцевой оболочки.

Процесс сварки.

После того, как волокна состыкованы, начинается процесс их сварки. В качестве первого шага часто используется очистка от загрязнений с помощью вспомогательных дуговых разрядов. Следующий шаг состоит в предварительном нагреве концов волокон до состояния размягчения, что позволяет волокнам сплавляться в месте контакта. Слишком высокая температура на этой стадии может вызвать чрезвычайную деформацию концов волокон и привести к некачественной сварке из-за нарушения геометрии волокон. Слишком низкая температура – может вызвать искривление волокон и нарушение их стыковки при сварке.

Оптимальная температура в момент сварки зависит от температуры предварительного нагрева, тока дуги и времени разряда в момент сварки и отрезком времени между предварительным нагревом и моментом сведения волокон. Применяемые в разных аппаратах методы предварительного нагрева могут быть разделены на продолжительный и импульсный нагрев. В первом случае достигается равномерный прогрев торцевой поверхности волокна, во втором – тепло концентрируется на периферии торца. Высокое качество сварки может быть достигнуто в обоих методах, но при импульсном нагреве сварное соединение внешне может иметь утоньшение.

Оценка или измерение затухания в сростке

Современные высококачественные сварочные аппараты обеспечивают эту функцию для того, чтобы затухание в сростке можно было оценить непосредственно после сварки. В аппаратах с автоматической юстировкой концов световодов затухание в сростке оценивается настолько достоверно, что повторение измерения на отдельных сростках даже при самых высоких требованиях не требуются.

Испытания на растяжение готового сростка

Испытания на растяжение проводятся с целью проверки механической прочности незащищенного сростка для того, чтобы при эксплуатации кабельной сети обеспечить отсутствие повреждений из-за излома световодов в защитной оболочке сростка. В этой связи во многих сварочных аппаратах имеется специальный встроенный динамометр.

Защита сростка

Голые поверхности сростка должны быть защищены, например, обжимным или термоусаживаемым предохранителем сростка в предусмотренном для этой цели устройстве. Большинство стандартных типов защитных устройств обеспечивают долговременную защиту сростков. При этом дополнительные затухания благодаря конструктивным мерам исключены.

Хранение сростков

Защищенный сросток укладывается в гребенке для сростков внутри соединительной кассеты. При укладке защищенных сростков и резервной длины световодов следует соблюдать радиус изгиба  - максимум 45 мм. При меньших радиусах изгиба могут возникнуть дополнительные потери и разлом оптоволокна.

8.4 Оборудование для сварки оптических волокон

По степени автоматизации процесса сварки, способу юстировки волокон, качеству сростков устройства для сварки в соответствии с «Техническими требованиями к устройствам для сварки оптических волокон», утв. 13.03.97, делятся на 3 группы.

К первой (высокого класса) группе должны относиться устройства, обеспечивающие:

- полностью автоматический процесс сварки после заведения  волокон в устройство;

- юстировку одномодовых волокон по сердечнику (по максимуму сигнала) с помощью системы LID (локальная инжекция и детектирование) или системы PAS (системы согласования профилей);

- оптимизацию режима сварки;

- оценку затухания в сростках.

Ко второй (среднего класса) группе должны относиться устройства, обеспечивающие:

- полностью автоматический процесс сварки;

- юстировку волокон за счет прецизионных V-образных канавок или вручную по отражающей оболочке;

- оценку величины затухания в сростках.

К третьей (упрощенного класса) группе должны относиться устройства, обеспечивающие:

- юстировку волокон за счет прецизионных V-образных канавок или вручную по отражающей оболочке;

- ручное перемещение волокон вдоль оси для установки в исходное перед сваркой положение;

- автоматическое сведение и сварку.

Основные характеристики устройств для сварки представлены в таблице 8.4.

| Параметр | FSM 15 | FSM 30S |  | S174H | S175 | S176 |  | S182PM | S199S | FUSION 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель | Fujikura Япония | Fujikura Япония | Fujikura Япония | Fitel Япония | Fitel Япония | Fitel Япония |  | Fitel Япония | Fitel Япония | Aurora США |
| Тип аппарата | Полуавтомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |  | Автомат | Автомат | Автомат |
| Выравни-вание | По сердце- вине | V- образная канавка | По сердце- вине | По сердце- вине | По сердце- вине | По сердце- вине |  | По сердце- вине | По сердце- вине | По сердце- вине |
| Потери на сварке | sm 0,05 mm 0,03 | 0,02 | sm 0,02 mm 0,01 | 0,02 | sm 0,02 mm 0,01 | 0,02 |  | Pm 0,05 | Н/д | 0,02 |
| Габариты, мм | 180х186х110 | 210х187х173 | 172х186х180 | 200х190х180 | 181х285х181 | 169х203х180 |  | 146х269х169 | 150х150х150 | 171х267х203 |
| Масса, кг | 5,1 | 8 | 4,4 | 7,5 | 6,3 | 4,5 |  | 9 | 3,5 | 6,3 |
| Коэффициент увеличения оптической системы | 100 | 200 | 264 | 200 | 264 | 264 |  | Н/д | 264 | Н/д |
| Количество программ сварки | 30 | 34 | 100 | 39 | 32 | 64 |  | 32 | 32 | 20 |
| Оценка по-терь сварки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |  | Есть | Есть | Есть |
| Хранение данных | 100 | 100 | 2000 | 100 | 400 | 2000 |  | 400 | 400 | 100 |
| 8. Разъемные и неразъемные соединения |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4 – Технические характеристики зарубежных сварочных аппаратов

Контрольные вопросы

1. Какие существуют способы соединения ОВ?

2. Какова цель использования разъемных и неразъемных соединителей?

3. Перечислите основные источники внутренних и внешних потерь в соединителях.

4. Что предпочтительнее для организации соединения оптического кабеля с аппаратурой ВОСП: разъемный или неразъемный соединитель? Почему?

5. Основные требования к соединениям ОВ.

6. Параметры, влияющие на качество разъемного соединения ОВ.

7. Конструкции разъемных соединителей для оптических волокон.

8. Где применяются разъемные и неразъемные соединения?

9. Перечислите основные пассивные компоненты ВОСП.

10. Перечислите основные требования к разъемным соединителям.

11. Чем обусловлены вносимые потери разъемных соединителей?

12. Назовите типы контактов оптических соединителей.

13. Назовите современные стандарты соединителей.

14. Опишите конструкцию стандартного разъемного оптического соединителя.

15. Какие типы неразъемных оптических соединителей вы знаете?

16. Какой тип соединения обеспечивает наилучшие характеристики по вносимым и обратным потерям?