## Лекция 11 Тема Построение и функционирование типовых устройств абонентского окончания узкополосной ЦСИС

Содержание

5. Построение и функционирование типовых устройств абонентского окончания узкополосной ЦСИС

5.1. Принципы построения и функционирования оконечных устройств узкополосной ЦСИС

5.2. Особенности построения и функционирования основных типов терминальных адаптеров узкополосной ЦСИС

5.3. Особенности построения и функционирования сетевого окончания узкополосной ЦСИС

5.4. Особенности построения и функционирования линейного окончания АТС узкополосной ЦСИС

## 5.1. Принципы построения и функционирования оконечных устройств узкополосной ЦСИС

## Как указывалось ранее, имеется два типа терминалов У-ЦСИС: специализированные терминалы У-ЦСИС (TE1) и терминалы, разрабатывавшиеся не для У-ЦСИС (TE2). Терминалы ТЕ1 подключаются к сетевому окончанию У-ЦСИС через S-интерфейс. Терминалы ТЕ2 подключают к сети У-ЦСИС через терминальный адаптер (преобразователь R-интерфейса в S-интерфейс).

## Абонентский терминал (TE1 или TE2+ТА) предназначен для предоставления пользователю конкретной услуги связи, полностью соответствующей спецификации МСЭ. Для этого по схеме основного доступа используются два основных (2´64 кбит/с) и один вспомогательный канал (16 кбит/с). При необходимости предоставления пользователю широкого комплекса услуг связи на основе того же ресурса пропускной способности (2В + D16 = 144 кбит/с) формируется абонентская установка, объединяющая до восьми различных оконечных устройств. К настоящему времени разработаны терминалы, реализующие первичный доступ к У-ЦСИС (30В + D64 = 1984 кбит/с).

## К типовым оконечным устройством TE1 можно отнести телефонный терминал У-ЦСИС, предназначенный для обеспечения пользователя телефонной связью по схеме основного абонентского доступа. Структурная схема телефонного терминала У-ЦСИС представлена на рисунке 5.1. На схеме можно выделить следующие основные узлы:

## 1. Цифровой телефонный аппарат (ЦТА).

## 2. Устройство сопряжения с линией (УСЛ).

## 3. Устройство управления и технического обслуживания терминала (общее для всего TE1).

## 4. Устройства питания (общие для всего TE1).

## В У-ЦСИС ограниченного пользования в состав телефонного терминала может вводиться устройство автоматического засекречивания данных (УАЗ).

## ЦТА реализует в составе терминала У-ЦСИС свои типовые задачи. К основным из них можно отнести следующие [5, 7, 10, 16]:

## •	преобразование принимаемого от абонента звукового сигнала в электрический, его аналого-цифровое преобразование;

## •	прием от УСЛ потока цифровых речевых сигналов и его преобразование в аналоговый и далее в звуковой сигнал;

## •	введение адресной информации о вызываемом абоненте и ее передача в УУ;

## •	формирование тональных сигналов, информирующих пользователя о ходе процесса установления (разрушения) соединения.

## В состав ЦТА, как правило, входят микротелефонная трубка (МТ) и рычажный переключатель (РП), аналого-цифровой (АЦП) и цифроаналоговый (ЦАП) преобразователи, устройство набора номера (НН) и генератор тональных сигналов (ГТС).

## Устройство управления и технического обслуживания (УУ) предназначено для выбора режима функционирования TE1, приема и исполнения сигналов управления и взаимодействия (СУВ), формирования и передачи отчетов на них, обеспечения цикловой синхронизации процессов передачи и приема данных. В состав УУ могут входить средства коммутации режимов, процессор, устройства памяти и шина данных.

## Кроме того, в УУ может формироваться канал контроля (Сontrol, С-канал) [16], обеспечивающий передачу информации о режиме работы и состоянии устройств абонентского окончания между TE, NT и АТС. В соответствии с рассмотренными способами организации основного абонентского доступа С-канал может занимать ресурс до 48 кбит/с (2В + D16 + С = 2×64 + 16 + 48 = 192 кбит/с).

## Устройство автоматического засекречивания TE предназначается для автоматического засекречивания цифрового сигнала по закону вводимого абонентом ключа.

## Устройство сопряжения с линией в большинстве реализаций TE строится на базе типовых схем кодеков передачи данных [15] и предназначается для выполнения следующих функциональных задач:

## •	прием от ЦТА речевых сигналов в виде ОЦК, формирование цикла передачи в виде 2B + D16 + C (в режиме низкоскоростной коммутации пакетов D16 + С), его линейное кодирование и передача в NT;

## •	прием от NT потока 2B + D16 + C (пакетов в D-канале), преобразование их в цифровые речевые сигналы и их передача в ЦТА;

## •	прием от NT и анализ сигнальных сообщений по D-каналу, их передача в виде СУВ на УУ для исполнения;

## •	прием отчетов по СУВ, формирование соответствующих сигнальных сообщений и их передача по D каналу в NT;

## •	синхронизация процессов передачи и приема данных;

## •	реализация протоколов активизации/деактивизации TE.

## В состав УСЛ входят мультиплексор (М) и демультиплексор (ДМ), кодер (КК) и декодер (ДК) канала, согласующие устройства (СУ) передачи и приема, выделитель тактовой частоты (ВТЧ).

## При конфигурации "точка-точка" основного абонентского окончания мультиплексор УСЛ формирует типовой цикл направления передачи TE®NT (рис. 3.3). При этом под информацию пользователя может предоставляться только один из В-каналов. Данные сформированного C-канала определяют состояние бит A и E (активизации/деактивизации и эхо-D-канала), а также резервных бит S1 и S2. Демультиплексор осуществляет обратное преобразование цифрового потока, то есть реализует выделение из цифрового потока пользовательских данных (ОЦК), канала сигнализации (D) и канала контроля (C). В связи с вышеизложенным, УСЛ, обеспечивающее согласование ЦТА с NT, называют устройством S-интерфейса [12].

## Устройства питания предназначены для обеспечения узлов абонентского терминала электропитанием от местной сети, аккумуляторов или от центральной батареи (ЦБ). Как правило, терминал У-ЦСИС питается от местной электросети, а режим ЦБ используется в качестве аварийного [5].

## Для построения ТЕ1 может применяться различная компонентная база. Один из вариантов реализации терминала У-ЦСИС незасекреченной телефонной связи представлен в виде функциональной схемы на рисунке 5.2.

## Основной особенностью данного терминала является наличие в нем различных типов АЦП (ЦАП), что обеспечивает возможность функционирования данного ТЕ1 совместно с различными видами существующего оконечного телефонного оборудования [16].

## Станционная сторона терминала предназначена для подключения микротелефонной гарнитуры или устройства громкоговорящей связи (ГГС). Линейная сторона устройства обеспечивает абонентский доступ к У-ЦСИС по S-интерфейсу. В схеме можно выделить тракт передачи, тракт приема и обеспечивающие системы.

## В тракте передачи речевой сигнал от микрофона МТ поступает на один из АЦП (при типовом функционировании на кодер ИКМ). Полученный цифровой речевой сигнал (один ОЦК) побайтно объединяется в мультиплексоре с двумя битами D-канала, сформированными в УУ в соответствии с адресной информацией (вводимой с НН) и выбранной службой переноса.

## В режиме коммутации каналов на выходе мультиплексора образуется цикл передачи, как показано на рисунке 3.3. Так как данные канала контроля формируются в УУ только после установления циклового синхронизма в выбранном режиме работы терминала, тайм-слоты С-канала заполняются соответствующими символами в согласующем устройстве передачи. В рассматриваемой схеме ТЕ1 под С-канал используется ресурс в 16 кбит/с (по 4 бита в каждом цикле передачи в 250 мс), следовательно, занимаемый TE1 ресурс пропускной способности в данном режиме составляет В + D16 + C16 = 96 кбит/с. Неиспользованный ресурс BRI (второй В-канал) может быть предоставлен другим терминалам абонентской установки этого пользователя.

## В режиме коммутации пакетов (например при использовании низкоскоростного вакодерного АЦП на скоростях 2,4 или 4,8 кбит/с) данные пользователя передаются в устройство формирования пакетов (УФП), где заполняют информационные поля кадров D-канала (см. рис. 4.3). В данном режиме тайм-слоты В-канала не используются (занимаемый ресурс D16 + C16 = 32 кбит/с).

## Кодер AMI и линейный усилитель передачи (ЛУС прд) составляют активное линейное окончание абонентского устройства. Линейное кодирование и усиление цифрового сигнала позволяет передавать данные по типовой 4-проводной линии на расстояние до 10 м.

## Линейное окончание тракта приема также содержит усилитель (ЛУС прм). Декодер преобразует линейный сигнал AMI в униполярный внутристанционный. В согласующем устройстве приема осуществляется анализ тайм-слотов C-канала. Если синхронизм обеспечен, а запрашиваемый режим является разрешенным, пользовательские данные в демультиплексоре отделяются от сигнальной информации и поступают в соответствующий ЦАП. Далее в телефоне МТ аналоговый электрический сигнал преобразуется в акустическую волну и предоставляется пользователю.

## Если терминал используется в режиме коммутации пакетов, то пользовательские данные выделяются из информационного поля кадра D-канала в устройстве анализа пакетов (УАП).

## Выбор типа аналогово-цифрового преобразования осуществляется УУ в зависимости от запрашиваемых пользователем услуг связи. Режим АЦП/ЦАП устанавливается аналоговыми и цифровыми коммутаторами (Комм.) приема и передачи по командам от микропроцессора, являющимся ядром УУ.

## Роль исполнительных устройств УУ играют регистры управления и состояния. Регистр состояния анализирует поток данных, принимаемых от NT, выделяет технологическую информацию и, в зависимости от идентифицируемого состояния связи, реализует тот или иной алгоритм. Так, например, если инициатором соединения являлась сеть, то на первом этапе по командам регистра состояния в терминале реализуется протокол активизации/деактивизации. Далее обеспечивается тактовый, а затем и цикловой синхронизм между терминалом и сетевым окончанием. Только при этих условиях состояние связи трактуется как активное, о чем сигнализирует в текстовом режиме жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Контролируя установление (разрушение) соединения, регистр состояния управляет ГТС, с тем чтобы пользователь слышал в телефоне МТ привычные акустические сигналы ("Ответ станции", "КПВ", "Занято" и др.).

## Кроме того, регистр состояния обеспечивает дистанционное управление TE. Так, оператор АТС может проверить абонентскую линию и сетевое окончание по шлейфу через УСЛ, а пользователь прослушать сообщения, оставленные на автоответчике своей абонентской установки с внешнего телефона по кодовому слову, набираемому в субадресе У-ЦСИС.

## Регистр управления обеспечивает формирование отчетов о выполнении команд, полученных TE от NT или АТС. В зависимости от характера этих команд, информация об их выполнении может передаваться либо по D-каналу (квитанции о прохождении СУВ и отчеты об их исполнении), либо по С-каналу (результаты диагностики TE, состояние синхронизации направлений передачи, активность TE).

## Последовательность выполнения алгоритмов в УУ (и в оконечном устройстве в целом) устанавливается микропроцессором на основе программного обеспечения, хранящегося в ЗУ.

## Номеронабиратель ТЕ может использоваться не только как устройство ввода адресной информации. Современный НН тастатурного типа позволяет пользователю иметь доступ к дополнительным видам обслуживания АТС. Кроме того, при помощи такого НН пользователь может набирать текстовые сообщения, передаваемые, как правило, методами пакетной передачи [15].

## Конструктивно рассматриваемый терминал выполнен в виде устройства с набором стандартизованных печатных плат. Причем такие функциональные модули терминала, как ЦТА (исключая НН), УУ и УСЛ (исключая ЖКИ), могут быть реализованы в виде общей интегральной микросхемы (например, MT9092 или MT9094 фирмыMitel Semiconductor) [16].

## К аналоговому входу ТЕ может подключаться устройство ГГС или другая МТ. Импульсный вход обеспечивает подключение другого цифрового ТЕ или дополнительного устройства (например устройства автоматического засекречивания, автоответчика или др.) по стыку C1-И. В этом смысле рассмотренный терминал может играть роль терминального адаптера для оконечного устройства, имеющего выходной стык C1-И. При работе абонентского терминала с подключенным к его импульсному входу ТЕ2 информацией пользователя могут быть заняты оба В-канала (ресурс 2B + D16 + C16 = 160 кбит/с). Кроме того, возможен режим работы, при котором ТЕ1 применяется как оконечное устройство передачи пакетов, а один из B-каналов занимается информацией от ТЕ2 (ресурс 2B + D16 + C16 = 96 кбит/с).

## Таким образом, рассмотренный абонентский терминал является интегральным устройством, в котором на основе современных технологий обеспечен доступ к У-ЦСИС с использованием стандартизованного набора скоростей передачи.

## Используемые сегодня ТЕ1 могут различаться как по своим техническим возможностям, так и по конструктивному исполнению. Однако обязательным условием является обеспечение на их выходе S-интерфейса. При невыполнении данного условия терминал относят к типу ТЕ2, а для его подключения к У-ЦСИС используется соответствующий терминальный адаптер.

## 5.2. Особенности построения и функционирования основных типов терминальных адаптеров узкополосной ЦСИС

## Концепцией У-ЦСИС предусматривается возможность использования в абонентской установке широкой номенклатуры оконечных устройств, в том числе оконечного оборудования, разрабатывавшегося не для У-ЦСИС (TE2).

## В настоящее время существует два основных решения задачи подключения к У-ЦСИС терминалов типа TE2: интегрированное и посредством сетевого перехода (рис. 5.3) [5]. Эти два решения различаются, главным образом, размещением функций коммутации оконечных устройств типа ТЕ2, подключенных к У-ЦСИС, а, следовательно, функциональным предназначением терминальных адаптеров.

### При интегрированном решении функции коммутации данных, генерируемых терминалом типа ТЕ2 (например устройство стандарта X.21), реализуются собственно У-ЦСИС (рис. 5.3, а).

### Если в рамках интегрированного решения пользователю представлена служба с коммутацией каналов, то на ТА возлагаются следующие функции [12]:

### •	сопряжение физических стыков;

### •	преобразование абонентской сигнализации;

### •	согласование скоростей (дополнение до 64 кбит/с) ;

### •	согласование способа синхронизации.

### При использовании службы с коммутацией пакетов на ТА возлагается дополнительная функция фиксации и координирования моментов начала и окончания передачи пакетов данных.

### Преобразование сигнализации ТЕ2 в абонентскую сигнализацию У-ЦСИС позволяет реализовать соединение терминала с пунктом назначения (объектом У-ЦСИС или аналогичным терминалом ТЕ2) по принципам, принятым в У-ЦСИС. Установление (разрушение) соединения при интегрированном решении реализуется по алгоритму, рассмотренному на рисунке 4.5, где вместо ТЕ1 участвует ТЕ2+ТА. При этом сигналы управления и взаимодействия У-ЦСИС формируются в ТА в соответствии с семантикой сигнальных сообщений ТЕ2.

### Рассмотренное установление соединения в рамках интегрированного решения обозначается как соединение с однофазным поиском, так как идентификация адресата осуществляется один раз и этот адресат однозначно соответствует получателю данных [5].

### Решение на основе сетевых переходов применяется только для службы коммутации пакетов (например, для устройств стандарта X.25). При этом У-ЦСИС обеспечивает прозрачную передачу пользовательской информации от терминала ТЕ2 в соответствующую сеть передачи данных (СПД). В этом случае тракт от ТА через У-ЦСИС до устройства коммутации пакетов является средой переноса. Здесь ТА решает задачу соединения ТЕ2 с устройством перехода (шлюзом, мостом и др.) в СПД через В-канал на скорости 64 кбит/с (рис. 5.3, б). По этой причине данный метод сопряжения ТЕ2 с У-ЦСИС в отечественной литературе обозначается как метод "терминал-порт" [5].

### В отличие от интегрированного решения, сетевой переход обеспечивает обслуживание внутреннего трафика ТЕ2 только через СПД. Это связано с тем, что при таком решении ТЕ2 подключаются к У-ЦСИС чисто физически, однако логически они продолжают отображаться как пользователь СПД.

### В случае решения с сетевым переходом сигнализация сети передачи данных не преобразуется в сигнализацию У-ЦСИС. Вместо этого процесс построения и разрушения соединения выполняется в два этапа (двухфазный поиск). Абонентская сигнализация У-ЦСИС и межстанционная сигнализация между КС У-ЦСИС (внеканально) на основе адреса У-ЦСИС формирует тракт передачи между ТА и портом СПД. По окончании этого процесса посредством сигнализации СПД обеспечивается идентификация адреса собственно получателя данных. Этот процесс реализуется внутриканально непосредственно между ТЕ2 и станцией коммутации СПД.

### Таким образом, в рамках решения на основе сетевых переходов на ТА возлагаются следующие функции:

### •	сопряжение физических стыков;

### •	согласование функционирования сигнализации У-ЦСИС и сигнализации СПД;

### •	согласование моментов установления (разрушения) соединения через У-ЦСИС (фиксации и координирования моментов начала и окончания передачи пакетов данных).

### В соответствии с рассмотренными подходами к решению задач подключения ТЕ2 к У-ЦСИС реализуются конкретные виды устройств сопряжения. Для примера рассмотрим варианты построения и функционирования ТА для подключения ПЭВМ к У-ЦСИС.

### На рисунке 5.4 представлена функциональная схема терминального адаптера для подключения ПЭВМ к сети по стыку RS 232. На схеме выделены следующие основные устройства [16]:

### •	устройство интерфейса R;

### •	устройство интерфейса S;

### •	устройство управления;

### •	устройство питания.

### В схеме можно выделить станционную и линейную стороны, тракты передачи и приема, обеспечивающие устройства. Из анализа схемы следует, что устройство S-интерфейса и устройство управления ТА строятся на тех же принципах, что и аналогичные устройства телефонного терминала У-ЦСИС (см. рис. 5.2).

### Рис. 5.4. Функциональная схема терминального адаптера для интегрированного подключения ПЭВМ к У-ЦСИС

### Отличия УУ обусловлены назначением ТА, что отражается в необходимости использования специализированного программного обеспечения. Кроме того, в УУ возможно наличие дополнительного ЗУ для обеспечения отложенной передачи данных при текущей занятости ресурса пропускной способности абонентского окончания. Микропроцессор и указанные ЗУ вместе образуют блок управления, являющийся ядром УУ ТА.

### Конструкция устройства питания определяется вариантом реализации ТА. Если устройство сопряжения представляет собой типовую плату для ПЭВМ (что имеет место на практике), то собственное устройство питания ТА может отсутствовать [5].

### Устройство R-интерфейса рассматриваемого ТА предназначено для организации физического стыка с RS 232, приема сигнализации от ПЭВМ и ее преобразования в примитивные сигнальные сообщения, а также выделения моментов начала и окончания передачи данных и расстановки соответствующих временных меток относительно тактовой частоты абонентского окончания У-ЦСИС. Для выполнения этих функций устройство R-интерфейса включает устройства согласования данных (УСД), устройства сопряжения сигнализации (УСС), выделитель сигналов синхронизации (ВСС).

### Поток данных, принимаемых от ПЭВМ, в УСД согласуется с байтовой структурой цикла и скоростью передачи В-канала. Для этого используются метки начала и окончания передачи данных, формируемых ВСС относительно тактовой частоты, выделенной ВТЧ из цифрового потока, принимаемого ТА от NT. На основе УСС происходит преобразование примитивов сигнализации ПЭВМ в кадры абонентской сигнализации У-ЦСИС. Таблица соответствия сигнальных сообщений ПЭВМ и У-ЦСИС хранится в ЗУ блока управления ТА [5].

### Таким образом, на выходе терминального адаптера будет сформирован стык, соответствующий типовой точке S. На противоположном конце у вызываемого абонента в аналогичном устройстве сопряжения будут реализованы обратные преобразования пользовательской информации и сигнализации.

### При наличии в ПЭВМ платы передачи данных в сетях IP/TCP для подключения к У-ЦСИС может использоваться подход на основе сетевого перехода У-ЦСИС®IP. Функциональная схема такого устройства сопряжения представлена на рисунке 5.5.

### В этом случае ТА, с точки зрения интегрированной сети, будет устройством окончания цифрового тракта 64 кбит/с. Состав такого устройства сопряжения останется подобным рассмотренному ранее, однако устройство R-интерфейса будет иметь ряд отличий.

### Особенности терминального адаптера, представленного на рисунке 5.5, обусловлены тем, что организация сетевого перехода невозможна без согласования по сигнализации моментов начала и окончания сеансов передачи. В дальнейшем системы сигнализации У-ЦСИС и IP функционируют фактически автономно [15].

### Основными элементами устройства R-интерфейса являются устройства анализа пакетов (УАП), которые выделяют адресную информацию и формируют сигнал начала (окончания) сеанса передачи в УУ, по которому реализуется типовое установление (разрушение) соединения по У-ЦСИС (см. рис. 4.5). По установленному соединению производится передача пакетов с внутриканальной сигнализацией IP. При этом в УАП производится согласование потока пакетов с тактовой частотой абонентского окончания У-ЦСИС.

### Конструктивно данное устройство выполняется, как правило, в виде платы в составе сетевого окончания У-ЦСИС. По аналогичным принципам могут строиться адаптеры для многих других оконечных устройств передачи пакетизированных данных [5].

### 5.3. Особенности построения и функционирования сетевого окончания узкополосной ЦСИС

### Основное назначение блока сетевого окончания (NT) – обеспечить функционирование 4-проводной абонентской установки по 2-проводной АЛ. При этом NT взаимодействует:

### •	через S-интерфейс – с абонентской установкой;

### •	через U-интерфейс – с линейным окончанием LT АТС.

### Структурная схема сетевого окончания У-ЦСИС представлена на рисунке 5.6.

### Устройство S-интерфейса предназначено для организации взаимодействия сетевого окончания с абонентской установкой. Устройство U-интерфейса обеспечивает согласования характеристик сигналов с характеристиками используемой АЛ.

### В NT осуществляется выделение сигнальных сообщений из канала С о состоянии TE и введение данных в этот канал для передачи информации о техническом состоянии абонентского окончания в АТС. Синхронизация блоков сетевого окончания реализуется на основе тактовой частоты, выделенной из принимаемого от АТС цифрового сигнала.

### NT получает питание, как правило, от местного источника переменного тока, однако некоторые устройства имеют встроенные аккумуляторы, чтобы связь не прерывалась во время сбоев питания. В чрезвычайных обстоятельствах NT может получать питание ЦБ.

### Устройство управления NT контролирует ход передачи и приема цифровых данных, анализирует качество синхронизации и электропитания, определяет режим функционирования сетевого окончания (обмен данными или диагностика) [12].

### При шинной конфигурации основного абонентского окончания сетевое окончание представляет собой совокупность двух устройств – NT1 и NT2. Причем последнее представляет собой окончание пассивной шины (совокупность балансных и нагрузочных сопротивлений) и отдельных логических функций не выполняет.

### Конкретные реализации сетевого окончания различаются по применяемому способу разделения встречных направлений передачи в АЛ. Для примера рассмотрим функциональную схему сетевого окончания основного абонентского доступа, разработанного фирмой Mitel Semiconductor [16] и широко используемого в отечественных У-ЦСИС (рис. 5.7). Из функциональной схемы видно, что в рассматриваемом NT реализовано разделение направлений передачи с использованием дифференциальной системы с эхокомпенсацией. В представленном сетевом окончании можно выделить тракт передачи, тракт приема, дифференциальную систему, выходной линейный трансформатор и обеспечивающие системы. Схема NT имеет станционную и линейную стороны. Станционная сторона взаимодействует с абонентской установкой и объединяет тракт передачи и тракт приема S-интерфейса.

### В каждом тракте обслуживается два информационных канала по 64 кбит/с (B), один канал сигнализации 16 кбит/с (D) и канал управления 48 кбит/с (С), что соответствует S-интерфейсу BRI. Следовательно, станционная сторона NT обслуживает ресурс пропускной способности BRI в 2B + D16 + C48 = 2 × 64 + 16 + 48 = 192 кбит/с.

### Тракт передачи NT включает СУ (в составе которого усилитель и кодер AMI), скремблер, кодер 2B1Q, фильтр и усилитель передачи. Поступающий в коде АМI цифровой сигнал 2B + D16 + C48 в СУ передачи преобразуется в униполярный сигнал, из которого удаляются биты компенсации постоянной составляющей тока (биты L).

### Регистром управления из потока данных анализируются сигналы взаимодействия и управления. Канал C48 преобразуется в С16, так как к АТС передаются только синхропосылки и управляющие сигналы, несущие информацию о статусе синхронизации и режиме функционирования абонентского окончания (работа или диагностика). Таким образом, на вход скремблера поступает цифровой поток со скоростью 2B + D16 + C16 = 2 × 64 + 16 +16 = 160 кбит/с.

### Если синхронизация в направлении NT®LT установлена, а режим NT соответствует передаче данных, последовательность бит подвергается скремблированию (в рассматриваемой схеме в соответствии с полиномом 1 + x18 + x23). Далее реализуется кодирование сигнала кодом 2B1Q (см. рис. 3.6), что способствует снижению скорости передачи до 80 кбит/с.

### Фильтр передачи с конечным импульсным откликом ограничивает полосу сигнала АИМ, что упрощает согласование его характеристик с параметрами АЛ. Линейный усилитель передачи имеет дифференциальный выходной каскад, с которого сигнал через пассивную дифференциальную систему и линейный импульсный трансформатор (Лин. Трф) поступает в АЛ со скоростью 80 кбит/с.

### Тракт приема NT объединяет декодер, цифровой фильтр (ЦФ), сумматор-формирователь, дескремблер и СУ приема (включающее усилитель и декодер AMI). Сигнал с АЛ, представляющий собой аддитивную сумму переданного (NT®LT) и принимаемого (LT®NT) сигналов, через линейный трансформатор и дифсистему поступает в декодер, где преобразуется в сигнал частотно-импульсной модуляции (ЧИМ). Этот сигнал подвергается обработке цифровым фильтром, реализованным на основе сигнального процессора (Digital Signal Processor, DSP), и переносу в основную полосу частот (80 кГц).

### В блоке эхокомпенсации оценивается вероятная величина эха, для чего используется сигнал из тракта передачи NT и априорно известная импульсная характеристика АЛ. Путем суммирования (по модулю 2) совокупного сигнала с сигналом с выхода блока эхокомпенсации на входе дескремблера формируется импульсная последовательность, содержащая только данные соответствующего направления передачи (LT®NT) в форме 2B + D16 + C16. Согласующее устройство приема преобразует сигнал внутристанционного стыка в код АМI. В цикл включаются S- и L-биты, бит эхо-D-канала. Далее цифровой поток 2B + D16 + C48 = 192 кбит/с передается к абонентскому терминалу.

### Регистр состояния все время проверяет качество эхокомпенсации по правильности восстановления символов канала С. Качество синхронизации контролируется и при необходимости поддерживается системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

### Незначительное снижении качества компенсации эха, как правило, обусловливается отличиями фактической импульсной характеристики АЛ от той, что хранится в памяти блока эхокомпенсации. Для устранения этой погрешности в схеме предусмотрен блок компенсации джиттера.

### Дифференциальная система представляет собой схему перехода от 4-проводной к 2-проводной схеме абонентского окончания. Конструкция линейного импульсного трансформатора с малой индуктивностью обеспечивает прохождение не только переменных напряжений информационного сигнала, но и позволяет организовать при необходимости аварийное питание схемы NT постоянным током напряжением до 1,2 В.

### Блок управления обеспечивает:

### •	взаимодействие с оконечным оборудованием и LT по каналу состояния и управления (каналу С);

### •	местное перезакрепление информационных каналов (каналов B);

### •	реализацию алгоритмов активизации/деактивизации NT по команде от LT;

### •	перевод NT в режим диагностики (организации шлейфов) по команде от LT (см. рис. 4.1);

### •	местный и дистанционный (по команде от LT) перезапуск NT.

### Регистры управления и состояния представляют собой согласованную пару устройств, обеспечивающих доведение управляющих команд до узлов NT и контроль их прохождения и выполнения.

### Конструктивно рассмотренное NT представляет собой небольшое, крепящееся к стене устройство (100´100´20 мм), причем все функциональные блоки, кроме дифференциальной системы, линейного импульсного трансформатора и устройств питания, выполняются, как правило, в виде единой интегральной микросхемы (например, MT8910-1 Mitel Semiconductor). В случае организации нескольких BRI все NT можно установить в общую стойку со встроенными источниками питания. Реже NT встраивается в ТА или TE. В этом случае такое комбинированное устройство – все, что нужно для подключения абонента к У-ЦСИС по интерфейсу U с базовой скоростью BRI.

### 5.4. Особенности построения и функционирования линейного окончания АТС узкополосной ЦСИС

### Линейное окончание АТС У-ЦСИС предназначено для встречной работы с сетевым окончанием, вследствие чего имеет с ним общие принципы построения. Функциональная схема линейного окончания АТС У-ЦСИС представлена на рисунке 5.8 [16].

### Из анализа рисунка видно, что тракт передачи и приема, дифференциальная система и линейный импульсный трансформатор, обеспечивающие блоки LT, аналогичны рассмотренным на рисунке 5.7. Поэтому далее остановимся на специфике функционирования линейного окончания АТС.

### Особенности функционирования LT связаны с тем, что этот узел является подсистемой АТС. Основными из них являются:

### 1. Блок управления LT получает команды от центрального управляющего устройства (УУ) АТС.

### 2. LT является оконечным устройством для канала C.

### 3. В LT используются сигналы эталонных частот (10,24 МГц, 4,096 МГц и 8 кГц) от генераторного оборудования (ГО) АТС.

### 4. Электропитание LT осуществляется от системы питания АТС.

### 5. В согласующих устройствах приема и передачи LT отсутствует необходимость преобразования униполярного сигнала в код AMI. Как правило, поток пользовательских данных 2B + D в виде сигналов с параметрами внутристанционного стыка поступает на шину ИКМ и далее на вход соответствующего коммутационного поля.

### 6. При скремблировании импульсной последовательности используется полином, отличный от NT (в данной схеме 1 + x5 + x23).

### 7. Через линейный импульсный трансформатор LT вводится питание АЛ (рис. 5.9).

### Оператор АТС со своего рабочего места определяет режим работы каждого LT и соответствующего абонентского окончания. В режиме диагностики, например, оператор указывает вид шлейфа (см. рис. 4.1) и тип испытательного сигнала. На основе полученных команд центральное УУ АТС исключает данное LT из обслуживания, а блок управления LT формирует в регистре управления тестовую последовательность. Анализ испытательного сигнала в регистре состояния позволяет сделать вывод о качестве функционирования данного абонентского окончания или его отдельных элементов.

### Конструктивно LT представляет собой субблок в стойке АТС У-ЦСИС. Аналогично NT этот субблок, исключая дифференциальную систему и линейный импульсный трансформатор (см. рис. 5.9), может быть реализован на основе микросхемы MT8910-1.

### Таким образом, сетевое окончание абонентского оборудования NT и линейное окончание АТС можно реализовать в виде согласованной пары устройств.

### Использование современных принципов разделения направлений передачи в рассмотренных блоках NT и LT позволяет обеспечить связь по 2-проводной АЛ на расстояние порядка 4,5–5,5 км [12], что обусловливает широкое применение рассмотренных схем в отечественных У-ЦСИС.