Лекция 14. Введение в планирование цифровых сетей связи

1. 1. Основные понятия

1.2 Введение в цифровую иерархию сетей

1.3 Принципы планирования и построения цифровых сетей

1.4 Архитектура и топология сетей связи

1.5 Основы инженерного планирования сетей

Введение

Роль и важность планирования сетей в современном телекоммуникационном бизнесе не могут быть переоценены, и это понимают ведущие операторы связи во всем мире.

Планирование обеспечивает развитие сетей связи на основе следующих факторов:

- анализа характеристик существующей сети;

- разработки планов развития и модернизации существующей сети;

- прогноза будущих потребностей в услугах связи, предоставляемых сетью;

- реализации намеченных планов.

Ключевыми понятиями в планировании сетей являются гибкость и непрерывность. Под гибкостью подразумевается и гибкость планирования сети и гибкость в принятии решений на стадиях как планирования, так и реализации планов построения сети.

К наиболее значимым и важным относятся следующие аспекты планирования:

- постановка задачи;

- изучение и анализ исходных данных и путей решения;

- расчет базовой стоимости сети;

- предсказание плана и структуры сети;

- оптимизация сети;

- выбор необходимого оборудования для сети.

Решение поставленной задачи планирования конкретной сети сводится в конечном итоге к получению спецификаций на необходимое оборудование, предложений по архитектуре и топологии сети и будущим инвестициям для ее построения.

Процесс планирования сети должен быть гибким, непрерывным и иттерационным на каждом шаге планирования. В общем процессе планирования стратегические направления планирования развития сети определяются на длительную перспективу (например, на 10-20 лет). При этом основой планирования являются требования заказчика, сформулированные в задании или концепция построения и развития конкретной сети, которые обязательно включают перечень, объемы и качество предоставляемых услуг в сети.

Перспективное стратегическое планирование современной ЦСС

предусматривает разработку следующих составляющих:

- основного технического плана построения сети;

- надежности и безопасности;

- качества обслуживания в сети;

- маршрутизации трафика;

- сигнализации;

- числа пользователей;

- тарифов на услуги связи;

- инвестиций в построение сети;

- технических характеристик каналов передачи в сети;

- систем синхронизации;

- систем коммутации;

- управления сетью.

Оптимизация сетевой структуры и обоснование будущих инвестиций в построение сетей - главные цели перспективного планирования.

Планирование конкретной сети связи предусматривает следующие задачи:

- краткосрочный -  до 2-х лет и долгосрочный -  до 10 лет прогнозы развития;

- прогноз спроса на услуги связи;

- прогноз нагрузки (трафика) в сети;

- оптимизацию структуры и определение объема ресурсов сети;

- оптимизацию инвестиций в построение и/или развитие сети.

Планирование нагрузки и оптимизация структуры сети включает задание матрицы исходящего/входящего трафика для всех узлов сети (в эрлангах), определение матрицы передачи (распределения) трафика между узлами в потоках Е1 (2 Мбит/с), определение емкости и базовых скоростей передачи транспортных магистралей и всей сети в потоках синхронных транспортных модулей STM-N (N=1,4, 16,...), определение спецификаций на оборудование и аппаратуру для сети.

Таким образом, планирование сети* позволяет в едином комплексе решить основную задачу оптимизации инвестиций при построении и создании ЦСС различного масштаба.

1.1  Основные понятия .

Основные понятия передачи информации

Интеллектуальная деятельность человека, работа автоматики, связи, компьютерной техники и других устройств связаны с хранением, переработкой и передачей различных сообщений: речевых, текстовых, видеоизображений и т.д.

Сведения, как содержащиеся в таких сообщениях, так и получаемые с помощью средств связи, являются информацией.

Информацию, пригодную для обмена между вычислительными устройствами, компьютерами и аппаратурой различных технических систем называют данными.

Физические возмущения в средах, цепях, имеющие вид волновых процессов и обеспечивающие передачу информации, представляют собой сигналы.

Сообщения и сигналы подразделяют на непрерывные и дискретные. Непрерывные называют аналоговыми,

дискретные - цифровыми.

В технике связи сообщения переносятся в виде сигналов, которые формируются в пере.дающих устройствах или системах передачи. Операции формирования сигналов  называют преобразованием, кодированием, модуляцией. Перевод некоторого сообщения в первичный электрический сигнал представляет собой операцию преобразования. 	Кодирование - это преобразование сообщений или первичных сигналов в определенные сочетания дискретных символов (например, электрических импульсов).

Кодирование используют для согласования сигналов источника сообщений с сигналами каналов связи, что обеспечивает требуемые скорость передачи информации и помехоустойчивость, а также защиту информации в сети.

Изменение определенного параметра сигнала в соответствии с передаваемым сообщением при передаче информации называют модуляцией. Различают амплитудную, частотную, фазовую модуляции. Совокупность модуляторов и демодуляторов называют модемами.

Дискретизация по времени и уровню (квантование) непрерывных сообщений является физической основой работы цифровых систем передачи (ЦСП) современных систем и средств связи. Так как основная часть мощности реальных непрерывных сообщений сосредоточена в ограниченной полосе частот, ее выделяют устройствами (фильтрами), формирующими первичные сигналы. Согласно теореме В.А. Котельникова  непрерывная функция времени с ограниченным по ширине спектром полностью определяется отсчетами, взятыми через интервалы времени, называемыми периодом дискретизации, где - fmax - наивысшая частота спектра сигнала.

Тд = 1/2fmax,	(1.1)

Если эту функцию рассматривать на конечном интервале времени Т, то число передаваемых отсчетов Т/Тд = 2fmaxT. Величину fmaxT - называют базой сигнала.

Из-за наличия помех и погрешностей ЦСП значения уровней амплитуд первичного сигнала могут передаваться с ограниченной точностью. Поэтому при дискретизации сигнала по уровню используют лишь конечное число значений, отстоящих друг от друга на фиксированную величину - шаг дискретизации по уровню (шаг квантования). Фактическое значение амплитуды непрерывной функции сигнала заменяется при этом ближайшим уровнем квантования. Погрешности в передаче уровней амплитуды сигнала рассматриваются как шумы квантования.

Для передачи по каналу связи с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) квантованные сигналы преобразуются в кодовые комбинаций импульсов с одинаковыми амплитудами и длительностью, т.е. в цифровую форму или цифровой сигнал. Простейший способ кодирования сигнала предполагает представление его числового значения в двоичной форме в виде соответствующей последовательности двоичных элементов - единиц и нулей.

Скорость передачи цифрового сигнала определяется числом передаваемых двоичных символов сигнала в единицу времени. Для одноканальной ИКМ единицей измерения или единичным элементом цифрового сигнала служит кодовый символ - бит информации. В одноканальной двоичной системе скорость передачи сообщений -

В = 1 /Тд , где Тд  - длительность передачи одного бита цифрового сигнала.

Скорость передачи сообщений В измеряется в битах за секунду.

Основы технологии цифровой передачи данных.

Начало применения цифровых технологий в сетях передачи данных связано с системами цифровой телефонии для передачи голоса по кабельным линиям связи (КЛС). Полоса частот спектра речевого сигнала, для которой на слух не ощущаются искажения голоса при его передаче по сети (оптимизированная по индексу артикуляции 0,7), составляет 3100 Гц и расположена в диапазоне 300...3400 Гц. Так как в реальном телефонном канале данная полоса частот выделяется фильтром, имеющим конечный спад частотной характеристики, в качестве расчетной ширины спектра стандартного телефонного канала было предложено использовать ширину полосы частот в 4 кГц.

При дискретизации такого спектра, в соответствии с теоремой Котельникова, частота дискретизации fд = 2fв, где fв - верхняя частота спектра передаваемого аналогового сигнала. Для стандартного телефонного канала, имеющего 4 кГц, частота дискретизации = 8 кГц, что соответствует максимальному периоду дискретизации сигнала Тд = 1 lfд = 125 мкс. Поэтому указанные период и частота дискретизации приняты в качестве основы при разработке стандартов цифровых систем передачи.

В ЦСП дискретизированный во времени входной аналоговый сигнал подвергается квантованию по амплитуде. Каждому значению уровня квантования амплитуды аналогового сигнала соответвует двоичный цифровой код, т.е. квантованное значение амплитуды сигнала кодируется двоичным числом. Как правило, используют 7- или 8-битный двоичный код.

Такое квантование позволяет передать N=27 = 128 или N= 28 = 256 дискретных уровней амплитуды входного аналогового сигнала, что обеспечивает передачу качественного речевого сигнала с динамическим диапазоном по амплитуде D = 20lgN = 42 или 48 дБ соответственно. При последовательной передаче двоичных символов (бит информации) на выходе аналого-цифрового преобразователя ЦСП получаем двоичный цифровой поток со скоростью передачи v = 56 кбит/с (8 кГцх 7 бит = 56 кбит/с при 7-битном кодировании) или v = 64 кбит/с (8 кГц х 8 бит = 64 кбит/с при 8-битном кодировании).

Канал со скоростью передачи v = 64 кбит/с называют основным цифровым каналом (ОЦК, который обозначают DS0 (или ЕО)).

В современных цифровых системах передачи информации используется временное мультиплексирование. Под мультиплексированием понимают объединение нескольких каналов с малыми емкостями, например ОЦК, в один канал большей емкости, содержащий п входных каналов. Мультиплексор (рис. 1.1) - устройство, осуществляющее операцию мультиплексирования, в частности, в ЦСП мультиплексируются цифровые каналы передачи (ЦКП). Мультиплексор типа п: 1, по определению, формирует из п входных цифровых последовательностей или ЦКП одну выходную. Если скорость v передачи данных во всех каналах одинакова, то теоретически мультиплексор должен обеспечить на выходе скорость передачи данных, равную произведению nxv.

При использовании в качестве входного сигнал ОЦК со скоростью передачи 64 кбит/с, с помощью мультиплексора типа п: 1 теоретически можно сформировать цифровые потоки со скоростью передачи п х 64 кбит/с. Так для американского стандарта цифровой иерархии (с 24 ОЦК имеем 24 х 64 = 1536 кбит/с) скорость передачи цифрового потока на выходе первичного мультиплексора v = 1,536 Мбит/с. Для европейского стандарта цифровой иерархии (предусматривающего 30 ОЦК и 2 канала синхронизации и управления - 32 х 64 = 2048 кбит/с) скорость передачи v = 2,048 Мбит/с.

При построении цифровой иерархии ЦСП вводят понятие иерархических уровней, полагая, что на первом из них используются мультиплексоры, рассмотренные выше. Мультиплексоры второго уровня типа т:1 объединяют выходы мультиплексоров первого уровня; мультиплексоры третьего уровня типа 1:1 объединяют выходы мультиплексоров второго уровня, мультиплексоры четвертого уровня типа k: 1 объединяют выходы мультиплексоров третьего уровня, и т.д. Это называют каскадным соединением мультиплексоров. На каждом уровне иерархии мультиплексор на выходе имеет свою скорость передачи (на втором - п х т х у, на третьем - «х/их/х у, на четвертом - nxmxlxkxv). Варьируя коэффициенты кратности и, т, I можно сформировать различные иерархические наборы скоростей передачи или цифровые иерархии ЦСП, которым соответствуют определенное число ОЦК на выходе мультиплексора соответствующего уровня.

Основные понятия сетей связи.

При планировании и построении современных ЦСС обычно различают три сетевых уровня: уровень первичной сети, уровень вторичных сетей и уровень систем или служб электросвязи.

Основой любой реальной сети связи является уровень неспециализированной (универсальной) первичной сети, представляющей собой совокупность узлов и соединяющих их типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов.

Таким образом, цифровая первичная сеть (ЦПС) - это базовая сеть типовых универсальных цифровых каналов передачи (ЦКП) и сетевых трактов, или транспортная сеть, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций коммутации или оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи. На основе ЦПС формируют и создают разнообразные цифровые вторичные сети (ЦВС).

Сетевые узлы ЦПС представляют собой комплекс аппаратуры ЦСП различных сетевых технологий, предназначенный для формирования, перераспределения ЦКП и сетевых трактов и подключения ЦВС, служб электросвязи и пользователей сети. В зависимости от вида первичной сети, к которой принадлежат сетевые узлы, их называют магистральными, внутризоновыми, местными или по имени корпоративной или ведомственной сети.

Сетевой тракт представляет собой типовой групповой тракт или несколько последовательно соединенных типовых групповых трактов с включенной на входе и выходе аппаратурой образования тракта. Если быть точнее, сетевой тракт — это транспортный объект сети трактов с уровнем, обеспечивающим целостность передачи информации по соединениям трактов от точки (порта полезной нагрузки или пользовательского интерфейса) формирования тракта в одном из сетевых узлов до точки (порта полезной нагрузки) его расформирования в другом сетевом узле.

Цифровые вторичные сети, предназначенью для доведения цифровых каналов до пользователей, являются специализированными и создаются на основе типовых универсальных каналов передачи ЦПС или специализированных каналов (или систем со специализированными пользовательскими интерфейсами) для первичных цифровых каналов или потоков полезной нагрузки. В состав ЦВС могут входить также цифровые технологические сети ЦТС), при этом образуются цифровые вторичные технологические сети (ЦВТС) .

Системы, специализированные по видам электросвязи, представляют собой комплекс средств, обеспечивающих предоставление пользователям определенных услуг. Они образуют уровень систем или служб электросвязи. Таким образом, система или служба электросвязи (рис. 1.2) включает в себя вторичные сети и ряд подсистем (например, нумерации, сигнализации и т.п.).

Эго общая структура сети электросвязи в соответствии с концепцией развития Взаимоувязанной сети связи.

Современное развитие телекоммуникационных сетей характеризуется усилением процессов интеграции первичной и вторичных сетей, и превращением ЦПС и ЦВС в единую мультисервисную сеть на базе ЦПС.

Таким образом, структура ЦПС трансформируется и возникает новая двухуровневая структура цифровой первичной сети - транспортная сеть и сеть доступа.

Общая архитектура современной цифровой сети

Общая структура стоит из основной (центральной) части — транспортной	сети электросвязи сети и окаймляющей ее периферийной части - сети доступа. Сеть доступа можно определить как сеть, по которой с помощью каналов и линий «последней мили» различные специализированные сигналы передаются от потребителей к портам транспортной сети и обратно.

1.2. Введение в цифровую иерархию сетей

Применяемые в настоящее время схемы цифровых иерархий были разработаны в начале 80-х годов. В первой из них, принятой в США и Канаде, для первичного цифрового канала (ПЦК) DS1 - канала первой цифровой иерархии было выбрано значение скорости передачи v = 1544 кбит/с (коэффициент мультиплексирования п = 24 - двадцать четыре ОЦК).

Во второй, принятой в Японии, для DS1 использовалось то же значение скорости передачи.

В третьей, принятой в Европе (в том числе и в Российской Федерации) и Южной Америке, значение первичной скорости передачи было v = 2048 кбит/с (п = 32 - тридцать два ОЦК).

Первая цифровая иерархия (американский стандарт), порожденная первичной скоростью передачи 1544 кбит/с, дает последовательность скоростей: 1544 - 6312 - 44736 - 274176 кбит/с, которые обозначают DS1- DS2 - DS3 - DS4. Данная иерархия скоростей соответствует ряду коэффициентов мультиплексирования п = 24, т = 4,1 = 1, к ~ 6 и позволяет передавать 24, 96, 672,4032 ОЦК или - каналов DS0.

Каналы DS0 - DS4 называют каналами 0-4-го уровней иерархии или основным цифровым каналом (ОЦК), первичным цифровым каналом (ПЦК), вторичным цифровым каналом (ВЦК), третичным цифровым каналом (ТЦК) и четверичным цифровым каналом (ЧЦК) соответственно.

Вторая цифровая иерархия (японский стандарт), порожденная первичной скоростью передачи 1544 кбит/с, дает последовательность скоростей 1544 - 6312 - 32064 - 97728 кбит/с или каналов передачи DS1 - DS2 - DSJ3 - DSJ4. Данная иерархия скоростей с учетом канала передачи DS0 соответствует ряду коэффициентов мультиплексирования п = 24, т = 4, 7 = 5, Ј = 3 и позволяет передавать 24, 96,480, 1440 ОЦК или - каналов DS0.

Третья цифровая иерархия (европейский стандарт), порожденная скоростью передачи 2048 кбит/с дает последовательность скоростей 2048 - 8448 - 34368 - 139264 - 564992 кбит/с, которой соответствуют каналы передачи El - Е2 - ЕЗ - Е4 - Е5. Данная иерархия скоростей с учетом канала передачи DS0 соответствует ряду коэффициентов мультиплексирования п - 30, т = 4, 1 = 4, к =4, i = 4 и позволяет передавать 30, 120, 480, 1920 и 7680 ОЦК или - каналов DS0.

В соответствии с этим системы, реализующие данную иерархию, получили название ИКМ систем: ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 и т.д.

Рассмотренные цифровые иерархии скоростей передачи получили название плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ/PDH).

Параллельное развитие трех различных иерархий на определенной стадии стало мешать развитию глобальных телекоммуникаций в мире, поэтому был разработан стандарт ITU-T, в соответствии с которым в качестве основных были стандартизированы три первые уровня первой иерархии (DS1- DS2 - DS3), четыре уровня второй иерархии (DS1 - DS2 - DSJ3 - DSJ4) и четыре уровня третьей иерархии (El - Е2 - ЕЗ - Е4) и указаны схемы кросс- мультиплексирования иерархий (рис. 1.4). В результате стандартизации были разработаны схемы плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ/PDH) и синхронной цифровой иерархии i СЦИ/SDH).

Основными скоростями передачи в плезиохронной цифровой иерархии являются значе- :-мя 1,544 Мбит/с (для краткости 1,5 Мбит/с) и 2,048 Мбит/с (для краткости 2 Мбит/с). Высшими скоростями являются значения 44,736 Мбит/с (для краткости 45 Мбит/с) и 139,264 Мбит/с (для краткости 140 Мбит/с).

Недостатком плезиохронной цифровой иерархии является то, что переход от одного уровня скоростей к другому происходит последовательно в соответствии со схемой, представленной на рис. 1.4, как в прямом, так и в обратном направлениях, что усложняет процесс «распаковки» информации. Передающая и приемные системы всегда взаимодействуют между собой на одном из данных уровней. Другим недостатком является то, что реализация ша функций (контроль линии передачи, защитные переключения и др.), не относящихся непосредственно к транспортировке, требует отдельного оборудования, выпускаемого часто различными производителями, что приводит к проблеме совместимости.

В многоканальных ЦСП используют временное мультиплексирование и разделение каналов. На первом уровне производится синхронное побайтное мультиплексирование ОЦК - 32-х (в европейской иерархии) или 24-х (в американской и японской иерархиях), имеющих скорость передачи 64 кбит/с. На последующих уровнях иерархии компонентные потоки объединяются в групповой выходной уже не побайтно, а побитно. При этом скорости компонентных потоков выравнивают, вставляя в компонентные потоки с меньшей скоростью специальные биты, которые удаляются на стороне приема при демультиплексировании (процедура положительного стаффинга) с помощью служебного канала в составе группового сигнала.

Существенными недостатками технологии ПЦИ/PDH являются наличие нескольких иерархий и плезиохронный характер мультиплексирования, затрудняющий ввод и вывод отдельных цифровых каналов в промежуточных узлах сети. Кроме того, при нарушении синхронизации группового сигнала сравнительно много времени требуется для многоступенчатого восстановления синхронизации компонентных потоков. Однако наиболее серьезный недостаток ПЦИ/PDH - практически полное отсутствие средств сетевого автоматизированного управления, без которого невозможно создать надежную сеть связи с высоким качеством обслуживания. Все это, в конечном итоге, привело к разработке и появлению технологии синхронной цифровой иерархии (СЦИ/SDH).

Технология СЦИ/SDH позволяет организовать универсальную транспортную сеть, выполняющую функции передачи информации, контроля и управления как сетевыми элементами, так и всей сетью в целом. В транспортной сети СЦИ/SDH используется принцип транспортировки цифровых сигналов в стандартных контейнерах, помеченных специальными указателями. Все операции с контейнерами производятся независимо от их содержания и наполнения, чем и достигается прозрачность сети СЦИ/SDH, т.е. способность транспортировать различные сигналы ПЦИ/PDH, потоки ячеек ATM и т.п.

Технология ПЦИ/PDH поддерживает следующие уровни иерархии цифровых каналов: абонентский или основной цифровой канал ЕО (64 кбит/с) и цифровые каналы уровней Е1 (2,048 Мбит/с), Е2 (8,448 Мбит/с), ЕЗ (34,368 Мбит/с), Е4 (139,264 Мбит/с). Уровень цифрового канала Е5 (564,992 Мбит/с) определен в Рек. ITU-T, но на практике обычно его не используют.

Технология СЦИ/SDH (европейский стандарт) поддерживает уровни иерархии цифровых каналов со скоростями передачи 2,048 Мбит/с (пользовательский интерфейс Е1 в соответствии с Рек. ITU-T G.703.), 155,520, 622,080, 2,488 Гбит/с, и т.д. (интерфейсы передачи, соответствующие синхронным транспортным модулям STM-N (N = 1, 4, 16,.)).

1.3 Принципы планирования и построения цифровых сетей

Цифровые первичные сети, являющиеся базовыми транспортными или магистральными, служат основой для построения всего многообразия современных мультисервисных сетей связи. Поэтому, учитывая необходимость разумного ограничения всего спектра затрагиваемых проблем, ограничимся рассмотрением вопросов планирования и построения транспортных сетей и принципов интеграции ЦПС и ЦВС и/или ЦВТС в мультисервисные сети на основе современных сетевых технологий. 	Принципы планирования и построения транспортных сетей являются результатом обобщения известных и применяемых на практике подходов к планированию и построению сетей связи различного масштаба.

Основные принципы планирования транспортных сетей заключаются в следующем:

- определение общей стратегии построения и использования (возможность двойного применения и т.п.) сети;

- планирование сети на длительную перспективу с учетом ее развития;

- комплексное применение современных сетевых технологий;

- учет специальных условий и требований заказчика (пользователей) сети;

- обеспечение необходимого уровня эксплуатации планируемой сети.

Специальные условия и требования заказчика сети могут содержать определенные ограничения, например, финансовые, временные, природно-климатические, ограничения на топологию сети и др. Таким образом, планирование современных ЦПС и цифровых корпоративных сетей является достаточно сложной и серьезной задачей как для заказчиков (пользователей) сети, так и для разработчиков или системных интеграторов. 	Эта задача требует учета многих факторов и системного подхода в планировании сети. 	Приведем основные этапы планирования сети связи:

- определение существующей и планируемой загрузки (объема трафика);

- определение возможности двойного применения;

- определение объемов трафика по типу и распределению (составление матрицы распределения трафика для всех узлов сети);

- определение видов предоставляемых услуг;

- выбор среды передачи;

- определение базовых сетевых технологий;

- выбор базовых вариантов архитектуры и топологии сети;

- определение необходимых значений уровня надежности и степени резервирования;

- оптимизация топологии;

- сопряжение сети с другими сетями;

- планирование управления и синхронизации;

- планирование системы эксплуатационно-технического обслуживания;

- расчет и уточнение стоимости;

- оптимизация сети по стоимостным и качественным характеристикам.

Детальное рассмотрение этих этапов планирования будут раскрыты в процессе дальнейшего рассмотрения.

1.4 Архитектура и топология сетей связи

Общие сведения. Под архитектурой сети будем понимать совокупность взаимосвязанных сетевых технологий и соответствующих интерфейсов, реализованных с учетом структуры управления, и образующих иерархическое дерево всей сети, начиная от транспортной сети заканчивая пользовательскими интерфейсами в сети доступа. Совокупность стандартов на все интерфейсы, входящие в архитектуру сети, образует соответственно стандарты на юхитектуру оборудования систем связи. Понятия архитектуры и топологии сетей тесно :зязаны друг с другом и с используемыми при построении сети базовыми сетевыми техно- то гиями. Образно говоря, архитектура сети - это дерево целей, корнями уходящее в транспортную сеть, а ветвями - к пользователям сети. Топология же сети в такой аналогии - это парк, состоящий из определенных видов деревьев, высаженных по проекту архитектора и горазующий единый архитектурный ансамбль.

Базовые сетевые технологии. Под сетевыми технологиями будем понимать совокупность технологий цифровых систем передачи, обеспечивающих создание всего разнообразия каналов связи от пользователей сети к сетевым узлам и между узлами сети. Базовые сетевые технологии для цифровых транспортных сетей обеспечивают организацию транспортных магистралей и интеграцию различных видов трафика в сети. 	На базе цифровых транспортных сетей формируется и создается все разнообразие выделенных цифровых каналов передачи (ЦКП) или связи (ЦКС), которые и образуют цифровые сети с коммутацией каналов. Базовыми сетевыми технологиями для транспортных сетей являются ПЦИ/PDH и ГЦИ/SDH. В транспортных сетях используется иерархия скоростей передачи в соответствии с международными Рек. ITU-T и получившим наибольшее распространение европейским стандартом, который применяется на сетях связи Российской Федерации (РФ).

Технология ПЦИ/PDH поддерживает следующие уровни иерархии цифровых каналов:

- абонентский или основной канал ЕО (64 кбит/с) и пользовательские каналы уровней Е1 (2,048 Мбит/с), Е2 (8,448 Мбит/с), ЕЗ (34,368 Мбит/с), Е4 (139,264 Мбит/с). 	Уровень цифрового канала Е5 (564,992 Мбит/с) определен в Рек. ITU-T, но на практике обычно не используется. При этом цифровые каналы ПЦИ/PDH являются входными (полезной нагрузкой) для пользовательских интерфейсов сетей СЦИ/SDH. Применительно к европейскому стандарту интерфейс передачи Е1 (по стандарту G.703) ЦСП ПЦИ/PDH является входным каналом (полезной нагрузкой) для транспортной сети СЦИ/SDH, в которой они передаются по сетевым трактам в магистралях сети в виде виртуальных контейнеров соответствующего уровня.

Технология СЦИ/SDH, как это уже указывалось, поддерживает уровни иерархии каналов (по европейскому стандарту) со скоростями передачи 2,048 Мбит/с (пользовательский интерфейс Е1 по стандарту G.703) и 155,520 Мбит/с, 622,080 Мбит/с, 2,488 Гбит/с, и т.д. (интерфейсы передачи, соответствующие синхронным транспортным модулям STM-N (N = 1, 4, 16, ...)).

В транспортной сети пользовательские интерфейсы, соответствующие синхронным транспортным модулям STM-N более низкого уровня, могут служить полезной нагрузкой для сетевых элементов сети СЦИ/SDH более высокого уровня иерархии.

Технология СЦИ/SDH основана на полной синхронизации цифровых каналов и сетевых элементов в пределах всей сети, что обеспечивается с помощью соответствующей системы синхронизации ЦПС и системы управления транспортной сетью. В транспортной сети СЦИ/SDH синхронная передача виртуальных контейнеров (упакованных и специальным образом помеченных кадров) соответствующего уровня позволяет получить доступ к низкоскоростным пользовательским каналам (полезной нагрузке) без демультиплексирования высокоскоростного цифрового потока.

Технология СЦИ/SDH позволяет с помощью соответствующих аппаратных и программных средств создавать одновременно три наложенные сети: транспортную для передачи полезной нагрузки, сеть управления и сеть синхронизации для передачи сигналов синхронизации.

На основе транспортной сети СЦИ/SDH можно создавать наложенные сети с коммутацией каналов, например, цифровые с интеграцией служб (ЦСИС/ISDN) и коммутацией пакетов, в частности, сети Frame Relay (FR), сети ATM ((Asynchronous Transfer Mode) или асинхронного режима передачи (АРП/АТМ)). Технология ATM облегчила эту задачу, взяв за основу стандарты СЦИ/SDH в качестве стандартов физического уровня. Поэтому в транспортной сети СЦИ/SDH сеть ATM может быть интегрирована поверх сети СЦИ/SDH, как наложенная сеть, при этом образуются одновременно и транспортная, и вторичные сети и осуществляются функции сети доступа.

Технология ATM разрабатывалась как единая универсальная транспортная технология нового поколения сетей с интеграцией услуг, так называемых широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб (Ш-ЦСИС или B-ISDN) [26, 33]. Однако технология ATM, к сожалению, не стала в полной мере технологией транспортных сетей по целому ряду причин, которые в различных аспектах будут обсуждены ниже.

Уникальность технологии ATM состоит в том, что она как транспортная технология совместима со всеми базовыми сетевыми технологиями глобальных сетей — сети Интернет, основой которой является стек протоколов TCP/IP, СЦИ/SDH, ПЦИ/PDH, Frame Relay и с сетевыми технологиями локальных сетей.

Технология ATM обеспечивает передачу в рамках одной транспортной сети различных видов трафика (голоса, видео, данных), имеет иерархию скоростей передачи в широком диапазоне (в настоящее время 25 Мбит/с... 10 Гбит/с) с гарантированной пропускной способностью для ответственных приложений.

Технология ATM не определяет новые стандарты для физического уровня сети, а использует существующие. Основным стандартом для технологии ATM является физический уровень каналов сетевых технологий СЦИ/SDH и ПЦИ/PDH. Именно потому, что технология ATM поддерживает все основные существующие виды трафика, она выбрана в качестве транспортной среды сетей Ш-ЦСИС или В-ISDN. С другой стороны, технология ATM имеет общие транспортные протоколы для локальных (ЛВС) и глобальных сетей и обеспечивает их взаимодействие.

Технологии сети Интернет или сети на основе стека протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления пере дачей/ протоко л сети Интернет) занимают особое положение среди сетевых технологий [26, 42]. Они играют роль сетевой технологии, объединяющей сети любых типов и технологий, включая глобальные транспортные сети всех известных технологий. Таким образом, сети на основе стека протоколов TCP/IP относятся к сетевым технологиям более высокого уровня, чем сетевые технологии собственно глобальных транспортных сетей. При этом, цифровые транспортные сети СЦИ/SDH, являясь основой для создания большинства наложенных телекоммуникационных сетей, позволяют интегрировать различные сетевые технологии в единую мультисер- зисную телекоммуникационную и информационную (инфокоммуникационную) сеть на физическом и канальном уровнях.

Появление оптических транспортных сетей с использованием технологии спектрального или волнового мультиплексирования (BMn/WDM (Wave Division Multiplexing)) и плотного волнового мультиплексирования (ПВМП/DWDM (Dense Wave Division Multiplexing)) расширило возможности сетевых технологий в построении транспортных сетей.

Указанные сетевые технологии BMTI/WDM и ПВМП/DWDM уже вышли из исследовательских лабораторий и находятся среди освоенных промышленных технологий, которые зрганично сочетаются и интегрируются с технологией СЦИ/SDH.

Таким образом, современный уровень развития сетевых технологий цифровых глобальных сетей позволяет при планировании архитектуры и разработке топологии цифровых транспортных или магистральных сетей и корпоративных сетей использовать следующие тазовые технологии:

- TCP/IP - технология сети Интернет, основой которой является стек протоколов TCP/IP или протокол управления передачей/протокол сети Интернет;

- ATM - технология асинхронного режима передачи (переноса);

- SDH - технология СЦИ;

- WDM - технология волнового мультиплексирования (ВМП);

- DWDM - технология плотного волнового мультиплексирования (ПВМП).

В настоящее время, по-видимому, наиболее рациональной как для глобальных, так и магистральных транспортных сетей является многоуровневая архитектура сети вида

ATM/SDH/DWDM.

Такую архитектуру транспортных сетей можно реализовать на основе современных аппаратных средств, выпускаемых ведущими мировыми производителями аппаратуры ЦСП.

На рис. 1.5. представлены варианты архитектуры интегрированной мультисервисной сети жа основе рассмотренных базовых сетевых технологий и некоторых новых, таких как оптический Интернет, Gigabit Ethernet (GE), которые более подробно будут рассмотрены далее.

Для цифровых мультисервисных сетей, включая современные цифровые корпоративные сети большого масштаба по-видимому на ближайшие годы определяющей будет многослойная архитектура транспортной сети вида IP/ATM/SDH/WDM (DWDM). Именно такая архитектура сети позволит интегрировать на сетевом уровне базовые сетевые технологии в единую мультисервисную инфокоммуникационную сеть различного масштаба.

Рис. 1.5. Варианты архитектуры интегрированной мультисервисной сети:

Взаимосвязь архитектуры и топологии сетей связи. Выбор архитектуры построения транспортной сети основывается на применении типовых архитектурно-топологических решений и их комбинаций для отдельных сегментов сети и сети в целом. Однако определение архитектурно-топологических решений при проектировании конкретной транспортной сети не сводятся только к выбору определенных комбинаций типовых топологических структур, так называемых сетевых шаблонов. Понятие архитектуры транспортной или корпоративной сети шире и включает в себя следующие три базовые логические составляющие: принципы построения, сетевые шаблоны и технические позиции.

Применительно к архитектуре транспортных сетей основные принципы построения определены выше. Типовые топологические структуры или типовые сетевые шаблоны для транспортной сети СЦИ/SDH достаточно хорошо описаны в технической литературе. 	Новые возможности аппаратуры СЦИ/SDH расширяют возможности выбора типовых сетевых шаблонов для транспортных сетей и позволяют по-новому интегрировать различные сетевые технологии на базе ЦПС.

Техническая позиция определяет и уточняет параметры выбранных сетевых технологий, сетевых элементов, протоколов взаимодействия, предоставляемых услуг и т.д. 	Архитектура современной цифровой корпоративной сети большого масштаба может быть описана, например, следующими техническими позициями:

- сетевые транспортные протоколы;

- маршрутизация в сети;

- качество услуг;

-= адресация в сетях передачи данных;

- коммутация в локальных сетях;

- объединение коммутации и маршрутизации;

- организация транспортной сети;

- организация глобальной транспортной (магистральной) сети;

- организация коммутации ЦКП;

- организация ЦВС и/или сетей доступа.

Разработка технических позиций для конкретной транспортной или корпоративной сети требует глубокого знания базовых сетевых технологий и их аппаратной реализации и предусматривает тщательную проработку схем организации и топологии всех уровней и сегментов сети и сети в целом.

При планировании топологии транспортных сетей чаще применяют элементарные сетевые шаблоны типа кольцо и линейка, образующие сетевые шаблоны кольцо — линейка и кольцо - кольцо с одинаковым или разными уровнями транспортных модулей, как в кольцax, так и линейных трактах между отдельными кольцами.

Основные варианты таких типовых сетевых шаблонов и примеры топологических решений для сетей СЦИ/SDH представлены в дальнейшем тексте лекции.

Подробно вопросы топологии транспортных сетей будут рассмотрены далее, где будут детально представлены известные и некоторые новые сетевые шаблоны для транспортных сетей, которые весьма перспективны для построения больших цифровых корпоративных сетей. Такие возможности открывает аппаратура ЦСП СЦИ/SDH нового поколения, освоенная ведущими мировыми производителями.

1. 5 Основы инженерного планирования сетей

Основные этапы и «золотые правила» планирования. Учитывая, что в настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) наиболее перспективны для построения различных сетей связи, а ОК - основной вид физической среды передачи, будем иметь в виду в основном ВОЛС, хотя в конкретных случаях оптимальными техническими решениями могут быть и другие.

Как для транспортной, так и корпоративной сетей предусматриваются следующие основные этапы инженерного планирования сетей:

- определение или задание требуемой емкости (базовой скорости передачи) сети;

- выбор среды передачи (КЛС, ВОЛС, РРЛ и т.п.);

- выбор вида ВОЛС и типа или типов ОК для них;

- выбор базовых сетевых технологий и систем передачи (ПЦИ/PDH, СЦИ/SDH, ATM т.п.);

- выбор конфигурации сети и схем резервирования;

- выбор аппаратуры ЦСП и другого сетевого оборудования;

- разработка схем организации сети в соответствии с исходными данными или техническими условиями;

- оптимизация схемы организации сети по заданным критериям в соответствии с общей стратегией или концепцией построения сети;

- первичная оптимизация топологии и схемы организации сети по стоимостным показателям;

- разработка технического задания на проектирование сети;

- разработка принципов эксплуатационно-технического обслуживания;

- определение этапов и приоритетов в построении сети.

Конкретизации перечисленных этапов инженерного планирования посвящена практически вся предлагаемая вниманию читателей книга. В данной главе выделим основные мо- шенты подхода к проблеме инженерного планирования сетей, так называемые «золотые правила планирования» цифровых первичных сетей связи:

- Долгосрочное планирование.

- Выбор среды передачи.

- Анализ существующего и определение планируемого трафиков.

- Классификация узлов сети и выбор базовых топологий сети.

- Анализ и определение требований по надежности.

- Обеспечение заданного уровня надежности в сети.

- Определение энергетического потенциала линий связи и аппаратуры ЦСП.

- Определение стоимости линий связи, аппаратуры и оборудования ЦСП.

- Учет специальных условий и требований заказчика (пользователя) сети.

- Оптимизация сети (с помощью соответствующих программных средств).

- Деление сети на управляемые части или сегменты.

При этом должны предусматриваться возможности дальнейшего развития и необходимый уровень эксплуатации планируемой сети. Кроме этого необходимо учитывать основные информационно-технические характеристики, которые существенно определяют возможности будующей сети по предоставлению гарантированного качества обслуживания пользователей и всей сети в целом.

Применительно к первичным или транспортным сетям - это следующие характеристики:

- пропускная способность транспортных магистралей или базовые скорости передачи, определяемые уровнем транспортных модулей ЦСП СЦИ/SDH (STM-N, N = 1,4,16,...);

- объем входящего и исходящего трафиков в узлах сети;

суммарный трафик в трактах и магистралях сети;

- надежность или коэффициент готовности сети в целом.

На основных этапах планирования предусматривается решение следующих задач:

- определение существующей и планируемой загрузок сети, видов и объема предоставляемых услуг, составление матриц первичного распределения трафика между узлами сети (обычно в виде потока трафика в эрлангах или в виде определенного числа цифровых потоков п х Е1(Е0));

- определение базовых сетевых технологий на основе выбранной среды передачи;

выбор базовых вариантов архитектуры и топологии сети на основе конкретных ЦСП;

обеспечение необходимого уровня надежности сети на основе комплекса мероприятий, включая резервирование;

- оптимизация топологии (с учетом резервирования линий и трактов);

определение базовой стоимости сети;

- оптимизация сети по стоимостным характеристикам.

Определение энергетического потенциала ВОЛС с учетом потерь в KJIC и ОК, чувствительности и энергетического потенциала приемо-передающих (агрегатных) блоков аппаратуры ЦСП, достаточно известная инженерная задача. Она сводится к расчету энергетического потенциала ВОЛ С с учетом дисперсии ОВ в ОК и выбору типов агрегатных блоков аппаратуры СЦИ/SDH с учетом длины волны излучения. 	Энергетический потенциал линии позволяет в конечном итоге определить максимальное расстояние между узлами первичной сети или, если быть точнее, максимально возможную длину ОК между узлами сети.

Кратко рассмотрим схему такого расчета. Для оценок можно принять, что в одномодовых ОВ для ОК на длине волны - 41550 нм типичное значение потерь- а (альфа) = 0,2 дБ/км, дисперсия OB D= 10 пс/км/ нм.

Средняя чувствительность фотоприемных модулей аппаратуры СЦИ/SDH при коэффициенте ошибок не более 10“9 обычно SBX = -(37...40) дБм. На выходе агрегатных блоков аппаратуры СЦИ/SDH (точнее в ОВ на входе ОК) уровень мощности излучения Рвых = -(10...15) дБм. Таким образом, зная энергетический потенциал и потери в линии можно определить максимальную длину ОК ВОЛС между узлами первичной сети или протяженность регенерационного участка L волс = ($вх * Рвых)/а (альфа).	(1.2)

Расчеты показывают, что для типичных значений потерь в волокне ОК и типичных характеристик интерфейсов приема-передачи агрегатных блоков аппаратуры СЦИ/SDH максимальная длина ВОЛС лежит в пределах 100...120 км. Например, для аппаратуры СЦИ/SDH уровня STM-16 с типичными характеристиками интерфейсов приема-передачи

три длине волны 1550 нм максимальная длина ВОЛС (ограничена потерями в волокне) 120 см. а при длине волны 1300 нм (ограничена дисперсией волокна) примерно 70 км. При точном расчете максимальной длины ВОЛС необходимо учитывать дисперсию для конкретных ~шюв ОВ в ОК и выбирать конкретные стандартизованные агрегатные блоки аппаратуры ГЦИ/SDH в соответствии с их паспортными характеристиками.

Оптимизация и резервирование сетей. Оптимизация создаваемой сети сводится к оптимизации топологии транспортной сети, сетей доступа, а затем и всей сети в целом. Определяющей во всем этом процессе является оптимизация топологии транспортной сети. Рассмотрим схему и последовательность такой оптимизации, что требует применения соответствующего математического аппарата и достаточно мощных программных средств.

Оптимизация топологии транспортной сети основана на анализе структуры сети с учетом: ее назначения, распределения трафика между узлами и применении соответствующих оптимизации по заданным критериям (например, таким как стоимость, качество и т:.|. Для этого на основе первичного анализа загрузки на узлах сети задаем исходящий от пользователей трафик в узлах сети, затем определяем матрицу распределения трафика для яыбранной топологии сети на основе заданной нормы загрузки линий и рассчитываем нормерованную (на число потоков Е1 или относительную нагрузку) матрицу распределения тафика между узлами сети.

Полученная нормированная матрица позволит рассчитать загрузку трактов между узлами сети в виде цифровых потоков Ni х Е1, где / = 1, 2, 3, ...., к загрузку тракта в сети. При этом задается норма загрузки сети по трактам для различных категорий пользователей сети.

Например, для абонентов - пользователей каналов тональной “одстоты (ТЧ), подключаемым к АТС, норма загрузки каналов (в эрлангах) обычно принимался равной 0,05 Е, а для пользователей услуг ISDN - 0,25 Е.

Выбор вариантов и схем резервирования линий и трактов диктуется исходными требо- шшейями к сети и качеству обслуживания для определенных категорий пользователей или сжсиальными требованиями, предъявляемыми к сегментам транспортной сети, на основе штт'рых строят специальные вторичные сети, например, технологические.

В транспортных сетях на основе аппаратуры СЦИ/SDH основными вариантами резервирования являются кольцевое типа SNCP (Subnetwork Connection Protection) со 100%-ным резервированием 1ЮШ1ГТОВ (трафика) по схеме 1:N и типа MS-SPRing (Multiplex Section Shared Protected Ring) по схеме  1+1, т.е. со 100%-ным резервированием всей емкости линии, что требует использования 50% емкости в кольце СЦИ/SDH для резервирования.

При резервировании трафика на уровне трактов уточняют и корректируют реальную защиту линий и трактов в сети. При этом в транспортной сети в зависимости от вида и типа «югеняемого оборудования ЦСП СЦИ/SDH возможны различные варианты и схемы ре- шжкрования, которые более подробно будут рассматрены ниже.

Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ.

Правило точности - Закон Мерфи: Мерфология - общая и частная