## Лекция 6 Тема Основы построения узкополосных цифровых сетей с интеграцией служб

Содержание

Введение

1. Общая концепция построения цифровых сетей с интеграцией служб

1.1. Предпосылки создания ЦСИС

1.2. Концепция построения ЦСИС

1.3. Общая характеристика современных реализаций концепции ЦСИС

## Введение

## Концепцией  развития  Взаимоувязанной сети связи России в качестве основного направления совершенствования телекоммуникаций в Российской Федерации (РФ) предусмотрен переход к цифровым методам передачи и коммутации. Недостаточное уровень технологической оснащенности сетей электросвязи РФ приводит к низкому качеству услуг связи, предоставляемых пользователям, в том числе должностным лицам федеральных и муниципальных органов государственной власти. Поэтому в последнее время активно обсуждаются перспективы внедрения разнообразных телекоммуникационных технологий и протоколов передачи данных, в том числе в сети связи ограниченного пользования.

## В сложившихся условиях, при развитии существующих и создании на территории России современных телекоммуникационных систем органов государственной власти РФ, необходимо комплексное изучение и решение целого ряда взаимоувязанных вопросов:

## •	формирование разветвленной, высокопроизводительной и надежной транспортной телекоммуникационной среды;

## •	внедрение современной цифровой коммутационной техники;

## •	использование современного оконечного оборудования;

## •	обеспечение  контроля и эффективного управления ресурсами систем связи.

## При этом важным фактором в успешной реализации телекоммуникационных программ является использование накопленного мирового опыта и его оптимальное применение в условиях России.

## С середины 80-х гг. во многих странах начали активно развиваться цифровые сети с интеграцией служб (Integrated Services Digital Network, ISDN), сначала узкополосные (Narrowband ISDN, N-ISDN), а далее и широкополосные (Broadband ISDN, B-ISDN). К настоящему времени технология ISDN превратилась в одну из самых перспективных телекоммуникационных технологий, используемой сегодня в системах связи самых развитых стран мира.

## В большинстве западноевропейских стран и США технология ISDN является стратегической и входит в перечень технологий ограниченного распространения [1]. Этим объясняется тот факт, что ISDN в России появились с десятилетней задержкой. При этом следует заметить, что собственно технологию ISDN зарубежные разработчики и производители оборудования до сих пор полностью не раскрывают для российских специалистов. Значительная часть информации о ISDN получена вместе с поставленными в нашу страну автоматическими междугородными телефонными станциями (АМТС) с функциями ISDN, активно используемыми в настоящее время в системах связи органов государственной власти РФ.

## Имеющийся опыт применения указанных АМТС свидетельствует о высокой потребительской ценности технологии ISDN. Данные обстоятельства обусловливают целесообразность дальнейшего развития отечественных цифровых сетей с интеграцией служб. Это нашло свое  отражение  в  руководящих  документах  Правительства  РФ,  где  прямо  поставлена  задача  реализации  концепции  ISDN  в  интересах совершенствования системы связи органов государственной власти РФ [2].

## Здесь следует отметить, что к настоящему времени в РФ до конца не сформирован терминологический базис данной технологии. В отечественной научно-технической литературе перевод термина ISDN приводится в различных вариациях:  цифровая  сеть с интеграцией услуг (ЦСИУ), цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО) или цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС).  В дальнейшем в качестве аналога ISDN будет использоваться термин цифровая сеть с интеграцией  служб  (ЦСИС).  Соответственно будут обозначаться узкополосные (N-ISDN) сети с интеграцией служб (У-ЦСИС) и широкополосные (B-ISDN) сети с интеграцией служб (Ш-ЦСИС).

## 1. Общая концепция построения цифровых сетей с интеграцией служб

## Необходимость перевода телефонных сетей общего пользования на цифровые методы передачи, при которой оконечные абонентские устройства передают данные непосредственно в цифровой форме, обосновывалась давно. Однако объективные предпосылки для построения цифровых сетей связи возникли только к концу 70-х годов прошлого столетия, когда были разработаны и реализованы на практике мощные цифровые системы распределения информации.

## 1.1. Предпосылки создания ЦСИС

## Архитектура и протоколы современных телекоммуникационных сетей формировались в результате взаимообусловленного развития двух исходно-независимых сетей – сетей связи и вычислительных сетей. Логика развития систем связи потребовала применения дискретных (цифровых) систем передачи и вычислительных средств для решения задач маршрутизации, коммутации, управления. Построение распределенных компьютерных сетей, прогресс в области вычислительной техники и информационных приложений способствовали все большему применению технологий связи для передачи данных между вычислительными устройствами.

## Внедрение цифровых методов доставки, обработки и хранения информации в системы и комплексы связи составляют сущность процесса цифровизации сетей связи. В начальный период применения систем передачи дискретной информации предполагалось, что абоненты будут передавать только телефонные сообщения. В этой связи первые интегрированные сети, названные IDN (Integrated Digital Network), передавали только один вид информации – речь. Термин "интегрированная сеть", введенный в 1959 году, в этот период подразумевал только интеграцию цифровых методов коммутации в сети и цифровых методов передачи речевой информации [3].

## В конце семидесятых годов стало ясно, что сеть связи должна предоставлять своим абонентам не только возможность речевого обмена, но и обеспечивать передачу данных. К этому времени в США уже широко применялись цифровые каналы Т1 для передачи данных в цифровой форме между АТС. Кроме того, в 1976 году компанией Western Electric был выпущен первый мощный цифровой коммутатор телефонных каналов 4ESS [4].

## Созданию сетей с интеграцией служб способствовало появление и развитие различных типов специализированных сетей (передачи данных, компьютерных, информационно-вычислительных). При этом был налажен выпуск широкой номенклатуры соответствующего оконечного оборудования различных видов связи (цифровые телефонные аппараты, ПЭВМ, факсы, модемы и др.), построенного на одной и той же элементной базе и часто на одних и тех же принципах функционирования узлов и блоков.

## Естественно, возникла необходимость создания некой единой технологии связи, обеспечивающей интеграцию всех видов передаваемой информации.

## К этому времени в достаточной степени была разработана методология внедрения цифровых методов передачи и коммутации в телекоммуникационные системы. Были обоснованы и сформулированы методы цифровизации сетей связи общего пользования, такие как метод наложения, метод замещения и метод "цифровых островов". Метод наложения подразумевает размещение и эксплуатацию элементов цифровой сети связи совместно с аналоговыми с последующим "отмиранием" последних. Метод замещения состоит в замене аналогового коммутационного и линейного оборудования на цифровое. Третий метод является промежуточным между первыми двумя. Он предполагает фрагментарное внедрение цифровых средств связи (взамен аналоговых или вместе с ними) в зависимости от потребностей соответствующих информационных систем [4].

## В странах с развитыми телекоммуникациями цифровизация осуществлялась либо методом наложения, либо методом цифровых "островов". Это обусловлено тем, что в распоряжении операторов связи имелась достаточно разветвленная линейно-кабельная инфраструктура, особое место в которой занимали двухпроводные абонентские линии [5]. Необходимость дальнейшего использования существующих абонентских линий как наиболее массовых (и, как следствие, наиболее дорогих) элементов сети связи во многом предопределила принципы построения систем абонентского доступа цифровых сетей связи (рис. 1.1).

## Таким образом, развитие электросвязи и вычислительной техники привело к необходимости интеграции в рамках единой технологии всех видов передаваемой информации с предоставлением пользователю широкого круга услуг (видов сервиса) связи и возможностью их изменения без существенной модификации топологии и оборудования сети. С такой целью и создавалась технология ЦСИС.

## 1.2. Концепция построения ЦСИС

## Общая структура ЦСИС и ее интерфейсы были определены сначала МККТТ и далее МСЭ в рекомендациях серии I (I.100, I.200, I.300, I.400, I.500, I.600, I.700) [6]. В этих документах установлена общая терминология ЦСИС, регламентированы правила предоставления отдельных видов услуг связи абонентам, подходы к реализации интерфейсов пользователь-сеть и межсетевых интерфейсов, а также порядок организации обслуживания и эксплуатации сети.

## Концепция построения ЦСИС [5], разработанная к 1984 году, предусматривала следующие виды служб связи (рис. 1.2):

## •	некоммутируемые средства (выделенные цифровые каналы);

## •	коммутируемая телефонная сеть общего пользования;

## •	сеть передачи данных с коммутацией каналов;

## •	сеть передачи данных с коммутацией пакетов;

## •	сеть передачи данных с трансляцией кадров (Frame relay);

## •	средства контроля и управления работой сети.

## Как видно из приведенного списка, транспортные службы предложенной концепции ЦСИС потенциально обеспечивали широкий спектр услуг связи.

## Кроме того, большое внимание было уделено совершенствованию средств контроля, мониторинга и управления сети. В ходе проведенных исследований было доказано, что управляемость такой интегрированной сети может быть обеспечена только на основе применения интеллектуальных средств абонентского доступа, коммутаторов, транзитных и оконечных узлов сети. При этом под интеллектуальностью функциональных блоков ЦСИС подразумевалась их способность поддерживать широкий стек протоколов, в том числе протоколов существующих сетей связи.

## Разработчиками ЦСИС было предложено ввести специальное оборудование для организации стека протоколов пользователь-сеть. Новый функциональный блок архитектуры ЦСИС получил название "сетевое окончание" и используется в современных сетях доступа для обеспечения пользователю возможности получать широкий спектр услуг связи (а, следовательно, применять разнотипное оконечное оборудование) вне зависимости от типа используемой абонентской линии или запрошенной в сети службы связи.

## Концепция ЦСИС реализуется в развитых странах с 1981 года [3, 6]. Как правило, этот процесс организуется в два этапа (рис. 1.3). На первом этапе каждый абонент ЦСИС через автоматическую телефонную станцию (АТС) может иметь доступ к сети коммутации цифровых каналов (узкополосной ЦСИС), сети пакетной коммутации, а также выделенным ведомственным сетям. В узкополосной ЦСИС не закладывается возможность предоставления таких услуг, как высокоскоростная передача данных, качественная передача подвижных изображений и т.д. Эти услуги предполагается реализовать на втором этапе построения ЦСИС – широкополосной ЦСИС.

## На первом этапе построения ЦСИС фактически затрагивается лишь оконечное оборудование и коммутационные станции, а сетевое транспортное оборудование остается неинтегрированным. Для передачи и распределения информации используются существующие сети коммутации каналов и частично сети коммутации пакетов. В связи с этим управление в У-ЦСИС организуется на основе протоколов этих сетей связи. Однако уже на этом этапе реализуются новые подходы к построению сети сигнализации, организуемой от абонента до абонента ("из конца в конец").

## На втором этапе построения ЦСИС предполагается полная интеграция всех сетевых ресурсов, при этом созданная на первом этапе У-ЦСИС становится подсетью Ш-ЦСИС (рис. 1.3). Изложенная концепция позволяет рассматривать Ш-ЦСИС как сеть связи, в которой наряду с системной интеграцией (оборудования сетей связи) осуществляется информационная интеграция (видов услуг (сервиса) электросвязи).

## 1.3. Общая характеристика современных реализаций концепции ЦСИС

## К настоящему времени в научно-технической литературе можно встретить следующие определения ЦСИС, позволяющие с разных точек зрения характеризовать данную технологию связи. В документах МСЭ под ЦСИС понимается такая сеть связи, в которой одни и те же устройства цифровой коммутации и цифровые тракты передачи используются для установления соединений более чем одного вида связи [6]. Также ЦСИС определяется как совокупность архитектурно-технологических методов и аппаратно-программных средств доставки информации территориально удаленным пользователям, позволяющая на единой цифровой основе предоставлять различные виды услуг связи [3].

## Реализованные к настоящему времени проекты ЦСИС в Великобритании, Японии, Германии, США и Франции представляют собой сети, которые наряду с обеспечением телефонной связи позволяют передавать, накапливать и распределять данные, тексты, изображения, а также обеспечивать пользователей разнообразным информационно-компьютерным обслуживанием.

## Так, по данным [7], эти ЦСИС уже сегодня предоставляют пользователям следующие виды обслуживания:

## 1. Телеграфное.

## 2. Телексное.

## 3. Высокоскоростная передача данных.

## 4. Цифровая телефонная связь.

## 5. Связь на основе коммутации каналов.

## 6. Связь на основе пакетной коммутации.

## 7. Связь на основе коммутации сообщений.

## 8. Передача телеметрической информации.

## 9. Передача текстовых сообщений.

## 10. Передача факсимиле (текстовых, цветных, речевых).

## 11. Электронная почта.

## 12. Передача телегазет.

## 13. Видеотекст.

## 14. Телефонная конференция.

## 15. Видеоконференция.

## 16. Видеотелефония.

## 17. Передача стерео и квадрофонических программ.

## 18. Телевидение (в том числе высокой четкости).

## 19. Связь с подвижными объектами (телеграфная, телефонная, видеотелефонная, факсимильная, передача данных).

## 20. Поиск информации на основе интерактивного обмена.

## В этот список не включены услуги, реализуемые в рамках ЦСИС цифровыми АТС, так называемые дополнительные виды обслуживания (ДВО), такие как, например, сокращенный набор номера, циркулярный вызов, будильник, переадресация абонента, разграничение доступа, автосекретарь, контроль входящего вызова и многое другое.

## Пользователи и операторы связи выделяют следующие достоинства, характерные для современных реализаций концепции ЦСИС [3]:

## •	более высокая производительность и экономическая эффективность по сравнению с существующими сетями;

## •	обеспечение абоненту значительно более широкого спектра услуг связи, обслуживание многофункциональных абонентских установок одной абонентской линией (АЛ), наличие для всего спектра услуг и оконечных средств одного сетевого абонентского номера;

## •	высокая скорость передачи информации;

## •	мощная пакетная система сигнализации, обеспечивающая эффективное использование оборудования связи;

## •	совместимость ЦСИС с существующими сетями и адаптируемость терминалов.

## Указанные достоинства определяют высокие потребительские качества ЦСИС, что способствует их повсеместному внедрению в отечественные телекоммуникационные системы.

## Внедрение технологии ЦСИС в российские системы связи началось в 90-х годах. К настоящему времени организовано несколько крупных "цифровых островов" ЦСИС в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Хабаровском крае и других регионах РФ.

## Опыт внедрения технологии ЦСИС показывает, что специфика эволюции отечественных сетей электросвязи обусловила необходимость проведения в РФ дополнительного (адаптационного) этапа реализации концепции ЦСИС (рис. 1.4). Сущность этого этапа заключается в переходе (хотя бы на уровне региональных сетей связи) к цифровым методам передачи и коммутации [7].

## Рис. 1.4. Особенности реализации концепции ЦСИС в системах связи РФ

## Подготовительный этап завершается построением интегральной цифровой сети связи (ИЦСС) даже при сохранении аналоговых абонентских линий и аналоговых телефонов (АТА). В ходе этого этапа должны быть решены следующие задачи [8]:

## 1. Замена устаревшего аналогового оконечного и коммутационного оборудования на цифровое (при этом предполагается широкое использование в абонентском окончании аналогово-цифровых преобразователей (АЦП)).

## 2. Уточнение номенклатуры и стандартизация видов предоставляемых услуг (сервисов) связи.

## 3. Стандартизация и унификация национальных принципов организации доступа к ЦСИС с учетом характеристик существующих абонентских систем, оконечных устройств, в том числе современного и перспективного оконечного оборудования данных (ООД).

## 4. Организация взаимодействия системы управления ЦСИС с системами управления существующих телекоммуникационных систем РФ.

## 5. Обоснование основных направлений развития российских ЦСИС, расширения обслуживаемых территорий ("цифровых островов") и т. п.

## В связи с вышеизложенным, в отечественных источниках ЦСИС определяется как эволюционное развитие интегрированной цифровой сети связи (ИЦСС), которое предусматривает использование цифрового тракта связи из конца в конец (т. е. между пользователями) для поддержки широкого спектра видов сервиса с применением ограниченного числа многоцелевых стандартных интерфейсов пользователь-сеть и ограниченного числа типов соединений [9].