Лекция 1. Введение. Цель и задачи курса. Общие сведения. Горно-геологическая характеристика месторождений полезных ископаемых.

Горная промышленность является основным источником существования и развития других отраслей промышленности, обеспечивая их всем необходимым сырьем. Вся ее промышленная деятельность основана на эксплуатации невозобновляемых природных минеральных ресурсов. Эта особенность требует нести особую ответственность за полноту извлечения запасов полезных ископаемых с минимальными потерями.

Современный этап развития общества характеризуется все возрастающими потребностями человечества в минеральном сырье.

Освоение запасов любого месторождения представляет собой создание и эксплуатацию технической системы по добыче и переработке минеральных веществ (полезных ископаемых) литосферы.

Около 1/3 руд добывается подземным способом, отличительной чертой которого является необходимость присутствия людей в подземных горных выработках.

Работы, выполняемые на месторождении и связанные с извлечением полезного ископаемого из недр, называются разработкой месторождения. Разработка месторождения состоит из трех основных стадий – вскрытия, подготовки рудной залежи и извлечения руды.

Вскрытие месторождения является первым и весьма важным этапом его промышленного освоения.

Вскрытие месторождения (шахтного поля) - проведение выработок, открывающих доступ с поверхности ко всему рудному телу, пласту или его части и обеспечивающих возможность проведения подготовительных выработок. Если размеры шахтного поля совпадают с размерами месторождения, принято говорить о вскрытии шахтного поля.

По глубине залегания залежей рудники и шахты делят на неглубокие (до 300 м), средней глубины (до 1,2-1,6 км), глубокие (до 2,5 км) и сверхглубокие (свыше 2,5 км).

Дисциплина «Вскрытие и подготовка рудных и нерудных месторождений» включает в себя изучение основных смысловых модулей по вскрытию и подготовке месторождений. Являясь базовым профилирующим предметом позволяет получить навыки по выбору и обоснованию способов, схем вскрытия и подготовки, что развивает объемное визуальное представление о составляющих элементах технологии горных работ. В дальнейшем это дает возможность более глубокого понимания и эффективного выполнения проектных работ по строительству, реконструкции и эксплуатации рудников. Для этого определяются запасы шахтного поля, производственная мощность и срок службы шахты, места заложения главных вскрывающих выработок, зоны сдвижения и обрушения горных пород, расчет и составление календарного плана вскрытия и подготовки месторождений. Вскрытие и подготовка рудных месторождений существенно отличается от разработки угольных и сланцевых месторождений из-за особенностей качественных и количественных характеристик условий залегания нерудных месторождений.

Цели изучения дисциплин – освоение знаний о конструировании сети горных выработок на стадии вскрытия и подготовки месторождений полезных ископаемых, методов их оценки в конкретных условиях горного предприятия; уметь выбирать рациональные схемы вскрытия и подготовки шахтных полей, панелей, блоков, этажей, места заложения основных вскрывающих и подготовительных выработок с учетом применения современной горной техники и увеличения глубины работ.

В данном учебном пособии изложены основные термины и понятия, используемые при изучении дисциплины, вскрывающие выработки и их классификация, способы и схемы вскрытия рудных месторождений при их подземной разработке, приведены методики расчета их основных параметров и выбора способа вскрытия, описаны способы и схемы подготовки рудных месторождений, технология проведения нарезных выработок в добычных блоках и участках.

Верхняя твёрдая оболочка Земли называется земной корой или литосферой. Мощность её в среднем достигает 30 – 40 км (под горными хребтами 70 км, а под океанами 8-15км.). Наиболее распространённые элементы, входящие в состав литосферы: кислород- 49%, кремний- 26%, алюминий- 7,45%, железо- 4,2%, кальций- 3,25% и т.д. Только немногие элементы встречаются в самородном виде (золото, платина, медь, сера и др.). Большинство же элементов находится в виде химических соединений (например, кварц, кальцит, магнетит и др.). Земная кора сложена различными минералами и горными породами.

Минерал – природное химическое соединение или элемент, однородный по химическому составу и строению, являющийся продуктом геологического процесса. Горная порода – устойчивая совместная ассоциация минералов, обусловленная общностью их происхождения, возникающая в результате определённых геологических процессов и образующая самостоятельные геологические тела в земной коре. Горные породы бывают: пластичными (глины), хрупкими (уголь), сыпучими (песок), крепкими (базальт), мягкими (торф).

Различают коренные горные породы и наносы. Коренные горные породы залегают на месте своего образования, но могут изменять пространственную ориентацию в ходе геологических процессов. Наносы представляют собой продукты разрушения коренных пород в результате деятельности ветра, солнца, воды, изменения температуры окружающей среды; они покрывают рыхлым слоем коренные породы и обычно залегают на поверхности.

По происхождению горные породы делятся на три группы: магматические, осадочные и метаморфические.

Магматическими называют такие породы, которые образовались после остывания жидкой расплавленной магмы. К ним относятся граниты, базальты, габбро и др. Магматические породы слагают нижнюю часть земной коры, обычно имеют кристаллическое строение и образуют тела неправильной формы. Магма, содержащая металлы, заполняет трещины, образуя рудные жилы.

Осадочными считают породы, образовавшиеся в результате разрушения и накопления веществ на дне водных бассейнов, особенность которых их слоистость, т.е. чередование слоёв различного состава. Своим происхождением они обязаны выветриванию и разрушению магматических или более старых осадочных пород.

Метаморфическими считают те горные породы, которые образовались из осадочных и изверженных пород в процессе изменения (метаморфизма) под влиянием температуры и давления (глины – в глинистые сланцы, известняки – в мраморы). В метаморфических породах находят руды железа, меди, вольфрама, редких металлов и др.

Горные породы состоят из одного или нескольких минералов.

Минералы и горные породы, добываемые из земных недр с целью использования их в народном хозяйстве, называются полезными ископаемыми. Одни полезные ископаемые используются в народном хозяйстве непосредственно после их извлечения из недр земли, а другие (медная руда, железная руда и др.) требуют предварительной переработки для извлечения из них полезного компонента (меди, железа или другого металла).

Естественное скопление полезного ископаемого в земной коре называют месторождением полезного ископаемого. Часто бывает, что в одном месторождении сосредоточено несколько полезных ископаемых – хромово-никелевые, медно-цинковые, нефтегазовые и др.

Минеральным сырьем называют полезные ископаемые, которые извлекаются из недр.

Принято подразделять полезные ископаемые на рудные (металлические), в которых полезные компоненты представлены металлами и нерудные (неметаллические), в которых полезные компоненты представлены различными минералами, не содержащими металлов (апатит, слюда, графит и др.).

Руда – минеральное вещество, из которого целесообразно извлекать полезные компоненты при современном уровне техники и экономики.

Отличительной чертой рудных ископаемых является необходимость дальнейшей их переработки для извлечения содержащихся в них полезных компонентов, тогда как нерудные ископаемые могут быть использованы после извлечения из недр земли (уголь, поваренная соль, сера и др.).

Граница между рудными и нерудными ископаемыми условна. Многие полезные ископаемые, которые раньше использовались сразу после добычи, в настоящее время подвергаются комплексной переработке для извлечения из них всех полезных компонентов. Поэтому термин «руда» теряет своё первоначальное узкое значение.

Металлические руды делятся руды чёрных, цветных, редких и радиоактивных металлов.

Металл в руде редко встречается в чистом виде, большей частью он находится в виде химических соединений – рудных минералов. Например, железо находится в руде в виде гематита (Fe2O3); свинец – в виде галенита (PbS); олово – в виде касситерита (SnO2) и т.д.

Горные породы, окружающие месторождение (вмещающие породы) или включенные в него и не содержащие металла (полезного минерала) или содержащие его в количестве, недостаточном для промышленной переработки, принято называть пустой породой.