Лекция 2. Основные параметры рудника. Методы определения.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РУДНИКА

К основным параметрам рудников относятся промышленные запасы руды в шахтном поле или месторождении (Q, тыс.т), горизонтальная площадь рудных тел в пределах шахтного поля или месторождения (S, м2), глубины залегания и распространения месторождения от поверхности (Н, м), высота этажа (hэ, м), годовая производственная мощность рудника (А, тыс.т) и расчетный срок существования рудника (t, лет). Глубина залегания, горизонтальная площадь рудных тел (как размер шахтного поля) и высота этажа являются основными параметрами вскрытия. От величины годовой производительности зависят поперечные сечения выработок.

По размерам поперечного сечения стволов шахт (Sc, м2), околоствольных дворов и околоствольных выработок, капитальных квершлагов, штреков и восстающих устанавливаются сроки вскрытия, подготовки и отработки этажа.

Геологические запасы руды, рудная площадь, глубина залегания, угол падения и склонения месторождения представляются вместе с подсчетом запасов.

2.1 Запасы полезных ископаемых месторождения и их подсчет

Под термином «запасы» подразумевают количество полезного ископаемого в месторождении или его части.

Запасы полезного ископаемого являются одним из основных факторов, влияющих на промышленную оценку месторождения, масштаб и срок деятельности горнодобывающего предприятия.

Подсчет запасов руды и содержащихся в ней полезных компонентов производится по данным геологической разведки. В зависимости от степени разведанности запасов полезных ископаемых месторождения принимается решение о строительстве рудника.

В зависимости от степени разведанности и изученности месторождения запасы разделяют на четыре категории – А, В, С1 и С2.

Запасы категории А вполне разведаны в геологическом и гидрогеологическом отношении. Они оконтурены скважинами и выработками, в них выявлены содержание полезных компонентов и сорта руд, а также определена технология их разработки.

Запасы категории В разведаны и оконтурены, выявлены условия залегания, типы и сорта полезных ископаемых, их качественные и технологические характеристики без детализации. В достаточной степени изучены гидрогеологические условия

Запасы категории С1 разведаны на основании редкой сетки скважин или выработок. Типы руд, их качественные и технологические характеристики не выявлены в достаточной степени, особенно в сложных месторождениях. Общие условия разработки и гидрогеологические условия изучены предварительно.

Запасы категории С2 примыкают к запасам, разведанным по категориям А, В и С1, а также к запасам, предполагаемым на основании данных геологических и геофизических исследований, подтвержденных данными опробования из отдельных скважин и выработок.

Запасы, залегающие в недрах до технических доступных глубин, подсчитанные тем или иным способом, носят название геологических запасов.

По возможности использования они подразделяются на балансовые и забалансовые.

Геологические запасы:

Агеол=Абал+Азаб , т                                                              (2.1)

где Абал – балансовые запасы, т; Азаб – забалансовые запасы, т.

Геологические запасы, удовлетворяющие промышленным кондицию и горнотехническим условиям эксплуатации, называют балансовыми. Остальная часть геологических запасов месторождения, использование которой в настоящее время нецелесообразно, но которая может быть использована в дальнейшем при соответствующем техническом прогрессе, относится к категории забалансовых.

2.2. Производственная мощность рудника

Производственная мощность рудника – это количество руды в тоннах добываемой за определенный период работы рудника (за смену, сутки, месяц, год). На шахте за период работы принимается год, поэтому производственную мощность называют годовой производительностью рудника. От годовой производительности горного предприятия зависят количество капитальных вложений в его строительство или реконструкцию, себестоимость добычи и переработки 1 т полезного ископаемого, приведенные затраты, ожидаемая или полученная прибыль, эффективность капиталовложений и другие технико-экономические показатели.

Производительность современных горных предприятий колеблется в значительных пределах: от 100 тыс. т/год до 5 млн. т/год.

Годовая производственная мощность рудника определяется по горнотехническим условиям и экономическим соображениям.

Годовая производительность по горным возможностям означает размер годовой добычи полезного ископаемого, который возможно получить на рассматриваемом месторождении или его части при определенной технике, технологии и организации его разработки.

Годовую производственную мощность рудника по горным возможностям для месторождений с углом падения менее 300 рекомендуется определять исходя из величины годового понижения уровня выемки на месторождении по формуле:

АГ=S∙КИi=1i-nkidiSi

т/год,                                                    (2.5)

где S – горизонтальная площадь месторождения, тыс. м2;

Ки – коэффициент использования рудной площади (см. табл. 2.1);

n – число применяемых на рудной шахте систем разработки;

di – производительность блока или панели в зависимости от применяемой системы разработки, при сплошных или камерно-столбовых системах разработки может составлять 360-720 тыс. т/год, при столбовых системах разработки – 720-1200 тыс. т/год;

Si – площадь блока или панели в очистной выемке, в зависимости от применяемой системы разработки, равная при сплошных или камерно-столбовых системах разработки 30-60 тыс. м2, при столбовых системах разработки – 60-90 тыс. м2.

ki – доля применяемых систем разработки в общем объеме добычи руды на шахте, равная:

ki=SсрS, доли ед.,                                                     (2.6)

Sср – рудная площадь разрабатываемая применяемой системой разработки, тыс. м2;

Таблица 2.1 - Коэффициент использования рудной площади Ки в зависимости от горизонтальной площади месторождения

| Горизонтальная площадь месторождения, тыс. м2 | Коэффициент использования рудной площади, Ки |
| --- | --- |
| 5-10 | 0,35-0,27 |
| 10-20 | 0,27-0,23 |
| 20-50 | 0,23-0,17 |
| 50-100 | 0,17-0,13 |
| 100-200 | 0,13-0,09 |
| 200-400 | 0,09-0,06 |
| >400 | 0,05 |

Годовая производительность рудника по горным возможностям Аг при угле падения рудных тел более 30º определяется по формуле:

AГ=v∙K1∙K2∙K3∙K4∙SГ∙γ1-n1-ρ, т/год              (2.7)

где v – среднегодовое понижение уровня выемки, м;

К1, К2, К3 и К4 – поправочные коэффициенты к величине годового понижения в соответствии с углами падения, мощностью рудных залежей, применяемыми системами разработки и числом этажей, находящихся одновременно в отработке;

SГ – средняя горизонтальная рудная площадь этажа, м2

V – среднегодовое понижение уровня выемки, м/год, (см. табл. 2.2);

К1 – поправочный коэффициент к величине годового понижения в зависимости от угла падения рудного тела, (см. табл. 2.3);

К2 – поправочный коэффициент к величине годового понижения в зависимости от мощности рудного тела, (см. табл. 2.4);

К3 – поправочный коэффициент к величине годового понижения в зависимости от применяемой системы разработки, (см. табл. 2.5);

К4 – поправочный коэффициент к величине годового понижения в зависимости от числа этажей, находящихся одновременно в отработке, (см. табл. 2.6);

γ – плотность руды, т/м3;

п и р –соответственно коэффициенты потерь и разубоживания руды при ее добыче;

SГ – средняя горизонтальная рудная площадь этажа:

SГ=LШ.П∙mГ=LШ.П∙msinα, м2                                 (2.8)

где LШ.П. – длина шахтного поля по простиранию, м;

mг – горизонтальная мощность рудного тела, м;

m – нормальная мощность рудного тела, м;

α – угол падения рудного тела, град.

Таблица 2.2 - Среднегодовое понижение уровня выемки в зависимости от средней горизонтальной рудной площади этажа

| SГ, тыс.м2 | <4 | 4-6 | 6-12 | 12-20 | >20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/год | 26-33 | 23-30 | 17-25 | 13-22 | 9-15 |

Таблица 2.3 - Поправочный коэффициент К1 к величине годового понижения в зависимости от угла падения рудного тел

| Α, град. | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |

Таблица 2.4 - Поправочный коэффициент К2 к величине годового понижения в зависимости от мощности рудного тела m

Таблица 2.5 - Поправочный коэффициент К3 к величине годового понижения в зависимости от применяемой системы разработки

| Система разработки | К3 |
| --- | --- |
| С открытым выработанным пространством без выемки целиков | 1,0 |
| С открытым выработанным пространством с выемкой целиков | 1,0 |
| С магазинированием | 1,0 |
| С креплением | 0,9 |
| С закладкой | 0,8 |
| Со слоевым обрушением | 0,8 |
| С этажным обрушением | 1,0 |
| С подэтажным обрушением | 1,0 |

Таблица 2.6 - Поправочный коэффициент К4 к величине годового понижения в зависимости от числа этажей находящихся одновременно в отработке

| NЭТ | 1 | 2 | ≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| К4 | 1,0 | 1,2-1,5 | 1,5-1,7 |