Лекция 6. Общий порядок разработки месторождения.

Для разработки рудного месторождения или его части создается горное предприятие, которое называется рудником. Рудник как предприятие имеет единое административно-техническое управление. Шахтой называют самостоятельную производственную единицу, входящую в состав рудника или горного предприятия, которая выполняет подземную добычу полезного ископаемого в пределах отведенной для нее части месторождения. Рудник может включать одну или несколько шахт, на каждой из которых обособленно осуществляется добыча руды подземным способом. Кроме шахт в состав рудника может входить карьер, ведущий разработку месторождения открытым способом.

Рудник включает горный отвод – часть недр, предоставленную ему для разработки месторождения, а также наземные сооружения, совокупность подземных горных выработок, горные машины и комплексы, энергетические установки и коллектив трудящихся, обеспечивающий подземную добычу руды. Входящие в горный отвод и подлежащие отработке балансовые запасы рудника называют рудничным полем. Рудничное поле часто включает в себя все месторождение, а не его часть. Рудничное поле может состоять из нескольких шахтных полей или из одного шахтного поля. В последнем случае понятие рудник и шахта совпадают. В случае, когда рудничное поле состоит из нескольких шахтных полей, то последние имеют между собой границы, именуемые границами шахтного поля.

Чтобы полезные ископаемые, залегающие в недрах Земли, могли быть использованы, необходимо тем или иным способом открыть к ним доступ, отделить их от общего горного массива с помощью инструментов или механизмов и выдать на земную поверхность. Работы, выполняемые при выемке полезных ископаемых и освоении подземного пространства, называются горными и горно-строительными.

Разработка месторождений - работы, выполняемые на месторождении и связанные с извлечением полезного ископаемого из недр.

Разработка месторождения состоит из трех основных стадий – вскрытия, подготовки рудной залежи и извлечения руды.

Технология разработки рудных месторождений существенно отличается от разработки угольных и сланцевых месторождений из-за необходимости применения взрывной отбойки, поэтому вскрытие и подготовка рудных месторождений имеют свои особенности.

Смесь руды с породой, которая попадает в руду в процессе выемки, т.е. извлекаемые запасы вместе с примешанной породой называют рудной массой или добытой рудой.

При проходке горных выработок вне рудной залежи извлекаемые породы выдаются на поверхность отдельно от рудной массы.

Совокупность выдаваемых на поверхность рудной массы и пород, извлеченных при проходке горных выработок, называют горной массой. К горной массе относится и порода, поступающая из капитальных и подготовительных выработок.

Эффективная разработка месторождения возможна при условии согласования во времени трех стадий подземной разработки: вскрытия, подготовки и извлечения руды.

Вскрытие – это проведение вскрывающих выработок, обеспечивающих доступ к месторождению с поверхности.

Подготовка месторождения состоит из двух этапов:

а) горно-подготовительных работ – проведения выработок с целью разделения вскрытой части месторождения на добычные участки или блоки;

б) нарезных работ – проведения выработок, необходимых для извлечения полезного ископаемого, на этих участках или в блоках.

Извлечение руды – это выполнение комплекса производственных процессов по добыче руды от ее отбойки до выдачи на поверхность. При строительстве рудника все стадии осуществляются последовательно, в процессе его эксплуатации – параллельно.

В соответствии со стадиями разработки выделяют следующие виды промышленных запасов: вскрытые, подготовленные и готовые к выемке.

Вскрытые запасы – это запасы руды в разрабатываемом месторождении или его части, находящиеся выше горизонта их подсечения вскрывающими выработками.

Подготовленные запасы – часть вскрытых запасов, в которой пройдены все подготовительные выработки.

Готовые к выемке запасы – это часть подготовленных запасов, в которой пройдены все нарезные выработки.

Между указанными видами запасов должно соблюдаться определенное соотношение: вскрытых запасов должно быть больше, чем подготовленных, а подготовленных – больше, чем готовых к выемке. Для каждого рудника устанавливаются нормативы (минимальное количество) каждого вида запасов на любой момент работы рудника. Единица измерения нормативов – месяцы (для вскрытых запасов – годы) непрерывной работы рудника на этих запасах с заданной производительностью.

Обеспеченность рудника вскрытыми запасами определяется исходя из времени, необходимого для вскрытия следующего участка или горизонта месторождения. Ориентировочно минимально допустимые нормативы обеспеченности в зависимости от технологии разработки месторождения составляют: для подготовленных запасов от 6 до 20 месяцев, для готовых к выемке – от 2 до 8 месяцев [7].