Лекция 10. Вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам.

Вскрытие наклонным шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения за зоной сдвижения пород (рисунок 7.10), применяют для наклонных и пологих рудных залежей и мощных угольных пластов. Достоинством такой схемы вскрытия является незначительная длина квершлагов по сравнению со вскрытием вертикальным стволом.

Рисунок 7.10 - Вскрытие наклонным шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения за зоной сдвижения пород

Вскрытие наклонным скиповым стволом, расположенным в лежачем боку залежи. Следует отметить, что схема вскрытия наклонными шахтными стволами, расположенными в лежачем боку, применяется и при разработке мощных крутых месторождений (рисунок 7.11). Минимальное расстояние до наклонного скипового ствола от лежачего бока залежи 15 – 20 м. Такая схема вскрытия применяется редко.

Рисунок 7.11 - Схема вскрытия наклонными шахтными стволами, расположенными в лежачем боку при разработке мощных крутых месторождений

Условия применения: угол падения залежи ≤75º (наиболее целесообразно применение такой схемы вскрытия при угле падения залежи 10-35º), глубина ведения горных работ до 700 м.

Основное достоинство этой схемы вскрытия заключается в возможности использования высокопроизводительного конвейерного транспорта.

Недостатки такого варианта вскрытия - большая длина наклонного ствола, высокая стоимость крепления и поддержания ствола, дорогой водоотлив из-за большой длины трубопровода, не высокая надежность работы подъема (поскольку быстро изнашиваются рельсовые пути, по которым движутся скипы и подъемные канаты).

Вскрытие наклонным стволом по месторождению. Основная схема заключается в том, что наклонный ствол проводят по месторождению. Условия применения: угол падения залежи ≤60º, глубина ведения горных работ до 400 м.

Достоинства: полное отсутствие вскрывающих квершлагов, стоимость проходки наклонного ствола частично окупается попутно добываемой рудой.

Подъём руды в наклонных стволах можно осуществлять вагонетками, скипами, конвейерами и автосамосвалами (троллейвозами). В соответствии с этим различают следующие схемы вскрытия.

Вскрытие наклонными стволами с вагонеточным (джиговым) подъёмом руды применяется редко, только на шахтах с небольшой производительностью (до 100 тыс.т) с глубины не более 100 м (7.12).

Рис. 7.12 Схема вскрытия наклонным стволом с вагонеточным подъёмом

Состав из нескольких вагонеток вытягивается подъёмной машиной, установленной на поверхности. Перед подъёмом каждая вагонетка осматривается, чтобы не было свисающих кусков руды. Скорость подъёма низка, возможен сход вагонеток с рельсов.

Вскрытие наклонными стволами со скиповым, а тем более клетевым подъёмом руды на рудниках в настоящее время практически не применяется. Наклонные стволы в этом случае проходятся под углом от 20-450 до 600 (рис. 7.13).

Рис. 7.13 Схема вскрытия наклонным скиповыми стволом

Основным преимуществом такой схемы вскрытия по сравнению со вскрытием вертикальным стволом является меньшая длина квершлагов. Однако, длина главного ствола больше, стоимость проходки 1 м3 такого ствола на 20-80 % выше, чем вертикального. Кроме того, скорость движения скипов по рельсам в наклонных стволах значительно ниже, чем в вертикальных, а потому производительность скипового подъёма в наклонных стволах меньше, чем в вертикальных. Подъёмные канаты, которые скользят по направляющим роликам, установленным на почве ствола, быстро изнашиваются, имеется опасность схода скипов с рельсов. Недостатки эти весьма существенны, поэтому считается, что наклонные стволы со скиповым подъёмом руды целесообразно применять при наклонном залегании месторождения, глубине разработки до 400-500 м, производительности рудника до 500-600 тыс.т в год.