Лекция 14. Способы подготовки шахтного поля.

Подготовкой шахтного поля называют проведение подготовительных и нарезных выработок, обеспечивающих условия для ведения очистной выемки на ряде выемочных участков.

К подготовительным выработкам относятся: откаточные штреки и орты на основных горизонтах, вентиляционные штреки, бремсберги, уклоны, людские ходки, наклонные съезды, блоковые восстающие. Эти выработки служат для транспортирования горной массы, материалов, оборудования, проветривания и передвижения людей.

В зависимости от горнотехнических условий с учетом назначения подготовительные выработки могут быть пройдены горизонтальными, наклонными и вертикальными по рудным телам или по пустым породам. Если эти выработки пройдены по пустым породам, то их называют полевыми.

Работы, связанные с проведением подготовительных выработок, называют подготовительными.

Подготовительные выработки, проводимые по руде в пределах блоков, панелей, столбов и других выемочных участков для создания фронта очистных работ, называют нарезными.

Нарезные выработки также могут быть горизонтальными, наклонными и вертикальными. Эти выработки предназначены для бурения скважин и шпуров, доставки и выпуска руды и закладочных материалов, проветривания и передвижения людей.

К нарезным выработкам относятся:

- подэтажиые и слоевые горизонтальные выработки, разделяющие блок на отдельные выемочные подэтажи или слои: - подэтажные буровые штреки и орты;

- выработки, пройденные для образования отрезных щелей и компенсационных пространств - отрезные восстающие, подсечные штреки и орты;

- выработки горизонта выпуска и доставки руды - скреперные, конвейерные, доставочные штреки, орты, рудоспуски в пределах блока, дучки, воронки, траншеи, погрузочные заезды, вентиляционные сбойки, ниши и камеры для размещения вибропитателей и лебедок, а также камеры, орты, служащие для вторичного дробления.

Способ подготовки шахтного поля или его части называется расположение основных подготовительных выработок в шахтном поле или его части относительно элементов залегания рудной залежи, а графическое изображение способа подготовки является схема подготовки.

Схемой подготовки шахтного поля или его части называется графическое изображение расположения подготовительных выработок относительно рудной залежи, обеспечивающих деление шахтного поля на готовые к очистным работам участки. Вскрытую часть месторождения подготовительными выработками разбивают на отдельные добычные участки или блоки. Проведение этих выработок называется горно-подготовительными работами. В зависимости от угла падения рудной залежи различают следующие способы подготовки месторождений: погоризонтный, панельный и этажный.

В зависимости от элементов залегания месторождений с учетом экономической эффективности их разработки шахтное поле делят на этажи, панели, длинные столбы по падению и блоки. Такое деление шахтного поля определяет, соответственно, его способы подготовки. В зависимости от угла падения рудной залежи различают следующие способы подготовки месторождений:

- панельный;

- этажный;

- комбинированный способ.

Все указанные способы широко применяются при разработке пластовых месторождений. При разработке рудных месторождений наибольшее распространение получили этажный и панельный способы подготовки шахтного поля. Комбинированный способ предполагает, что месторождение по высоте делится на этажи, а этаж – на панели. Он применяется при разработке наклонных месторождений.

По расположению откаточных (подготовительных) выработок относительно рудного тела подготовка месторождений может быть:

- рудной;

- полевой;

- комбинированной.

При рудной подготовке откаточные штреки проводят по рудному телу. Данный вид подготовки является основным при разработке пологопадающих залежей и применении самосвалов или конвейеров для транспорта руды. Преимущество рудной подготовки – возможность доразведки месторождения при отработке крутопадающих жил и попутной добычи руды, что частично компенсирует затраты на проведение подготовительных выработок.

При полевой подготовке они располагаются вне рудного тела в породах лежачего или висячего бока, а иногда в том и другом боках вмещающих пород одновременно. Она широко применяется при электровозной откатке добытой руды, поскольку позволяет выдерживать величину уклона рельсовых путей при сложной гипсометрии почвы рудной залежи. Применение полевой подготовки при разработке крутопадающих жил позволяет исключить потери руды в междуэтажных целиках.

При разработке рудных тел наклонного и крутого падения мощностью больше 30 м, как правило, откаточные штреки проводят параллельно в висячем и лежачем боках и соединяются между собой ортами. В этом случае блоки располагаются вкрест простирания рудного тела, то есть дучки для выпуска руды из блоков располагаются в ортах.

При комбинированной подготовке откаточного горизонта штреки проводят по руде и по породе и соединяют их сбойками. Комбинированная подготовка является основной при разработке мощных крутопадающих месторождений, а также используется при разработке пологопадающих месторождений с транспортными горизонтами, расположенными в подстилающих породах.

Панельным способом подготовки называют пространственное расположений горных выработок, при котором шахтное поле делится на части, ограниченные по падению и восстанию основными выработками, а по простиранию условными границами соседних панелей, шахтного поля или блока. Этот способ подготовки применяется при разработке горизонтальных и пологопадающих месторождений, при котором можно осуществить полную конвейеризацию транспортирования руды или применить самоходное оборудование. Шахтное поле по площади делится откаточными штреками (главными и панельными) на панели шириной 60–200 м и длиной до нескольких сотен метров (эти параметры зависят от размеров месторождения, применяемой системы разработки и механизации основных технологических процессов очистной выемки) (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Панельный способ подготовки: 1 – главный ствол; 2 – вентиляционный ствол; 3 – главный штрек; 4 – вентиляционный штрек; 5 – панельный штрек; 6 – панельный вентиляционный штрек; 7 – панель

Этажным способом подготовки называют пространственное расположений горных выработок, при котором шахтное поле делится по падению основными выработками на части, вытянутые и отрабатываемые по простиранию и ограниченные по простиранию границами шахтного поля или блока. Способ применяют при разработке наклонных и крутопадающих и месторождений. Для разработки наклонных и крутопадающих рудных месторождений этаж делится по простиранию на блоки (рис. 8.6.). Деление этажа на добычные блоки осуществляется блоковыми восстающими, а при разработке мощных месторождений – блоковыми восстающими и откаточными ортами.

Рис. 8.6. Этажный способ подготовки: 1 – главный ствол; 2 – квершлаг; 3 – откаточный штрек; 4 – блоковый восстающий; 5 – добычной блок; 6 – этаж

Этажом называют часть шахтного поля, ограниченную по падению откаточным и вентиляционными штреками, а по простиранию - границами шахтного поля.