Лекция 15. Выбор способа подготовки.

На выбор способа подготовки влияют следующие факторы:

– горно-геологические условия залегания рудного тела: угол падения, мощность, устойчивость руды и вмещающих пород, глубина залегания, геологические нарушения, водообильность;

– горно-технические и экономические условия разработки: заданная производительность рудника, срок эксплуатации этажа или панели, условия вентиляции, ценность руды, применяемая система разработки, схема выпуска руды, склонность руды к возгораемости.

После определения способа подготовки приступают к выбору схемы расположения подготовительных выработок основного горизонта. Возможные схемы расположения выработок основного горизонта намечаются в каждом конкретном случае в зависимости от горногеологических и горнотехнических условий разработки месторождения.

Основными требованиями при этом являются:

– безопасность работ при погрузке и транспортировании руды, обеспечение надлежащего проветривания очистных выработок, возможность выполнения профилактических мероприятий, а при необходимости и изоляции пожарного участка при разработке руд, склонных к самовозгоранию;

– своевременная подготовка запасов руды к очистной выемке, обеспечение необходимого резерва подготовленных и готовых к выемке запасов руды;

– обеспечение заданной производительности рудника, возможность применения и эффективного использования нового оборудования для погрузки и транспортирования руды;

– минимальный объем и минимальная стоимость проведения и поддержания подготовительных выработок;

– минимальные запасы руды в целиках около подготовительных выработок;

– обеспечение попутной разведки и осушения месторождения.

Из приведенных требований первые 3 являются обязательными, остальные находятся в противоречии друг с другом, и поэтому из них удовлетворяются лишь те требования, которые в данных конкретных условиях имеют наиболее важное значение.

Метод вариантов применяется в случаях, когда можно применить несколько способов подготовки. По каждому варианту определяется сумма затрат на 1 т добычи, зависящих от рассматриваемого способа.

В суммарные затраты входят стоимости проведения выработок, поддержания выработок, подземной откатки, вентиляции подземных работ, осушения месторождения, возврата затрат на проведение штреков или ортов в рудном теле от реализации добытой руды.

Удельное значение суммарных затрат на 1 т добычи:

где Qпр - стоимость проведения выработок;

Qпод - стоимость поддержания выработок;

Qотк - стоимость откатки руды;

Qв - стоимость вентиляции;

Qос  - стоимость осушения месторождения;

Qвозвр  - стоимость возврата от реализации добычи руды;

Т - запас этажа,

n - коэффициент извлечения запасов руды;

р – коэффициент разубоживания  руды.

Способы подготовки с разницей удельного значения q в 10-15% считаются экономически равноценными.

Выбранный по экономическим преимуществам способ подготовки должен быть проверен на обеспечение надлежащего опережения подготовки по отношению очистной выемки при заданной годовой производительности горизонта.

Необходимый срок подготовки горизонта зависит от интенсивности разработки этажа.

В качестве критерия сравнения объемов горно-подготовительных работ при различных системах разработки используют объем или длину горно-подготовительных выработок, отнесенных к 1 тыс. т подготовленных запасов:

где d, d1 - объем или длина горно-подготовительных выработок на одну тыс. т подготовленных запасов, м3/1000 т или м/1000 т;

Го , Г п - объем или протяженность горно-подготовительных выработок, м3 или м;

Ап  - запасы руды, подготовленные к выемке, тыс. т.