Лекция 2 Тема Исходные понятия и основные этапы измерительных информационных технологий

Содержание.

2.	Исходные понятия и основные этапы измерительных информационных технологий

2.1.	Средства измерений: меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные информационные системы

2.2.	Характеристики качества результатов измерений

2.3.	Правила округления при измерениях

2.4.	Основные этапы измерительных технологий

2.5.	Примеры взаимодействия датчиков с объектом измерений

2.	Исходные понятия и основные этапы измерительных информационных технологий

Качество выполняемых измерений в значительной степени определя- ется качеством применяемого технологического оборудования и коррект- ностью его использования в измерительных технологиях.

Используемое технологическое оборудование:

измерительные инструменты — средства измерений — основное обору- дование,

вспомогательное оборудование, в том числе, средства вычислитель- ной техники — компьютеры, процессоры, микропроцессоры, периферийные устройства, средства передачи и хранения информации.

Средство измерений (measuring instrument) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики.

Метрологические характеристики (metrological characteristics) ха— рактеристики свойств средств измерений, оказывающих влияние на ре- зультаты и погрешности измерений.

Качество основного технологического оборудования — средств изме— рений определяется его метрологическими характеристиками, их сохран- ностью во времени и независимостью от действия внешних влияющих факторов.

Средства измерений подразделяются на следующие 4 вида.

Mepa (material measure) средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью.

Однозначная мера мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава).

Многозначная мера — мера, воспроизводящая одну физическую вели- чину нескольких размеров. Например, набор гирь разной массы, магазин сопротивлений.

Стандартный образец — мера в виде вещества (материала), состав или свойство которого установлены при аттестации.

Калибратор — многозначная мера, как правило, допускающая управ- ление от компьютера.

Измерительный прибор (measuring instrument) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором.

Аналоговые и цифровые измерительные приборы отличаются видом представления (индикации) значений измеряемой величины. Множество значений, которые представляет индикатор аналогового прибора, непре- рывно. Самыми распространенными аналоговыми измерительными прибо- рами являются стрелочные измерительные приборы, в которых отсчет зна- чения измеряемой величины осуществляется по взаимному положению стрелки (или иного указателя) и материальной шкалы. При этом чаще все- го подвижная стрелка перемещается относительно неподвижной шкалы. Иногда подвижной является шкала, а стрелка (указатель) неподвижна. В некоторых аналоговых приборах (например, в ртутных термометрах) зна- чение измеряемой величины преобразуется в длину визуально фиксируе- мого отрезка, снабженного шкалой.

Индикатор цифрового прибора цифровой. Он представляет результа- ты измерений в единицах измеряемой величины из дискретного множества значений, разделенных, как правило, одинаковыми интервалами, называе- мыми интервалами квантования. Ширина интервала квантования есть не что иное, как погрешность округления. Она обратно пропорциональна ко- личеству разрядов кода (в основном, десятичного), применяемого в кон- кретном приборе.

Измерительный преобразователь (measuring converter) средство из- мерений, предназначенное для взаимно однозначного преобразования спз- нала измеряемой величины или сигнала измерительной информации, gей- ствующего на входе преобразователя, в выходной сигнал, удобный для дальнейших преобразований, обработки, передачи и (или) хранения.

Сигнал измеряемой величины — изменяющаяся во времени измеряемая величина. Сигнал измеряемой величины — частный случай сигнала измери- тельной информации.

Сигнал измерительной информации — сигнал, функционально взаимно однозначно связанный с сигналом измеряемой величины.

Выходной сигнал измерительного преобразователя не может быть не- посредственно воспринят оператором, без применения индикатора.

Датчик (сенсор, первичный измерительный преобразователь) изме- рительный преобразователь, на входе которого непосредственно действует измеряемая величина. Под действием измеряемой величины датчик выра- батывает сигнал измерительной информации, то есть сигнал, функцио- нально взаимно однозначно связанный с сигналом измеряемой величины.

Измерительными преобразователями кроме датчиков являются уси- лители, фильтры (вторичные измерительные преобразователи), коммута- торы, преобразователи непрерывных (аналоговых) величин в цифровой код раналого-цифровые преобразователи, АЦП), преобразователи цифро- вого кода в аналоговый сигнал тока или напряжения цифроаналоговые преобразователи, ЦАП).

Примеры измерительных преобразователей — термопара, измеритель- ный трансформатор, измерительный усилитель, термометр сопротивления, датчики давления, параметров вибраций, скорости газа и пр.

Измерительная информационная система (measuring information system) — средство измерений, предназначенное для измерения нескольких однородных или неоднородных величин и представляющее собой сово- купность датчиков, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, в том числе, компьютеров, функционирующих как единое це- лое.

Структура	современных	измерительных	информационных	систем (ИИС) представлена на рис. 3.

11

lk

epe

qg

Процессор

Е8H831OB

Дхсяпеи

Принтер

Пуск

Рис 3 Тигіовая структура совремеииьт измерительвьт

ииформациоішьт систем

Обычно количество измерительных каналов в ИИС достигает не— скольких (до нескольких тысяч) измерительных каналов. Каждый канал представляет собой последовательное соединение измерительных преобра- зователей, первым из которых является датчик. С помощью коммутатора, управляемого от процессора, сигналы измерительной информации каждого y—ro канала поочередно подключаются на вход АЦП, на выходе которого при каждом таком подключении формируется числовое значение соответ- ствующей измеряемой величины, как правило, в двоичном коде. Переклю- чение каналов в ИИС выполняется последовательно в моменты времени t, + (у — 1)A f , где /, — время подключения к АЦП первого канала,у — номер

канала, А f — время, которое в соответствии с принятым в ИИС интерфей- сом затрачивается на выполнение протокола обмена между компьютером и коммутатором, между компьютером и АЦП, на выполнение компьютером

программ управления, на аналого—цифровое преобразование, а также на

срабатывание устройств сопряжения. Однако, несмотря на различие мо- ментов измерения, все результаты относятся к одному моменту, а именно к началу цикла опроса каналов /, . Если измеряемые величины изменяются

со скоростью dx / d t , то результат измерения у—ой величины будет содер— жать погрешность

b ха j —— х (/, + (у — 1)A f) — xi (f, ) < А f(y — 1)$dx	/ d U.

Эта погрешность, вызванная неопределенностью момента измерения, называется апертурной погрешностью. Она появляется только в том слу- чае, когда измеряемые величины существенно изменяются за время опроса каналов. В статическом режиме измерений, когда измеряемые величины почти не изменяются, апертурная погрешность отсутствует.

Средством практически полного исключения апертурной погрешно- сти может служить многоканальное устройство выборки-хранения, все ка- налы которого в момент запуска от компьютера переходят из режима сле- жения, когда сигнал на выходе повторяет сигнал на входе, в режим запо- минания. Таким образом, на выходе всех каналов устройства выборки— хранения оказываются неизменные значения всех сигналов, соответст- вующие одному и тому же значению времени запуска f, . Эти значения по-

следовательно преобразуются АЦП в двоичный код и передаются в ком-

пьютер, в котором каждое из полученных двоичных чисел сопоставляется со шкалой соответствующей измеряемой величины. В результате такого сопоставления формируются значения измеряемых величин в их единицах и тем самым выполняется прямое измерение. Последующие операции (ма- тематическая обработка, хранение, передача, визуализация результатов из- мерений) производятся в соответствии с целями эксперимента компьюте- ром и иными средствами, входящими в состав системы.

Многие современные ИИС строятся на базе компьютерных сетей. Диспетчеризация работы таких распределенных ИИС и обмен информаци- ей выполняются с помощью сетевого программного обеспечения и средств межмашинной связи (телефонные каналы, радиоканалы, оптоволоконные линии связи, каналы спутниковой связи и др.). Для соединения с этими ка- налами предусматривается соответствующий модем.

  - Характеристики качества результатов измерений

Результат любого измерения отличается от истинного значения изме- ряемой величины в силу следующих причин:

несовершенство средств измерений,

некорректное применение средств измерений, в результате которого могут изменяться свойства объекта,

воздействие на средство измерений разнообразных мешающих факто- ров, называемых влияющими величинами.

Влияющая величина (influence quantity) — величина, оказывающая влияние на результаты и на погрешности измерений, но не являющаяся измеряемой.

Предположим, что измеряемая величина не изменяется во времени, а ее истинное значение есть х. Пусть х — результат измерения, тогда разность bx —— х — х есть абсолютная погрешность результата измерений.

Истинное значение измеряемой величины, конечно, неизвестно. По- этому далее этот термин будем использовать в качестве модельного поня-

тия, которое участвует в описании математической модели измерений и их погрешностей.

Абсолютная погрешность результата измерений (absolute error) разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины, выражается в единицах измеряемой величины.

Значение абсолютной погрешности не может быть определено в виде числа из-за того, что истинное значение х измеряемой величины неизвест- но. Поэтому результат каждого измерения содержит неустранимую неоп- ределенность значения измеряемой величины, и на практике может идти речь об оценке только каких-либо характеристик погрешности измерений, но не значений погрешности. Наиболее распространенной характеристи- кой погрешности является интервал $А Н ,fi l3 J, ограниченный предельными

или  предельно  допускаемыми  значениями.  Обычно  принимают А Н= —А ЈЗ= —Ар , то есть считают этот интервал симметричным относи- тельно нуля: (— Ад ,Ад ).

В общем случае погрешность измерения может содержать система- тическую и случайную составляющие.

Систематическая составляющая погрешности, систематическая по- грешность) — погрешность, значения которой остаются неизменными при повторных измерениях одной и той же неизменной измеряемой величины

В ОДИНАКОВЫХ  GЛОВИЯХ

Случайная составляющая погрешности, случайная погрешность — по- грешность, значения которой изменяются случайным образом при повтор- ных измерениях одной и той же неизменной измеряемой величины в оди- наковых условиях.

При многократном измерении величины, истинное значение которой равно х, результаты измерений будут попадать на ось с различной плотно- стью, которая определяется характером случайной составляющей погреш- ности. Обычно с наибольшей плотностью результаты измерений группи- руются вблизи значения х + А С , где А С — систематическая составляющая погрешности измерений. В этом случае вид кривой, описывающей плот-

ность распределения результатов измерений, будет иметь колоколообраз- ный вид ( рис. 4, а). Пусть х — один из результатов измерений. В соответс-

твии с определением абсолютной погрешности можно заключить, что форма плотности распределения Ах = х — х , представленная в левой части рис. 4, а, должна повторять форму плотности распределения результатов измерений. Тогда назначают такие границы (- Ар ,  Ар ), чтобы интервал,

лежащий между ними, содержал сумму обеих составляющих погрешности с вероятностью Р . Этот интервал представлен в левой части рис. 4, а, а его математическая запись имеет вид

где Ар — характеристика общей абсолютной погрешности результата из- мерения, Р(•) — вероятность события, обозначенного в скобках.

По результату х однократного измерения об истинном значении из-

меряемой величины	можно заключить (см. правую часть рис. 4, а), что с этой же вероятностью оно находится в пределах (х - b	, х +k	), то есть

Рис 4 Ннтервапы неопредепеівіости погрешности (спева) и истиюіого значеішя

шмеряемой величины

Если при измерениях существует возможность определить системати- ческую погрешность и внести в результат поправку на нее, то интервалом неопределенности достаточно характеризовать только случайную состав- ляющую (рис. 4, 6). При этом ширина интервала, содержащего погреш-

ность, уменьшается. Интервал неопределенности истинного значения из- меряемой величины определяется с помощью выражения

Однако точное определение систематической погрешности невозмож- но, и после ее исключения всегда остается неисключенная часть система- тической погрешности. Если предельное значение модуля неисключенной систематической погрешности обозначить fi С, то и после введения по- правки на систематическую погрешность интервал неопределенности ре- зультата измерения будет определяться так, как представлено на рис. 4 а, где А С — это предельное значение модуля неисключенной систематиче- ской погрешности измерений, которое входит в характеристику Ад общей

погрешности измерений.

Итак, если погрешности имеют случайный характер, то этому интер- валу сопоставляется вероятностная мера 30, близкая к единице (от 0.80 до 0.95). Именно такая трактовка характеристики погрешности измерений

содержится в определении  термина “единство измерений” (см. введение).

Повторим еще раз, что указанная интервальная характеристика по- грешности результата измерения есть не что иное, как интервальная харак- теристика остаточной неопределенности значения измеряемой величины.

Характеристика погрешности k — основная характеристика каче- ства результата измерения и остаточной неопределенности значения из- меряемой величины. Результат каждого измерения должен сопровождаться

оценкой этой характеристики.

Форма выражения характеристики погрешности может быть двоякой: в виде предельного значения Ад абсолютной погрешности либо предель-

ного значения у, относительной погрешности, где у, = b  /х.

Относительная позрешность результата измерений (relative error)— отношение абсолютной погрешности результата измерений к истинному значению измеряемой величины. Она выражается в относительных едини- цах или в процентах.

Поскольку истинное значение измеряемой величины неизвестно, от- носительная погрешность вычисляется по отношению к результату изме-

х

рения. Покажем, что такая замена в большинстве случаев допустима, ибо она приводит к изменению значения погрешности на величину второго по- рядка малости по сравнению с погрешностью:

ix	 bx		bx 		1—	+

х

х

х	х+ix	х 1+ bx    х	х

х

  - Правила округления при измерениях

При измерениях, выполняемых с применением современных средств вычислительной техники, результаты измерений и погрешности предъяв- ляются пользователю с избыточным количеством цифр, что свидетельст- вует о следующем: измерения выполнены очень точно. Особенно ярко это проявляется при усреднении результатов многократных измерений. Пре- дельная погрешность (неопределенность) измерений оценивается также с применением вычислительных средств.

Пусть, например, результат усреднения результатов измерений полу- чен в виде 8,352487941, а оценка предельной погрешности 0,003567835.

Ясно, что все цифры результата, находящиеся на третьем месте после запятой и далее, недостоверны, поскольку расположены внутри зоны по- грешности, ограниченной первой цифрой, находящейся также на третьем месте после запятой. Поэтому результат следует округлить до того знака (разряда), в котором появилась первая значащая цифра погрешности. В данном случае это третий знак после запятой.

Погрешность бессмысленно выражать всеми значащими цифрами, по- скольку она оценивается приближенно сверху. В соответствии с дейст- вующей нормативной метрологической документацией погрешность вы- ражается всего одной или максимум двумя значащими цифрами и должна округляться в сторону увеличения.

Поэтому в данном примере результат выражается числом 8.352, а пре- дельная погрешность (неопределенность) этого результата — числом 0.004.

  - Основные этапы измерительных технологий

В дальнейшем будем различать прямые и косвенные измерения.

Прямое измерение (direct measurement) — измерение, при котором ре- зультат измерения получают непосредственно из опытных данных.

В некоторых случаях прямое измерение величин оказывается невоз- можным или нецелесообразным. Тогда прибегают к косвенным измере- ниям.

Косвенное измерение (indirect measurement) — определение искомого значения измеряемой величины путем вычислений на основании результа- тов прямых измерений других величин, функционально связанных с иско- мой величиной.

От

Математи-

чес	об -

Q	OTWE:

"г/”тас	я:go -

ттgя:аедею1:е ст1тлатга х едязовtазк

го судар ств еюіого

!ЭТ 8ПОН 8

Оценка характеристик погреш ностн резупътата

Сопоствы zеннесо шmmox

g	pp . однознсгчное

преобрвсова- xxe

g	р

действие собъекіои изчереххй

Соста вление математической модели объекта измерений и изме- ряемой величины

к

-и	w

Др

I I

_ _ I

Рис. 5. Этапьl пpяыьo тмерений

Первым этапом перед планированием и выполнением любой измери- тельной процедуры является формализация и составление модели объекта измерений и измеряемой величины (рис. 5). Так, перед измерением диа- метра стержня необходимо считать его круглым цилиндром с указанием отклонений от круглости. При измерении температуры воздуха в некото- ром объеме необходимо представить модель распределения температуры в этом объеме и сформулировать измеряемую температуру как измеряемую величину: среднюю по объему, как минимальную, как максимальную или как температуру в какой-либо точке объема.

На следующем этапе организуется взаимодействие измерительного

инструмента с объектом измерений. Этот этап является важнейшим в пpo-

цедуре восприятия информации от объекта. В нем сконцентрирована фи- зическая, информационная и философская сущность измерений как позна- вательного процесса. Именно здесь сталкиваются две противоположные стороны любого познания: без контакта с объектом познание невозможно, но этот контакт с объектом искажает его, что приводит к потере части ин- формации. Наиболее четкой формализацией такого дуализма является из- вестное из квантовой механики соотношение Гейзенберга между неопре- деленностью импульса др и неопределенностью координаты  частицы: др -kx  h, где h — постоянная Планка.

В связи с этим взаимодействие должно быть:

достаточно “деликатным” по отношению к объекту, с тем чтобы из- влечь максимум информации при минимальном искажении объекта,

избирательным только по отношению к измеряемой величине и не- чувствительным по отношению к иным свойствам и параметрам объекта,

стабильным во времени,

нечувствительным к внешним мешающим факторам: климатическим, механическим и др.

Сигнал измеряемой величины, воздействующий на чувствительный элемент измерительного инструмента, порождает реакцию данного инст- румента в виде сигнала измерительной информации, который должен быть связан с сигналом измеряемой величины взаимно однозначной стабильной функциональной зависимостью.

Сигнал измерительной информации, который получается в результате взаимодействия чувствительной части измерительного инструмента с объ- ектом, обычно подвергается преобразованиям, таким как фильтрация, усиление, ослабление, нелинейному преобразованию, а также преобразо- ванию в цифровой код в целях получения сигнала, пригодного для даль- нейшей математической обработки. Все эти преобразования должны быть взаимнооднозначными, стабильными во времени, не зависящими от дейст- вия внешних мешающих факторов.

Последующая математическая обработка имеет целью приведение сигнала измерительной информации к единицам измеряемой величины и к такому размеру, чтобы обеспечить уверенное сопоставление со шкалой из- меряемой величины. Эта шкала формируется в результате выполнения

специальной метрологической процедуры, связывающей ее с государст- венным эталоном, который хранит единицу измеряемой величины.

Обязательным заключительным этапом измерения является формиро- вание и представление результата измерения и характеристик Ag погреш-

ности этого результата, то есть характеристик остаточной неопределенно- сти значения измеряемой величины.

Этапы выполнения процедуры косвенных измерений представлены на рис. 6. От процедуры прямых измерений они отличаются добавлением

Объетст измерений  i

Соста в ление математической модели объекта измерений и изме- ряемой величины

i

ОТ

го судар ств еюзъп:

Мсгтечсгти- чесюыоб- QФdOT :

вают,

’

е4Rіосцаiс іошерАеіеаж re нцтпы

ПТ8ПOHOB

Взвлххо- wодхозхачхое

преобрвсова

ние

Взвлхо- деиствяе

:обzыпоя

измерений

Оценка характеристив погреш ности

резутіьтсгтсг Д

Вычнспе - ние рев -та косвенным измерений

OПOCT8B

zexяeco

ШЖOH

w

-г

Рис. 6. Этапьl косвевиьт измереюЫ

этапа вычисления результата косвенного измерения w = f(х , х ,..., xk1. где х!.•z. .•k — результаты прямых измерений. Понятно, что здесь перед планированием и выполнением измерений важно составить более подроб- ную модель объекта измерений поскольку она должна содержать те соот- ношения между параметрами объекта, которые будут использованы на этапе вычисления результатов косвенных измерений. И обязательно ре- зультат измерения сопровождается оценкой характеристики погрешности

  - Примеры взаимодействия датчиков с объектом измерении

Объект измерения — электрическая цепь. Измерению подлежит пара- метр этой цепи, а именно, постоянное напряжение на ее участке, сопротив- ление которого равно ЛИ (см. рис. 7, а). Эквивалентное сопротивление ос- тальной части цепи равно R . Истинное значение измеряемого напряже-

ния, которое было на сопротивлении OH до подключения вольтметра, рав-

но U . Средство измерений стрелочный вольтметр, собственное сопро- тивление которого указано в его технической документации. Для расчета эффекта, производимого взаимодействием, будем считать, что инструмен-

тальная погрешность вольтметра равна нулю.

—— Е		Н		U —— Е

ЛИ + R

В этих формулах U — напряжение, которое образуется после подклю- чения вольтметра и оказывается меньше исходного истинного напряжения в силу шунтирования этого участка цепи сопротивлением вольтметра. Об- щий ток в цепи увеличивается на значение тока, потребляемого вольтмет- ром, и тем самым объект измерений изменяется. В результате этого влия- ния возникает систематическая погрешность, обозначенная здесь через fiU. По отношению к результату измерения эта погрешность вычисляется по формуле

Умножив числитель и знаменатель выражения (1) на  U’' , увидим,

что относительная погрешность, вызванная взаимодействием вольтметра и цепи, равна отношению энергий, то есть частному от деления энергии, по- требляемой вольтметром, на энергию, рассеиваемую объектом:

где ЛЕВ — сопротивление, “видимое” со стороны вольтметра и равное со- противлению, образованному параллельным соединением сопротивления нагрузки ЛИ и сопротивления цепи R .

В данном случае эта погрешность может быть почти полностью ис- ключена путем введения поправки. Остаточная погрешность будет опреде-

ляться точностью, с которой известны значения величин, входящих в вы- ражение для k U.

В соответствии с определением, приведенным в разд. 1.2, сопротивле-

ние вольтметра ЛB есть одна из его метрологических характеристик, по- скольку оказывает влияние на погрешность результата измерений.

Ry

Rн

R,

Рис	Гїримеры взaиыoдeйcтвия средств тмереиий с объектом тмереиий

Объект измерения — перемешиваемая жидкость в сосуде (рис. 7, б). Измерению подлежит параметр объекта: температура жидкости. Macca

жидкости — ш1, удельная теплоемкость — c1, истинная температура — f . Средство измерений — ртутный термометр, который будем считать абсо- лютно точным. Его масса — my , удельная теплоемкость погружаемой части

— су . Собственная температура термометра до его погружения в жидкость

равна f	, ее значение может быть считано со шкалы. Считаем, что тепло- обмена с внешней средой нет.

В таком случае общее количество теплоты сохраняется неизменным, и

уравнение теплового баланса имеет вид:

где f о - результат измерения установившейся температуры жидкости, а, следовательно, и погружаемой части термометра.

Понятно, что если температура термометра была ниже истинной тем- пературы жидкости, температура жидкости снизится и наоборот подни- мется в противном случае. В результате такого взаимодействия термометра с объектом (жидкостью) возникает систематическая погрешность

my с	+ шlcl

По отношению к результату измерения эта погрешность вычисляется по формуле

то есть относительная погрешность измерения температуры, вызванная взаимодействием средства измерений с объектом, равна частному от деле- ния количества теплоты (то есть энергии), необходимой для нагревания (или охлаждения) термометра до измеряемой температуры, на количество общей теплоты, содержащейся в объекте и термометре.

В данном случае эта погрешность систематическая и может быть поч- ти полностью исключена путем введения поправки. Неисключенный оста- ток погрешности будет определяться точностью, с которой известны вели-

чины, входящие в формулу для /g‘ .

В соответствии с определением, приведенным в разделе 1.2, масса и теплоемкость погружаемой части ртутного термометра являются его мет- рологическими характеристиками, поскольку оказывают влияние на по- грешность результата измерений.

Объект измерения — цилиндр двигателя внутреннего сгорания (рис. 7, в). Параметр, подлежащий измерению — давление газов внутри ци- линдра. Присоединение датчика Д с помощью трубки приводит к увели- чению объема камеры сгорания и тем самым к уменьшению давления, по- скольку произведение давления на объем должно быть примерно постоян-

ным. Это означает, что объект изменился. Погрешность, возникающая при этом взаимодействии датчика с объектом, будет систематической.

Объект измерения — трубопровод с потоком жидкости или газа (рис. 7 г, д). Параметр, подлежащий измерению давление транспортируемого вещества. В одном случае (рис. 7, г) погрешность, вызванная нежелатель- ным взаимодействием, будет отрицательной, в другом (рис. 7, д) — поло- жительной.

Объект измерения — механическая конструкция. Параметр, подлежа- щий измерению, — деформация участка конструкции. Средство измерений (датчик) — проволочный тензорезистор. Принцип действия — изменение со- противления проволоки, из которой изготовлен датчик, при его деформа- ции в пределах упругости. Для передачи деформации от объекта к датчику он приклеивается к объекту специальным неэластичным клеем (рис. 7, е). Погрешность от взаимодействия будет вызвана:

неудовлетворительным качеством приклеивания датчика; увеличением жесткости объекта за счет приклеивания к нему датчика;

неточным позиционированием датчика в направлении измеряемой деформации.

Погрешность, возникающая при этом взаимодействии датчика с объ- ектом, будет систематической, отрицательной.

Объект измерения транспортное средство, механическая конструк- ция, строительное сооружение. Параметр, подлежащий измерению, — уско- рение вибраций в заданной точке. Средство измерений — датчик ускорения, жестко устанавливаемый на объекте (рис. 7, ж). Погрешность будет вы- звана:

недостаточной жесткостью крепления датчика к объекту, вследствие чего ускорение виброперемещений объекта передается к датчику не пол-

НОСТЬЮ;

увеличением массы объекта на величину массы датчика, вследствие чего изменяется частота собственных колебаний объекта и амплитуда виб- роускорений;

неточным позиционированием датчика в направлении измеряемых ус- корений.

Для ограничения разброса жесткости крепления датчика ускорений к объекту в технической документации на подобные датчики должно быть приведено значение усилия завинчивания крепящих винтов (при винтовом креплении). Обеспечение заданного усилия крепления датчика осуществ- ляется за счет применения динамометра либо ключей, снабженных устрой-

СТВОМ ДОЗИ]ЭОВflНИЯ	СИЛИЯ.

Для оценки степени влияния массы датчика на объект измерений в технической документации должно быть приведено значение массы датчи- ка с указанием пределов допускаемых отклонений от номинального значе- ния, как одной из метрологических характеристик, обусловливающих сте- пень взаимодействия с объектом и соответствующую погрешность.