Лекция Тема Принцип обмена информацией

Содержание

4.Принцип обмена информацией

4.1.Последовательный интерфейс

4.2.Декодирование последовательных потоков двоичных разрядов и обнаружение ошибок

4.3.Линейные формирователи и приемники

4.4Несимметричный дифференциальный интерфейс

4.5. Сбор данных при использовании последовательного интерфейса

4.6. Интерфейсные модули ввода-вывода данных

4.7. Ввод-вывод данных в персональный компьютер

- ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

В настоящей главе обсуждаются принципы обмена информацией, передаваемой в последовательной форме, между компьютером типа IBM PC и такими внешними устройствами, как датчики и контроллеры. Рассмотрим только те важные с точки зрения практики особенности средств сопряжения, которые необходимо знать, чтобы эффективно использовать интерфейсы в большинстве приложений. Хотя параллельный интерфейс для сопряжения различных устройств проще в реализации и требует меньшего объема аппаратных средств, последовательный интерфейс более универсален. Имеются, однако, случаи, когда более предпочтительным оказывается параллельный интерфейс.

4.1. Последовательный интерфейс

Один из практических примеров, когда последовательный интерфейс предпочтительнее параллельного, – это передача данных на относительно удаленное периферийное устройство. Для такой передачи в последовательном интерфейсе требуется всего один провод, тогда как в случае передачи данных в параллельной форме необходимо, как правило, восемь проводов. Однопроводная передача имеет два преимущества. Одно из них связано с тем, что стоимость кабеля и необходимого набора линейных формирователей и приемников будет для нее существенно ниже, чем стоимость технических средств для эквивалентной многопроводной конфигурации. Ввиду этого, и особенно при необходимости передачи на большие расстояния, последовательный интерфейс, скорее всего, окажется значительно экономичнее параллельного. Кроме того, последовательная передача данных дает возможность пользоваться коммерческими системами связи, например обычной телефонной сетью или стандартными каналами передачи цифровой информации.

В случае последовательного интерфейса все разряды передаются по одному проводу. Мы можем контролировать любой разряд, зная его положение в последовательном потоке данных, а также его длительность. В соответствии со сложившейся практикой первым в слове передается младший разряд. Обратите внимание, что для обеспечения правильности передачи обычно требуется выполнить процедуру квитирования установления связи между передатчиком и приемником. Это необходимо всегда, за исключением тех случаев, в которых скорость передачи столь мала, что практически невозможна ситуация, когда приемник не будет успевать воспринимать данные. Число линий, необходимых для передачи сигналов квитирования, не зависит от типа передачи (последовательный или параллельный). Для передачи одного символа последовательному каналу требуется больше времени, чем параллельному. Передача n-разрядного символа по последовательному каналу занимает по меньшей мере в n раз больше времени, чем его передача через параллельный интерфейс. Однако скорость обмена данными, значительно превосходящая те, которые необходимы в большинстве систем, где используются датчики и контроллеры, достигается иными методами. Последовательная передача часто применяется и в средствах управления механическими устройствами, например принтерами, без какого-либо проигрыша в их быстродействии, поскольку время реакции такого устройства существенно превышает длительность передачи управляющего слова при средней скорости последовательного обмена двоичной информацией.

# Квитирование установления связи

Чтобы установить надежную связь, устройства, как правило, выдают сигналы, с помощью которых они “информируют” друг друга о том, имеются ли у них данные для передачи или готовы ли они к приему данных. Если одно устройство направляет какой – либо символ другому устройству, которое в тот момент занято выполнением какой-либо иной задачи, то переданный сигнал будет потерян. Квитирование – это процедура обмена сигналами для установления связи, осуществляемой только при определенных условиях.

Чтобы информировать приемник о наличии данных для передачи, передатчик направляет сигнал “запрос передатчика” (RTS). Этот сигнал либо прерывает текущую операцию, либо приемник фиксирует его поступление в процессе циклического опроса. Обнаружив такой сигнал, приемник заканчивает текущую операцию и отвечает передатчику сигналом “сброс передатчика” (CTS), указывающим, что приемник готов к приему символов. Передатчик не передает никаких данных до тех пор, пока на его вход не поступит сигнал CTS.

Сигналы квитирования установления связи имеют разные названия в различных системах. В более совершенных системах используются также дополнительные сигналы квитирования. В системах с односторонней передачей, например в системе сбора информации от датчиков, где компьютер только принимает информацию, а датчик только передает, достаточно использовать лишь два сигнала квитирования – входной и выходной.

Бывают ситуации, когда необходим быстрый отклик на сигнал, поступивший по линии квитирования. Так, например, датчик через короткое время после его перевода в активное состояние будет, по всей вероятности, выдавать достоверную информацию. В данном случае компьютер обращается к этому датчику, переводит его в активное состояние, “выжидает” в течение короткого промежутка времени, а затем считывает сигналы, формируемые датчиком.

# Асинхронный метод передачи

В последовательной системе связи разряды данных передаются одним потоком. Асинхронная последовательная система связи позволяет передавать за “один прием” по одному символу (то есть один набор двоичных разрядов). В синхронных системах связи передача многоразрядного или многосимвольного сообщения осуществляется в виде одного непрерывного потока двоичных данных. В системах сбора данных применяется, как правило, асинхронной метод передачи.

Длительность одного двоичного разряда определяется выбранной скоростью передачи исходя из рабочих характеристик передающего и приемного устройств. Компьютер IBM PC может передавать и принимать данные со стандартной скоростью, находящейся в пределах от 50 до 115000 бод.

В каждом такте на передающую линию через интерфейс направляется один разряд и, как правило, интерфейс программируется на передачу данных наборами по одному байту (то есть по одному символу). Передатчик не синхронизован с приемником – приемник “не знает”, когда передатчик будет направлять ему данные. Следовательно, необходимы средства, способные сигнализировать о том, что на приемник готов поступить новый байт. Эта задача решается путем передачи на вход приемника дополнительного разряда, который называется стартовым и поступает непосредственно перед началом передачи байта данных. Передатчик, находясь в состоянии ожидания, постоянно передает уровень напряжения, соответствующий логической единице (иногда он именуется маркером). Переключение с единицы на нуль сигнализирует приемнику, что вскоре начнется передача потока данных, составляющих символ. Первый разряд этого потока, равный нулю (иногда его называют пробелом), именуется стартовым разрядом.

После обнаружения перехода с 1 на 0 приемник считывает сигнал с входной линии через интервал времени, равный половине длительности одного разряда, – это гарантирует, что принятый логический 0 будет действительно нулем, а не помехой из-за переходного процесса. В этот момент времени, если линия по-прежнему находится в состоянии логического 0, приемник воспринимает стартовый разряд как действительный и приступает к последовательному считыванию входной линии с одноразрядными интервалами. Если же стартовый разряд признается недействительным, приемник игнорирует обнаруженный 0 и возвращается в состояние ожидания до поступления следующего действительного стартового разряда (0). Вероятность обнаружения ложного стартового разряда или игнорирования действительного стартового разряда очень мала, поскольку весьма маловероятно, что шумовые всплески возникнут в те самые моменты времени, когда осуществляется считывание входной линии приемника.

При асинхронной передаче символ заканчивается передачей одного или двух стоповых разрядов (логических единиц), причем для любой скорости передачи, превышающей 40 бод, как правило, используется один стоповый разряд. Передатчик направляет на линию последовательность единиц во всех случаях, когда нет готового к передаче символа.

Важнейшую роль при последовательной передаче данных играют тактовые сигналы. При асинхронном методе передачи на них накладывается единственное ограничение: частоты следования тактовых сигналов в передатчике и приемнике должны быть одинаковыми, причем допуск на их расхождение очень мал. Значение частоты следования тактовых сигналов должно быть равным целому кратному частоты следования двоичных разрядов, выдаваемых передатчиком (чаще всего используется тактовая частота, в 16 раз превышающая частоту следования разрядов).

Операции последовательной передачи реализуются специализированной

ИС, получившей название “универсальный асинхронный приемопередатчик” (УАПП).

4.2. Декодирование последовательных потоков двоичных разрядов и обнаружение ошибок

Программирование УАПП на режим обмена данными, соответствующий установленным требованиям, то есть задание длины (разрядности) символа, типа контроля четности, числа стоповых разрядов и скорости передачи в бодах, осуществляется путем записи соответствующей комбинации двоичных разрядов в регистр команд. После такого программирования УАПП способен выделять символы из потока разрядов, поступивших на линию последовательного ввода, и осуществить их преобразование в 8-разрядный параллельный формат, в котором переданная информация используется в микропроцессоре. УАПП может также выполнять преобразование 8разрядных символов, поступающих от микропроцессора, в соответствующий поток последовательных разрядов и затем передавать этот поток с введенными в него стартовыми и стоповыми разрядами, а также разрядами четности через линию последовательного вывода.

Кроме того, УАПП выдает сигналы квитирования установления связи. Он также способен обнаруживать ошибки в потоке принимаемых данных и посылать микропроцессору сообщения об ошибках, предварительно записываемые в регистр состояния УАПП. Универсальный асинхронный приемопередатчик способен обнаруживать ошибки трех типов: ошибки четности, ошибки из-за перезаписи, ошибки кадрирования передаваемых данных.

# Ошибки четности

Разряд контроля по четности является старшим разрядом символа. Пользователь может предусмотреть контроль по четности или по нечетности либо вообще отказаться от такого контроля. Если выбран контроль по четности, то разряд контроля, генерируемый на передающей стороне, устанавливается в 1 или сбрасывается в 0 с таким расчетом, чтобы в символе (включая и сам разряд контроля) полное число разрядов, содержащих логическую 1, было четным. Таким же образом устанавливается разряд контроля по нечетности – он выбирается так, чтобы полное число единиц в символе было нечетным. Например, при передаче 7-разрядного знака 0100110 (в коде ASCII) восьмой разряд, являющийся старшим, должен устанавливаться в 1 при выборе контроля по четности и в 0 при контроле по нечетности. Если на приемной стороне обнаруживается неправильное значение разряда четности, то в регистре состояния УАПП устанавливается флаг ошибки по четности.

# Ошибки из-за перезаписи

УАПП декодирует символ, поступивший на его линию последовательного ввода, предварительно удалив из него стартовый и стоповые разряды, а затем помещает этот символ в приемный буфер. После того как символ будет декодирован целиком, УАПП поместит его в буфер шины данных, откуда его сможет считать микропроцессор. Затем УАПП устанавливает флаг готовности приемника, указывающий на наличие знака. Опрос состояния этого флага может осуществляться программным путем. Можно также соединить выходную линию, на которую выводится состояние флага, непосредственно с линией прерывания, соединенной со схемой обработки прерываний в микропроцессоре.

Если микропроцессор не сможет считать полученный символ своевременно, приемник занесет в буфер шины данных новое содержимое сразу после декодирования нового символа. В силу этого последний символ будет потерян еще до считывания его микропроцессором. Это вызовет установку флага ошибки из-за перезаписи в регистре состояния. Чтобы обнаружить такую ошибку, микропроцессору необходимо просмотреть содержимое регистра состояния до считывания нового символа из буфера шины данных, поскольку сигнал чтения содержимого этого буфера одновременно сбрасывает флаг ошибки из-за перезаписи.

# 4.2. Ошибки кадрирования передаваемых данных

Флаг ошибки кадрирования в регистре состояния УАПП устанавливается в тех случаях, когда приемник, ожидая поступления 1, то есть стопового разряда (или разрядов) в конце символа, вместо этого считывает 0. Ошибка кадрирования возникает в результате появления ложных разрядов, обусловленных действием шумовых выбросов. Такая же ситуация может наблюдаться в тех случаях, когда поток двоичных разрядов считывается при неправильно выбранной скорости передачи.

Получил распространение метод, при котором все флаги ошибок игнорируются и по программе вычисляется контрольная сумма после поступления предварительно заданного числа символов (такой набор символов называется блоком). Контрольная сумма добавляется в конце блока символов, типичная длина которого составляет 128 или 256 байт, хотя сама контрольная сумма, как правило, имеет длину всего 1 байт. Для получения контрольной суммы пользуются различными соглашениями. В некоторых случаях в качестве нее используется сумма всех байтов в блоке, исключая переносы и переполнения, а иногда – дополнительный код этой суммы. Аналогичный байт контроля ошибок, служащий для так называемого продольного контроля избыточным кодом, представляет собой просто нарастающий итог операций “исключающее ИЛИ” над всеми переданными символами блока. Очевидно, что для генерации контрольной суммы принятого блока символов в приемнике должен использоваться тот же алгоритм, что и в передатчике, так как в противном случае будет исключена возможность сравнения переданной и полученной контрольных сумм.

Расхождение переданной и вычисленной в приемнике контрольных сумм говорит об ошибке, возникшей при передаче блока. Следовательно, необходима его повторная передача. В зависимости от структуры системы приемник может посылать или не посылать передатчику сигнал подтверждения приема в конце каждого блока или в конце сеанса передачи. Если передатчик будет информирован об ошибке в контрольной сумме, то он передаст повторно либо сообщение целиком, либо тот блок, в контрольной сумме которого была обнаружена ошибка.

Контроль циклическим избыточным кодом (ЦИК) представляет собой метод, сходный с методом вычисления контрольной суммы, отличаясь от последнего лишь тем, что циклический избыточный код имеет, как правило, длину два байта и вычисляется на основе полинома делителя. Слово ЦИК представляет собой 16-разрядный остаток от деления. При таком методе в каждый момент времени передается блок определенного размера. Любой переданный разряд так или иначе влияет на ЦИК, благодаря чему такой подход контроля ошибок является наиболее эффективным среди подобных методов. Передатчик направляет символ ЦИК после каждого блока данных и затем ожидает до тех пор, пока от приемника не поступит подтверждение целостности принятых данных. В приемнике должен применяться тот же способ генерации ЦИК для принятого блока. ЦИК передатчика сравнивается в приемнике с вычисленным ЦИК для принятого блока. Если они полностью не совпадают, приемник отбрасывает полученный блок данных и передает некоторый символ (обычно control-U) обратно на передатчик, указывая тем самым на ошибку, и ожидает до тех пор, пока передатчик не передаст тот же блок данных повторно. Если приемник не обнаруживает расхождения в циклических избыточных кодах передатчика и приемника, то он “предполагает”, что полученные данные являются достоверными, и направляет символ подтверждения приема на передатчик. Затем он переходит в состояние ожидания до поступления от передатчика следующего блока данных.

Учитывая особенности выбранных методов и средств передачи, а также характер решаемых задач, разработчик системы сам должен решать, какая схема контроля ошибок наилучшим образом отвечает требованиям проектируемой им системы.

4.3. Учет особенностей линии передачи

В свете изложенного следует рассмотреть особенности используемых линий передачи. Здесь будут даны только основные сведения, необходимые для освещения проблем, которые должен учитывать проектировщик, чтобы разработать достаточно эффективный канал связи.

По мере того как растет длина линий, соединяющих передатчик и приемник, и увеличиваются частоты передачи (то есть скорости передачи двоичной информации), все большую важность приобретает учет характеристик линий передачи. В случае очень длинных линий, а иногда и относительно коротких линий, но с высокой скоростью передачи соединительный кабель больше нельзя рассматривать просто как проводник с пренебрежимо малым активным сопротивлением.

Ниже перечислены проблемы, возникающие в системе обмена данными, которые непосредственно связаны с особенностями линии передачи:

- Если нагрузка не согласована с линией, то в линии возникают отражения. Следовательно, если задержка на распространение велика по сравнению с длительностью одного двоичного разряда, то разряд может записываться в буферный регистр до достижения установившегося режима, в результате чего его значение может быть идентифицировано неправильно. Кроме того, отражение, обусловленное передачей одного разряда, может вызывать ошибки при детектировании последующих разрядов. Простейшим решением этой проблемы можно считать выбор такой нагрузки для линии, которая будет иметь сопротивление, равное ее характеристическому импедансу, что исключит отражения.

- Ослабление сигнала при очень большой длине линий может оказаться весьма значительным. В результате возможно возникновение ошибки при детектировании логического уровня. Данная проблема может быть решена путем установки повторителей.

- Повышение частоты следования передаваемых сигналов будет приводить к повышению степени искажения сигнала и появлению перекрестных помех, а следовательно, к росту частоты ошибок. Характеристики линий передачи и выбранный протокол передачи (в частности, соглашения относительно представления логических 1 и 0) ограничивают скорость передачи.

- Различие в напряжениях уровня “земли” на передающем и приемном концах может вызывать ошибки при детектировании логического уровня сигнала на приемном конце. Эта проблема может быть решена путем заземления общего провода только в одной точке.

Экранированные линии, например коаксиальные кабели и экранированные скрученные пары проводов, лучше защищены от помех, чем неэкранированные. Некоторыми наиболее распространенными типами линий передачи, позволяющими улучшить технико-экономические показатели систем передачи, являются скрученная пара проводов, экранированная скрученная пара проводов, коаксиальный и сдвоенный коаксиальный кабели. Коаксиальные кабели, как правило, имеют чисто резистивный характеристический импеданс от 50 до 100 Ом, а скрученные пары – иные значения, обычно меньшие 200 Ом. Значение характеристического импеданса Zo кабеля указывает изготовитель. Если по каким-либо причинам эта информация отсутствует, то значение Zo можно приблизительно вычислить, пользуясь результатами измерений с помощью измерителя импеданса.

4.4. Линейные формирователи и приемники

Емкость передающей линии и токоформирующая способность источника сигналов ограничивают длину линии, при которой возможна надежная передача. Так, ТТЛ-формирователь может надежно активизировать линию, длина которой не превышает 70 см. Для расширения диапазона передачи используются специализированные интегральные схемы, которые называются линейными формирователями (служат для активизации линии передачи), и линейные приемники (подключаются к линии).

Чтобы удовлетворить требованиям различных классов стандартов, установленных Ассоциацией электронной промышленности США (ЕIА), выпускаются разнообразные типы линейных формирователей и приемников. Так, RS-232 является наиболее распространенным стандартом на интерфейс для микрокомпьютерных систем [2], тогда как стандарты RS-422 и RS-423 применяются лишь в тех случаях, когда интерфейс типа RS-232 не может удовлетворить требованиям системы. На основе трех этих стандартов строятся однопроводный, симметрично-дифференциальный и несимметрично- дифференциальный интерфейсы.

# Однопроводный интерфейс

К приборам, работающим со стандартным интерфейсом RS-232C, можно отнести формирователь МС1488 и приемник МС1489 фирмы Motorola, эквивалентные им микросхемы SN75188 и SN75189 фирмы ТI [3], а также аналогичные компоненты других изготовителей. Скоростью нарастания сигнала на выходе формирователя можно управлять посредством внешнего конденсатора, который устанавливается на выходе прибора. Для интерфейса RS-232C максимальная скорость установления выходного сигнала формирователя составляет 30 В/мкс. Это, как правило, достигается без использования внешнего конденсатора, поскольку сам кабель обычно имеет собственную емкость, равную по меньшей мере 330 пФ, что достаточно для обеспечения стандартной скорости нарастания выходного сигнала. В этом стандартном интерфейсе принята отрицательная логика (когда логическому нулю соответствует положительное напряжение, а логической единице – отрицательное).

Прибор МС1489 является однопроводным приемником, у которого порог срабатывания входной логики может устанавливаться внешним сигналом. Его входной импеданс значительно превышает средний характеристический импеданс линии передачи. Следовательно, можно улучшить характеристики системы, нагрузив линию передачи ее характеристическим импедансом. Это имеет значение только в тех случаях, когда временной интервал между последовательно передаваемыми разрядами мал по сравнению с задержкой распространения сигнала в линии (то есть имеются в виду случаи высокой скорости передачи данных и длинной передающей линии). Чтобы обеспечить согласование с линией, вход приемника просто шунтируется путем замыкания на землю, для чего используется резистор, сопротивление которого равно характеристическому импедансу линии. Рекомендуемая максимальная длина передающей линии в случае использования интерфейса RS-232 составляет примерно 17 м, а максимальная скорость передачи данных – около 20 Кбод.

# 4 Симметричный дифференциальный интерфейс

Стандарт RS-422 характеризуется наибольшим запасом помехоустойчивости, возможностью работы с самыми длинными линиями передачи и максимальными скоростями передачи среди всех рассматриваемых нами стандартов. В число микросхем, которые пригодны для реализации этого стандарта, входят формирователь МСЗ486 и приемник МСЗ487 фирмы Motorola, сравнимые с ними формирователь 9636 и приемник 9637 фирмы ТI, а также аналогичные компоненты других изготовителей.

Симметричный дифференциальный формирователь имеет два выхода. Один из выходов представляет собой буферизованный эквивалент входа формирователя, тогда как другой является его дополнением. Пара скрученных проводов соединяет два этих выхода с двумя входами приемника (дифференциальный вход). Поскольку оба передаваемых сигнала в одинаковой степени подвергаются воздействию синфазных помех, последние устраняются благодаря использованию дифференциального входа в приемнике.

Этот интерфейс функционирует эффективно в присутствии синфазных помех с амплитудой до ±3 В, которые наводятся в линии передачи (общий уровень напряжения не может превышать пределов, определяемых уровнем насыщения транзисторного усилителя). Допускаются длина линии, равная примерно 1300 м, и скорость передачи данных до 10 Мбод.

Как и в случае однопроводного интерфейса, сказываются отражения, возникающие в линии передачи. Выходы формирователя имеют различные полярности, так как они являются взаимно дополняющими. Следовательно, отражения, возникающие на двух концах линии, имеют разные полярности и их нельзя рассматривать как синфазные помехи. Такие отражения воздействуют на дифференциальные входы приемника. По этой причине, чтобы иметь возможность передавать данные с высокой скоростью и работать с линиями передачи большой длины, необходимо добиться исключения отражения на приемном конце.

# Несимметричный дифференциальный интерфейс

Единственное отличие несимметричного дифференциального интерфейса от симметричного заключается в том, что у первого интерфейса обратный земляной провод является общим для нескольких сигнальных цепей. Несимметричные дифференциальные интерфейсы используются для построения систем, отвечающих требованиям стандарта RS-423. Интерфейс RS-422 соответствует и требованиям стандарта RS-423, однако обратного соответствия не предусмотрено. Несимметричный дифференциальный интерфейс допускает длину линий передачи до 1300 м и скорость передачи данных до 100 кбод. Те же интегральные схемы приемника и передатчика, которые используются для реализации интерфейса RS-422, могут применяться и для построения несимметричного дифференциального интерфейса.

В телетайпах старых конструкций для последовательного обмена данными вместо уровней напряжения использовались импульсы тока. Все устройства, которые обсуждались выше, имели отношение к интерфейсам, работающим с уровнями напряжения. Токовые формирователи в микрокомпьютерных системах сейчас, как правило, не применяются.

4.5. Сбор данных при использовании последовательного интерфейса

К числу технических средств общего назначения, которые можно соединять друг с другом с помощью последовательного интерфейса, относятся устройства сбора данных и управления. Такие устройства позволяют преобразовывать аналоговые сигналы под управлением персонального компьютера. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что для его реализации нет необходимости вводить в компьютер какиелибо дополнительные платы. Все соединения являются внешними и осуществляются через асинхронный связной адаптер. Этим обеспечивается дополнительная развязка между компьютером и установкой для сбора данных – по сравнению с системой сбора данных с шинным соединением. Основным недостатком такого подхода можно считать то обстоятельство, что достижимая здесь скорость передачи ограничивается необходимостью передавать все данные по последовательному каналу, тогда как специализированная шинная система позволяет передавать дискретизированные данные в компьютер в параллельном формате.

На рис. 4.1 показан пример, как с помощью кабеля интерфейса RS-232 можно соединить несколько подобных устройств сбора информации. В данном примере узел “Главный ПК” управляет доступом к устройствам сбора в заданный момент времени, используя собственный адрес этого устройства для перевода его в активное состояние. Поскольку доступ к последовательному интерфейсу осуществляется в режиме коллективного пользования, только одно устройство может взаимодействовать с главным ПК в конкретный момент времени. Устройство, расположенное ближе всех к главному ПК, получает сообщение и затем ретранслирует его на следующее устройство через последовательный интерфейс. В типичном случае компьютер выбирает то или иное устройство и выдает команды на выполнение таких операций, как:

* задание частоты отсчетов при дискретизации данных; * задание числа выборок данных, подлежащих преобразованию; * начало преобразования.

После того как устройство выполнит эту задачу, ему будет выдана с компьютера команда на передачу дискретизированных данных главному ПК, который осуществляет необходимую обработку полученных данных, заносит их в память и отображает на экране дисплея.

Датчик

Другие

удаленные

компьютеры

Удаленный

компьютер

Последовательное

устройство В/В

ЦАП

Исполнительное

устройство

Последовательное

устройство В/В

АЦП

Асинхронный

адаптер связи

Главный ПК

Рис. 4.1. Схема компьютерного управления дистанционными датчиками, подключенными к компьютеру через последовательный интерфейс

В качестве примера такого подхода можно привести контроль температуры на различных стадиях производственного процесса. Каждое удаленное устройство может выполнять дискретизацию измеренных значений температуры в месте своего расположения и по запросу направлять полученные результаты обратно на ПК.

# Волоконно-оптические линии передачи

За последние годы значительное распространение получили волоконнооптические линии передачи. В условиях действия электрических шумов они функционируют лучше, чем обычные проводные линии. Кроме того, они, как правило, обладают более широкой полосой частот, чем проводные линии, то есть обеспечивают более высокие скорости передачи данных или объединение большего числа каналов передачи в одном кабеле.

Оптическая линия передачи функционирует так же, как рассмотренный выше интерфейс. В качестве формирователей сигналов, передаваемых по волоконно-оптическому кабелю, используются инфракрасные светодиоды, а в качестве линейных приемников – инфракрасные детекторы. Волоконнооптические формирователи и приемники, совместимые с ТТЛ-сигналами, имеются в открытой продаже.

Главный ПК

Устройство

HP 39301

А

Устройство

HP 3930

А

До 16 каналов

Волокно-оптический кабель до 1000 м До 16 каналов

Рис. 4.2. Взаимодействие с помощью мультиплексора HP 39301A со встроенным преобразователем сигналов RS-232 в сигналы, передаваемые по оптическому кабелю

Основная трудность применения волоконно-оптических кабелей заключается в том, что их легко можно повредить. Фирма Hewlett-Packard выпускает наборы миниатюрных компонентов для волоконно-оптических линий, содержащие формирователи, приемники, кабель, соединители и руководство по их использованию. Она также предлагает комплект принадлежностей и инструментов для монтажа и проверки таких линий. Показанная на рис. 4.2 схема с прибором HP 3930 А представляет собой 16канальный мультиплексор со встроенным преобразователем сигналов RS-232 в сигналы, передаваемые по волоконно-оптическому кабелю. Он позволяет увеличить до 1000 м длину 16 независимых 19,2-кбод дуплексных (то есть рассчитанных на одновременные передачу и прием) каналов, реализованных в виде одного оптического кабеля. Кроме того, такое техническое решение обеспечивает защиту системы передачи от воздействия источников электрических шумов, например ударов молний, и исключает опасность возникновения помех от электрических разрядов, происходящих в неустойчивой атмосфере. В системе предусмотрены средства локализации неисправностей, и она отличается невысоким уровнем затрат на установку, что объясняется малой массой волоконно-оптического кабеля.

4.6. Интерфейсные модули ввода-вывода данных

Простой и эффективный способ построения системы, отвечающей перечисленным выше требованиям к ИИС, – реализация ввода аналоговых сигналов в ПК с помощью специализированных интерфейсных плат (их еще называют платами сбора данных (ПСБ)), которые подключаются к разъемам расширения системной платы компьютера и размещаются внутри корпуса ПК. Подобные устройства предлагают компания L-CARD, НТК

"Инструментальные системы" и зарубежные фирмы. При выборе варианта ПСД часто требуется обеспечить полный набор функциональных модулей, необходимых для интегрированной системы ввода-вывода данных: АЦП, ЦАП, счетчики-таймеры реального времени, цифровые порты ввода-вывода, контроллер прямого доступа к памяти (ПДП). Канал ПДП при обмене данными между ПСД и ПК необходим для обеспечения требуемого частотного диапазона вводимых в ПК сигналов без потерь в отсчетах, поскольку основные ограничения обусловлены предельной скоростью передачи данных по системной шине ПК. При вводе сигналов в режиме ПДП скорость обмена данными между ПСД и ПК составляет 200-400 Кбайт/с (в зависимости от быстродействия компьютера), что при двухбайтных отсчетах обеспечивает полосу частот 100-200 кГц на один канал.

В учебном процессе кафедры компьютерных технологий и систем используется ИС на основе модуля ADC12A/200, разработанного НТК "Инструментальные системы". В исследовательских работах используется ИС на основе модуля сбора данных DT 3005 фирмы Data Translation.

# Типовая структура модуля сбора данных

Упрощенная блок-схема модуля сбора данных представлена на рис. 4.3. Основным узлом модуля является АЦП на базе регистра последовательного приближения 155ИР17 и ЦАП 1108ПА1А.

· Буферная память представляет собой массив из двух блоков емкостью 16384 12-разрядных слов и предназначена для обеспечения обмена данными с компьютером без потери отсчетов с максимальной скоростью (реализована схема поочередного считывания данных из буферов).

в

н

е

ш

н

и

й

р

а

з

ъ

е

м

Буферная

память

2

´

16

´

12

Конвертор

питания

±

15

В

Регистр

режимов

Блок старта

Цифровой

регистр

(

УВХ

)

Таймер

ЦАП

Интерфейс

системной

шины

Интерфейс

локальной

шины

Буферная

память

2

´

16

´

12

УВХ

АЦП

Усилители

,

мультиплексор

Коммутатор входного

сигнала

Таймер

Рис. 4.3. Упрощенная блок-схема модуля ADC12/200

· ЦАП выполнен на базе микросхемы 1108ПА1А и имеет буферную память.

· Цифровой регистр представляет собой 16-разрядный цифровой порт вывода общего назначения с тремя состояниями выхода и предназначен для управления внешними устройствами.

· Блок старта предназначен для определения (путем программирования) начала ввода данных.

· Таймер синхронизируется от кварцевого генератора и задает временную диаграмму ввода и вывода данных.

· Регистр режимов управляет режимами работы блоков модуля.

· Интерфейсы системной и локальной шин обеспечивают обмен с компьютером и с дополнительными модулями на базе цифровых процессоров сигналов.

· Конвертор питания обеспечивает прецизионным питанием +/-15V аналоговые цепи модуля.

# Прохождение сигналов при вводе данных

Аналоговые сигналы поступают с внешнего разъема на коммутатор. Входные мультиплексоры сводят 16 входных сигналов в два путем поочередной коммутации каналов попарно (2, 4, 6, 8) в зависимости от режима ввода или не переключаются вообще, включая только заданную пару каналов. Далее два мультиплексированных сигнала поступают на соответствующий инструментальный усилитель с переключаемым коэффициентом усиления G=1,2,4,8. К выходам инструментальных усилителей подключен дифференциальный усилитель, вычисляющий разность между напряжениями на выходах. Далее по схеме включены мультиплексоры 2х1, которые в зависимости от установленного режима работы выбирают либо выходы инструментальных усилителей, либо выход дифференциального усилителя. Полученные таким образом сигналы поступают на два устройства выборки-хранения (УВХ), которые фиксируют отсчеты сигналов в моменты времени, задаваемые таймером. При этом можно задавать программируемый межканальный сдвиг по времени.

В зависимости от режима работы модуль обеспечивает преобразование как симметричных сигналов, так и несимметричных (одиночные сигналы с общей "землей"). В обоих случаях это биполярные сигналы. При несимметричном включении каналов дальнейшее сведение двух каналов в один производит мультиплексор 2х1, включенный непосредственно перед УВХ.

Блок старта определяет начальный момент ввода данных с точностью до одного периода таймера. При помощи регистра режимов можно выбрать один из следующих способов старта:

- от внешнего цифрового сигнала;

- от компаратора, сравнивающего аналоговый сигнал со специального 17-го входа с пороговым напряжением, задаваемым программно с помощью специального 8-разрядного ЦАП (при таком способе запуск ввода будет начат при пересечении сигналом заданного порога снизу вверх или сверху вниз); в этом случае работа модуля напоминает работу осциллографа с ждущей разверткой и внешним запуском;

- программно по команде пользователя.

Цифровые данные после АЦП поступают в блок буферной памяти. Буферная память организована в виде двух блоков емкостью в 16 12разрядных отсчетов, которые работают попеременно. В начале процесса ввода данные с АЦП накапливаются в одном из блоков буферной памяти. После заполнения блока устройство выдает запрос на ПДП, а АЦП переключается на другой блок буферной памяти, предоставляя процессору некоторое время для реакции на запрос ПДП. В это время отсчеты накапливаются во втором буферном блоке. Так обеспечивается развязка асинхронных процессов ввода данных при передаче их в компьютер.

Для более полной оптимизации процесса ввода данных на максимальных скоростях используется чередование передачи данных по двум каналам ПДП. Это сделано для того, чтобы увеличить лимит времени процессора на переинициализацию контроллера ПДП при вводе больших массивов данных (больше 128 Кбайт).

Процесс вывода данных через ЦАП также осуществляется с использованием прямого доступа к памяти, но при этом задействован только один канал ПДП.

Особенностью модуля ADC12 является применение двух УВХ с возможностью задания разного временного сдвига между выборками сигналов. При программировании модуля задается два временных параметра: период выборок Т и сдвиг между ними dТ. Период Т есть время между последовательными срабатываниями УВХ1 (или УВХ2), и может принимать значения в диапазоне от 12 до 65535 мкс. Таким образом за период Т в недифференциальном режиме выполняется два цикла преобразования. Минимальный период определяется временем выборки (УВХ), равным 1 мкс, и временем аналого-цифрового преобразования, составляющим приблизительно 5 мкс. В результате с учетом дискретности таймера обработка каждого отсчета требует 6 мкс.

При вводе данных одновременно по нескольким каналам для обеспечения синфазности отсчетов применяется внешний блок УВХ. Управление внешним УВХ осуществляется при помощи специального цифрового регистра, который управляется соответствующим драйвером ввода.

Модуль ADC12A/200 имеет два интерфейса для обмена с компьютером.

Один их них представляет собой интерфейс в стандарте IBM PC/AT (шина ISA) и предназначен для управления платой и обмена данными при ее работе непосредственно с ПК. Второй интерфейс (локальная шина) предназначен для управления платой и обмена данными при работе модуля в комплексе с высокопроизводительными модулями цифровой обработки сигналов на базе процессора TMS320C30. Применение таких модулей позволяет решать задачи текущей обработки данных (спектральный анализ, фильтрация) в реальном масштабе времени.

По отношению к компьютеру ПСД представляет собой внешнее устройство, адресуемое через порты ввода-вывода и занимающее адресное пространство I/O от Base до Base+15, где параметр Base задается переключателями на плате равным 240h,250h и т.д.

Отметим, что передача данных в ПК с помощью модуля ADC12A/200 может осуществляться только через ПДП.

4.7. Ввод-вывод данных в персональный компьютер

Алгоритм управления и программные средства ввода данных разрабатываются с учетом максимально возможной автоматизации. Процесс сбора данных (выбор требуемых каналов из 16 возможных, установление частоты дискретизации аналоговых сигналов, коэффициентов усиления, выполнение аналого-цифрового преобразования, пересылка цифровых отсчетов в оперативную память компьютера, запись результатов на магнитный диск) реализуется аппаратно-программными средствами, управляет которыми пользователь. Частотный диапазон измерительных сигналов составляет десятки килогерц, поэтому для исключения потерь при вводе данных в компьютер используется режим прямого доступа к памяти.

# Настройка 	параметров 	ПСД и 	драйверы ввода данных в компьютер

Назначение параметров и режимов аппаратуры сбора данных, ввод данных в ПК и вывод через ЦАП осуществляются с помощью программдрайверов, инициирует работу которых управляющая программа по командам пользователя, вводимым в среде функциональных меню. Для обеспечения ввода-вывода данных обычно разрабатываются следующие программные модули:

· драйвер ввода данных в основную память компьютера для режима текущего просмотра;

· драйвер ввода данных с АЦП на жесткий диск;

· программа записи участка сигнала из памяти на жесткий диск;

· драйвер вывода данных из памяти и файла через ЦАП;

· программа сортировки данных при записи на жесткий диск (преобразование “кадрового” формата следования данных ПСД к формату записи по каналам программного комплекса);

· программа считывания-распаковки сжатых данных с диска в память ПК.

Производительность системы в целом определяется многими факторами, но наличие ”узких” мест в процессе ввода данных определяет быстродействие системы. Одним из важных факторов является эффективность драйвера ввода данных. На драйвер ввода данных возлагается вся низкоуровневая работа по управлению платой. Задачи драйверов, обеспечивающих ввод данных в ПК:

- программирование режима работы платы;

- ввод данных в память в блочном режиме;

- ввод данных с прямой записью на жесткий диск в реальном масштабе времени;

- упаковка данных;

- сортировка данных.

Драйвер вывода данных осуществляет обратную задачу.

В обоих случаях данные должны быть введены или выведены в реальном масштабе времени без потери отсчетов между передачей последовательных блоков данных.

Алгоритм работы драйверов ввода и вывода данных можно разделить на две части: аппаратное программирование ПСД и контроллера ПДП и более высокоуровневый блок первичной обработки данных и их упаковки. Подпрограммы обработки и упаковки данных реализуются на языке Си++. Программирование ПСД и контроллера ПДП происходит во время передачи данных и критично с точки зрения скорости выполнения. В этой связи реализация низкоуровневого интерфейса (или самых критичных к временным задержкам подпрограмм) часто выполняется на языке ассемблера.

Драйвер ввода данных работает следующим образом: после вызова драйвера из пользовательской программы сначала обрабатываются входные параметры, затем производится сброс самой платы и каналов ПДП. Далее программируется микросхема таймера I8253, имеющаяся на плате, устанавливаются скорость ввода и временные соотношения ввода между каналами. После этого программируется режим работы платы (усиление, число каналов, способ старта и т.д.). После установки предварительных параметров программируется канал 5 контроллера ПДП, и драйвер запускает плату на старт. Затем происходит проверка количества введенных данных. Если все данные уже введены, то драйвер ожидает конца ввода данных и записывает их на диск с последующим выходом из программы, иначе происходит программирование канала 6 микросхемы ПДП. Если все данные уже введены, происходит ожидание конца ввода по каналу 6 и запись введенного блока на диск с последующим выходом из программы. Иначе программируется канал 5 ПДП, и после ожидания конца ввода по каналу 6 происходит программный старт и запись введенного массива на диск. Таким образом, передача данных производится поочередно по двум каналам ПДП. Причем, когда по одному из каналов идет передача данных, другой канал переинициализируется и производится запись введенного блока на диск.

Для корректного выбора параметров и режимов пользователю необходимо предоставить справочную информацию о текущих ресурсах оперативной и дисковой памяти, а также допустимом размере буфера обмена для выбранного количества каналов и числа отсчетов в реализации. Настройка ПСД осуществляется путем предварительной записи параметров через соответствующие порты ввода-вывода в блок хранения параметров настройки. Параметры работы ПСД задаются записью управляющего слова в регистр режима. В зависимости от значений соответствующих бит управляющего слова могут быть определены следующие параметры работы ПСД:

- выбор активного устройства: АЦП или (и) ЦАП;

- назначение способа запуска АЦП (ждущий режим по заданному пороговому значению сигнала, старт по ТТЛ сигналу, программный старт);

- разрешение установки дифференциального режима работы входных каналов;

- разрешение передачи данных по локальной шине;

- активизация цифрового порта;

- выбор числа активных каналов;

- установление коэффициента усиления инструментальных усилителей.

В зависимости от режима сбора данных задается число каналов в "кадре" и задержка между каналами или номер канала (сбор с селекцией каналов). Частота дискретизации задается путем перевода таймера в режим программируемого делителя с определением необходимого коэффициента деления. Программирование таймера также осуществляется путем записи управляющих слов в соответствующие порты ввода-вывода.

Программирование внешнего УВХ, подключаемого к плате, сводится к записи в цифровой регистр модуля определенного кода в соответствии с количеством подключаемых