Характеристика систем теплоснабжения и типовые САР

Система теплоснабжения представляет собой совокупность источников теплоты, средств транспортирования и распределения теплоносителей и потребителей тепловой энергии – теплоиспользующего оборудования, которая составляет почти 90% в общем годовом расходе теплоты. Значительная доля расхода теплоты приходится на системы кондиционирования воздуха, а также различные виды теплоиспользующего оборудования.

Источником тепла в основном является ТЭЦ и промышленные котельные различной мощности.

Автоматизация теплоэнергетических установок включает в себя:

1. автоматизацию паровых и водогрейных котлоагрегатов;

2. автоматизация систем горячего водоснабжения;

3. автоматизация систем теплоснабжения;

4. автоматизация в системах очистки сточных вод.

Решение вопросов 1й и 4й задач относится к первому методу регулирования тепловых процессов, а 2й и 3й задач ко второму методу.

В системах теплоснабжения предприятия строительной индустрии наиболее целесообразной считается стабилизация режимных величин (давление, температура, расход). Регулирование этих величин осуществляется централизованным и местным способами:

− Централизованное регулирование применяется для источника теплоснабжения;

− Местное регулирование на входе к потребителю или на тепловых вводах.

Общая задача управления системами теплоснабжения формулируется как задача оптимизации некоторого общего критерия при выполнении ограничений на технологические параметры.

Для решения такой задачи обычно весь процесс в системе теплоснабжения разбивают на отдельные участки, которые характеризуются сравнительно небольшим числом переменных, и для них формулируют свои подзадачи управления, подчиненные общей задачи управления системой в целом.

Эти подзадачи управления определяются основными принципами функционирования автоматических систем регулирования (САР) технологических параметров.

Рассмотрим типовые схемы таких САР: