Негізгі анықтамалар мен ұғымдар.

Басқару (реттеу) объектісі — бұл басқарудың қойылған мақсатына жету үшін арнайы ұйымдастырылған әсер етуді қажет ететін техникалық құралдардың (машиналардың, аппараттардың, құрылғылардың) жиынтығы.

Реттелетін (Шығыс) шама-басқару процесінде мақсатты түрде өзгеретін немесе тұрақты сақталатын физикалық параметр. Осы параметрді Y(t) арқылы белгілеңіз.

Реттеу объектісінің кіріс шамасы (басқару арнасы) – мәні Объектінің реттелетін шамасына әсер ететін реттеу объектісінің кірісіндегі физикалық шама. Бұл параметрді X(t) ретінде белгілейміз.

Реттелетін шаманың ағымдағы мәні (Ут) – қазіргі уақытта параметрдің абсолюттік мәні.

Реттелетін шаманың берілген мәні (Yз) - осы объектіні басқарудың мақсаты болып табылатын шығыс параметрінің абсолюттік мәні.

Автоматты жүйе (сондай-ақ оның бөліктері арасында) мен сыртқы орта арасындағы өзара әрекеттесуді автоматикадағы әсер ету деп атайды.

Кері әсер (Zв) - реттеу объектісіне әсер ететін және реттелетін шаманың ауытқуын көрсететін физикалық немесе химиялық параметр.

Құрылымдық схема – бұл қарапайым буындар мен олардың арасындағы байланыстардың жиынтығы.

Қарапайым буын деп қарапайым функцияны іске асыратын басқару жүйесінің бір бөлігін түсінеді. Қарапайым буындар тікбұрыштармен бейнеленеді, ал олардың арасындағы байланыстар – буынның әрекет бағытын көрсететін бағыттамалары бар тұтас сызықтармен бейнеленеді. Кейде тіктөртбұрыштың өрісіне буындағы сигналды түрлендіру Заңының математикалық көрінісі кіреді, бұл жағдайда схема кейде алгоритмдік деп аталады.

Жұмыс істеу алгоритмі-бұл қандай да бір құрылғыда технологиялық процестің дұрыс орындалуын анықтайтын ережелердің, ұйғарымдардың немесе математикалық тәуелділіктердің жиынтығы. Ол динамикалық бұрмалауды ескерместен технологиялық, экономикалық және басқа да талаптар негізінде жасалады.

Басқару алгоритмі-бұл жүйенің динамикалық қасиеттерін ескере отырып, берілген жұмыс істеу алгоритмін жүзеге асыру мақсатында объектіге басқару әсерінің сипатын анықтайтын нұсқамалар жиынтығы.

Бағдарламалық басқару-бұл объектінің шығу шамасы алдын ала берілген бағдарлама бойынша өзгеретін жұмыс істеу алгоритмі. Уақытша және кеңістіктік бағдарламалық басқару жүйелері (жасанды күн сәулесі, бағдарламалық басқару жүйелері) бар.

Реттелетін объектіге қосылатын және оның реттелетін шамасының берілген мәнін автоматты түрде қолдауды немесе оны берілген заң бойынша автоматты өзгертуді қамтамасыз ететін техникалық құралдар (құрылғылар) кешенін Автоматты реттеуші деп атайды.

Бір немесе бірнеше реттелетін шамалар арқылы олардың нақты мәндерін берілген мәндермен салыстыру нәтижесінде осы шамаға әсер етуді өңдеу жолымен техникалық құралдармен қол жеткізілетін, белгілі бір заң бойынша тұрақты немесе өзгеретін берілген мәндерге сәйкес келетін Процесс автоматты реттеу деп аталады.

Автоматты басқару-бұл операциялар алдын ала берілген алгоритмге сәйкес адамның араласуынсыз жұмыс істейтін жүйе арқылы орындалатын процесс.

Жалпы жағдайда алгоритм деп белгілі бір ретпен орындалуы қойылған міндеттерді шешуге әкелетін іс-әрекеттер жиынтығы түсініледі. Басқару алгоритмі-кейбір нысанды басқару процесін анықтайтын алгоритм