8 КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

8.1 Процессы кристаллизации солей в растворах

Кристаллизация - процесс выделения твердой фазы в кристаллическом виде из растворов или расплавов.

Процесс кристаллизации используют в различных производствах с целью выделения растворенных веществ из раствора, разделения смесей на фракции при переработке растворов неорганических веществ, очистки веществ от примесей.

Процесс кристаллизации происходит в две стадии: образование зародышей кристаллов в пересыщенном растворе, рост кристаллов или наращивание граней образовавшихся зародышей.

Если раствор однородный и свободен от примесей, то зародыши возникают при взаимодействии молекул твердого тела, имеющих пониженную кинетическую энергию. Группирование зародышей приводит к образованию центров кристаллизации. В значительной мере на процесс кристаллизации оказывает влияние перемешивание раствора и его температура.

Присутствие в растворе примесей может повышать скорость образования центров кристаллизации, однако некоторые из них способствуют уменьшению этой скорости и даже приостанавливают рост кристаллов. Иногда для ускорения образования центров кристаллизации применяют «затравку» в виде мелкого порошка растворенного вещества, который вводят в раствор перед кристаллизацией. Так, например, широко применяют «затравки» при кристаллизации сахарозы.

Регулируя температуру, при которой осуществляется процесс кристаллизации, можно в некоторых случаях изменять крупность полученных кристаллов.

В производственных условиях применяют два метода кристаллизации: выпаривание раствора (кристаллизацию с удалением паров растворителя) и охлаждение раствора. Первый метод применяют для веществ, у которых растворимость мало зависит от температуры либо повышается с понижением температуры, второй - для веществ, у которых растворимость падает с понижением температуры.

8.2 Кристаллизаторы

В соответствии с методом кристаллизации аппараты можно разделить на кристаллизаторы типа выпарных аппаратов и кристаллизаторы-охладители, работающие под вакуумом или при охлаждении раствора с помощью хладоносителей, поступающих в змеевики.

В зависимости от требуемой производительности применяют кристаллизаторы периодического или непрерывного действия.

В малотоннажных производствах применяют кристаллизаторы, оборудованные перемешивающими устройствами, теплообменными рубашками или змеевиками.

В некоторых производствах для получения крупных кристаллов и облегчения их удаления из аппарата используют вакуум-кристаллизатор непрерывного действия. Такой кристаллизатор состоит из испарителя 1, барометрической трубы 2, сборника 3 и центробежного насоса 4.

Рисунок 13 - Вакуум-кристализатор непрерывного действия

Удаление части растворителя путем выпаривания раствора производится под вакуумом, который создается с помощью пароэжекторных или водокольцевых вакуум-насосов. Циркуляция раствора обеспечивается центробежным насосом. В аппарате происходит кристаллизация под вакуумом и выделение солей, которые по барометрической трубе поступают в нижний сосуд для осаждения и последующего удаления через нижний штуцер.