9 СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Удаление влаги с поверхности, а также из внутренних слоев различных веществ и материалов (обезвоживание) можно отнести к числу наиболее распространенных процессов в технологиях промышленности и сельского хозяйства. При обезвоживании в материале могут происходить структурно-механические, реологические, химические, биохимические и другие изменения, способствующие, например, повышению прочности строительных материалов (кирпича и древесины); увеличению теплоты сгорания топлив (угля, торфа); уменьшению массы и объема транспортируемых материалов; удлинению срока хранения продуктов и т. д.

Среди существующих методов обезвоживания выделяют: физико-химический, механический и тепловой.

- Физико-химический метод основан на поглощении влаги из высушиваемого материала путем их соприкосновения с гигроскопическими веществами, например хлористым кальцием, силикагелем.

- Механическим обезвоживанием называют процесс разделения систем жидкость - твердое тело под действием механических сил (давления, гравитационных, центробежных).

- Удаление влаги путем подвода теплоты к высушиваемому материалу называют тепловым методом обезвоживания. Последние два метода наиболее распространены в промышленной технологии и сельском хозяйстве.

В качестве удерживаемых твердыми материалами жидкостей могут быть вода, метанол, бензин, метаноло-ацетоновая смесь, бензино-изопропиловая смесь и др.

9.1. Механическое обезвоживание

Механическое обезвоживание - разделение гетерогенных систем (например, суспензий) на твердую и жидкую фазы, т.е. процесс, широко распространенный в химической, топливной, фармацевтической и других отраслях промышленности. Механическое обезвоживание применяют на стадиях получения конечного продукта, оно обычно предшествует тепловой сушке.

Суспензии с содержанием твердой фазы от 1-3 до 50 % путем механического обезвоживания могут быть превращены в осадки с содержанием влаги от 70—80 до 5-10%.

Оборудование для разделения суспензий по способу создания и значению движущей силы процесса делится на: отстойники, где разделение осуществляется в поле сил тяжести; вакуум-фильтры - движущая сила процесса в которых создается разрежением под фильтровальной перегородкой и перепад давлений при этом составляет 0,02-0,07 МПа; отстойные и фильтрующие центрифуги, разделение в которых осуществляется за счет центробежной силы, движущая сила (перепад давлений) в серийно выпускающихся центрифугах составляет 0,1—0,3 МПа; фильтры, работающие под давлением, перепад давлений в которых достигает  1 МПа.

Выбор и применение типа оборудования обусловлены рядом факторов, основными из которых являются свойства перерабатываемой суспензии (дисперсность твердой фазы, концентрация ее в суспензии, абразивность, вязкость, токсичность, коррозионные свойства жидкой фазы и др.). Требования, предъявляемые к конечному продукту (влагосодержание, наличие примесей и др.

9.2 Тепловая сушка

Тепловая сушка представляет собой сложный теплотехнологический  процесс, приводящий не только к обезвоживанию, но и к существенному изменению свойств и характеристик высушиваемого материала.

Все влажные материалы делят на три группы: -  капиллярно-пористые, коллоидные и капиллярно-пористые коллоидны.

- Капиллярно-пористые материалы при обезвоживании практически не изменяют свои размеры. При глубоком обезвоживании и механическом воздействии они могут быть превращены в дисперсные материалы, например обожженные керамические материалы, активированный уголь, песок и т. п.

- Коллоидные материалы при изменении содержания в них влаги существенно изменяют геометрические размеры, сохраняя эластичные свойства. К ним относятся, например, желатин, мучное тесто и т. д.

- Капиллярно-пористые коллоидные материалы имеют капиллярно-пористую структуру, однако стенки капилляров эластичны, способны к набуханию при увлажнении и усыханию при обезвоживании. Материалы этой группы обладают свойствами материалов двух вышеназванных групп. Большинство влажных материалов относится к третьей группе, например, торф, ткани, кожа, древесина и др.

При сушке влага из внутренних слоев влажного материала передвигается к поверхности и затем испаряется в окружающую среду.

Количество влагиGвлGвлGвл, содержащейся в материале в расчете на единицу массы абсолютно сухого материала Gс, называют влагосодержанием.

в процентах:

ωс=Gвл∙100Gс	(9.1)

В сушильной технике используют понятие влажности материала в расчете на единицу общей массы, т. е.:

в долях:

ω0=GвлGс+Gвл	(9.2)

в процентах:

ω0=Gвл-100Gс+Gвл	(9.4)

9.3 Процессе сушки материалов

Для осуществления процесса сушки к влажному материалу    необходимо подводить теплоту. В зависимости от способа подвода теплоты различают сушильные установки: конвективные, кондуктивные, терморадиационные, электромагнитные, комбинированные (конвективно-радиационные, конвективно-кондуктивно-радиационные и т. д.).

Сушка представляет собой перемещение влаги внутри материала в зону фазового превращения, затем парообразование и удаление пара в окружающую среду. Испарение влаги создает перепад влагосодержания между внутренними и поверхностными слоями в материале, что вызывает непрерывное движение влаги в направлении к поверхности материала и уменьшение его влагосодержании.

9.3.1Конвективная сушка

Набольшее распространение в промышленности для обезвоживания материалов получили конвективные сушильные установки. Теплота для сушки материалов в них передается конвекцией от горячего газообразного сушильного агента к влажному материалу. Сушильный агент одновременно служит не только теплоносителем, но и влагопоглотителем, поскольку уносит из сушильной установки образовавшиеся в процессе сушки пары влаги. В качестве сушильного агента используют воздух, топочные и другие инертные по отношению к высушиваемому материалу газы (азот, гелий, диоксид углерода и др.), перегретый водяной пар или пар удаляемого из материала растворителя.

При выборе сушильного агента следует учитывать прежде всего технологические особенности сушки. Например, пищевые продукты не рекомендуется сушить топочными газами. Использовать инертный сушильный агент следует, если пары удаляемой из материала жидкости взры-во- или пожароопасны и т. д. В случае возможности использования нескольких сушильных агентов следует руководствоваться технико-экономическими соображениями.

Воздух — наиболее дешевый и широко используемый сушильный агент. Его применение особенно эффективно, если сушимый материал не ухудшает свои свойства в присутствии кислорода и не подвержен разложению при высоких температурах. Экономически оправдано нагревание воздуха до 500 °С в теплообменниках из жаропрочной стали и до 800—1000 °С в регенеративных теплообменниках.

Топочные (дымовые) газы целесообразно использовать при сушке термостойких материалов, не изменяющих качественные показатели при соприкосновении с продуктами горения топлива. Чем выше температура используемых топочных газов, тем интенсивнее процесс сушки, тем компактнее сушильная установка. Диапазон температур топочных газов 250—1200°С. Для сушки используют дымовые газы из топок производственных котельных, из котлов ТЭЦ, нагревательных, плавильных и обжиговых печей или сооружают специальные топочные устройства, в которых сжигают топливо и отходы технологического производства.

Азот используют в, качестве сушильного агента редко и в тех случаях, когда по тем или иным причинам нежелателен контакт сушимого материала или паров удаляемой влаги с кислородом.

Для сушки многих капиллярно-пористых материалов целесообразно и экономически выгодно применять в качестве сушильного агента перегретый водяной пар атмосферного давления из специального источника или перегретый пар удаляемой из материала влаги растворителя. Использование в качестве сушильного агента перегретого водяного пара атмосферного давления имеет ряд термодинамических, технологических и технико-экономических преимуществ по сравнению с воздухом или топочными газами [59, 104]:

- возрастают коэффициенты внутреннего переноса теплоты и массы вследствие более высокой (равной температуре насыщения при данном давлении) температуры материала;

- повышаются движущая сила переноса массы (разность концентраций у поверхности материала и в ядре потока сушильного агента) и коэффициент самодиффузии молекул пара в пар в пограничном слое,

что обеспечивает более высокие плотности потока массы при удалении свободной влаги;

3) интенсифицируется внешний теплообмен, перегретого пара с материалом;

- повышенная температура материала способствует снижению критического влагосодержания, увеличению длительности первого периода сушки;

- появляется возможность применения высокотемпературного сушильного агента вследствие отсутствия в нем свободного кислорода (исключено возгорание, окисление материала);

- снижаются капитальные и эксплуатационные затраты, так как удельная объемная теплоемкость перегретого водяного пара на 20—30% выше, чем воздуха;

7) уменьшается удельный расход теплоты за счет реализации замкнутой циркуляции сушильного агента и утилизации большей части теплоты.

Наиболее существенно преимущества перегретого пара проявляются при температурах выше 150—180 °С, причем чем выше температура, тем более эффективно применение перегретого пара.

9.3.2 Кондуктивная сушка

Достоинствами кондуктивной сушки являются: высокая интенсивность [съем влаги до 50—60 кг/(м2ч)], тепловая экономичность, возможность использования низкопотенциальной теплоты и получения продукта хорошего качества; недостатками — малый диапазон по толщине сушимых материалов (до 3—4 мм), большие габариты, высокая металлоемкость и большая теплоаккумулирующая способность оборудования.

Установки с кондуктивным подводом теплоты (рис. 6.31) имеют греющую поверхность в виде полых цилиндров диаметром до 2,2 м и длиной до 9—10 м, обогреваемых насыщенным или слабоперегретым паром с давлением до 1 МПа. Поэтому такие установки называются цилиндрическими сушилками.

9.3.3 Конвективно-кондуктивные установки

Стремление к интенсификации сушки тонких материалов привело к созданию установок, в которых к сушимому материалу подводится теплота кондукцией от нагреваемого конденсирующимся паром цилиндра и конвекцией от горячего воздуха, нагреваемого в калорифере.

Для повышения тепловой экономичности используется рециркуляция отработавшего воздуха.

Конвективно-кондуктивные установки, обеспечивая высокую интенсивность сушки, требуют примерно в 2,5 раза большего
расхода теплоты, сложны в эксплуатации из-за громоздкости вентиля-
ционного и теплообменного оборудования. Однако улучшение равно-
мерности сушки по ширине материала обеспечивают повышенное качество готового материала, что в некоторых случаях оправдывает применение подобных установок.

9.3.4 Терморадиационные установки

В терморадиационной сушильной установке достигается увеличение интенсивности сушки в первом периоде в 1,5 - 2 раза по сравнению с сопловыми, снижение критического влагосодержания и удлинение наиболее эффективного первого периода сушки, повышение равномерности сушки по ширине и глубине материала за счет проникновения лучистой энергии в глубь материала.

Недостатками терморадиационных сушилок являются трудность управления процессом во время внезапных остановок сушилки, обрыва материала, а также необходимостью согласования терморадиационных характеристик материала и излучателей при изменении влагосодержания и вида сушимого материала.

10 ПЕРЕГОННЫЕ И РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Перегонка и ректификация широко распространены во многих отраслях промышленности и применяются для получения разнообразных продуктов в практически чистом виде путем разделения их жидких смесей (в производствах (органического синтеза изотопов, полимерных и полупроводниковых материалов, пищевых продуктов и т. д.), а также для получения чистых газов из сжиженных газовых смесей (кислорода и  азота, при разделении воздуха, и т. д.).

Перегонкой называется процесс частичного испарения разделяемой исходной смеси жидкостей и последующей полной конденсации образующихся паров, осуществляемой однократно или многократно.

Получение чистых компонентов может быть осуществлено с помощью ректификации — процесса разделения растворов жидкостей на практически чистые компоненты путем испарения за счет возвращения в аппарат части получаемого продукта для осуществления многократного тепломассообмена между парами, движущимися противотоком, и жидкостью.

Нe испарившаяся в результате перегонки или ректификации высококипящая жидкость называется остатком, а низкокипящая жидкость, полученная в результате конденсации паров, - дистиллятом или ректификатом.

Перегонку можно вести одно- и многократным способами [4]. При однократной перегонке образовавшаяся паровая фаза остается в контакте с исходной жидкой фазой до наступления полного равновесия в системе. Многократная перегонка состоит в последовательном повторении конечное число раз однократной перегонки исходной фазы с одновременным удалением из системы паровой фазы, образующейся в каждом однократном процессе.

Перегонка может осуществляться как непрерывно, так и периодически. Основными условиями непрерывного процесса являются постоянство во времени составов исходной смеси в подогревателе и образующихся из нее равновесных фаз и неизменность расходов сырой смеси и продуктов перегонки.

Основными элементами перегонных установок являются подогреватель (кипятильник) и сепарационное устройство. Разнообразие свойств перегоняемых жидкостей способствовало большому разнообразию аппаратов. По технологическим особенностям перегонные аппараты разделяют, на емкостные и пленочные.

Емкостные аппараты имеют значительные объемы для перегоняемой жидкости, обладают большой инерционностью и поэтому непригодны для переработки термически нестойких (термолабильных) веществ. Такие аппараты применяют в установках периодического и непрерывного действия. Пленочные перегонные аппараты, в которых жидкость находится небольшое время, бывают двух типов: с падающей пленкой и роторные (рис. 7.1). В первых жидкость распределяется в виде пленки по стенке внутренней поверхности труб специальными вставками. По направлению относительного движения фаз они делятся на прямоточные и противоточные.

а, б – прямоточный и противоточный с падающей пленкой; в - роторный

Рисунок 14 – Перегонные аппараты

В роторных аппаратах корпус обогревается снаружи рубашкой, а по внутренней его поверхности стекает жидкость, распределяемая по                     поверхности вращающимся ротором.

Ректификационные установки, как и перегонные, по принципу действия разделяются на периодические и непрерывные. В установках периодического действия разделяемую смесь загружают в куб одновременно и ректификацию проводят до получения продуктов заданного конечного состава. В установках непрерывного действия разделяемая сырая смесь поступает в колонну и продукты разделения выводятся из нее непрерывно.

Как перегонные, так и ректификационные установки могут применяться для разделения бинарных и многокомпонентных смесей.

11 СОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ

Для получения целевых продуктов, выделения компонентов из газовых смесей, удаления посторонних примесей из газовых и жидких, смесей, осушки и в других случаях применяют сорбционные установки.

Сорбция — физико-химический процесс, в результате которого происходит поглощение каким-либо телом газов, паров или растворенных веществ из окружающей среды. Понятие сорбции включает как абсорбцию, так и адсорбцию.

11.1 Абсорбционные процессы и установки

Абсорбция — поглощение газа в объеме, а также избирательное поглощение одного или нескольких компонентов газовой смеси жидким поглотителем (абсорбентом). Поглощение газа может происходить либо в результате его растворения в абсорбенте, либо в результате его  химического взаимодействия с абсорбентом. В первом случае процесс называют физической абсорбцией, а во втором — хемосорбцией.   Возможно также сочетание обоих механизмов процесса.

Физическая абсорбция в большинстве случаев обратима. На этом свойстве абсорбционных процессов основано выделение поглощенного газа из раствора — десорбция. Сочетание абсорбции с десорбцией позволяет многократно применять поглотитель и выделять поглощенный компонент в чистом виде.

Абсорбентами служат однородные жидкости или растворы активного компонента в жидком растворителе. Во всех случаях к абсорбентам предъявляют ряд требований. Наиболее существенными являются:

- высокая абсорбционая способность;

- низкое давление паров;

- химическая инертность по отношению к распространенным конструкционным материалам;

- нетоксичность;

- огне- и взрывобезопасность;

- доступность и невысокая стоимость.

С технологической точки зрения лучшим является тот абсорбент, расход, которого для проведения заданного процесса меньше, т. е. в котором растворимость поглощаемого вещества выше. Поэтому абсорбенты выбирают в основном по данным о растворимости в них поглощаемых веществ.

11.2 Адсорбционные процессы и установки

Адсорбция — процесс поглощения газов (паров) или жидкостей поверхностью твердых тел (адсорбентов). Явление адсорбции связано с наличием сил притяжения между молекулами адсорбента и поглощаемого вещества.

Различают два основных вида адсорбции: физическую и химическую (или хемосорбцию).

Физическая адсорбция вызывается силами взаимодействия молекул поглощаемого вещества с адсорбентом. Однако молекулы, соприкасаясь с поверхностью адсорбента, насыщают его поверхность, что ухудшает процесс адсорбции.

Химическая адсорбция характеризуется химическим взаимодействием между средой и адсорбентом, что может образовывать новые химические соединения на поверхности адсорбента. Оба вида адсорбции экзотермичны.

Химическая адсорбция протекает обычно с небольшой скоростью и возможна при высоких температурах, когда физическая адсорбция невозможна.

Процессы адсорбции отличаются избирательностью и обратимостью, позволяя поглощать (адсорбировать) из газовых (паровых) смесей и растворов один или несколько компонентов, а затем в других условиях выделять (десорбировать) их из твердой фазы. При этом избирательность зависит от природы адсорбента и адсорбируемых веществ, а предельное удельное количество поглощаемого вещества зависит еще от его концентрации в исходной смеси и температуры, а в случае газов — также от давления.

Адсорбенты — пористые тела с сильно развитой поверхностью пор. Удельная поверхность пор может достигать 1000 м2/г. Адсорбенты применяют в виде таблеток или шариков размером от 2 до 6 мм, а также порошков с размером частиц от 20 до 50 мкм. В качестве адсорбентов используют активированный уголь, силикагель, алюмосиликаты и т.д. Важной характеристикой адсорбентов является их активность, под которой понимают массу адсорбированного вещества на единицу массы адсорбента в условиях равновесия.

Адсорбенты характеризуются также временем защитного действия, под которым понимают время, в течение которого концентрация поглощаемых веществ на выходе из слоя адсорбента не изменяется.

Конструктивно абсорбционные и адсорбционные аппараты выполняют аналогично теплообменным, ректификационным, выпарным и сушильным аппаратам.