ЛЕКЦИЯ 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

12.1. Правила эксплуатации мелиоративных систем

Мелиоративные системы представляют собой комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорируемых землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов на мелиорируемых землях. Отдельно расположенные гидротехнические сооружения – инженерные сооружения и устройства, не входящие в мелиоративные системы, обеспечивают регулирование, подъем, подачу, распределение воды потребителям, отвод вод с помощью мелиоративных систем, защиту почв от водной эрозии, противоселевую и противооползневую защиту.

Мелиоративные системы подразделяются на оросительные и осушительные. Оросительные системы обеспечивают коренное улучшение засушливых земель, а осушительные системы – заболоченных и излишне увлажненных, состояние которых зависит от воздействия воды.

Эксплуатация мелиоративных систем представляет собой комплекс технических, организационных и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих содержание в исправном состоянии мелиоративной сети, сооружений и оборудования, периодический их осмотр, проведение планово - предупредительных ремонтов, выявление и ликвидацию аварий, водораспределение, регулирование водного режима почв, руководство и контроль за подготовкой водопользователями мелиоративной сети и сооружений к работе в вегетационный период и другое.

Граждане (физические лица) и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения, обязаны содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.

Содержание в исправном (надлежащем) состоянии мелиоративных систем организуют в отношении:

− государственных мелиоративных систем специально уполномоченные

государственные органы в области мелиорации земель;

− мелиоративных систем органы местного самоуправления;

− мелиоративных систем общего и индивидуального пользования находящихся в собственности граждан (физических лиц) и юридических лиц,  их собственники, владельцы и пользователи.

12.2. Эксплуатация оросительных систем

Основными задачами эксплуатации оросительных систем являются:

− содержание в исправном (надлежащем) состоянии, принятие мер по предупреждению повреждений оросительных систем и отдельных их элементов;

− распределение воды, изъятой из водных объектов, между водопотребителями в соответствии с установленными лимитами и графиками водоподачи;

− ведение учета орошаемых земель, контроля за их мелиоративным состоянием и техническим состоянием оросительных систем;

− повышение технического уровня и работоспособности, совершенствование оросительных систем.

В соответствии с основными задачами на работников службы эксплуатации оросительных систем возлагаются следующие обязанности:

− организация, своевременное и качественное проведение постоянного

надзора, осмотра и наблюдений за состоянием и работой оросительных систем, их периодических обследований и ремонтов;

− разработка и осуществление графиков забора воды из водных объектов и подачи ее в пункты выдела водопотребителям;

− обеспечение рационального использования оросительной воды, борьба с ее потерями и непроизводительными сбросами;

− организация достоверного измерения и учета воды, изымаемой из

водных объектов и подаваемой водопотребителям;

− предупреждение засоления и заболачивания орошаемых земель, осуществление мероприятий по улучшению их мелиоративного состояния;

− защита оросительных систем и орошаемых земель от размыва и затопления паводковыми водами;

− участие в работе, проводимой органами управления земельными ресурсами и землеустройством по учету земель, в части сбора данных о качественном состоянии орошаемых земель для занесения их в государственный земельный кадастр;

− проведение паспортизации оросительных систем и сооружений на них в порядке, установленном органом исполнительной власти, осуществляющим управление сельским хозяйством;

− техническое совершенствование оросительных систем, внедрение механизации эксплуатационных работ, прогрессивных способов и техники полива, автоматизации и телемеханизации управления водораспределением;

− внедрение прогрессивных технологий, достижений науки и техники, отечественного и зарубежного опыта, обеспечивающих экономное расходование воды, энергии, материалов, трудовых и финансовых ресурсов при проведении полива сельскохозяйственных культур, ухода, содержания и ремонта оросительной сети с сооружениями на ней;

− разработка и проведение комплекса мероприятий по охране окружающей природной среды.

Организации, осуществляющие эксплуатацию оросительных систем, являются водопользователями, которым предоставлены права пользования водными объектами. Они используют водные объекты для обеспечения нужд водопотребителей и осуществляют свою деятельность в соответствии с решением (договором) на водопользование.

Лимиты водопотребления на определенный период времени  и календарный график подачи воды устанавливаются исходя из намеченной площади полива сельскохозяйственных культур, оптимального поливного режима применительно к природным условиям данной зоны, технического состояния

оросительной сети и мелиоративного состояния орошаемых угодий и утверждаются соответствующими органами исполнительной власти, осуществляющими управление сельским хозяйством.

Организации, осуществляющие эксплуатацию оросительных систем, водопользователи и водопотребители обязаны:

− рационально использовать водные объекты, соблюдать условия, установленные лицензией на водопользование и договором пользования водным

объектом;

− не допускать нарушения прав других водопользователей и водопотребителей, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

− содержать в исправном состоянии оросительную, коллекторно-дренажную и сбросную сеть, гидротехнические и другие водохозяйственные

сооружения и технические устройства;

− своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций;

− вести в установленном порядке первичный учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод и представлять отчетность в установленные сроки специально уполномоченному государственному органу управления использованием и охраной водного фонда, а по подземным водам - также и государственному органу управления использованием и охраной недр;

− соблюдать установленный режим использования водоохранных зон.

На оросительных системах проведение работ по учету и измерению воды возлагается на специальную службу эксплуатационной гидрометрии (метрологическую службу) в составе организации, осуществляющей эксплуатацию системы.

На оросительной системе устраиваются следующие группы гидрометрических постов по функциональному назначению:

− опорные посты – для определения основных параметров гидрологического режима водного объекта в месте изъятия воды в оросительную систему (устанавливаются в случае отсутствия аналогичных постов органов управления использованием и охраной водного фонда или органов управления в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды);

− головные посты - для учета объема водозабора из водного объекта в оросительную систему, самотечный или машинный магистральный канал;

− распределительные посты – для учета объема подачи воды в головах ветвей магистрального канала и распределителей различных порядков на границах административных районов, в пунктах выдела водопотребителям;

− сбросные (концевые) посты - для учета неиспользованных остатков оросительной воды и объемов коллекторно-дренажного стока.

Организация учета воды и оснащение оросительных систем техническими устройствами эксплуатационной гидрометрии производится силами и средствами собственника системы  или за его счет специализированными организациями.

Организации, осуществляющие эксплуатацию оросительных систем:

− осуществляют учет качественного состояния орошаемых земель и земель, примыкающих к мелиоративным системам и орошаемым массивам и испытывающим их непосредственное воздействие, являющийся составной частью учета всех земель, проводимого органами управления земельными ресурсами и землеустройством.

12.3. Эксплуатация осушительных систем

Основными задачами эксплуатации осушительных систем сельскохозяйственного назначения являются:

− ликвидация избыточной увлажненности, создание и постоянное поддержание в корнеобитаемом слое почвы оптимального водно - воздушного режима, необходимого для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур;

− создание и поддержание на осушенных землях нормальных условий для производительного использования сельскохозяйственной техники и транспортных средств;

− охрана и содержание в исправном (надлежащем) и работоспособном состоянии всех элементов осушительных систем;

− проведение учета осушенных земель, контроля за мелиоративным состоянием осушенных земель и техническим состоянием осушительных систем и водоприемников;

− улучшение технического состояния и совершенствование осушительных систем в целях повышения эффективности использования осушенных угодий.

В соответствии с основными задачами служба эксплуатации осушительных систем обязана:

− осуществлять регулирование водного режима, обеспечивать своевременный отвод избыточных грунтовых и поверхностных вод с мелиорированных земель на системах одностороннего действия и поддерживать необходимую норму осушения и влажность корнеобитаемой зоны в засушливые периоды вегетации на системах двустороннего действия;

− обеспечивать безаварийный сброс воды по каналам и сооружениям, откачку из польдеров весенних и летне-осенних паводков;

− осуществлять планирование мероприятий по эксплуатации сбросной, проводящей и регулирующей осушительной сети и сооружений;

− проводить систематические наблюдения за режимом поверхностных и грунтовых вод на осушенных территориях, влажностью почвы в корнеобитаемом слое;

− вести регулярный качественный учет состояния осушенных земель и паспортизацию осушительных систем в порядке, утвержденном;

− строго выполнять требования по охране окружающей природной среды;

− своевременно и качественно проводить надзор, осмотр, наблюдения

за состоянием и работой, обследования, планово-предупредительные и восстановительные ремонты осушительных систем;

− осуществлять меры по предупреждению заболачивания земель, безаварийному пропуску паводков по водоприемнику;

− проводить учет объемов воды, сбрасываемых проводящей осушительной сетью в водоприемники, и контроль за их качеством.

Эксплуатационная служба осушительных систем должна располагать следующей технической документацией, характеризующей эксплуатируемые объекты:

− план системы с указанием границ землевладений, каналов и сооружений, дорог, линий электропередачи и связи;

− продольные и поперечные профили отрегулированных водоприемников, проводящих каналов, защитных валов и дамб;

− ведомости и схемы сооружений, каналов регулирующей сети, реперов и береговых знаков, наблюдательных скважин и водомерных постов;

− технические паспорта системы и сооружений по установленной форме.

Осушительные каналы, сооружения, оградительные валы и дамбы, водоприемники, эксплуатационные дороги и линии связи эксплуатируются и ремонтируются их владельцами (собственниками).

На осушительных системах не должны осуществляться:

− переезды через каналы, защитные валы и дамбы в местах, не предназначенных для этих целей;

− пастьба скота на откосах и бермах каналов, отрегулированных водоприемников, защитных валов, дамб и других земляных сооружений;

− засорение и повреждение каналов, водоприемников, защитных валов и других элементов системы;

− самовольное устройство на водоприемниках и каналах перегораживающих сооружений, сброс в них неочищенных сточных вод;

− добыча торфа в непредусмотренных местах.

Основными эксплуатационными мероприятиями, обеспечивающими нормальное состояние осушительной системы, являются:

− наблюдения за работой системы и выявление причин отказов в работе, нарушений состояния отдельных элементов, повреждений и разрушений;

− выявление мест возможного возникновения аварий;

− постоянный контроль за уровнем грунтовых вод;

− надзор за мелиоративным состоянием осушенных угодий;

− удаление из проводящих каналов и водоприемников случайно попавших предметов, затрудняющих свободное течение воды и создающих подпор;

− скашивание травянистой растительности, вырубка кустарников на откосах и бермах каналов, защитных валов и дамб;

− очистка от мусора, ила, снега, льда и посторонних предметов отверстий мостов, труб - переездов, смотровых колодцев, дренажных устьев, регуляторов и других гидротехнических сооружений;

− промывка и прочистка закрытых коллекторов и дрен;

− контроль за работой дренажных устьев, гидротехнических сооружений на закрытой регулирующей сети;

− ликвидация деформаций и повреждений креплений каналов, конструкций гидротехнических сооружений.

В состав работ по учету качественного состояния осушенных земель включаются:

− контроль за режимом уровней грунтовых вод, количеством поступающих и сбрасываемых поверхностных вод;

− исследования динамики влагозапасов в корнеобитаемом слое почвы в течение вегетационного периода;

− контроль за дренажным стоком;

− наблюдения за качеством поверхностных, грунтовых и дренажных вод;

− оценка мелиоративной обстановки в динамике ее развития, прогноз возможных изменений в последующие годы;

− разработка мероприятий по улучшению мелиоративного состояния

осушенных земель, обеспечению на них оптимального водно-воздушного режима;

− регулярная информация владельцев (собственников) осушенных земель об их мелиоративном состоянии и необходимости проведения мероприятий по его улучшению.