ЛЕКЦИЯ 15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

15.1. Порядок эксплуатации водохозяйственных систем

Работа водохозяйственных систем (водохранилищ, каналов и других связанных между собой водных объектов) регулируется путем установления соответствующих режимов для каждого водного объекта системы с учетом прогноза водности.

Режимы работы этих систем устанавливаются водохозяйственными органами на основании правил эксплуатации водных объектов с учетом экологических требований и интересов всех водопользователей.

Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, которые утверждаются органами водного хозяйства для каждого водохранилища от-дельно, а для каскада или системы водохранилищ - по согласованию с государственными органами охраны окружающей естественной среды и санитарного надзора.

Предприятия, учреждения и организации, которые эксплуатируют водо-подпорные, водопропускные, водозащитное или водозаборное сооружения водохозяйственных систем, обязаны соблюдать установленные режимы их работы и правил эксплуатации.

15.2. Пользование реками

В зависимости от водосборной площади бассейна реки делятся на большие, средние и малые.

К большим принадлежат реки, которые расположены в нескольких географических зонах и имеют площадь водосбора свыше 50 тыс. квадратных километров.

К средним принадлежат реки, которые имеют площадь водосбора от 2 до 50 тыс. квадратных километров.

К малым принадлежат реки с площадью водосбора до 2 тыс. квадратных километров.

С целью охраны водности малых рек запрещается:

1) изменять рельеф бассейна реки;

2) разрушать русла пересыхающих рек, ручьев и водотоков;

3) выпрямлять русла рек и углублять их дно ниже естественного уровня или перекрывать их без устранения водостоков, перепусков или акведуков;

4) уменьшать естественный растительный покров и лесистость бассейна реки;

5) распахивать пойменные земли и применять на них средства химиизации;

6) проводить осушительные мелиоративные работы на заболоченных участках и урочищах в верховьях рек;

7) предоставлять земельные участки в поймах рек под любое строительство (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных сооружений), а также для садоводства и огородничества;

8) осуществлять другие работы, которые могут отрицательно влиять или влияют на водность реки и качество воды в ней.

Водопользователи и землепользователи, земли которых находятся в бассейне рек, обеспечивают осуществление комплексных мероприятий по сохранению водности рек и охраны их от загрязнения и засорения.

15.3. Комплекс мероприятий по сохранению водности рек  и охране их от загрязнения

1. Создание прибрежных защитных полос.

2. Создание специализированных служб по уходу за реками, прибрежными защитными полосами, гидротехническими сооружениями и поддержанию их в надлежащем состоянии.

3. Внедрение почвозащитных систем земледелия с контурномелиоративной организацией территории водосбора.

4. Осуществление агротехнических, агролесомелиоративных и гидротех-нических противоэрозионных мероприятий, а также создание для организованного отвода поверхностного стока соответствующих сооружений (водостоки, перепуски, акведуки и т.п.) во время строительства и эксплуатации путей, железных дорог и других инженерных коммуникаций.

5. Внедрение водосберегающих технологий, а также осуществление во-доохранных мероприятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных в бассейне реки.

6. Создание гидрологических памятников  природы. С целью оценки экологического состояния бассейна реки и разработки мероприятий по рациональному использованию и охране вод, воспроизведению водных ресурсов составляется ее паспорт.

15.4. Вредные воздействия вод и мероприятия по их предотвращению  и устранению их последствий

Вредными воздействиями вод являются:

1) последствия наводнения, которые привели к затоплению и подтоплению земель и населенных пунктов;

2) разрушение берегов, защитных дамб и других сооружений;

3) заболачивание, подтопление и засоление земель, вызванные повышением уровня грунтовых вод вследствие ненормированной подачи воды во время орошения; утечка воды из водопроводно-канализационных систем и перекрытие потоков подземных вод при размещении больших промышленных и других сооружений;

4) осушение земель, обусловленное забором подземных вод в количестве, которое превышает установленные объемы отбора воды;

5) загрязнение (засоление) земель в районах добычи полезных ископаемых, а также после  прекращения  эксплуатации месторождений и их консервации;

6) эрозия почв, образование оврагов, сдвигов и селей.

Во время проектирования водохозяйственных и других объектов должно учитываться возможное вредное действие вод, а во время эксплуатации этих объектов – предприниматься  меры по его предотвращению, а именно:

1) создание лесонасаждений на прибрежных защитных полосах, склонах, балках и оврагах;

2) строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений, земляных валов, водосбросов, защитных дамб, водохранилищ-регуляторов; 3) сооружение дренажа;

4) укрепление берегов и т.п.

15.5. Неотложные мероприятия по предотвращению стихийного бедствия, вызванного вредным действием вод

В случае угрозы стихийного бедствия, связанного с вредным действием вод, местные органы самоуправления с привлечением предприятий, учреждений, организаций обязаны принять неотложные меры для предотвращения этого бедствия, а в случае его наступления – для немедленной ликвидации его последствий.

В аварийных ситуациях на водных объектах, связанных с их загрязнением, которое может вредно повлиять на здоровье людей и состояние водных экосистем, предприятие, учреждение или организация, по вине которых произошла авария или которые обнаружили ее, должны немедленно организовать ликвидацию ее последствий и сообщить об аварии в государственные органы охраны окружающей природной среды, санитарного надзора, водного хозяйства, геологии и  в органы местного самоуправления.

Государственные органы водного хозяйства должны обеспечивать безаварийное функционирование водных объектов во время наводнений и паводков, прогнозировать распространение вызванных ими последствий и совместно с соответствующими органами местного самоуправления осуществлять мероприятия по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения и предприятий.

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам гидрометеорологии должен вести наблюдения за развитием стихийных явлений и обеспечивать органы местного самоуправления и органы государственной исполнительной власти необходимой гидрологической и гидрохимической информацией.

Органы местного самоуправления обязаны информировать население об аварии, стихийном бедствии, их масштабах, возможном нарушении экологи-ческой безопасности и о принятых мерах  по ликвидации их последствий.

15.6. Эксплуатация водохранилищ

1. Для интенсивно заиляемого водохранилища, бассейна или канала должна быть составлена местная инструкция по борьбе с наносами. При необ-ходимости к составлению инструкции должны быть привлечены специализи-рованные организации.

2. На интенсивно заиляемых водохранилищах при пропуске паводков должны поддерживаться наинизшие возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования, если это не наносит ущерба другим водопотребителям. Наполнение таких водохранилищ должно осуществляться в возможно более поздний срок на спаде паводка.

3. Для уменьшения заиления водохранилищ, бьефов, бассейнов, каналов необходимо:

− поддерживать такие режимы их работы, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока;

− каналы в период поступления в них воды повышенной мутности должны работать в близком к постоянному режиме с возможно большим расходом воды;

− промывать бьефы, водохранилища, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами;

− ежедневно срабатывать бьефы до минимально возможной отметки (для водохранилищ суточного регулирования).

4. В периоды, когда естественный расход воды в реке не используется полностью для выработки электроэнергии, избыток воды должен быть использован для смыва наносов в нижний бьеф плотины и промывки порогов водоприемных устройств.

5. В случае возможности попадания в водоприемные сооружения наносов, скопившихся перед порогом водоприемника, необходимо удалить отложения наносов путем их промывки. При невозможности или неэффективности  промывки удаление наносов может быть произведено с помощью механизмов.

Промывку водозаборных сооружений электростанций при бесплотинном водозаборе можно осуществлять устройством местных стеснений потока с тем, чтобы отложения наносов размывались под действием повышенных скоростей воды.

6. Наблюдение за состоянием интенсивно заиляемого водохранилища и удаление наносов должны быть организованы в соответствии с "Правилами эксплуатации заиляемых водохранилищ малой и средней емкости" и с учетом природоохранных требований.

7. Отстойники электростанций должны постоянно использоваться для осветления воды. Отключение отстойников или их отдельных камер для ремонта допускается только в период, когда вода несет незначительное количество наносов и свободна от фракций, опасных в отношении истирания турбин и другого оборудования.

8. На каждой электростанции, в водохранилище которой имеются залежи торфа, должен быть организован перехват всплывающих масс торфа выше створа водозаборных и водосбросных сооружений, преимущественно в местах всплывания. Перехваченный торф должен быть отбуксирован в бухты и на отмели и надежно закреплен.

9. Водохранилища обособленного пользования, находящиеся на балансе электростанций, должны поддерживаться в надлежащем техническом и санитарном состоянии силами эксплуатационного персонала электростанций.

При необходимости для организации и проведения наблюдений, анализа результатов и разработки природоохранных мероприятий следует привлекать специализированные организации.