Лекция 12

Иловые площадки естественного обезвоживания и сушки

Иловые площадки предназначены для естественного обезвоживания осадков, образующихся на станциях биологической очистки сточной воды.

В зависимости от степени использования природных процессов площадки можно разделить на две основные категории: естественного обезвоживания и сушки, и интенсивного обезвоживания и сушки.

К первой категории относятся площадки, в которых используются природные процессы испарения и дренирования без существенного изменения по сравнению с теми же процессами, происходящими в естественной среде (площадки на естественном основании с  поверхностным отводом воды и площадки-уплотнители).

Ко второй категории относятся площадки, в которых  определенные факторы природного цикла видоизменены и интенсифицированы. Как правило, это площадки с искусственным дренажом, подогревом, созданием вакуума в дренажной системе, искусственным водонепроницаемым  покрытием. Применение того или иного вида площадок зависит от местных  условий: специфики климата, наличия дополнительных источников энергии, свободных площадей.

На  площадках естественного природного цикла осадок обезвоживается в процессе уплотнения и последующего отвода иловой воды, а также сушки. Иловые площадки состоят из карт, окруженных со всех сторон  валиками Размеры карт и число выпусков определяют, исходя из  влажности осадка, дальности его разлива и способа уборки после подсыхания. Иловые площадки на естественном основании проектируются в хорошо фильтрующих грунтах при залегании грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м от поверхности карт и только тогда, когда допускается фильтрация иловой воды в грунт. Если глубина залегания грунтовых вод меньше 1,5 м, то необходимо понижение их уровня. Подсушенный осадок сгребается бульдозерами или скреперами и отвозится автомашинами. Влажность подсушенного осадка 75%. На иловых площадках устраиваются дороги с пандусами для съезда на карты автотранспорта и средств механизации. При плотных и водонепроницаемых грунтах устраиваются иловые площадки на естественном основании с трубчатым дренажом, укладываемом в дренажные канавы. Искусственное дренирующее основание иловых площадок должно составлять не менее 10% их площади.

Наибольшее распространение получили иловые площадки на естественном основании каскадного типа с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды. После заполнения карт иловой площадки осадком и слива отделившейся иловой водой дальнейшее обезвоживание осадка осуществляется путем испарения с поверхности оставшейся влаги.

Усовершенствованным вариантом площадок каскадного типа  являются площадки-уплотнители. Иловые площадки-уплотнители  представляют собой прямоугольные железобетонные резервуары (карты) с  отверстиями, расположенными в продольной стенке на разных глубинах и  перекрытыми шиберами. Для выпуска иловой воды, выделяющейся при  отстаивании осадка, по высоте продольных стен карт-резервуаров устраиваются отверстия, перекрываемые шиберами. Иловую воду направляют для  очистки в голову сооружений по аналогии с иловыми площадками с  отстаиванием и поверхностным удалением воды.

Одним из возможных методов, ускоряющих естественную сушку осадка на иловых площадках, является процесс ворошения. При этом удаляется растительный покров и разрушается поверхностная корка, что  способствует ускоренному подсушиванию осадка в теплое сухое время и более глубокому промораживанию в зимнее.