Лекция 14,15

Обезвоживание осадков городских сточных вод в искусственных условиях

Искусственное механическое обезвоживание осадков сточных вод получает в настоящее время все большее распространение. Это объясняется некоторыми преимуществами данного метода по сравнению с естественным обезвоживанием. К ним относятся: большая производительность, меньшая потребность в площади за счет меньшей влажности получаемого осадка, независимость обезвоживания от климатических факторов, возможность полной механизации и автоматизации, а также координации работы всего комплекса очистных сооружений.

Механическое обезвоживание позволяет преобразовать жидкую массу осадка в кек влажностью 75 – 50 %.

# Механическое обезвоживание осадка осуществляется на различных аппаратах, которые можно разделить по принципу действия: на обезвоживание осадка в поле центробежных сил,  обезвоживание фильтрованием.

# Обезвоживание осадка фильтрованием представляет собой процесс отделения твердых веществ от жидкости, происходящий при разности давлений над фильтрующей средой и под ней. На вакуум-фильтрах и фильтр-прессах фильтрующей средой являются фильтровальная ткань и слой осадка, налипающий на ткань в процессе фильтрования. На вакуум-фильтрах фильтрование осадка осуществляется под действием вакуума, на фильтр-прессах под действием избыточного давления. Обезвоживание осадка в поле центробежных сил осуществляют с использованием центрифуг.

# Классификация аппаратов механического обезвоживания осадков, а также их сравнительная оценка приведены в таблице 6.1.

# Таблица 6.1 – Характеристика основного оборудования, применяемого для    обезвоживания осадков городских сточных вод

| # Оборудо-вание | # Классификация | # Основные преимущества | # Основные недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Центрифу-ги | # По принципу действия: - осадительные; - фильтрующие. # По способу подачи осадка: - прямоточные; - противоточные. # По периодичности действия: - периодические; - непрерывные. | # Компактность установок; возможность работы по безреагентным схемам; непрерывность работы; высокая степень автоматизации | # Истирание движущихся рабочих частей (необходимость извлечения из осадка крупных включений и песка; периодическая наплавка шнеков или их замена) |

Продолжение таблицы 6.1

| # Вакуум-фильтр | # По конструктивному признаку: - барабанные; - дисковые; - наливного типа. # По периодичности действия: - периодические; - непрерывные. | # Возможность обработки осадков без выделения песка и распространения запаха; отсутствие быстроизнашива-ющихся узлов | # Периодическая замена фильтровальной ткани; повышенный расход электроэнергии; относительная сложность оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ленточные фильтр-прессы | # По направлению движения фильтрующих лент: - горизонтальные; - вертикальные; - угловые; - S-образные. | # Отсутствие быстроизнашива-ющихся деталей и узлов; сокращение расхода электроэнергии | # Повышенные габариты по сравнению с центрифугами; низкая удельная производитель-ность; возможность распространения запаха; Периодическая замена фильтровальной ткани |
| # Камерные фильтр-прессы | # По конструктивному признаку: - бездиафрагменные; - с диафрагмами (мембранами). # По расположению фильтровальных плит: - вертикальные; - горизонтальные. # По способу удаления осадка: - с подвижной фильтровальной перегородкой; - с неподвижной. | # Низкая влажность обезвоженного осадка и топливно-энергетические затраты на термосушку и сжигание | # Низкая удельная производитель-ность (с единицы поверхности); периодичность действия; необходимость замены фильтровального полотна по мере износа |

# Большое значение для эффективной работы оборудования механического обезвоживания осадка является правильный подбор вида и дозы реагентов.