Лекция 19,20

Утилизация осадков городских сточных вод

В настоящее время вопросы технологии обработки осадков рассматриваются в комплексе с вопросами безопасного экологического размещения осадков в окружающей среде. Фактически конечное размещение осадков является диктующим при выборе схемы обработки.

Известны следующие способы размещения обработанных осадков: утилизация осадков в качестве удобрений и кормовых добавок; использование в качестве твердого топлива; использование в производстве строительных материалов; размещение на специально подготовленных полигонах; - рекультивация нарушенных земель (карьеров, отвалов, хвостохранилищ, шахт, рудников).

Основным сдерживающим фактором при использовании осадков городских сточных вод в качестве удобрения является наличие в них тяжелых металлов. Снижению влияния содержания тяжелых металлов и превращению осадков в органо-минеральное удобрение способствуют различные способы детоксикации осадков, предложенные рядом исследователей.

Выбор метода утилизации осадков сточных вод должен осуществляться с учетом качества осадков, местных условий (потребности в удобрениях, строительных материалах, наличия пригодных территорий для полигонов, условий транспортировки полученного продукта и пр.) и финансовых возможностей.

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов и  населенных мест с малой долей неочищенных производственных стоков, по  химическому составу относятся к ценным органо-минеральным смесям.

Содержание большого количества органических веществ (40-70% массы сухого вещества) позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у которых потерян верхний плодородный слой, что особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения  минеральных удобрений, ухудшающих структуру почв, и возвращения  сельскому хозяйству земель после использования их промышленностью. Важным показателем экономической целесообразности  применения осадка в агротехнике являются затраты на доставку его к месту  использования. Осадки, высушенные до влажности 35-45%, уменьшают свой  объем в 2-2,5 раза по сравнению с механически обезвоженными. Кроме этого они имеют мелкий фракционный состав, хорошо перемешиваются с  почвой и удобрениями.

Осадки,  выделяемые в процессах очистки таких городских сточных вод, могут содержать вредные для растений вещества (яды, химические соединения,  радиоактивные вещества, сорняки). В них может отмечаться повышенное содержание токсичных солей тяжелых металлов (ртути, свинца, кадмия, никеля, хрома Сг6+ и мышьяка), для которых в настоящее время установлено допустимое содержание валовых форм. Микроэлементы (бор, марганец, медь, молибден, кобальт, цинк) при повышенных концентрациях также могут оказывать неблагоприятное воздействие на рост растений и качество сельскохозяйственной продукции.

Расчет доз внесения осадков в почву необходимо вести с учетом ПДК по каждому нормируемому элементу и фоновой концентрации его в почве. По результатам расчета принимают наименьшее значение из  найденных доз.

Наряду с применением осадков в агротехнике, перспективно  использование их для получения кормовых добавок и препаратов для питания сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и зверей ценных пород. Активный ил содержит сырой протеин (34,2-37,2% массы сухого вещества), жироподобные вещества (10-14,7%), витамин B12, аминокислоты и другие ценные компоненты. Сгущение активного ила и дальнейшая его термическая сушка в "мягком" режиме позволяют получать сухой продукт, по питательной ценности близкий к кормовым дрожжам.

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике. Важно отметить, что для этого направления переработки осадков нет жестких ограничений по  санитарным показателям и присутствию токсичных соединений. Благодаря  этому возможно использование процессов утилизации осадков бытовых  сточных вод в комплексе с переработкой других отходов населенных мест и промышленных предприятий.

Пиролиз - процесс переработки углеродсодержащих веществ  путем высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. Имеющиеся данные по пиролизу осадков свидетельствуют о том, что при содержании в осадке более 25% сухого вещества этот процесс  может происходить без добавления других видов топлива с поддержанием в то же время температуры в камере догорания выше 760°С. Требуемое  содержание сухого вещества в осадке, поступающем на пиролиз, в каждом конкретном случае устанавливается в зависимости от теплоты его сгорания. В процессе частичного пиролиза беззольное вещество осадка может уменьшаться на 20-30% в зависимости от режима работы пиролитического реактора. Частичный пиролиз термодинамически эффективнее, чем  сжигание, так как для ведения процесса достаточно от 25 до 50% воздуха,  теоретически необходимого для горения, и который необходимо предварительно нагревать. При этом предотвращаются потери энергии за счет выноса тепла избыточным воздухом и уменьшаются капитальные затраты на  оборудование для газоочистных установок.

В результате пиролиза осадков остается полукокс,  представляющий собой черную массу, легко рассыпающуюся в порошок. Содержание золы и беззольного вещества в этой массе примерно одинаковое. Полукокс, или пирокарбон, широко используется в промышленности. Его можно  утилизировать как топливо, а также использовать в процессе получения азота и фосфора. Наибольший интерес представляет образуемый при пиролизе  первичный деготь, который при фракционной разгонке может дать такие  ценные продукты, как парафины, асфальтены, карбоновые кислоты, фенолы, коксовую пыль, органические основания. Соотношение получаемых газа, смолы и полукокса зависит  главным образом от температуры процесса, а также от содержания в исходном продукте органических веществ и его влажности. Количество газообразных продуктов, выделяющихся в процессе пиролиза осадков, составляет 9-11,5% от общей массы сухого вещества и 17-20% от массы органических веществ.

К преимуществам переработки осадков пиролизом следует отнести более простое и качественное управление процессом, стабильная работа при изменении качества поступающего осадка, уменьшенный вынос золы и других загрязнений в атмосферу, значительное уменьшение потребности в топливе, в том числе возможность проведения процесса пиролиза осадка без использования дополнительного источника топлива. Кроме того,  возможен совместный пиролиз ТБО и механически обезвоженных осадков сточных вод, что создает более благоприятные условия для осуществления процесса и позволяет сократить число обслуживающего персонала. При размещении пиролизной установки на одной площадке с очистными  сооружениями значительно упрощается очистка сточных вод, образующихся при газоочистке, охлаждении и грануляции шлака. Существенным достоинством процесса пиролиза является  возможность переоборудования большинства существующих многоподовых печей для работы в режиме пиролитического реактора.

Однако пиролитические установки обладают повышенной пожаровзрывоопасностью. Большое количество кислотообразующих компонентов в  отводимых газах обусловливает необходимость использования оборудования с высокой коррозионной стойкостью. Очевидно, что перечисленные недостатки менее значимы, чем  достоинства процесса, особенно в нашу эпоху высокой стоимости энергии. Все недостатки процесса могут быть устранены при использовании  современных технических средств на основе полного анализа системы.

Процесс получения  активированного угля из активного ила, предварительно высушенного до влажности 5-10%, сводится к термическому разложению органического материала до получения карбонизованного остатка (полукокса) и последующей  активации его водяным перегретым паром. В результате воздействия паром происходит удаление углеводородов и смолистых веществ с  поверхности полукокса, который после этого получается более разрыхленным, с развитой пористой структурой. Наиболее целесообразная температура  водяного пара определена в 700 °С. Оптимальная продолжительность активации 1 час.

Количество получаемого активированного угля из 1 кг абсолютно сухого активного ила составляет не менее 30% и сопутствующих газов  карбонизации - 17%.