Лекция 30

Технологический контроль работы сооружений по обработке осадков

Работа песколовок оценивается по количеству и качеству (средней плотности, зольности, содержанию и фракционному составу песка), которые изменяются в широких пределах.

При проверке работы песколовок необходимо выяснить: особенности конструкции (щелевого, отстойного или другого типа); фактические скорости движения жидкости в песколовке и их соответствие запроектированным; своевременность удаления из песколовки осадков.

Работа первичных и двухъярусных отстойников оценивается на содержание взвешенных и оседающих веществ в осветленной воде.

При контроле работы отстойников (горизонтальных, вертикальных, радиальных) необходимо обеспечивать своевременность удаления осадка и всплывших веществ.

В двухъярусных отстойниках определяется зольность и органическое веществ

Образующийся в процессе очистки сточных вод осадок обезвреживается, обезвоживается и направляется на утилизацию. Сбраживание осадка производится в метантенках, эффективность работы которых оценивается по влажности и зольности загружаемого и выгружаемого осадка; по количеству выделившегося газа; анализу иловой жидкости и газа брожения. Обезвоживание осадка производятся на иловых площадках и фильтровальных установках различных типов согласно методикам.

При проверке работы иловых площадок необходимо обращать внимание на: соответствие фактической толщины слоя, принятой нагрузки, времени и степени подсушки, степени механизации и периодичности удаления осадков установленному технологическому режиму; наличие мест перелива осадков через края желобов и лотков; возврат дренажных вод на очистные сооружения, заболачивание прилегающей территории.

При проверке работы фильтровальных установок необходимо обратить внимание на степень обезвоживания осадка и проследить за поступлением фильтрата на очистные сооружения.