        - Классификация грунтов

Классификация грунтов осуществляется в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты.Классификация» [4], которая по- строена по принципу:

Класс (подкласс) – по структурным связям. Тип (подтип) – по происхождению.

Вид (подвид) – по вещественному составу.

Разновидности – по составу, свойствам и структуре грунтов.

    - Основные классы грунтов

Скальные – это грунты с жесткими (кристаллизационными и цементационными) связями.

Дисперсные – это грунты с физико-химическими (водо- коллоидными), физическими и механическими структурными связями.

Мерзлые – это грунты с криогенными структурными связя-

ми.

    - Классификация грунтов по происхождению

- Магматические – горные породы, которые образуются при медленном остывании магмы в верхних слоях земной коры, а также при быстром остывании магмы на поверхности земли.

- Метаморфические – горные породы, которые образуются в недрах земли из горных пород путем их перекристаллизации

под воздействием высокого давления, высоких температур, рас- каленных газов и горячих водных растворов.

- Осадочные – горные породы, которые образуются в ре- зультате выветривания, перемещения, осаждения и уплотнения продуктов разрушения исходных горных пород.

- Вулканогенно-осадочные – горные породы, которые об- разуются из продуктов дробления застывающей лавы при ее движении и при осаждении пирокластической массы (пепла, шлаков и др.).

- Элювиальные – горные породы, которые образуются в результате выветривания и представлены не перемещенными продуктами разрушения.

- Техногенные – горные породы, которые изменены, пере- мещены или образованы в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека.

    - Классификация крупнообломочных грунтов

По гранулометрическому составу:

Т а б л и ц а 1

| Разновидности грунтов | Размер частиц, d, мм | Содержание частиц,% |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: Валунный (глыбовый) Галечниковый (щебенистый) Гравийный (дресвяный) | > 200 > 10 > 2 | > 50 > 50 > 50 |

По коэффициенту водонасыщения:

- 0< Sr ≤ 0,5 – малой степени влажности (маловлажные);

- 0,5 < Sr ≤ 0,8 – средней степени влажности (влажные);

- 0,8 < Sr ≤1,0 – насыщения водой.

    - Классификация песчаных грунтов

Песок – несвязный грунт с числом пластичности Ip < 1 %. По гранулометрическому составу:

Т а б л и ц а 2

| Разновидности грунтов | Размер частиц, d, мм | % содержание частиц |
| --- | --- | --- |
| Пески: Гравелистый Крупный Средней крупности Мелкий Пылеватый | > 2 > 0,5 > 0,25 > 0,10 > 0,10 | > 25 > 50 > 50 ≥75 < 75 |

Наименование грунта определяется по принципу: сверху вниз по первому удовлетворяющему требованию.

По коэффициенту водонасыщения: (аналогично крупнооб- ломочным).

По степени неоднородности:

- Сu > 3 – неоднородный;

- Сu ≤ 3 – однородный.

    - Классификация глинистых грунтов

Глинистый грунт – связный грунт, состоящий в основном из пылеватых и глинистых частиц, с числом пластичности грунта Ip ≥ 1 %.

По числу пластичности:

- 1 ≤ Ip < 7 – супесь;

- 7 ≤ Ip < 17 – суглинок;

- Ip ≥ 17 – глина.

По показателю текучести (для супесей):

- IL < 0 – твердые;

- 0 ≤ IL ≤ 1 – пластичные;

- IL > 1 – текучие.

По показателю текучести (для суглинков):

- IL < 0 – твердые;

- 0 ≤ IL ≤ 0,25 – полутвердые;

- 0,25 < IL ≤ 0,5 – тугопластичные;

- 0,5 < IL ≤ 0,75 – мягкопластичные;

- 0,75 < IL ≤ 1 – текучепластичные;

- IL > 1 – текучие.