  - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Механические свойства – это способность грунта сопротив- ляться изменению объема и формы в результате физических воздействий.

Механические свойства грунтов зависят от их состава (ми- нерального и гранулометрического), физического состояния и структурных особенностей, обусловленных физико- географическими условиями образования и последующего из- менения грунтов. Грунты каждой строительной площадки фор- мировались в течение длительного времени, испытывали раз- личные, часто неопределенные, воздействия природной среды, а возможно, и человеческой деятельности. Поэтому характеристи- ки их механических свойств, как правило, не могут быть назна- чены в зависимости от физического состава и состояния, а должны определяться экспериментально. Для определения ме- ханических свойств грунтов обычно проводятся лабораторные и полевые испытания [1 с. 80].

Различают свойства грунтов:

Деформационные – способность грунта сопротивляться развитию деформаций.

Прочностные – способность грунта сопротивляться разру- шению.

Фильтрационные – способность грунта отжимать воду из пор под действием нагрузки.

Механические свойства грунтов определяются в соответст- вии с ГОСТ [6,7,8]:

ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».

ГОСТ 20276-2012 «Методы полевого определения характери- стик деформируемости».

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».