Санитарлық қорғау аймағы (СҚА) – бұл тұрғын аймақ пен шығарылым көзі арасында орналасқан, тұрғын аймақты кәсіпорыннан шығатын ластауыш заттардың әсерінен қорғайтын жайластырылған территория. СҚА шекарасында шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) нормалары сақталуы тиіс.

Шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК немесе ПДК), мг/м3 –1 м3 ауада болатын ластауыш заттың шексіз ұзақ уақыт бойы әсер ету кезінде адам ағзасына кері әсер келтірмейтін мөлшері.

Ластауыш заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы, мг/м3 – атмосфераның жерге жақын қабатындағы 1 м3 ауада болатын ластауыш заттың мөлшері.

Атмосфераның жерге жақын қабаты жер бетінен 2 м биіктікке дейін орналасқан.

Фондық шоғырлану, мг/м3 – ол қарастырылып отырғаннан басқа сол жерде орналасқан барлық көздерден түзілетін атмосфераның жерге жақын қабатындағы зиянды заттың шоғырлануы.

2.3 Теориялық мәліметтер

Барлық өндірістік нысандарда өлшемдері (СН 1.01.001-94) «Өндірістік нысандарды жобалаудағы санитарлық нормаларымен» тағайындалған кәсіпорынның қуаттылығына байланысты жіктелген санитарлық-қорғау аймағы болуы қажет. СҚА өлшемдері санитарлық нормаға сәйкес кәсіпорынның қауіптілік класына байланысты 50 м-ден 1000 м-ге дейін болады:

- I кл. үшін 1000 м

- II кл. үшін 500 м – 999 м

- III кл. үшін 300 м – 499 м

- IV кл. үшін 100 м - 299 м

- V кл. үшін 50 м – 99 м

СҚА шекарасын кәсіпорынның қоршауы немесе қуаттырақ көзден емес, кәсіпорындағы зиянды заттар шығарылуының шеткі көздерінен есептеледі.

Автокөлік

Атмосфера ауасын ластауыш көздердің негізгілірінің бірі болып атомобиль және басқа да көлік түрлері саналады.

Әлемдік автокөлік паркі орасан зор молшерде мұнай өнімдерін жағады сонымен қатар қоршаған ортаға едәуір зиян келтіреді. Автокөліктер шығарындылары антропогенді шығарындылардың жартысына жуық мөлшерін құрайды.

Зиянды заттектер қозғалмалы көлік құралының жұмыс істеу кезінде пайдаланылған газбен, жанармай жүйесіне және құю кезіндегі булану арқылы ауаға түседі.

Автокөлік шығарынды газдары – ол шамамен 200-ге жуық заттектер қосылысы. Шығарындылар құрамына азот, оттек, көміртегі қос тотығы және судан басқа, көміртегі тотығы, көмірсулар, азот пен күкірт қос тотықтары, сонымен қатар қатты бөлшектер кіреді. Жанармайдың автокөлік қозғалтқышында толық жанбау себебінен көмірсулардың бір бөлігі құрамында шайырлы заттектері бар ысқа айналады. Әсіресе мотордың техникалық ақауы болған жағдайда ыс пен шайыр көп молшерде қалыптасады.

Автокөлік қозғалтқышында бензинге қосатын тетраэтилқорғасынның жануынан пайда болатын қорғасынның бейорганикалық қосылысы автокөлік шығарынды газдарының аса қауіпті құрамбөлігі болып табылады. Дизельді көліктің шығарынды газдарында қорғасын болмайды.

Заманауи деректерге сай олардың кейбіреулері канцерогенді қасиетке ие болатын құрамында олардың қатарына бетінде айналымдағы көірсулар адсорбцияланатын қорғасын мен ыс сияқты зиянды кұрамбөліктері бар қатты заттар жатады.

Негізгі ластауыш заттектердің (көміртегі оксиді, азот оксидтері, көмірсулар) шығарылымдары дизельді қозғалтқыштарда айтарлықтай төмен, сондықтан оларды анағұрлым экологиялық деп санайды. Бірақ, дизельді қозғалтқыштар ысты көп мөлшерде шығаруымен ерекшеленеді, ал ыстың құрамында канцерогенді көмірсулар мен микроэлементтер өте көп.

КОП

Өнеркәсіптен шыққан зиянды заттар едәуір болып және олар бірінші қауіптілік класына жататын болса, онда ондай өнеркәсіптер бірінші категорияға жатады. Аздығына қарамастан бірінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың жартысынан астамын құрайды.

Бірінші категориялы өнеркәсіптер бірнеше зиянды заттардың қуатымен өзінің айналасында біршама ластану аймағын түзеді, бұл жердегі шоғырлану мәні санитарлық-гигиеналық нормадан ондаған есе артып кетеді. Ірі өнеркәсіптік қалаларда 1 класстағы кәсіпорындар 5-10, шағын қалаларда – 1-2. Өзінің аздығына қарамастан, 1-кластағы кәсіпорындардың ластаушы заттардың жиынтық шығарындылары жалпы қалалық шығарындылардың 50% - дан астамын құрайды. 1 кластағы кәсіпорындар айналасында бірнеше ластаушы заттармен ластанудың маңызды аймақтарын жасайды

Екінші категориялы өнеркәсіптерден шығарылған зиянды заттардың қосындысы бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 30-35 пайызын құрайды. Мұндай өнеркәсіптерден пайда болған ластану аймағында шоғырлану мәні бірнеше зиянды заттар бойынша ондаған есе артық болады. Екінші категориялы өнеркәсіптер мемлекеттің табиғатты қорғау комитеті тұрғысынан тұрақты түрде бақылауды қажет етеді.

Үшінші категориялы өнеркәсіптер ең көп тараған өнеркәсіптер және бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 10-15 пайызын құрайды. Бұл өнеркәсіптер көптігіне байланысты жыл сайын “2ТП воздух” формасы бойынша есеп беретін өнеркәсіптердің тізіміне кіреді. Дегенмен, салалық ПДВ  томын қысқартылған жоспар бойынша жасай алады.

Төртінші категориялы өнеркәсіптерге шығарылған зиянды заттардың мөлшері онша көп емес, ең ұсақ өнеркәсіптер кіреді. Бұл өнеркәсіптерге бүкіл қаладағы шығарылған зиянды заттардың 1-5 дейінгі пайыз үлесі кіреді. Төртінші категориялы өнеркәсіптен шығарылған зиянды заттардың мөлшері ПДВ нормасынан артпайды немесе өте аз мөлшерде артуы мүмкін, сондықтан оны батыл түрде есепке алмаса да болады. Бұл өнеркәсіптер үшін ПДВ нормасын нақты шығарылған зиянды заттардың деңгейінде анықтауға болады.

Қауіптілік категориясына байланысты өнеркәсіп орындарындағы бақылау және есеп беру мерзімдері

| Жұмыстың түрі | КОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. Атмосфераға зиянды заттарды шығаратын көздерді инвентаризациялау (тізімге алу), (6 жылда 1 рет) | + | + | + | + |
| 2. Қала бойынша ПДВ нормасын қайта қарастыру | + | + | + | + |
| 3. “2ТП воздух” формасы бойынша статистикалық есеп беру,(жыл сайын) | + | + | + | - |
| 4. ПДВ нормасының ведомоствалық нормасын жасау а) толық схема бойынша б) қысқартылған схема бойынша в) ПДВ томын жасайды | + - - | + - - | + - | - + |
| 5. Өнеркәсіптердің атмосфераны қорғау қызметін бақылаудың мерзімдері а) жыл сайын б) 2-3 жылда 1 рет в) ішінара бақылау 6 жылда 1 рет | + | + | + | + |

Шу - түрлі қарқындылық пен жиіліктегі дыбыстардың кездейсоқ үйлесімі. Физиологиялық тұрғыдан шу адам ағзасына зиянды әсер ететін кез келген жағымсыз дыбыс деп аталады. Шу деңгейі децибелмен (дБ) өлшенеді, ал оның жиілік спектрі герцпен (Гц) өлшенеді.

Шу деңгейі Шу өлшегіш аспапта "А" шкаласы бойынша дБ-мен өлшенеді және дБ(А) немесе дБА деп жазылады. Шулар төмен жиілікті (350 Гц дейін), орташа жиілікті (350-800 Гц) және жоғары жиілікті (800 Гц астам) болады.

Шу адамға зиянды әсер етеді. Ол есту мүшелері тарапынан теріс реакциялар туғызады, орталық жүйке жүйесіне, сондай- ақ жүрек-қантамыр, ас қорыту, эндокриндік және басқа да жүйелер мен органдарға елеулі жағымсыз әсер етеді. Шудың тітіркендіргіш әсері оның физикалық қасиеттеріне байланысты. Осылайша бірсаранды шулар тоналды құрамдастары бар шудан кем тітіркендіргіш болып табылады. Жоғары жиілікті компоненттермен шуылдар төмен жиілікті әсерге қарағанда тітіркендіргіш әсер береді. Дыбыс қысымының жиіліктері мен деңгейлері бойынша өзгеретін шуылдар ең жағымсыз.

Өндіріс жағдайында есту органын зақымдалмайтын шудың шекті шекарасы төмен жиіліктерде шамамен 100-110 дБ және жоғары мен орта жиіліктерде 80-90 дБ құрайды . Жоғары қарқындылық шудың 85-90 дБ орташа жиіліктердегі әсері кезінде есту органында кереңдікке өтуі мүмкін шаршау құбылыстары пайда болады.

Күнделікті өмірде де адам жоғары деңгейдегі шу әсеріне ұшырайды. Көптеген орамішілік көздерді (трансформаторлар, спорттық ойын алаңдары, шағын аудан кәсіпорындарының шаруашылық аулалары, тауарлар мен дүкендердің ыдыстарын тиеуге және түсіруге арналған орындар, жүзу бассейндері және т.б.) шудың пайда болған жерінде конструктивтік іс-шаралар есебінен шулылығы кем болуы мүмкін емес. Бұл жағдайда, әдетте, жоспарлау және абаттандыру құралдарына жүгінеді. Сондықтан тұрғын үйлер мен тыныш демалуға арналған орындар нормаланған шу режимі орнынан алыс орналасады, қорғаныш жасыл желектермен отырғызылады, экрандау құрылғыларымен (жер кавальерлерімен, қабырғалармен, шаруашылық құрылыстармен, төмен жерлерде (шұңқырларда)) орналастырылады.

Шуылдың ең үлкен деңгейі 88-95 дБ-ге дейін жүк және қоқыс жинайтын машиналар жүргенде, спорт ойындары мен балалар ойындары кезінде - 95 дБ-ге дейін және дүкендерде тауарларды тиеу және түсіру кезінде - 84 дБ-ге дейін туындайды.

Шуды нормалау тұрғын және қоғамдық ғимараттардың үй-жайларында, спорт және демалыс алаңдарында және т. б. жүргізіледі. Шуды деңгейлерін нормаға келтіру адамдардың естуіне зиян келтірмейді, бірақ жағымсыз сезім шегінде болады.