2 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС

САНИТАРИЯЛЫҚ-ҚОРҒАУ АЙМАҒЫНЫҢ (СҚА) ШЕКАРАСЫНА ДЕЙІНГІ ҚАШЫҚТЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ

2.1 Жұмыстың мақсаты

Өндірістік объектінің санитарлық-қорғау аймағы (СҚА) ұғымымен, оның тағайындалуымен, оны ұйымдастыру ережелерімен және оның енін есептеу әдістемесімен танысу.

2.2 Терминдер мен анықтамалар

Санитарлық қорғау аймағы (СҚА) – бұл тұрғын аймақ пен шығарылым көзі арасында орналасқан, тұрғын аймақты кәсіпорыннан шығатын ластауыш заттардың әсерінен қорғайтын жайластырылған территория. СҚА шекарасында шекті рұқсат етілген концентрация (ШРК) нормалары сақталуы тиіс.

Шекті рұқсат етілген концентрация, мг/м3 –1 м3 ауада болатын ластауыш заттың шексіз ұзақ уақыт бойы әсер ету кезінде адам ағзасына кері әсер келтірмейтін мөлшері.

Ластауыш заттардың жерге жақын қабаттағы шоғырлануы, мг/м3 – атмосфераның жерге жақын қабатындағы 1 м3 ауада болатын ластауыш заттың мөлшері.

Атмосфераның жерге жақын қабаты жер бетінен 2 м биіктікке дейін орналасқан.

Фондық шоғырлану, мг/м3 – ол қарастырылып отырғаннан басқа сол жерде орналасқан барлық көздерден түзілетін атмосфераның жерге жақын қабатындағы зиянды заттың шоғырлануы.

2.3 Теориялық мәліметтер

Барлық өндірістік нысандарда өлшемдері (СН 1.01.001-94) «Өндірістік нысандарды жобалаудағы санитарлық нормаларымен» тағайындалған кәсіпорынның қуаттылығына байланысты жіктелген санитарлық-қорғау аймағы болуы қажет. СҚА өлшемдері санитарлық нормаға сәйкес кәсіпорынның қауіптілік класына байланысты 50 м-ден 1000 м-ге дейін болады:

- I кл. үшін 1000 м

- II кл. үшін 500 м – 999 м

- III кл. үшін 300 м – 499 м

- IV кл. үшін 100 м - 299 м

- V кл. үшін 50 м – 99 м

СҚА шекарасын кәсіпорынның қоршауы немесе қуаттырақ көзден емес, кәсіпорындағы зиянды заттар шығарылуының шеткі көздерінен есептеледі.

СҚА шекарасы жерге жақын қабаттағы концентрациясы кеми келе шығарынды көзінен зиянды заттың мөлшері ШРК-ға тең болатын қашықтықта орнатылады. 1- суретті қараңыз.

Сурет 1. Зиянды заттың бір нүктелі шығарынды көзінен таралуы

СҚА өлшемдері бірқатар факторларға байланысты ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін, оның ішінде кәсіпорын шығаратын зиянды заттың таралуын есептеу кезінде алынған жерге жақын қабаттағы шоғырлану мәні де.

СҚА шекарасында ауа сапасын жақсарту мақсатында ағаштардың түтін-газға төзімді тұқымдарын таңдаумен жасылдандыруға жатады. СҚА жасыл екпелерінде өнеркәсіптік алаңды желдету үшін арнайы дәліздер орнатылады.

Санитарлық қорғау аймағында орнластыруға болатын объектілер:

а) СҚА орнатқан кәсіпрынның шығарылымдарынан төмен кластағы зиянды затарды шығаратын кәсіпорындар мен жеке ғимараттар мен үймереттер;

б) осы және маңайындағы кәсіпорындардың өрт сөндіру депосы, моншалар, кір жуатын орын, гараждар, қоймалар (қоғамдық және арнайы азықтықтардан басқа), басқарма, конструкторлық бюро, оқу ғимараты, дүкендер, қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, поликлиникалар, ғылыми-зерттеу зертханалары;

в) кезекші-апаттық персоналының және кәсіпорын күзешілерінің бөлмесі, қоғамдық және жеке көлік тұрағы, коммункациялар, ЭТЖ, электротанциялар, мұнай және газ құырлары, суды суытатын ғимараттар, сумен қамтамасы ететін жән канализация насос станциялары, айналмалы сумен жадықтау ғимараттары, жерасты резервуарлары, кәсіпорынды және СҚА-ын көгалдандыру үшін өсімдітер көшеті.

Санитарлық қорғау аймағында орнластыруға болмайын объектілер:

а) бір кәсіпорынның шығаратын өндірістік зияндары еңбекшілер денсаулығына зиян келіретін немесе матералдарды бүлдіртетін кәсіпорындар, өндірітік ғимаратар мен үймеретер.

б) спорық ғимараар, саябақар, балалар мекемелері, оқу ғимараттары, жалпы қолданыстағы емдеу-профилактикалық және сауықтыру мекемелері.

2.4 Есепті орындау тәртібі

СҚА енін есептеу ОНД-86 "Атмосфералық ауадағы кәсіпорындар шығарындыларындағы зиянды заттардың шоғырлануын есептеу әдістемесі" талаптарына сәйкес жүргізіледі.”

1 Көз түрін (суық немесе қыздырылған) анықтайтын f коэффициенті есептеледі

f < 100 кезінде көзі қызған деп саналады,

f > 100 көзі суық болып саналады.

, 						 (4.1)

мұндағы  -газдардың мұржадан шығу жылдамдығы, м / c;

D – мұржа диаметрі, м;

Н - мұржа биіктігі, м;

Т – шығарылатын газдардың температурасы мен ауа температурасының арасындағы айырмашылық, оС.

, оС						(4.2)

ұндағы 	ТГ-газ температурасы, оС;

ТА- ауа температурасы, оС.

Ауа температурасына ең ыстық айда орташа максимальды ауа температурасы қабылданады. Бұл температураның мәні ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001 «Құрылыс климатологиясы» бойынша қабылданады

2 Келесі формулалар бойынша Vm коэффициенті анықталады:

қыздырылған көздер үшін:

(4.3)

суық көздер үшін:

Vm=, 								(4.4)

мұнда V1 – көзден шығатын газдардың көлемдік жылдамдығы, м3/с.

Көлемдік жылдамдық мынадай формула бойынша анықталады:

, м3/с 							(4.5)

3 Өлшемсіз m коэффициентін анықтаймыз:

қыздырылған көздер үшін:

(4.6)

суық көздер үшін:

(4.7)

4 Келесі шарттарды негізге ала отырып n өлшемсіз коэффициентін анықтаймыз:

болғанда, 					(4.8)

болғанда,  			(4.9)

болғанда,    n = 1 				 (4.10)

5 Зиянды заттың ең жоғары жерге жақын концентрациясы шығарынды түріне (қыздырылған немесе суық) байланысты формулалар бойынша есептеледі:

қыздырылған көздер үшін:

, мг/ м3 					(4.11)

суық көздер үшін:

, мг/м3 					(4.12)

мұндағы А – атмосфераның температуралық стратификациясына байланысты коэффициент (Қазақстан үшін А = 200);

М - зиянды заттың массалық шығарылу мәні, г/с;

F - мәні F = 1 деп қабылдануы мүмкін өлшемсіз коэффициент;

- тегіс жерде 1-ге тең деп қабылданатын жер бедерінің коэффициенті;

V1 - шығарынды көзінен газ шығуының көлемдік жылдамдығы, м3/с;

К - формула бойынша анықталатын коэффициент:

(4.13)

6 Фондық шоғырлануды ескере отырып жерге жақын қабаттағы максималды шоғырлануды анықтаймыз:

Определим максимальную приземную концентрацию с учетом фоновой:

, мг/м3							(4.14)

мұнда Сф - фондық шоғырлану, мг/м3.

7 Зиянды заттың алынған максималды жерге жақын қабаттағы концентрациясы (Сm) ШРК-мен салыстырылады

Егер Сm < ШРК болса, онда 50 м қашықтықта СҚА шекарасын белгілеу туралы қорытынды жасалады және одан әрі есеп орындалмайды.

Егер Сm > ШРК болса, онда келесі формулалар бойынша одан әрі есептеу орындалады:

8 Формулалардың бірі бойынша Vm коэффициентінің мәніне байланысты d өлшемсіз коэффициенті анықталады:

қыздырылған көздер үшін:

болғанда,    					(4.15)

болғанда,  				(4.16)

болғанда,   				(4.17)

суық көздер үшін:

болғанда, d=5.7						(4.18)

болғанда, d=11.4					(4.19)

болғанда,  					(4.20)

9 Жерге жақын қабаттағы концентрация максималды мәнге жеткен Хm қашықтығын есептейміз:

Хm = 0,25  (5 - F)  d  H, м						(4.21)

мұндағы d - 8-тармақта анықталатын өлшемсіз коэффициент;

Н - шығарынды көзінің биіктігі, м;

F - өлшемсіз коэффициент (F = 1).

10 Шығарынды көзінен әртүрлі қашықтықтағы жерге жақын концентрацияны есептейміз:

, мг/м3						(4.22)

мұнда Si - мынадай формулалар бойынша Х/Хм қатынасына байланысты анықталатын өлшемсіз коэффициент:

(X/Xm)<1 болғанда, 				(4.23)

1 (X/Xm)8 болғанда,  	  					(4.24)

F1.5 және (X/Xm)>8 болғанда,    	(4.25)

F>1.5 және (X/Xm)>8  болғанды,     	(4.26)

Биіктігі 10 м төмен және аласа көздерде  (X/Xm)<1 болғанда, Si мәні мәніне ауысады да, төмендегі формуламен анықталады:

2Н10 болғанда,    				(4.27)

Si есептеу үшін Х/Хm арақатынасының сандық мәнін өздігінен қабылдау және оны тиісті формулаға қою қажет. X/Xm мәнін таңдау кезінде алынған жерге жақын шоғырланудың Сm ШРК-дан асып кетуіне бағдарлануы қажет. ШРК және Сm мәндерінің айырмашылығы неғұрлым көп болса, соғұрлым X/Xm мәнін қабылдау қажет және 4.24 немесе 4.25 формулалары бойынша есептеу жүргізу қажет (есептеу үлгісін қараңыз))

11 Шығарынды көзінен әртүрлі қашықтықтағы фонды ескере отырып, жерге жақын қабаттағы концентрацияны табамыз:

, мг/м3						(4.28)

Жерге жақын қабаттағы шоғырланудың (С) алынған мәнін ШРК-мен салыстырамыз:

Егер С≤ШРК болса, онда СҚА енін Х/Хm арақатынасындағы Х-ке тең деп қабылдаймыз;

Егер С> ШРК болса, онда Х/Хm қатынасы С-ның ШРК-дан кем немесе тең болғанына дейін көбейтіп, есептеуді жалғастырамыз.

2.5 Есептеу мысалы

Атмосфераға жекеленген нүктелі көзден көміртек оксиді шығарылады.

Бастапқы деректер:

мұржаның биіктігі H = 20 м; газ шығу жылдамдығы 0 = 0,7 м/ с; мұржа диаметрі D = 0,6 м; газ температурасы Тг = 80 оС;

мұржаның орналасу ауданындағы ауаның орташа максимальды температурасы Та = 24,6 оС; көміртек оксидінің массалық шығарындысы М = 8,6 г/с; фондық концентрациясы Сф =1мг/м3; ШРК = 5 мг / м3; газ үшін тұндыру коэффициенті F=1; атмосфераның стратификация коэффициенті А = 200.

1 (4.1) формула бойынша f коэффициентін есептейміз:

f =  = 0,013

2 (4.2)  формуласы бойынша Т есептейміз

Т = 80 - 24,6 = 55,4 ОС

3 (4.5) формуласы бойынша мұржадан газ шығуының көлемдік жылдамдығын анықтаймыз:

V1= = 0,198 м3/с

4 f < 100 болғандықтан, Vm (4.3) формуласы бойынша есептеледі:

0,532

5 (4.6) және (4.9) формулаларымен m және n коэффициенттерін есептейміз

n = 0,532  0,5322 - 2,13  0,532 +3,13 = 2,15

6 Определяем максимальную приземную концентрацию вредного вещества по формуле (4.12):

мг/м3

7 Зиянды заттың жерге жақын қабаттағы максималды концентрациясын мына формула (4.12) бойынша анықтаймыз:

= 1 + 5,45 = 6,45 мг/м3

8 Cm > ШРК салыстырамыз, демек, одан әрі есептеу орындаймыз.

(4.16) формула бойынша Vm байланысты d өлшемсіз коэффициентін анықтаймыз:

= 2,78

9 Мұржадан концентрация (4.21) формула бойынша максимумға жететін нүктеге дейінгі қашықтықты есептейміз:

Хm= 0,25  (5-1)  2,78  20 = 55,6 м

10 Көміртегі тотығының концентрациясын мұржа түбінен әртүрлі қашықтықтағы Х қадамдық есептеуді жүргіземіз .

Бірінші қадам үшін Х/Хm =1,5. Si коэффициенті (4.24) формуласы бойынша есептеледі, себебі келесі шарт орындалады:

1 < X/Xm  8:

Si =1,13 / (0,13  1,52 + 1) = 0,874

11 (4.27) формуласы бойынша Х = 1,5Хm қашықтықта жерге жақын қабаттағы концентрацияны анықтаймыз:

= 0,874  5,45 = 4,76 мг/м3

12 Фонды ескере отырып жерге жақын қабаттағы концентрацияны табамыз:

С = 4,76 + 1 = 5,76 мг/м3,

13 С-ны ШРК-мен салыстырамыз, С > ШРК  демек одан әрі есептеуді орындаймыз:

14 Екінші қадам үшін Х/Xm = 2,5 деп аламыз

Si коэффициентін анықтаймыз:

Si =1,13 / (0,13  2,52 + 1) = 0,62

15 Осы нүктеде фонды есепке алмағанда жерге жақын қабаттағы концентрация:

= 0,62  5,45 = 3,379 мг/м3 құрайды

16 Фонды ескере отырып жерге жақын қабаттағы концентрацияны табамыз

С = 3,379 + 1 = 4,379 мг/м3

17 С-ны ШРК-мен салыстырамыз, С < ПДК, демек, қабылданған Х/Xm = 2,5 арақатынасынан СҚА енін есептеп шығарамыз:Х=2,5∙Хm=139 м.

18 Қорытынды: Осы көз үшін СҚА ені 139 м құрайды.

2.6 Жұмысты дайындауға  қойылатын талаптар

Дәптерде студент жұмыстың атауын, мақсатын, нұсқаның нөмірін, бастапқы деректерін, есептік бөлігін, алынған нәтижелерді талдауды, қорытындысын, жұмысты орындау күнін, қолын көрсетуі тиіс.

Студент өз қалауы бойынша (орындалған жұмысты қорғауға дайындықты жеңілдету үшін) есепке "жұмыс мақсаты" тармағынан кейін қажетті теориялық мәліметтерді жазып бере алады .

2.7 Бақылау сұрақтары

1. Санитарлық-қорғау аймағына анықтама беріңіз.

2 Шекті рұқсат етілген концентрацияға анықтама беріңіз (ШРК);

3 Жерге жақын концентрацияға анықтама беріңіз;

4 Жер бетінен қанша метрге дейін атмосфераның жерге жақын қабаты таралады?

5 Фондық концентрацияға анықтама беріңіз;

6 Атмосферадағы зиянды заттардың концентрациясы немен өлшенеді?

7 Санитарлық-қорғау аймақтары не үшін қажет?

8 Өндірістік объектілер үшін санитарлық-қорғау аймақтарының мөлшері немен реегламенттеледі?

9 СҚА өлшемі неге байланысты?

10 СҚА шекарасы қай жердан бастап  есептеледі?

11 СҚА шекарасы қандай қашықтықта орнатылады?

12 Санитарлық-қорғау аймағының өлшемі қандай факторға байланысты ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін?

13 СҚА көгалдандыру не үшін жүргізіледі?

14 СҚА қандай ағаш тұқымдарымен көгалдандырылады?

15 СҚА жасыл екпелерінде дәліздер не үшін орнатылады?

16 СҚА шегінде қандай объектілерді орналастыруға жол берілмейді?

2.8 Тапсырма және бастапқы деректер

Жекеленген нүктелі шығару көзі - қазандық мұржасы үшін санитарлық-қорғау аймағының енін есептеу. Есептеу шарттары 2.7.1 кестемен анықталған.

Барлық нұсқалар үшін бірдей болатын бастапқы деректер:

Газ температурасы Тг ,ОС = 90;

F = 1;

А=200;

η = 1.

Кесте 2.7.1 - Тапсырма нұсқалары

| Нұсқа № | H, м | D, м | М, г/с | Тв,ОС | 0,м/с | ПДК,мг/м3 | Сф,мг/м3 | Зиянды зат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5 | 0,25 | 0,41 | 28,6 | 0,5 | 5 | 0,5 | көмірқышқыл |
| 2 | 10 | 0,30 | 0,06 | 27,6 | 0,5 | 0,085 | 0,017 | азот қышқылы |
| 3 | 15 | 0,35 | 0,91 | 26,6 | 0,6 | 0,5 | 0,05 | күкіртті ангидрид |
| 4 | 20 | 0,40 | 1,37 | 25,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | шаң |
| 5 | 25 | 0,45 | 19,34 | 24,6 | 0,8 | 5 | 0,5 | көмірқышқыл |
| 6 | 30 | 0,50 | 0,83 | 23,6 | 0,9 | 0,085 | 0,0085 | азот қышқылы |
| 7 | 35 | 0,55 | 4,33 | 22,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 8 | 40 | 0,60 | 9,18 | 21,6 | 1,2 | 0,5 | 0,05 | шаң |
| 9 | 45 | 0,65 | 82,22 | 20,2 | 1,3 | 5 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 10 | 50 | 0,70 | 3,66 | 18,2 | 1,4 | 0,085 | 0,03 | азот қышқылы |
| 11 | 55 | 0,75 | 20,34 | 17,2 | 1,5 | 0,5 | 0,05 | күкіртті ангидрид |
| 12 | 60 | 0,80 | 45,92 | 16,2 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | шаң |
| 13 | 65 | 0,85 | 312,36 | 17,5 | 1,7 | 5 | 0,5 | көмірқышқыл |
| 14 | 70 | 0,90 | 21,87 | 18,5 | 1,8 | 0,085 | 0,08 | азот қышқылы |
| 15 | 75 | 0,95 | 78,29 | 19,5 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | күкіртті ангидрид |
| 16 | 80 | 1,00 | 56,69 | 20,5 | 2,0 | 0,5 | 0,15 | шаң |
| 17 | 85 | 1,00 | 67,97 | 21,5 | 2,1 | 5 | 0,05 | көмірқышқыл |
| 18 | 90 | 1,00 | 19,89 | 22,5 | 2,2 | 0,085 | 0,017 | азот қышқылы |
| 19 | 45 | 0,50 | 8,37 | 23,5 | 1,6 | 0,5 | 0,02 | күкіртті ангидрид |
| 20 | 55 | 0,60 | 20,92 | 24,5 | 1,8 | 0,5 | 0,017 | шаң |
| 21 | 65 | 0,70 | 177,10 | 25,5 | 1,4 | 5 | 0,15 | көмірқышқыл |
| 22 | 75 | 0,80 | 13,62 | 26,5 | 1,2 | 0,085 | 0,05 | азот қышқылы |
| 23 | 85 | 0,90 | 39,17 | 27,5 | 1,3 | 0,5 | 0,025 | күкіртті ангидрид |
| 24 | 40 | 1,00 | 14,63 | 28,5 | 1,5 | 0,5 | 0,051 | шаң |
| 25 | 20 | 0,30 | 12,71 | 28,6 | 1,0 | 5 | 0,40 | көмірқышқыл |
| 26 | 70 | 5 | 1 | 28,2 | 0,9 | 0,085 | 0,1 | азот қышқылы |
| 27 | 75 | 0,7 | 10 | 22,7 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | күкіртті ангидрид |
| 28 | 80 | 0,7 | 12 | 22,7 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | шаң |
| 29 | 85 | 5 | 50 | 22,7 | 1,2 | 5 | 0,1 | көмірқышқыл |
| 30 | 90 | 0,8 | 1 | 22,7 | 1,2 | 0,085 | 0,2 | азот қышқылы |